| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | проект | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| О внесении изменений в схему теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма, утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.11.2020 № 927 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на период с 2020 по 2035 год городского округа Верхняя Пышма» |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», в целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в актуализированную схему теплоснабжения на период с 2020 по 2035 год городского округа Верхняя Пышма, утвержденную постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.11.2020 № 927, следующие изменения:

  - в таблицу 2 «Актуальный перечень котельных на территории 
ГО Верхняя Пышма» тома 2 обосновывающих материалов добавить газовую котельную АО «УТС», ул. Петрова, 43;

  - в таблице 2 «Актуальный перечень котельных на территории 
ГО Верхняя Пышма» тома 2 обосновывающих материалов заменить наименование котельной «АО «УТС» БО «Надежда» на «ЗОЛ «Медная горка».

  - таблицу 89 «Предложения АО «УТС» по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» пункта 7.1 главы 7 тома 2 обосновывающих материалов изложить в новой редакции (Приложение 1).

  - таблицу 90 «Предложения АО «УТС» по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» пункта 8.2 главы 8 тома 2 обосновывающих материалов изложить в новой редакции (Приложение 2).

  - графу «Мероприятие» строки 16 таблицы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» раздела 9 тома 1 схемы теплоснабжения, графу «Мероприятие» строки 16 таблицы 94 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» главы 12 тома 2 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции:

«Прокладка вновь строящихся трубопроводов 2Ду 150 протяженностью 950 м в непроходном железобетонном канале от вновь строящейся ТК-1 до вновь строящейся ТК-2. От ТК-2 до ввода тепловой сети в жилой дом ПК 29 потребуется прокладка в непроходном железобетонном канале вновь строящихся трубопроводов 2Ду 100 протяженностью 60 м.».

  - графу «Мероприятие» строки 25 таблицы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» раздела 9 тома 1 схемы теплоснабжения, графу «Мероприятия» строки 25 таблицы 94 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»  главы 12 тома 2 обосновывающих материалов, изложить в следующей редакции:

«В 2021 году вновь строящиеся ПК30, ПК31, ПК32, ПК33 8 очереди застройки по адресу г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей в жилом районе «Северный» будут присоединяться к  магистральным тепловым сетям АО «УТС» от вновь строящейся тепловой сети от ТК-1(стр.) до ТК-2(стр.) 2 ДУ150 протяженностью 950 м в районе ул. Машиностроителей со строительством тепловых сетей в непроходных железобетонных каналах: от ТК-2(стр.) до ТК-3(стр.) 2Ду80 протяженностью 104 м, от ТК-2(стр.) до ввода тепловой сети в ПК33 2Ду65 протяженностью 6 м, от ТК-3(стр.) до ввода тепловой сети в ПК30, ПК31 2Ду80 протяженностью 54 м, от ТК-3(стр.) до ввода тепловой сети в ПК32 2Ду65 протяженностью 15 м.».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городского округа Верхняя Пышма 
Невструева Н.В.

| Глава городского округа | И.В. Соломин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 89 Предложения АО «УТС» по строительству,
 реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии

| № | Мероприятие | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | В 2020 году объект капитального строительства: Реконструкция здания МАОУ «Средняя образовательная школа № 25» по ул. Петрова, 43а в г. Верхняя Пышма Свердловской области с расчётной общей тепловой мощностью 2,3013 Гкал/ч будет присоединён к тепловой сети, от существующей газовой блочно-модульной котельной мощностью 4,0 МВт по ул. Петрова, 43 в г. Верхняя Пышма с её реконструкцией с увеличением мощности до 5,12 МВт с установкой 1 (одного) котла Viessmann Vitoplex 100 мощностью 1,12 МВт в комплекте с рециркуляционным насосом и горелкой. Также потребу-ется замена двух сетевых насосов с IL 80/160-11/2 на насосы IL 80/170-15/2, одного лет-него насоса IPL 40/160-4/2 на насос IPL 65/175-7,5/2, установки Na-катионирования Hydrotech STC 1354 номинальной производительностью 2,0 т/ч на Hydrotech STC 1665 с номинальной производительностью 2,5 т/ч, двух насосов исходной воды MHI 203 1.4301 на насосы MHI 405-1/E/3-400-50-2, трёхходовой смесительный регулирующий клапан ESBE Ду100 на трёхходовой смесительный регулирующий клапан ESBE 3F Ду125. Для установки дополнительного котла Viessmann Vitoplex 100 мощностью 1,12 МВт потребуется расширение существующего здания газовой блочно-модульной котельной на одну стандартную секцию длиной 3 м и шириной 6 м со строительством фундамента под неё. Также для реализации указанного мероприятия, потребуется строительство тепловых сетей 2Ду150 протяжённостью 64 м от существующей реконструируемой газовой блочно-модульной котельной до точки присоединения – вновь строящейся тепловой камеры УТ1 (стр.), находящейся в непосредственной близости от границы земельного участка реконструируемого здания МАОУ «СОШ № 25» по ул. Петрова, 43А в подземной канальной прокладке. Температурный график котельной составляет 110/70 °С. | АО «УТС» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 90 Предложения АО «УТС» по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| № | Мероприятие | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение теплотрасы от ТК-78а/2 до ЦТП № 6 ул. Мамина-Сибиряка, 7; от ЦТП № 6 до границы эксплуатационной ответственности ул. Чайковского, 32 объекта «Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма» | АО «УТС» |
| 2. | В 2019 году вновь строящийся объект: «Жилой многоэтажный дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 1Б на земельном участке с кадастровым номером: 66:36:0103010:24» с суммарной нагрузкой 1,508 Гкал/ч будет подключен к ЦТП-7 (здание ЦТП-7 район к/с «Малютка» ул. Сварщиков). В связи с этим, в рамках инвестиций, связанных со строительством нового жилого дома, будет произведена реконструкция ЦТП-7 и строительство новой тепловой сети 2 Ду 150 протяженностью 343 м из которых 292 м – подземной канальной прокладки, а оставшиеся 51 м – надземно, на эстакаде высотой 6 м. Точка подключения – на ближайшей наружной стене объекта капитального строительства. Суммарная тепловая мощность ЦТП-7 с учетом многоэтажного жилого дома и нового здания администрации составит 16,28 Гкал/ч | АО «УТС» |
| 3. | В 2021 году вновь строящиеся ПК30, ПК31, ПК32, ПК33 8 очереди строительства, жилой застройки по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей в жилом районе «Северный» будут присоединяться к магистральным тепловым сетям АО «Управление тепловыми сетями» от вновь строящейся тепловой камеры ТК-1 (стр.) (точка присоединения) в районе ул. Машиностроителей. Источником теплоснабжения является магистральная тепловая сеть от тепловой камеры ТК01-65 (температурный график 150/70 °С со срезкой 135/66 °С). Присоединяемая тепловая мощность объектов подключения: 1,389 Гкал/ч (0,72 Гкал/ч – отопление-вентиляция, 0,669 Гкал/ч – ГВС). Присоединение потребителей для нужд отопления и ГВС - через независимую закрытую схему теплоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) в техподпольях. В тепловой камере ТК-2 (стр.) происходит ответвление к вновь строящимся ПК26, ПК27, ПК28, ПК29 (7-я очередь, с общей тепловой мощностью 1,207 Гкал/ч) также присоединяемые к рассматриваемой тепловой сети. Расчётный расход теплоносителя вновь строящейся 8 очереди строительства для нужд отопления и ГВС, при независимой закрытой схеме присоединения, согласно температурному графику 135/66 °С, составляет 20,1 т/ч, а для нужд ГВС в неотопительный период (по графику 70/40 °С) – 22,3 т/ч. Суммарный расчётный расход теплоносителя во вновь строящейся тепловой сети для 7 и 8 очередей строительства в отопительный период составляет 37,6 т/ч. Согласно гидравлического расчёта, при указанных выше расходах, для нужд ГВС и отопления потребуется прокладка вновь строящихся трубопроводов 2Ду150 протяжённостью 950 м в непроходном железобетонном канале от вновь строящейся тепловой камеры ТК-1 (стр.) до вновь строящейся ТК-2 (стр.). От ТК-2 (стр.) до вновь строящейся тепловой камеры ТК-3 (стр.) потребуется прокладка тепловой сети 2Ду80 протяжённостью 104 м (удельное линейное сопротивление теплоносителя 9,8 мм.вод.ст./м). При использовании тепловой сети 2Ду65 удельное сопротивление становится 29,1 мм.вод.ст./м, а скорость потока 1,1 м/с, что значительно превышает нормированное значение в 10 мм.вод.ст./м. и превышает верхние значения скоростей 1,0 м/с. Таким образом, для участка ТК-2 (стр.) – ТК-3 (стр.) принимается тепловая сеть 2Ду80. Далее, от ТК-2 (стр.) следует ответвление до ввода тепловой сети в жилой дом ПК33 - прокладка в непроходном железобетонном канале вновь строящихся трубопроводов 2Ду65 протяжённостью 6 м. (удельное линейное сопротивление теплоносителя 11,0 мм.вод.ст./м). При использовании тепловой сети 2Ду50 удельное сопротивление становится 43,2 мм.вод.ст./м., а скорость потока 1,1 м/с что значительно превышает нормированное значение в 10 мм.вод.ст./м. и превышает верхние значения скоростей 1,0 м/с. Таким образом, для участка ТК-2 (стр.) – ПК33 принимается тепловая сеть 2Ду65. От ТК-3 (стр.) до ввода тепловой сети в жилой дом ПК30, ПК31 производится прокладка в непроходном железобетонном канале вновь строящихся трубопроводов 2Ду80 протяжённостью 54 м. (удельное линейное сопротивление теплоносителя 4,9 мм.вод.ст./м). При использовании тепловой сети 2Ду65 удельное сопротивление становится 14,4 мм.вод.ст./м., что превышает нормированное значение в 10 мм.вод.ст./м. Таким образом, для участка ТК-3 (стр.) – ПК30, ПК31 принимается тепловая сеть 2Ду80. От ТК-3 (стр.) до ввода тепловой сети в жилой дом ПК32 производится прокладка в непроходном железобетонном канале вновь строящихся трубопроводов 2Ду65 протяжённостью 15 м.(удельное линейное сопротивление теплоносителя 2,6 мм.вод.ст./м). При использовании тепловой сети 2Ду50 удельное сопротивление становится 10,3 мм.вод.ст./м. что также укладывается в нормированные величины. При фактическом нахождении данного объекта (ПК32) в максимальном удалении от точки присоединения отдаётся предпочтение тепловой сети Ду65. Строительство новых тепловых сетей будет производиться подземно, преимущественно за границами благоустроенной территории города в непроходных железобетонных каналах от точки присоединения ТК-1 (стр.) до всех точек подключения. Часть магистральной тепловой сети размещается под автомобильным проездом с типом покрытия ПД-4, на котором дополнительно расположены авто-парковочные места. Запланировано последующее восстановление нарушенного благоустройства в этой зоне. Основная часть тепловых сетей размещается в газонной зоне и зоне будущего строительства с покрытием типа ПВ-8. | АО «УТС» |
| 4. | В 2021 году объект реконструкции: «Реконструкция здания МАОУ СОШ №2 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 48» с суммарной нагрузкой 4,177 Гкал/ч, будет подключен к центральному тепловому пункту ЦТП-8/3 (ул. Юбилейная, 13А) (температурный график 130/70 °С со срез-кой 109/62 °С) от тепловой камеры ТК-50/3. Вновь строящийся объект: «Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по ул. Кривоусова, 53 в г. Верхняя Пышма Свердловской области» с суммарной нагрузкой 0,6408 Гкал/ч, будет подключен к центральному тепловому пункту ЦТП-8/3 (ул. Юбилейная, 13А) от тепловой камеры ТК44/3 посредством вновь строящейся тепловой сети 2Ду100 длиной 1 м до точки подключения (точка Б). Для снижения удельных гидравлических потерь до экономически целесообразных величин, потребуется перекладка с увеличением диаметра участков от ТК40/, ТК41/3 до ТК-42/3 общей длиной 52,4 м 2Ду300 на 2Ду350, от ТК42/3 до ТК-44/3 общей длиной 167,2 м 2Ду250 на 2Ду300, от ТК44/3 до ТК45/3 общей длиной 85,7 м 2Ду250 на 2Ду350, от ТК45/3 до ТК50/3 общей длиной 85 м 2Ду250 на 2Ду300, от ТК50/3 до точки подключения МАОУ «СОШ №2» (точка А) общей длиной 6 м 2Ду80 на 2Ду200. | АО «УТС» |