МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

Генеральный план 
городского округа Верхняя ПыШма 
Свердловской области 
применительно к посёлку КРАСНЫЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

положениЕ о территориальном планировании

ГП-16/2020-ЦПР

Верхняя Пышма

2020

Генеральный план 
городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области 
применительно к посёлку КРАСНЫЙ

Заказчик: Администрация ГО Верхняя Пышма

Муниципальное задание: от 18.04.2019 года №1022

Исполнитель: МБУ «ЦПР ГО Верхняя Пышма»

| Директор МБУ «ЦПР ГО Верхняя Пышма» |  | Г.Ш. Садриева |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела пространственного развития и геодезии |  | О.Р. Дьячкова |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Нормоконтроль		Дьячкова О.Р.

Инженер-проектировщик		Лардыгина В.З.

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральный план городского округа Верхняя Пышма применительно к территории поселка Красный |  |  |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании | 1 кн. | 53 стр. | Н/С | 16/1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Красный, М 1:5000 | 1 | 1 | Н/С | 16/3 |
| 3 | Карта границ населенного пункта с отображением земель по категориям п. Красный, М 1:5000 | 2 | 1 | Н/С | 16/4 |
| 4 | Карта функциональных зон п. Красный, М 1:5000 | 3 | 1 | Н/С | 16/5 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |  |  |
| 5 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к посёлку Красный (с приложениями) | 1 кн. | 111 стр. | Н/С | 16/2 |
| 6 | Карта современного использования территории, М 1:5000 | 4 | 1 | Н/С | 16/6 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1:5000 | 5 | 1 | Н/С | 16/7 |

# Оглавление

Введение	6

1 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	7

1.1 Население	7

1.2 Проектная организация территории	8

1.2.1 Функциональное зонирование территории	8

1.2.2 Жилищное строительство	10

1.2.3 Баланс территории	11

1.3 Учреждения и предприятия обслуживания	12

1.4 Транспортная инфраструктура	16

1.5 Инженерная инфраструктура	18

1.6 Инженерная подготовка территории	22

1.7 Охрана окружающей среды	23

1.7.1 Воздухоохранные мероприятия	23

1.7.2 Водоохранные мероприятия	25

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почв	25

1.8 Объекты федерального и регионального значения	25

2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта; и перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенного пункта, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	26

3 Основные технико-экономические показатели Генерального плана	51

Введение

Генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к посёлку Красный разработан на основании поручения администрации городского округа Верхняя Пышма от 18 апреля 2019 №1022.

Основными задачами территориального планирования являются:

1. Разработка предложений по определению границ населенных пунктов.

2. Разработка предложений по местоположению, в границах населенных пунктов:

а) объектов местного значения (электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения);

б) улично-дорожной сети;

в) объектов физической культуры и массового спорта;

г) образования;

д) здравоохранения;

е) объектов сбора, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

ж) иных объектов.

3. Разработка предложений по установлению границ зон с особыми условиями использования территории (размещения аварийно-спасательных, пожарно-спасательных формирований, ЕДДС, объектов специального назначения) в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением соответствующих объектов.

4. Разработка предложений по установлению в границах населенных пунктов функциональных зон, с обозначением границ и параметров таких зон, с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположение линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

5. Расширение территории населенного пункта путем преобразования населенного пункта «поселок Красный», расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Верхняя Пышма», в виде присоединения к нему поселка Глубокий Лог, в соответствии с Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 24.09.2020 № 25/7.

Расчетные сроки реализации:

исходный год – 2019 г.;

1 очередь – 2029 г.;

расчетный срок – 2039 г.

1 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

1.1 Население

Существующая численность населения поселка Красный на начало 2019 г. составила 2,2 тысяч человек. Население в основном занято на предприятиях и в сфере обслуживания городского округа Верхняя Пышма, г. Екатеринбург.

Проектная численность населения поселка Красный на расчетный срок 2039 год принимается 2,86 тысяч человек, численность населения на первую очередь (2029 год) реализации проекта принята равной 2,61 тысячи человек.

На территории поселка из основных предприятий расположены:

- - ООО «Константа» (Изготовление сварочных металлических конструкций), количество занятых 34 человека.

- ООО «Лесозавод Балтымский» (Деревообработка), количество занятых 3 человека.

- ООО «Альянс-Технологии» (Производство и монтаж полимерных армированных труб), количество занятых 15 человек.

- ООО «Яшма» (Розничная торговля), количество занятых 19 человек.

- ООО «ASD – electric» (Электрощиты, панели), количество занятых 102 человека.

- ООО «Русский Хлеб» (Розничная торговля), количество занятых 10 человек.

- Компания «Проспект» (Асфальтовый завод), количество занятых 10 человек.

- Очистные сооружения предприятия МУП «Водоканал», количество занятых 14 человек.

- МБУК «ВЦБС» Красненская сельская библиотека-клуб, количество занятых 6 человек.

- ООО «Надежда» (Розничная торговля), количество занятых 4 человека.

- ООО «Троян» (Розничная торговля), количество занятых 2 человека.

- ФГУП «Завод №9» (Производство артиллерийских орудий различного назначения), количество занятых 44 человека.

- ИП Шевченко В.С. ( Пивоварня), количество занятых 5 человек.

Также на территории поселка имеются малые предприятия по деревообработке и металлообработке.

Местом приложения труда для местного населения является также сфера обслуживания, количество работающих 69 человек. Учитывая близость районного и областного центров, часть трудоспособного населения поселка Красный выезжает на работу в районный центр город Верхнюю Пышму и областной центр город Екатеринбург, составляя трудовую маятниковую миграцию.

1.2 Проектная организация территории

1.2.1 Функциональное зонирование территории

Проектом по внесению изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма Свердловской области применительно к территории населенного пункта поселок Красный устанавливается следующий перечень функциональных зон:

- Жилая зона (индивидуальная, блокированная жилая застройка);

- Жилая зона (малоэтажная жилая застройка);

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

- Зона рекреационного назначения;

- Городские леса;

- Зона кладбищ;

- Зона озелененных территорий специального назначения;

- Зона акваторий.

Жилая зона

По видам размещения жилые образования подразделяются на:

- существующие сохраняемые;

- существующие, полученные от присоединения п. Глубокий Лог;

- новые жилые образования, размещаемые на свободных территориях.

Проектом предлагается упорядочивание существующих жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Новые кварталы индивидуальной жилой застройки предусмотрены на залесенных территориях в северо-западной части п. Красный. Малоэтажная застройка предусмотрена в центральной части населенного пункта, на освоенных территориях, принятая по положениям ранее разработанной документации по планировке территории.

Общественно-деловая зона

Генеральным планом предусматривается сохранение существующего поселкового центра и организация дополнительных центров в новом жилом образовании.

На первую очередь планируется размещение следующих учреждений и предприятий обслуживания:

- предприятие общественного питания (ул. Пролетарская);

- физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Железнодорожная);

- магазин (ул. Лазурная).

На расчетный срок Генеральный план предусматривает размещение учреждений и предприятий обслуживания, необходимых по расчету, в том числе:

- открытые спортивные площадки и залы (ул. Новая-8);

- отделение банка (ул. Кузнечная, 58);

- предприятие общественного питания (ул. Артиллеристов);

- магазин, предприятие бытового обслуживания (ул. Новая-10);

- церковь (ул. Проспектная).

Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур

В поселке сложилась достаточно крупная производственно-коммунальная зона в северной части поселка, а также за границей поселковой черты (ОАО «Завод № 9»). Генеральным планом городского округа Верхняя Пышма предусматривается развитие производственной зоны в юго-восточном направлении населенного пункта, а именно освоение 55,4 га для развития логистического промышленно-инженерного хаба.

На первую очередь предусматривается сохранение существующих площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при условии соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры поселка приняты согласно ранее разработанным программам по развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта, а также согласно развитию новых жилых образований.

Описание инженерных решений, необходимые расчеты по нагрузкам представлены в специальном разделе данной пояснительной записки.

Проектные предложения по организации транспортной инфраструктуры поселка разрабатывались с учетом предложений проекта генерального плана городского округа Верхняя Пышма.

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан

Функциональная зона представлена садоводческими, огородническими, дачными товариществами и предусмотрена к сохранению.

Зона рекреационного назначения

Предлагается сохранение системы озелененных территорий поселка.

На первую очередь проектом предлагается:

- организация благоустройства на территории жилых образований, предусмотренных проектом на первую очередь строительства;

- организация зоны отдыха рядом со спортивным многофункциональным комплексом в северо-восточной части поселка (улица Железнодорожная).

На расчетный срок:

- организация благоустройства на территории жилых образований, предусмотренных проектом в северо-западной части поселка;

- организация зоны отдыха в северо-западной части поселка по улице Кирова;

- организация единой системы зеленых пешеходных пространств, которая увязывает между собой все жилые образования на территории поселка.

Городские леса

Данная функциональная зона представлена существующими (Постановление от 11.09.2017 № 640, в действующей редакции) и включаемыми землями государственного лесного фонда в границы населенного пункта – городскими лесами. Территория проектируемых городских лесов составляет 27,55 га.

Зона кладбищ

Зона кладбищ представлена существующим поселковым кладбищем, расположенным в западной части населенного пункта. Предусмотрено увеличение площади кладбища на 1,1 га.

Зона озелененных территорий специального назначения

Проектом предусмотрено установление озелененных территорий специального назначения в юго-восточной части поселка Красный в целях сокращения неблагоприятного воздействия на окружающую среду от производственной зоны.

Зона акваторий

В данной функциональной зоне показаны территории, занятые водными объектами. Территории предложены к сохранению.

1.2.2 Жилищное строительство

Население поселка Красный на расчетный срок, согласно прогнозам, увеличится и составит 2,86 тысяч человек.

Общий объем проектного жилищного фонда поселка на расчетный срок составит 135,02 тыс.кв.м общей площади. Увеличение жилищного фонда составит 60,86 тыс.кв.м общей площади и произойдет за счет нового строительства, представленного индивидуальными, секционными жилыми домами, домами малой этажности и присоединением территории п. Глубокий Лог. Размещаться новое индивидуальное жилищное строительство будет на свободных территориях, новая секционная застройка формируется за счет уплотнения.

Согласно «Положению о территориальном планировании» средняя обеспеченность одного человека жильем на расчетный срок по сельской местности составит 47,21 кв.м/чел общей площади (существующая средняя обеспеченность по поселку Красный на начало 2019г. составила 33,71 кв.м/чел. при средней обеспеченности по поселковому совету- 23,2 кв.м/чел.).

Структура нового жилищного строительства на расчетный срок следующая:

- индивидуальная застройка – 6,8 тыс.кв.м. (100 %)

Средняя площадь участка в новой индивидуальной застройке - 0,15 га, средняя плотность населения – 15 чел./га. Средний коэффициент семейности 2,7. Средняя общая площадь проектируемого индивидуального жилого дома принята 150 кв.м.

Территория под новое жилищное строительство определена в количестве 36,1 га.

Основные показатели жилищного строительства на I очередь и расчётный срок приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели жилищного строительства

| Наименование показателей и единица измерения | Существующее положение | I очередь строительства (2029 г.) | Расчётный срок (2039 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Всего жилищный фонд, тыс. кв.м. | 74,16 | 113,66 | 135,02 |
| 2. Новое строительство, тыс. кв. м.* | - | 39,9 | 22,06 |
| 3. Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м. | - | 74,16 | 113,66 |
| 4.Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м., | - | 0,4 | 0,7 |
| 5.Территория под новое строительство, га* | - | 22,52 | 41,67 |
| 6. Обеспеченность жилищным фондом, кв.м./чел. | 33,71 | 43,55 | 47,21 |
| 7. Население, тыс. чел. | 2,2 | 2,61 | 2,86 |

* - включая территории и объекты п. Глубокий Лог, присоединенные в соответствии с Законом Свердловской области от 23.12.2020 № 154-ОЗ.

1.2.3 Баланс территории

Территория в границах посёлка Красный на расчетный срок (2039г.) увеличится на 263,8 га и составит 620,3 га. Проектная численность населения поселка составит 2,86 тыс. человек.

Проектное использование территории представлено в таблице 2.

Таблица 2

Проектное использование территории

| № | Виды территориальных зон | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2 на чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилые зоны: | 271,0 | 43,7 | 947,6 |
|  | - индивидуальная застройка | 263,3 | 42,5 | 920,6 |
|  | - малоэтажная застройка (до 5 эт.) | 7,7 | 1,2 | 27,0 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 7,4 | 1,2 | 25,9 |
| 3. | Производственные зоны, зоны инженерных и транспортных инфраструктур: | 144,7 | 23,3 | 505,9 |
|  | - производственные зоны | 87,8 | 14,2 | 307,0 |
|  | - улицы, дороги | 56,2 | 9,0 | 196,5 |
|  | - предприятия и сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств, инженерные сооружения | 0,7 | 0,1 | 2,4 |
| 4. | Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 66,5 | 10,7 | 232,5 |
| 5. | Рекреационные зоны | 40,8 | 6,6 | 142,7 |
| 6. | Городские леса | 58,3 | 9,4 | 203,8 |
| 7. | Зона кладбищ | 4,0 | 0,7 | 14,0 |
| 8. | Зона озелененных территорий специального назначения | 24,4 | 3,9 | 85,3 |
| 9. | Зона акваторий | 3,2 | 0,5 | 11,2 |
| 10. | Всего земель в границах проекта | 620,3 | 100,0 | 2168,9 |

1.3 Учреждения и предприятия обслуживания

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания поселка Красный выполнен на расчетный срок (2039г.) на население 2,86 тыс. человек.

На I очередь строительства, также, как и на расчетный срок в поселке существует потребность в учреждениях повседневного и периодического обслуживания. В связи с этим, проектом предлагается размещение в поселке детского сада, физкультурно-оздоровительного клуба, спортивных площадок, учреждений торговли и бытового обслуживания, предприятий общественного питания, отделения банка и пожарного депо, а также реконструкция существующей общеобразовательной школы на расчетный срок, которая находится в аварийном состоянии.

Обеспеченность объектами эпизодического и уникального обслуживания будет осуществляться в районном и областном центрах: городе Верхняя Пышма и городе Екатеринбург.

Расчет потребности в объектах обслуживания на расчетный срок (2039г.) представлен таблице 3.

Таблица 3

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания п. Красный на расчетный срок (2039г.)

| № | Объекты | Единицы изм. | Потребность на 1,0 тыс. жителей | Потребность на 2,86 тыс.чел. | Существующее кол-во на 2,2 тыс. чел. | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения обслуживания, размещаемые в поселке Красный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 50 | 143 | 120 | 40 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 119 | 340 | 250 | 300 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | 22 | 63 | - | 63 |
| 4 | Объекты физкультуры и спорта: |  |  |  | - |  |
|  | - спортзалы | м2 | 210,0 | 600,0 | - | 600,0 |
|  | - физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел., занимающихся спортом | 30 | 86 | - | 86 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | м2 | 975,0 | 2788,5 | - | 2820,0 |
|  | - лыжные базы | чел. | 4 | 11 | - | 11 |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты, ОВП | объект в населенном пункте на 300-1200 чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 31 | 89 | 80 | 9 |
| 7 | Аптека | объект | - | - | 1 | - |
| 8 | Предприятия торговли: | м2 торг. пл. |  |  |  |  |
|  | - продовольственных товаров |  | 100,0 | 286,0 | 230,0 | 56,0 |
|  | -непродовольственных товаров |  | 200,0 | 572,0 | 460,0 | 384,5 |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа (клубы) | мест | 50 | 143 | Нет данных | - |
| 10 | Библиотеки | учреждение | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 7 | 20 | - | 20 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 на сельскую администрацию | 1 | 1 | - |
| 13 | Отделение банка | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | - | 1 |
| 14 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | - | 1 |
| 15 | Кладбище действующее | га | 0,24 | 0,68 | 2,9 | 1,1 |
| 16 | Церковь | объект | 1 | 1 | - | 1 |
| Учреждения обслуживания г. В.Пышма и г. Екатеринбурга, используемые для обеспечения потребностей жителей поселка Красный |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Больничные учреждения | койко-мест | 6 | 17 | - | - |
| 17 | Диспансеры, поликлиники, женская консультация | посещ. в смену | 20 | 57 | - | - |
| 18 | Психоневрологический интернат | мест | 1,6 | 5 | - | - |
| 19 | Дома - интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест | 1,2 | 4 | - | - |
| 20 | Специальные дома интернаты | мест | 0,12 | 1 | - | - |
| 21 | Детские дома- интернаты для умственно отсталых, имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом | мест | 0,2 | 1 | - | - |

Проектная численность населения на I очередь (2029г.) – 2,61 тыс. чел.

Таблица 4

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания п. Красный на I очередь строительства (2029г.)

| № | Объекты | Единицы изм. | Потребность на 1,0 тыс. жителей | Потребность на 2,61 тыс.чел. | Существующее кол-во на 2,2тыс. чел. | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения обслуживания, размещаемые в поселке Красный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные учреждения | мест | 50 | 131 | 120 | 11 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 119 | 311 | 250 | 61 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | 22 | 57 | - | 57 |
| 4 | Объекты физкультуры и спорта: |  |  |  | - |  |
|  | - спортзалы | м2 | 210,0 | 548,0 | - | 548,0 |
|  | - физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел., занимающихся спортом | 30 | 78 | - | 78 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | м2 | 975,0 | 2544,8 | - | 2544,8 |
|  | - лыжные базы | чел. | 4 | 10 | - | 10 |
| 5 | Фельдшерско-акушерские пункты, ОВП | объект в населенном пункте на 300-1200 чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 31 | 80 | 80 | - |
| 7 | Аптека | объект | - | - | 1 | - |
| 8 | Предприятия торговли: | м2 торг. пл. |  |  |  |  |
|  | - продовольственных товаров |  | 100,0 | 261,0 | 230,0 | 31,0 |
|  | -непродовольственных товаров |  | 200,0 | 522,0 | 460,0 | 384,5 |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа (клубы) | мест | 50 | 130 | Нет данных | - |
| 10 | Библиотеки | учреждение | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 7 | 18 | - | 18 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 на сельскую администрацию | 1 | 1 | - |
| 13 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 | - | 1 |
| 14 | Кладбище действующее | га | 0,24 | 0,63 | 2,9 | - |
| Учреждения обслуживания г. В.Пышма и г. Екатеринбурга, используемые для обеспечения потребностей жителей поселка Красный |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Больничные учреждения | койко-мест | 6 | 16 | - | - |
| 16 | Диспансеры, поликлиники, женская консультация | посещ. в смену | 20 | 52 | - | - |
| 17 | Психоневрологический интернат | мест | 1,6 | 4 | - | - |
| 18 | Дома - интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | мест | 1,2 | 3 | - | - |
| 19 | Специальные дома интернаты | мест | 0,12 | 0,3 | - | - |
| 20 | Детские дома- интернаты для умственно отсталых, имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом | мест | 0,2 | 0,5 | - | - |

1.4 Транспортная инфраструктура

Развитие внешних автомобильных связей п. Красный происходит в соответствии с проектными предложениями Схемы территориального планирования Свердловской области, Генеральным планом г. Екатеринбурга, Генеральным планом Березовского городского округа и генеральным планом городского округа Верхняя Пышма, с уточнением трассировки автодорог, предлагаемых ранее разработанной и утвержденной градостроительной документацией, Стратегией социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года утверждена Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 апреля 2019 года № 10/1.

В границах первой очереди и расчетного срока основным проектным решением становится строительство грузового обхода по периметру границы поселка. Западный и северный участки объездной дороги запланированы на первую очередь, восточная часть – на расчетный срок. Строительство объездной дороги позволит вывести потоки грузового транспорта с территории поселка.

В увязке с Генеральным планом Березовского городского округа на первую очередь проектом предлагается строительство новой транспортной связи п. Красный – п. Монетный. Выезд в сторону п. Монетный осуществляется в восточном направлении, по продолжению северного участка грузового обхода.

Поселковая дорога проходит вдоль северной границы поселковой черты, являясь участком грузовой объездной дороги. Вне границ поселка она переходит в дороги внешней сети – на западе в региональную дорогу «Подъезд к п. Красный от км 23+100 а/д г.Екатеринбург – г.Невьянск», на востоке – в проектируемую дорогу на п.Монетный.

Генеральным планом предложено сформировать главную улицу меридионального направления Новая-1, проходящую по трассе демонтированной железной дороги.

В новом районе, строящемся на северо-западе поселка, основная улица – Новая-2, вдоль которой размещены общественные объекты. По ул. Новой-2 осуществляется связь нового района с существующими территориями поселка.

Восточная и западная части поселка связаны между собой посредством ул. Зеленая, Восточная, Лазурная и поселковой дороги.

Проектом на первую очередь и расчетный срок предлагается реконструкция улиц с приведением их параметров к нормативным и строительство новых участков улиц, что позволяет развить и оптимизировать систему транспортных связей поселка. Предлагаемые к строительству новые участки улиц с разбивкой по очередям представлены на схеме развития транспортной инфраструктуры.

Основные показатели улично-дорожной сети поселка приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели улично-дорожной сети

| Название улицы | Категория улицы | Ширина в красных линиях, м. | Ширина проезжей части, м. | Ширина тротуара, м. | Покрытие проезжей части. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Артиллеристов – ул. Куйбышева – ул. Лазурная – ул. Восточная – ул. Проспектная; ул. Кирова – ул. Линейная; ул. Новая 1 | Главная улица | 20,00 | 7,00-10,50 | 1,5-2,25 | Асфальтовое |
| ул. Новая 2 – ул. Артиллеристов – ул. Победы – ул. Лазурная – ул. Октябрьская. | Улица в жилой застройке (основная) | 25,00-30,00 | 6,00-7,00 | 1,0-1,5 | Асфальтовое |
| ул. Уральская, ул. Новая 1, ул. Калинина, ул. Крупской и пр. | Улица в жилой застройке (второстепенная) | 15,00-20,00 | 2,75-5,50 | 1,0 | Асфальтовое |

В связи с ростом территории поселка на расчетный срок проектом предлагается:

- изменить схему маршрута общественного транспорта (обеспечив заезд автобуса вглубь территории поселка);

- организовать дополнительный остановочные пункты (для обеспечения транспортной доступности в соответствии с действующими нормативами).

На первую очередь проектом принимается уровень автомобилизации 300 а/м на 1000 человек, тогда количество автомобилей на территории поселка составит 600 автомобилей. На расчетный срок уровень автомобилизации – 400 а/м на 1000, расчетное количество автомобилей – 1070 шт.

Необходимое количество СТО и АЗС рассчитано в соответствии с п.222 и п.223 НГПСО 1-2009.66.

На первую очередь и расчетный срок проектом принимается 1 пост станции техобслуживания и 1 пост автомойки на 200 автомобилей. Необходимое количество автомоек и СТО составит на первую очередь 3 поста, на расчетный срок – 6.

По Нормам градостроительного проектирования Свердловской области на одну топливораздаточную колонку должно приходиться не более 1000 автомобилей. АЗС на первую очередь проектом не предусмотрена, на расчетный срок необходима 1 колонка.

Размещение АЗС в рамках расчетного срока предусмотрено на выезде из поселка в сторону г. Верхняя Пышма.

Объекты хранения автотранспорта необходимо предусмотреть для ранее запроектированного жилого секционного дома по ул.Новая-1 и ул. Восточная. Гаражи для жителей этого дома предлагается разместить возле существующего ГСК по ул.Новая-1.

Ориентировочное число гаражей для нового дома составит 80 единиц.

Для индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, на которых и происходит хранение автомобилей, объекты хранения автотранспорта не предусмотрены.

1.5 Инженерная инфраструктура

В пределах первой очереди освоения предлагается обеспечить существующую и проектируемую застройку централизованными системами водоснабжения и водоотведения и автономными системами жизнеобеспечения в соответствии с законодательством РФ.

### 1.5.1 Водоснабжение

На первую очередь освоения и расчетный срок предлагается сохранить действующую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения от подземных источников Красненского участка Верхне-Адуйского МПВ лицензия СВЕ 03157 ВЭ (2 артезианские скважины, ранее принадлежавшие государственному предприятию «Завод № 9»), расположенных за северной границей поселка.

Мощность источника водоснабжения – 330 м3/сут., водоочистные сооружения отсутствуют, вода по основным параметрам соответствует нормативам, за исключением содержания кремния.

Скважины находятся в работе попеременно, ЗСО I пояса (50 метров) оборудована ограждением, гидрогеологическое заключение по эксплуатационным запасам воды, разработанные и утвержденные проекты зон санитарной охраны отсутствуют.

Заложены мероприятия, включающие оборудование водозаборных скважин ультрафиолетовыми обеззараживателями, замену насосного оборудования с установкой частотных преобразователей и разработку проекта ЗСО. Включены мероприятия по реконструкции сетей с высокой степенью износа и строительство новых.

Проектом предлагается строительство нового жилого района на первую очередь освоения. Для обеспечения водой новых территорий проектом предусмотрена прокладка дополнительных водоводов по улицам существующей застройки от водозабора до территорий первоочередной застройки на северо-западе поселка.

Кроме строительства новых участков сетей, необходимо предусмотреть мероприятия по ремонту сетей водоснабжения с высокой степенью износа и прокладке распределительных сетей водоснабжения к объектам общественного назначения первой очереди строительства, которые попадают в границы застроенных территорий.

Проектом предусматривается 100% централизованное водоснабжение объектов жилого и общественного назначения (существующих и проектируемых).

Пожаротушение предусмотрено из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для целей пожаротушения на водоводах на первую очередь строительства и расчетный срок предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми определяется в соответствии с действующими нормативными документами на следующей стадии проектирования.

### 1.5.2 Водоотведение

На первую очередь и расчетный срок на территории поселка сохраняется действующая система водоотведения с отводом хозяйственно-бытовых стоков на существующие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, расположенные за северо-восточной границей поселка.

Заложены мероприятия по реконструкции и модернизации очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с увеличением их мощности.

К существующим сетям и объектам канализации в ближайшей перспективе подключаются объекты общественного назначения и секционное жилье, предусмотренные на первую очередь, а также существующая жилая застройка.

Первоочередные объекты нового жилого района на северо-западе поселка оборудуются централизованной канализацией.

Развитие системы водоотведения включает строительство самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации, насосных станций перекачки сточных вод. Количество проектируемых насосных станций перекачки будет уточнено после проведения работ, включающих инженерно-топографическую съемку территории и специализированные схемы водоснабжения и водоотведения. В настоящее время проводится реконструкция существующей насосной станции перекачки сточных вод с увеличением ее производительности.

Мощность очистных сооружений предлагается увеличить до 730 м3/сутки с учетом присоединения к ней жилых и общественных объектов, существующих и проектируемых на территории поселка.

В рамках расчетного срока – плановые ремонты сетей и объектов системы водоотведения с высокой степенью износа и подключение к сетям централизованной канализации 100% существующей и проектируемой застройки.

### 1.5.3 Электроснабжение

Проектом предлагается развитие существующей системы электроснабжения. Источником электроснабжения поселка Красный сохраняется ПС «Красная» 35/ 10 кВ. Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают реконструкцию и новое строительство объектов электрохозяйства.

### 1.5.4 Газоснабжение

Газоснабжение поселка осуществляется от ГРС п. Садовый газопроводом высокого давления 1 категории (1,2 МПа). На территории поселка функционируют 4 пункта редуцирования газа (ГРП, ШРП). Технологическое оборудование газовой котельной включает газораспределительную установку (ГРУ).

Проектом предусматривается развитие системы газоснабжения поселков Красный и Глубокий Лог. Первоочередные мероприятия включают: строительство распределительных сетей газопроводов высокого давления 2 категории (0,6 МПа), прокладываемых в коридоре бывшего железнодорожного подъезда, демонтаж участка существующего надземного газопровода, имеющего высокий износ, строительство 6 пунктов редуцирования газа (ГРПШ). В состав мероприятий проектом предлагается включить реконструкцию поселковой ГРП в связи с высокой степенью износа ее оборудования.

### 1.5.5 Теплоснабжение

На первую очередь и расчетный срок на территории п. Красный сохраняется действующая на момент проектирования схема теплоснабжения – централизованное теплоснабжение от поселковой котельной объектов общественного назначения и секционной жилой застройки и использование автономных источников теплоснабжения для индивидуального жилья.

В ближайшей перспективе необходимо провести реконструкцию котельной с модернизацией котельного оборудования и плановые ремонты сетей теплоснабжения, а также строительство распределительных сетей системы теплоснабжения для новых объектов соцкультбыта и нового секционного жилья. На территории планируемой застройки, размещаемой в северо-западной части поселка Красный, необходимо строительство котельной для обслуживания объектов социального обслуживания.

На расчетный срок при условии продолжения газификации посёлка Красный (размещение новых ГРП и распределительных сетей) предлагается сохранение действующей схемы теплоснабжения от автономных источников, но предполагается переход от дровяных и угольных печей в существующей индивидуальной жилой застройке к источникам теплоснабжения нового типа – газовым и электрическим котлам.

Расчетный объем теплопотребления закладывается в качестве статьи расхода газопотребления.

Предлагаемые в рамках первой очереди и расчетного срока объекты соцкультбыта и новый 5-этажный жилой дом подключаются к существующей котельной, которая имеет резерв мощности около 0,7 Гкал/час.

### 1.5.6 Связь

Основные перспективные направления по развитию систем фиксированной связи должны быть ориентированы на рекомендации Мининформсвязи:

- реконструкция существующих аналоговых систем коммутации с переключением абонентов на сети оптического доступа с увеличением емкости;

- расширение спектра предоставляемых услуг цифровой связи.

1.6 Инженерная подготовка территории

Раздел «Инженерная подготовка» включает комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для строительства. Мероприятия по инженерной подготовке предложены для защиты от опасных и неблагоприятных природных и техногенных факторов проектируемой территории, а также для улучшения санитарно-гигиенических условий проживания.

Рассматриваемая территория в целом пригодна для жилищно-гражданского строительства с обязательным проведением на некоторых участках мероприятий по инженерной подготовке.

Учитывая природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочные решения, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под застройку, на первую очередь и расчетный срок проектом предлагается предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории поселка Красный:

- организация поверхностного водоотвода;

- мероприятия по освоению заболоченных территорий;

- благоустройство водного объекта.

Данный комплекс предложений разработан в объёме, необходимом для обоснования планировочных решений генерального плана и будет уточняться на последующих стадиях проектирования, после проведения инженерно-геологических изысканий.

Организация поверхностного водоотвода

Под организованным поверхностным стоком подразумевается организация водоотвода дождевых и талых вод, включающая:

- организацию стока воды с застроенных территорий;

- отведение собранных поверхностных вод за пределы поселковых территорий;

- очистку наиболее загрязненной части собранных стоков.

Проектом предлагается создание дождевой канализации, преимущественно, открытого типа, которая представляет собой систему лотков прямоугольного сечения вдоль магистралей и главных проектируемых улиц. Стоки магистральными каналами открытого типа транспортируются на две площадки локальных очистных сооружений (ЛОС). Размещение ЛОС предусматривается в западной и северо-западной частях территории поселка Красный. Сброс очищенных стоков осуществляется в болота на западной и северо-западной окраине поселка.

Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения, а также с территорий лесопарков, имеющих самостоятельный выпуск в водоем.

На территории поселка Красный имеются локальные бассейны стока, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям.

Вся система дождевой канализации в пределах всех бассейнов стока решена самотеком.

Мероприятия по освоению заболоченных территорий

В настоящее время исходные данные по мощности торфозалежи отсутствуют. Учитывая, что территория поселка приурочена к окраинам заболоченных территорий, вероятная мощность торфозалежи в границах поселка составит не более 1 м.

Мероприятия по инженерной подготовке включают:

- организацию системы водопонижения (дренаж) открытого типа на период строительства;

- выторфовывание участков, предназначенных под застройку и замену торфозалежи минеральным грунтом, исходя из условия обеспечения противопожарной толщи минерального грунта -  не менее 1 метр;

-  стабилизацию минерального грунта и вертикальную планировку территории;

- организацию системы поверхностного водоотвода и дренажной сети на период эксплуатации.

Благоустройство водных объектов

Мероприятия по благоустройству включают: расчистку и дноуглубление русла реки, укрепление береговых склонов каменной наброской и озеленение.

1.7 Охрана окружающей среды

1.7.1 Воздухоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- организация и озеленение территорий санитарно-защитных зон существующих и планируемых промышленных предприятий и коммунальных объектов;

- обоснование сокращения санитарно-защитной зоны ПКФ «Константа» до 50 м, разработка проекта расчетной СЗЗ, подтверждение расчетной СЗЗ натурными наблюдениями и измерениями для подтверждения расчетных параметров, установка окончательной СЗЗ;

- модернизация производственных процессов, применение высокотехнологичных систем очистки газо-воздушной смеси на источниках вредных выбросов, функциональное зонирование территорий промышленных предприятий с целью переноса наиболее опасных производств на нормативное расстояние до территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха;

- техническая и биологическая рекультивация полигона ТБО западнее территории поселка;

- установление СЗЗ размером 100 метров от закрытого полигона ТБО ООО «Эколенд» в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 Санитарные правила «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- повышение качества твердых покрытий проезжих частей улиц и проездов, благоустройство автомобильных дорог, защитное озеленение вдоль дороги на г. Верхняя Пышма.

Таблица 6

Размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунальных объектов

| № | Наименование объекта | СЗЗ существующее положение, м | СЗЗ проектная, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Существующие: |  |  |
| 1 | ООО ПКФ «Константа» (производство сварных металлоконструкций) | 100 | 100 |
| 2 | ООО «Лесозавод «Балтымский» (деревообработка) | 100 | 100 |
| 3 | ООО «Соди - Крафт» (сборка электротехнической оснастки широкого потребления) | 100 | 100 |
| 4 | ООО «АСД - электрик» | 100 | 100 |
| 5 | Очистные сооружения МУП «Водоканал» | 200 | 200 |
| 6 | Цех №24 ОАО «Завод №9» | 50 | 50 |
| 8 | Свинокомплекс исправительно-трудовой колонии | 300 | 300 |
| 9 | ООО «Эколенд» (полигон ТБО) | 500 | 100 |
|  | Проектируемые: |  |  |
| 10 | Автозаправочная станция не более 3 топливораздаточных колонки (ТРК) |  | 50 |
| 11 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации |  | 50 |
| 12 | Инвестиционная площадка под размещение промышленного производства в юго-восточной части поселка |  | 50 |

1.7.2 Водоохранные мероприятия

Проектом предусмотрены следующие водоохранные мероприятия:

- разработка проекта зон санитарной охраны I, II, III пояса от подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, установление и выполнение режима ЗСО;

- развитие централизованной системы водоснабжения и централизованной системы водоотведения существующей и планируемой застройки;

- реконструкция и модернизация станции водоподготовки питьевого водоснабжения поселка, замена насосного оборудования;

- реконструкция и модернизация с увеличением производительности очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, запланированной на период 2021-2025 г.г.;

- организация системы и очистки поверхностного стока.

1.7.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения почв

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- систематический сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) от населения;

- техническая и биологическая рекультивация полигона ТБО западнее территории поселка;

- регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории посёлка.

1.8 Объекты федерального и регионального значения

Размещения объектов федерального и регионального значения на территории поселка Красный документами территориального планирования федерального уровня не предусмотрено.

2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта; и перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенного пункта, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

В проекте определены границы планируемого развития территорий поселка Красный, которые включают в себя сформированные кадастровые участки в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Площадь населенного пункта в существующих границах – 356,5 га.

Проектная граница населенного пункта принята площадью равной 617,8 га.

Проектом предлагается увеличение границ населенного пункта в западном направлении. Территория увеличивается на 261,3 га. Увеличение территории вызвано необходимостью резервирования территории для развития поселка, в связи с реализацией утвержденных программ «Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2020 года». Увеличение обусловлено включением в границы территории населенного пункта земель лесного фонда, по данным Государственного лесного реестра. Информация о переводимых участках земель лесного фонда – их местоположение в части: лесничеств, участковых лесничеств, кварталов, выделов, а также планируемое целевое использование и категории лесов указаны в таблице 10.

Проектом предлагается увеличение границ населенного пункта в южном направлении. Территория увеличивается на 26,8 га. Увеличение обусловлено включением в границы территории населенного пункта земель поселка Глубокий Лог.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов будет осуществляться в рамках процедуры, принятой федеральным законом от 29.07.17г. №280-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». Федеральный закон применяется в случае пересечения границ лесного участка с границами участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельный участок. Кадастровые номера земельных участков, подлежащих переводу согласно федеральному закону №280-ФЗ, перечислены в таблице 7.

Согласно федеральному закону №280-ФЗ, по амнистии изымается 14,69 га в 69 квартале, 1,41 га в 8 квартале и 0,24 га в 13 квартале Уралмашевского участка Пышминского участкового лесничества Березовского лесничества, включая территории общего пользования, не стоящие на кадастровом учете.

Таблица 7

Кадастровые номера земельных участков, подлежащих переводу согласно федеральному закону №280-ФЗ в поселке Красный

| № | Кадастровый номер | Статус | Площадь | Адрес | Примечание | Часть участка/весь участок занимают леса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 66:36:1301001:1 | Ранее учтенный | 1 522 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 5 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 2 | 66:36:1301001:21 | Ранее учтенный | 1 171 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 7 | индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 3 | 66:36:1301001:311 | Временный | 1 414 кв. м (уточненная) | к северу от ул. Артиллеристов | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 4 | 66:36:1301001:33 | Ранее учтенный | 577 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов | индивидуальная жилая застройка | весь участок |
| 5 | 66:36:1301001:34 | Ранее учтенный | 1 796 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 15А | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки | весь участок |
| 6 | 66:36:1301001:145 | Учтенный | 700 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 17Б | Индивидуальное жилищное строительство | весь участок |
| 7 | 66:36:1301001:146 | Учтенный | 800 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 1а | индивидуальная жилая застройка | весь участок |
| 8 | 66:36:1301001:100 | Ранее учтенный | 2 079 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 1. | Индивидуальное жилищное строительство | весь участок |
| 9 | 66:36:1301001:37 | Ранее учтенный | 1 531 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 17А | Жилищное строительство | часть участка |
| 10 | 66:36:1301001:19 | Ранее учтенный | 1 361 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 21. | Индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 11 | 66:36:1301001:42 | Ранее учтенный | 1 255 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 23 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 12 | 66:36:1301001:3 | Ранее учтенный | 2 306 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 25 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 13 | 66:36:1301001:43 | Ранее учтенный | 1 912 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 27 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 14 | 66:36:1301001:44 | Ранее учтенный | 649 кв. м (декларированная) | ул. Братская, дом 3. | Личное подсобное хозяйство | часть участка |
| 15 | 66:36:1301001:120 | Ранее учтенный | 1 329 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 5 | для ведения личного подсобного хозяйства | весь участок |
| 16 | 66:36:1301001:126 | Учтенный | 1 000 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 31. | для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 17 | 66:36:1301001:140 | Учтенный | 566 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 7а | Для ведения огородничества | весь участок |
| 18 | 66:36:1301001:130 | Учтенный | 800 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 35 | Для ведения личного подсобного хозяйства | весь участок |
| 19 | 66:36:1301001:131 | Учтенный | 801 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | весь участок |
| 20 | 66:36:1301001:111 | Ранее учтенный | 1 192 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 13 | Для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 21 | 66:36:1301001:112 | Ранее учтенный | 1 184 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 15 | Для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 22 | 66:36:1301001:138 | Учтенный | 1 182 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 17 | личное подсобное хозяйство | часть участка |
| 23 | 66:36:1301001:137 | Учтенный | 1 136 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 19 | личное подсобное хозяйство | часть участка |
| 24 | 66:36:1301001:136 | Учтенный | 1 133 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 21. | личное подсобное хозяйство | часть участка |
| 25 | 66:36:1301001:110 | Ранее учтенный | 1 160 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 23 | для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 26 | 66:36:1301001:114 | Ранее учтенный | 1 159 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 25. | для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 27 | 66:36:1301001:109 | Ранее учтенный | 1 159 кв. м (уточненная) | ул. Братская, дом 27 | для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 28 | 66:36:1301001:247 | Учтенный | 1 857 кв. м (уточненная) | к северу от ул. Артиллеристов | для ведения личного подсобного хозяйства | весь участок |
| 29 | 66:36:1301001:248 | Учтенный | 1 774 кв. м (уточненная) | к северу от ул. Артиллеристов | для ведения личного подсобного хозяйства | весь участок |
| 30 | 66:36:1301001:60 | Ранее учтенный | 5 092 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 53 б | Место размещения мастерской по изготовлению деревянных изделий | весь участок |
| 31 | 66:36:1301001:98 | Ранее учтенный | 1 676 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 53а. | Место размещения административно-бытового здания с объектами вспомогательного назначения | весь участок |
| 32 | 66:36:1301001:63 | Ранее учтенный | 1 338 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 57 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 33 | 66:36:1301001:5 | Ранее учтенный | 1 743 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 59 | Жилищное строительство | часть участка |
| 34 | 66:36:1301001:246 | Учтенный | 871 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, 61а | индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 35 | 66:36:1301001:255 | Учтенный | 1 000 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, в районе д. 63 | для ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |
| 36 | 66:36:1301001:65 | Ранее учтенный | 1 852 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 67 | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства; сады, огороды, палисадники, беседки | часть участка |
| 37 | 66:36:1301001:66 | Ранее учтенный | 1 772 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 69 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 38 | 66:36:1301001:14 | Ранее учтенный | 1 510 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 71 | Жилищное строительство | часть участка |
| 39 | 66:36:1301001:67 | Ранее учтенный | 1 499 кв. м (декларированная) | ул. Артиллеристов, дом 73 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 40 | 66:36:1301001:107 | Ранее учтенный | 1 111 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 75 | Для ведения огородничества | часть участка |
| 41 | 66:36:1301001:22 | Ранее учтенный | 1 777 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 77 | индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 42 | 66:36:1301001:70 | Ранее учтенный | 2 195 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 79 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 43 | 66:36:1301001:13 | Ранее учтенный | 1 448 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 81 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 44 | 66:36:1301001:75 | Ранее учтенный | 1 148 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом б/н | индивидуальная жилая застройка | весь участок |
| 45 | 66:36:1301001:76 | Ранее учтенный | 1 800 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом б/н | индивидуальная жилая застройка | весь участок |
| 46 | 66:36:1301001:77 | Ранее учтенный | 1 617 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом б/н | индивидуальная жилая застройка | весь участок |
| 47 | 66:36:1301001:235 | Учтенный | 30 173 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, 103 | Под размещение складских помещений | часть участка |
| 48 | 66:36:1301001:139 | Учтенный | 3 275 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 110 | размещение гаража для содержания техники | часть участка |
| 49 | 66:36:1301001:116 | Ранее учтенный | 4 868 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 90 | под здание административно-бытового корпуса | часть участка |
| 50 | 66:36:1301001:122 | Ранее учтенный | 3 547 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 90 | Под здание столовой | часть участка |
| 51 | 66:36:1301001:147 | Учтенный | 6 320 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 90. | под производственную базу | часть участка |
| 52 | 66:36:1301001:148 | Учтенный | 4 284 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 90. | под производственную базу | часть участка |
| 53 | 66:36:1301001:134 | Учтенный | 9 875 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, дом 90 | под складское производство | часть участка |
| 54 | 66:36:1301009:65 | Учтенный | 1 308 кв. м (уточненная) | ул. Станционная, дом 4а. | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 55 | 66:36:1301009:33 | Ранее учтенный | 2 009 кв. м (декларированная) | ул. Лазурная, дом 51 | индивидуальная жилая застройка | часть участка |
| 56 | 66:36:1301009:14 | Ранее учтенный | 2 054 кв. м (уточненная) | ул. Лазурная, дом 53 | Личное подсобное хозяйство | часть участка |
| 57 | 66:36:1301009:32 | Ранее учтенный | 1 500 кв. м (декларированная) | ул. Лазурная, дом 55 | для индивидуального жилищного строительства | часть участка |
| 58 | 66:36:1301010:27 | Ранее учтенный | 1 665 кв. м (уточненная) | по ул. Лазурной, д. 58 | индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 59 | 66:36:1301011:316 | Временный | 1 488 кв. м (уточненная) | ул. Пионерская, 25 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 60 | 66:36:1301011:319 | Временный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 66 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 61 | 66:36:1301011:322 | Временный | 1 488 кв. м (уточненная) | ул. Пионерская, 27 | под дачное некоммерческое товарищество | весь участок |
| 62 | 66:36:1301011:323 | Временный | 1 488 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 68 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 63 | 66:36:1301011:324 | Временный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул. Пионерская, 29 | под дачное некоммерческое товарищество | весь участок |
| 64 | 66:36:1301011:317 | Временный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 70 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 65 | 66:36:1301011:325 | Временный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул .Пионерская, 31 | под дачное некоммерческое товарищество | весь участок |
| 66 | 66:36:1301011:320 | Временный | 1486 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 72 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 67 | 66:36:1301011:318 | Временный | 1 488 кв. м (уточненная) | ул. Пионерская, 33 | под дачное некоммерческое товарищество | весь участок |
| 68 | 66:36:1301011:326 | Временный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 74 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 69 | 66:36:1301011:321 | Временный | 1 488 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 35 | под дачное некоммерческое товарищество | весь участок |
| 70 | 66:36:1301011:327 | Учтенный | 1 487 кв. м (уточненная) | ул. Крупской, 76 | под дачное некоммерческое товарищество | часть участка |
| 71 | 66:36:1401001:41 | Ранее учтенный | 1 860 кв. м (декларированная) | п. Глубокий Лог, ул. Линейная | индивидуальное жилищное строительство | часть участка |
| 72 | 66:36:1401002:32 | Ранее учтенный | 575 кв. м (декларированная) | п. Глубокий Лог, ул. Линейная | Индивидуальное огородничество | часть участка |
| 73 | 66:36:1401002:33 | Ранее учтенный | 1 953 кв. м (декларированная) | п. Глубокий Лог, ул. 1 Января, дом 7 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | часть участка |
| 74 | 66:36:2903008:157 | Ранее учтенный | 1 800 кв. м (декларированная) | пер. Малый, дом 1 | Индивидуальный жилой дом | весь участок |
| 75 | 66:36:2903008:131 | Ранее учтенный | 1 104 кв. м (декларированная) | Кардон, дом 3 | жилищное строительство | весь участок |
| 76 | 66:36:2903008:156 | Ранее учтенный | 4 529 кв. м (декларированная) | ул. Кордон, дом 2 | жилищное строительство | часть участка |
| 77 | 66:36:1301001:327 | Учтенный | 1 174 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов | Для индивидуального жилищного строительства | часть участка |
| 78 | 66:36:1301001:330 | Учтенный | 461 кв. м (уточненная) | ул Артиллеристов, в районе д. 65 | подъезды к зданиям и сооружениям | весь участок |
| 79 | 66:36:1301001:331 | Учтенный | 1 292 кв. м (уточненная) | ул. Артиллеристов, в районе дома 65 | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками с возможностью ведения личного подсобного хозяйства | часть участка |

Номера лесных кварталов, проектируемых к переводу из категории земель земли лесного фонда относящихся к защитным лесам – защитные леса, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации в земли населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма в качестве городских лесов, перечислены в таблице 8.

Таблица 8

| № пп. | Номер квартала | Номер выдела | Площадь, га/ Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Западное направление |  |  |  |
| 1 | Квартал 4 | 1-39, 56-67 | 76 га/ Необходимо межевание участка |
| 2 | Часть квартала 8 | 5,7 | 2,8 га/ Необходимо межевание участка |
| Южное направление |  |  |  |
| 3 | Квартал 13 | 1-10,12 | 15,7 га/ Необходимо межевание участка |

Кадастровые номера участков, включаемых в границы населенных пунктов и переводимые в земли населенных пунктов, перечислены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Номер кадастрового участка | Категория земель | Площадь кадастрового участка, га | Площадь включаемого земельного участка, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 66:36:2903008:1125 | Земли населенных пунктов | 2,00 | 2,00 | Требуется размежевание земельного участка |
|  | 66:36:2903008:131 |  | 6,3 | 6,3 |  |
|  | 66:36:2903008:157 |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  | 66:36:1401002:3 |  | 0,2 | 0,2 | Закон Свердловской области от 23.12.2020 №154-ОЗ |
|  | 66:36:1401002:5 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:6 |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  | 66:36:1401002:7 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401002:8 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:1401002:9 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401002:10 |  | 0,04 | 0,04 |  |
|  | 66:36:1401002:11 |  | 0,53 | 0,53 |  |
|  | 66:36:1401002:12 |  | 0,2 | 0,2 |  |
|  | 66:36:1401002:13 |  | 0,07 | 0,07 |  |
|  | 66:36:1401002:14 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:15 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:1401002:17 |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 66:36:1401002:18 |  | 0,09 | 0,09 |  |
|  | 66:36:1401002:20 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401002:22 |  | 0,21 | 0,21 |  |
|  | 66:36:1401002:23 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401002:24 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:26 |  | 0,03 | 0,03 |  |
|  | 66:36:1401002:27 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401002:28 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401002:29 | Земли населенных пунктов | 0,15 | 0,15 | Закон Свердловской области от 23.12.2020 №154-ОЗ |
|  | 66:36:1401002:30 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:1401002:31 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:32 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401002:33 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:34 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401002:35 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401002:36 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401002:37 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401002:38 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401002:40 |  | 0,23 | 0,23 |  |
|  | 66:36:1401002:42 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401002:43 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401002:44 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401002:45 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401002:46 |  | 0,11 | 0,11 |  |
|  | 66:36:1401002:47 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:1401002:48 |  | 0,11 | 0,11 |  |
|  | 66:36:1401002:49 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401002:100 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401002:101 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401001:1 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:2 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:4 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:6 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:7 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:8 |  | 0,25 | 0,25 |  |
|  | 66:36:1401001:9 | Земли населенных пунктов | 0,15 | 0,15 | Закон Свердловской области от 23.12.2020 №154-ОЗ |
|  | 66:36:1401001:10 |  | 0,23 | 0,23 |  |
|  | 66:36:1401001:11 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:12 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401001:13 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:14 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:15 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:16 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:17 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401001:18 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:19 |  | 0,96 | 0,96 |  |
|  | 66:36:1401001:20 |  | 0,04 | 0,04 |  |
|  | 66:36:1401001:21 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:22 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:23 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:24 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401001:25 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:26 |  | 0,8 | 0,8 |  |
|  | 66:36:1401001:27 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:28 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:29 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:30 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:31 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:33 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:34 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:35 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:37 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:39 | Земли населенных пунктов | 0,17 | 0,17 | Закон Свердловской области от 23.12.2020 №154-ОЗ |
|  | 66:36:1401001:40 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401001:41 |  | 0,19 | 0,19 |  |
|  | 66:36:1401001:42 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401001:43 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:44 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:45 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:46 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:48 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:49 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:50 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:51 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:52 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:53 |  | 0,1 | 0,1 |  |
|  | 66:36:1401001:54 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:58 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:59 |  | 0,11 | 0,11 |  |
|  | 66:36:1401001:60 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:62 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:63 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:65 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:67 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:68 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:70 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:71 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:72 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:73 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:74 | Земли населенных пунктов | 0,17 | 0,17 | Закон Свердловской области от 23.12.2020 №154-ОЗ |
|  | 66:36:1401001:75 |  | 0,17 | 0,17 |  |
|  | 66:36:1401001:76 |  | 0,15 | 0,15 |  |
|  | 66:36:1401001:77 |  | 0,19 | 0,19 |  |
|  | 66:36:1401001:78 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401001:79 |  | 0,16 | 0,16 |  |
|  | 66:36:1401001:80 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:81 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401001:82 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:83 |  | 0,21 | 0,21 |  |
|  | 66:36:1401001:84 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:87 |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 66:36:1401001:88 |  | 0,03 | 0,03 |  |
|  | 66:36:1401001:96 |  | 0,13 | 0,13 |  |
|  | 66:36:1401001:97 |  | 0,06 | 0,06 |  |
|  | 66:36:1401001:98 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:99 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:100 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:101 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:186 |  | 0,14 | 0,14 |  |
|  | 66:36:1401001:214 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:215 |  | 0,08 | 0,08 |  |
|  | 66:36:1401001:217 |  | 0,12 | 0,12 |  |
|  | 66:36:1401001:226 |  | 0,19 | 0,19 |  |
|  | 66:36:1401001:227 |  | 0,18 | 0,18 |  |
|  | 66:36:1401002:114 |  | 0,05 | 0,05 |  |
|  | 66:36:2903008:156 | Категория не установлена | 14,4 | 10,6 | Требуется размежевание земельного участка |

Таблица 10

Перечень участков категории земель лесного фонда Березовского лесничества,

переводимых в границы поселка Красный

| № п/п | Наименование лесничества и их участков | Номер квартала | Номер выдела | Целевое использование, фактическое | Целевое назначение лесов (категория защитных лесов) | Площадь вы-дела, га | Площадь изъятия из земель лесного фонда, га | Планируемая категория, функциональное назначение после "перевода" | Проектируемое целевое использование по Генеральному плану (функциональные зоны) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Пышминское участковое лесничество Уралмашевский участок | 69 | часть выдела 26 | земли населенных пунктов | Леса расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 0,1321 | 13,2699 | Городские леса | Жилая зона (индивидуальная, блокированная жилая застройка)-4,9 га; зона производственного назначения -6,3 га ; зона рекреационного назначения - 2,1 га | исключается из границ - 0,4 га |
|  |  |  | часть выдела 27 |  |  | 1,57 |  |  |  | исключается из границ - 1,13 га |
|  |  |  | часть выдела 28 |  |  | 3,56 |  |  |  | исключается из границ - 0,64 га |
|  |  |  | часть выдела 35 |  |  | 2,1821 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 36 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 50 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 32 |  |  | 0,1930 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 33 |  |  | 0,9861 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 34 |  |  | 0,3411 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 37 |  |  | 0,7841 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 38 |  |  | 0,0971 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 42 |  |  | 0,3968 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 43 |  |  | 0,0508 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 44 |  |  | 2,1899 |  |  |  |  |
|  |  |  | часть выдела 47 |  |  | 0,4868 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | выдел 21 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | защитные леса, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 0,5 | 28,1 | Городские леса | Городские леса |  |
|  |  |  | выдел 28 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 30 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 34 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 35 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 36 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 37 |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 38 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 39 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 57 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 58 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 59 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 60 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 61 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 62 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 63 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 64 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 65 |  |  | 2,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 66 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 67 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 1 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | 1,4 | 50,4 | Городские леса | Жилая зона (индивидуальная, блокированная жилая застройка) - 41,3 га; зона рекреационного назначения - 7,0 га; общественно-деловая зона - 1,8 га; зона инженерной и транспортной инфраструктуры - 0,04 |  |
|  |  |  | выдел 2 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 3 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 4 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 5 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 6 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 7 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 8 |  |  | 2,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 9 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 10 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 11 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 12 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 13 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 14 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 15 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 16 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 17 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 18 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 19 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 20 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 22 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 23 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 24 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 25 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 26 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 27 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 29 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 31 |  |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 32 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | выдел 33 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | часть выдела 5 | земли населенных пунктов | эксплуатационные леса | 1,0506 | 1,4414 | Городские леса | Жилая зона (индивидуальная, блокированная жилая застройка) - 1,4 га |  |
|  |  |  | часть выдела 7 |  |  | 0,3908 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | часть выдела 2 | земли лесного фонда, для ведения лесного хозяйства | эксплуатационные леса | 0,14 | 0,23 | Городские леса | Жилая зона (индивидуальная, блокированная жилая застройка) - 0,13 га; зона рекреационного назначения - 0,1 га |  |

Информация о планируемых административных границах отображена на рисунке 1.

Рис. 1 Изменение границ поселка Красный

3 Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние |  | Потребность на расчетный срок (2039г.) |  | в том числе: на I очередь (2029г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 356,5 |  | 625,2 |  | 356,5 |  |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые зоны: | га/ м2 на чел | 185,2 | 804,3 | 267,5 | 998,3 | 185,2 | 804,3 |
|  | - индивидуальная застройка |  | 181,2 | 787,1 | 260,1 | 970,4 | 181,2 | 787,1 |
|  | - малоэтажная застройка |  | 2,1 | 9,1 | 7,5 | 27,8 | 2,1 | 9,1 |
|  | Общественно-деловые зоны |  | 0,6 | 3,4 | 7,4 | 27,7 | 0,6 | 3,4 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерных и транспортных инфраструктур: |  | 55,2 | 239,8 | 146,3 | 545,9 | 55,2 | 239,8 |
|  | - производственные зоны |  | 13,4 | 58,2 | 99 | 369,4 | 13,4 | 58,2 |
|  | - улицы, дороги |  | 40,6 | 176,4 | 47,5 | 177,2 | 40,6 | 176,4 |
|  | - предприятия и сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств, инженерные сооружения |  | 1,2 | 5,2 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 5,2 |
|  | Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан |  | 54,9 | 238,5 | 66,2 | 246,9 | 54,9 | 238,5 |
|  | Рекреационные зоны |  | 65,2 | 283,2 | 43,6 | 162,8 | 65,2 | 283,2 |
|  | Городские леса |  | 26,3 | 114,2 | 62,6 | 233,7 | 26,3 | 114,2 |
|  | Зона кладбищ |  | 2,9 | 16,3 | 4,1 | 15,3 | 2,9 | 16,3 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения |  | - | - | 24,3 | 90,8 | - | - |
|  | Зона акваторий |  | 1,9 | 10,7 | 3,2 | 11,8 | 1,9 | 10,7 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования всего |  | 40,6 | 176,4 | 47,5 | 177,2 | 40,6 | 176,4 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 2,61 | - | 2,86 | - | 2,61 | - |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади | 70,55 | - | 97,28 | - | 82,57 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 70,25 | - | 82,57 | - | 70,55 | - |
| 4 | Объекты социального и культурно бытового обслуживания населения, размещаемые в п. Красный | Ед.изм. /1000чел. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, | мест | 120 | 67 | 134 | 50 | 115 | 50 |
| 4.2 | Образовательные школы, |  | 250 | 140 | 319 | 119 | 274 | 119 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования для детей |  | - | - | 59 | 22 | 51/22 | 22 |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.5 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 260,8 | 146,5 | 268,0 | 100,0 | 230 | 100,0 |
| 4.6 | Аптека | объект | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.7 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 75,5 | 42,4 | 482,4 | 180,0 | 360,0 | 180,0 |
| 4.8 | Спортзалы | м2 | - | - | 562,8 | 210,0 | 414,4 | 210,0 |
| 4.9 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | чел., занимающихся спортом | - | - | 81 | 30 | 69 | 30 |
| 4.10 | Плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные ядра) | м2 | - | - | 2613 | 975,0 | 2244,5 | 975,0 |
| 4.11 | Лыжные базы | чел. | - | - | 11 | 4 | 8 | 4 |
| 4.12 | Предприятие общественного питания | посад. мест | 80 | 45 | 84 | 31 | 71 | 31 |
| 4.13 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | - | - | 11 | 4 | 8 | 4 |
| 4.14 | Библиотека | объект | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.15 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 250 | 110 | 335 | 125 | 250 | 110 |
| 4.16 | Отделение связи | объект | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.17 | Отделение банка | операц. место | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.15 | Пожарное депо | объект | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4.16 | Церковь | объект | - | - | 1 | - | - | - |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 28 | - | 33,6 | - | 28 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселковая дорога | км | - | - | - | - | - | - |
|  | Главная улица в жилой застройке |  | 7,5 | - | 8,5 | - | 7,5 | - |
|  | Основная улица в жилой застройке | км | 5,7 | - | 6,6 | - | 5,7 | - |
|  | Второстепенная улица в жилой застройке |  | 1,2 | - | 4,9 | - | 1,2 | - |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта |  | 13,6 | - | 13,6 | - | 13,6 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пригородный автобус | км | 9,5 | - | 3,6 | - | 9,5 | - |
|  | междугородний |  | 4,1 | - | 4,1 | - | 4,1 | - |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/сут | 144,25 | - | 861,20 | - | 741,29 | - |
| 6.2 | Водоотведение | « | 136,57 | - | 727,20 | - | 629,19 | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | - | 2431 | - | 2075 | - |
| 6.4 | Газопотребление | куб. м/час | - | - | 4362,25 | - | 3952,67 | - |
| 6.5 | Количество твёрдых бытовых отходов | тонн/год | - | - | 5110 | - | 4970 | - |
| 6.6 | Дождевая канализация | км | 10,84 | - | 10,84 | - | 10,84 | - |
| 6,7 | Очистные сооружения ливневой канализации | объект | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Среднегодовая доза гамма- излучения | мкР/час | 11 | - | - | - | - | - |