2 
11 

	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Верхняя Пышма
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
[image: image6.png]CxeMa MONKM FODORHEIX IOKDHETMH

10-20m
e

60





	от
	 
	№
	 
	

	

	г. Верхняя Пышма


	Об утверждении регламентов комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в зимний и летний период

	


В целях обеспечения порядка организации работ по поддержанию в надлежащем санитарно-техническом состоянии объектов улично-дорожной сети в зимний и летний периоды 2024 года, руководствуясь статьей 7, подпунктом 1 части 1 статьи 16, статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 3 статьи 41 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области, администрация городского округа Верхняя Пышма,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:

1) Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в зимний период (приложение 1);

2) Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в летний период (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городского округа Верхняя Пышма Невструева Н.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), разместить на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (https://movp.ru/).

	Глава городского округа
	И.В. Соломин


 
 Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

	от
	 
	№
	 


Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в зимний период 2024 года
 1. Общие положения. 
Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети (далее - УДС) в зимний период городского округа Верхняя Пышма утверждается ежегодно Главой городского округа Верхняя Пышма. 
Настоящий регламент разработан в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978; Правилами благоустройства городского округа Верхняя Пышма, утвержденными Решением Думы от 21.12.2017 года № 67/11; Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов»; ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденное распоряжением Министерством транспорта Российской Федерации от 16 июля 2003 года  № ОС-548-р. 
Настоящий регламент является ведомственным нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и периодичность их проведения, порядок организации работ по содержанию объектов УДС городского округа Верхняя Пышма в зимний период.  
Настоящий регламент является обязательным документом для всех организаций любой формы собственности, осуществляющих уборку объектов УДС на территории городского округа Верхняя Пышма.  
2. Уборка объектов УДС в зимний период. 
Основной задачей уборки объектов УДС в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. 
Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее – ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения. 
Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются приказом Главы городского округа Верхняя Пышма. 
В случае чрезвычайных погодных условий вправе привлекать по договору дополнительную специализированную технику сторонних организаций для обеспечения выполнения работ по уборке территории городского округа Верхняя Пышма.   
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся организациями, осуществляющими уборку УДС, в срок до 15 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке снегоприемных пунктов для приема снега. 
Организации, отвечающие за уборку городских территорий (службы заказчиков и подрядные организации), в срок до 15 октября должны обеспечить подготовку мест для складирования необходимого количества противогололедного материала (далее – ПГМ) с учетом требований по их хранению. Правилами хранения химической продукции требуется хранить в закрытых складских помещениях, исключающих попадание атмосферных осадков и грунтовых вод. Допускается хранение ПГМ на площадках с твердым покрытием, с использованием специального укрывного материала для защиты от атмосферных осадков. ПГМ должен храниться на поддонах. Хранение ПГМ в контейнерах МКР допускается в штабелях при количестве ярусов 3 и менее. Сухой фракционированный песок (фракция 2,5-5,0 мм.) должен храниться в сухих закрытых помещениях или закрытых бункерах (силосах), исключающих попадание влаги и загрязняющих примесей. 
В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:
· подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами;

· организация работ по обработке дорог противогололедными материалами;
· подготовка снежного вала автогрейдерами;
· разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;
· разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;
· погрузка снега снегопогрузчиками в автосамосвалы;
· вывоз снега автосамосвалами на снегоприемные пункты;
· зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега; 
· удаление наката автогрейдерами; 
· уборка снега вдоль проезжей части вручную; 
· уборка парковочных карманов.  
В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:  
· уборка снега вручную; 
· подметание и сгребание снега подметальными тракторами; 
· очистка тротуаров от наледи; 
· посыпка тротуаров фракционированным песком;
· погрузка и вывоз снега; 
· очистка урн от мусора. 
В зимний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:  
· очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора; 
· погрузка вручную и вывоз бытового мусора; 
· вывоз снега;  
· посыпка посадочных площадок фракционированным песком.  
В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ: 
· очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки; 
· погрузка вручную и вывоз бытового мусора. 
Технологические операции и периодичность выполнения работ по уборке объектов УДС городского округа Верхняя Пышма в зимний период устанавливаются в приложении к настоящему регламенту. 
2.1 Проезжая часть. 
На покрытии проезжей части дорог и улиц не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, осуществляемые в сроки в соответствии с таблицей. 
	Вид снежно-ледяных образований 
	Группа улиц по табл. 4.1 ГОСТ Р 50597-2017 
	Срок устранения, час, (не более) 

	Рыхлый или талый снег 
	Г 
	4 

	
	Д, Е 
	6 

	Зимняя скользкость 
	Г, Д 
	5 

	
	Е 
	6 


Допускается наличие уплотненного снежного покрова (УСП) толщиной от 3 до 8 см. с интенсивностью движения не более 1500 авт./сутки.   
          Срок устранения рыхлого или талого снега отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости – с момента ее обнаружения. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз); зачистка дорожных лотков после удаления снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом. 
Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями наиболее важны, так как эффективность их выполнения определяет качество содержания дорожных покрытий. В первую очередь ПГМ обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, путепроводы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, что составляет 40 % площади и средним расходом 40 гр. / м². 
Процесс снегоочистки с применением ПГМ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий ПГМ, интервал, сгребание и сметание снега. 
Выдержка - период от начала снегопада до момента распределения ПГМ. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. При этом распределение ПГМ по покрытию производится в тот момент, когда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/час. и выше к распределению противогололедных материалов приступают через 15 - 20 мин. после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/час. противогололедные материалы распределяют через 30 - 45 мин. после его начала.  
Интервал - период между посыпкой химических реагентов и началом технологической операции по сплуживанию и подметанию. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/час.  
Время, необходимое для выполнения операции: 
	Режим 
	Интенсивность снегопада, мм/час 
	
	Продолжительность этапов 
	

	
	
	Выдержка, не более, мин. 
	Обработка 
ПГМ  
не более, мин. 
	Интервал не более, мин. 
	Сгребание сметание снега, не более, мин. 
	Всего времени не более, мин. 

	
	
	
	Первый цикл 
	

	I
	0,5-1,0
	45 минут
	2 часа
	3 часа
	2 часа
	7 часов 45 минут

	II
	1,0-3,0
	15 минут
	2 часа
	0
	2 часа
	4 часа 15 минут

	III
	свыше 3,0
	15 минут
	1час 30 минут
	0
	1час 30 минут
	3 часа 15 минут

	
	
	
	Последующие циклы
	
	

	I
	0,5-1,0
	0
	2 часа
	3 часа 45 минут
	2 часа
	7часов 45 минут

	II
	1,0-3,0
	0
	2 часа
	15 минут
	2 часа
	4часа 15 минут

	III
	свыше 3,0
	0
	1 час 30 минут
	15 минут
	1час 30 минут.
	3часа 15 минут


          При снегопадах малой интенсивности (0,5 - 1 мм/час.) технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий ПГМ и началом сплуживания снега. В интервале, продолжительность которого составляет не более 3 часов, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с ПГМ колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть. 
При снегопадах 1 - 3 мм/час. и выше снегоочистку производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог ПГМ. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега. 
Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги. 
Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия ПГМ снегоочистку начинают сразу по получении сигнала о возможном понижении температуры воздуха. 
Твердые ПГМ разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями. При отсутствии специальных машин ПГМ распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25 - 30 км/час.  
Технологические маршруты следует составлять для каждого распределителя отдельно. Материалы должны распределяться за один проход машины. На широких проездах, где полоса движения транспортных средств превышает 10 м., поверхность дороги необходимо обрабатывать в два прохода машины. 
ПГМ следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Нормы внесения в снег ПГМ зависят от температуры воздуха и интенсивности выпадения осадков.  
Норма распределения ПГМ:
	Твердый противогололедный материал на основе хлоридов  
	
	
	Рыхлый снег и накат 
	
	Стекловидный лед 

	
	
	
	Температура воздуха, С 
	
	

	
	-2
	-4
	-8
	-12
	-16
	-20
	-25
	-2
	-4

	
	
	
	Расход ПГМ, г/м2
	
	

	
	10
	20
	35
	45
	55
	70
	Свыше 80
	50
	100


Механизированное сгребание – подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см., что соответствует 5 см. свежевыпавшего неуплотненного снега. Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега подметально-уборочными машинами и тракторами. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых ПГМ распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега. При длительных снегопадах, циклы механизированного сгребания-подметания проезжей части должны осуществляться после выпадения каждых 5 см. свежевыпавшего (неуплотненного колесами машин) снега. Маршруты работы распределителей ПГМ, подметально-уборочных машин и тракторов должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега.  
При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы подметально-уборочных машин и тракторов операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега.  
Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины проезжей части. При работе звена подметально-уборочных машин на улицах с двухсторонним движением первая машина делает проход по оси проезда, а последующие движутся с уступом. При этом полоса, очищенная впереди идущей машиной, должна перекрываться следующей за ней машиной на 0,5 - 1м. 
Схема работы звена плужно-щеточных снегоочистителей 
[image: image1.jpg]


 
По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов. 
При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы. 
Снег с проезжей части для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину.  
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м., с разрывами длиной 2,0 – 2,5 м. 
В лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м. от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых вод. 
Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.  
Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов по окончании формирования вала. 
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.  
При длительном отсутствии снега происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметальноуборочные машины, работающие без увлажнения. 
Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть скоординировано с графиком работ подметально-уборочных машин.  
Уборка парковочных карманов производится механизированным и ручным способом, в зависимости от площади парковочного кармана. 
 При температуре наружного воздуха ниже рабочей температуры ПГМ заездные карманы остановок общественного транспорта, крутые спуски и подъемы дорог, перекрестки и примыкания дорог при затрудненных и опасных условиях движения обрабатывают дополнительно фрикционным материалом (фракционированный песок) в количестве 100 - 200 гр./м². Применение фракционированного песка временно повышает сцепные качества (коэффициент сцепления) покрытий за счет наличия на нем абразивных материалов. Повторную и последующие обработки покрытий осуществляют при смещении 50 % фрикционных материалов с проезжей части.  
2.2 Вывоз снега.  
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение трех дней после окончания снегопада. 
Окончательный вывоз снега производится в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком.  
Вывоз сформированных снежных валов с улиц групп Д осуществляют в течении 9 дней, групп Е в течении 12 дней с момента окончания снегопада. 
Погрузка снега осуществляется лаповыми снегопогрузчиками непосредственно в кузов автосамосвала. 
После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков подметально-уборочными машинами с механизированным сбором от остатков снега и наледи с последующим их вывозом. Кроме этой операции, модернизированная подметально-уборочная машина с дополнительной щеткой позволяет параллельно выполнять уборку технических тротуаров. 
Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные пункты.  
2.3 Содержание тротуаров.  
Основной задачей зимней уборки тротуаров является обеспечение безопасного и комфортного движения пешеходов независимо от погодных условий. 
Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Тротуары должны очищаться как правило до покрытия. 
Тротуары прометаются подметальными тракторами. Противогололедная обработка тротуаров производится фракционированным песком (2,5-5,0 мм). Подходы к пешеходным переходам осуществляются вручную с обработкой фракционированным песком.  
Для пешеходных зон применяется специально разработанный противогололедный материал, предназначенный для использования на тротуарах, придомовых (дворовых) территориях, пешеходных зонах, остановочных комплексах, парковках, территориях социально-медицинского назначения (детские сады, школы, больницы, торговые центры и иные), площадях, пешеходных дорогах в зонах рекреационного назначения и других местах скопления людей и соответствующий требованиям ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов». Степень воздействия противогололедных материалов на кожу обувных изделий должна быть не ниже нормативного показателя - 10.  
Допускается наличие уплотненного снега толщиной не более 6,0 см, который должен обрабатываться фракционированным песком в течении 3 часов после окончания снегопада или метели. Удаление уплотненного снега в весенний период при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более одних суток.  
Уборка снега с пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах производится ручным способом. Запрещается механизированная уборка пешеходных зон мостов и путепроводов.  
Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на покрытии тротуаров, проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств составляет: 
	Вид снежно-ледяных образований 
	Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), 
чел/час 
	Сроки устранения часов, не более 

	Рыхлый и талый снег 
	более 250 
	1 

	
	100-250 
	2 

	
	менее 100 
	3 

	Зимняя скользкость 
	более 250 
	12 

	
	100-250 
	18 

	
	менее 100 
	24 


Механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 5 см. выпавшего снега.  
Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.  
Основные работы по содержанию тротуаров (подметание, посыпка фракционированным песком, очистка урн) должна быть завершена до 07 часов утра.  
2.4 Содержание водопропускных труб 
В зимний период необходимо вовремя очищать трубу от снега и льда. Рекомендуется отверстия труб закрывать хворостяными, соломенными и другими щитами, чтобы предотвратить их занос снегом. При частых оттепелях трубы не закрывают, а регулярно очищают от снега и наледей. Для уменьшения образования наледей трубы утепляют. Оставляемое отверстие должно быть достаточным для пропуска водотока. 
2.5 Содержание придорожных газонов. 
Отчистка газонов от мусора производится в течении одного рабочего дня по мере накопления. Вывоз мусора с погрузкой вручную производится в течении одного рабочего дня. 

2.6 Содержание остановок общественного транспорта. 
Очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, вывоз мусора с погрузкой вручную производится в течение одного рабочего дня. Посыпка остановочных площадок фракционированным песком производится в ночное время до 6 часов утра. 
2.7 В период зимней уборки запрещается.  
Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается. 
Сбрасывание снега с тротуаров на проезжую часть.  
Сформированные кучи не должны мешать механизированной уборке тротуаров.   
Выталкивание снега на проезжую часть, снег с парковочных карманов вывозится на снегоприемные пункты.  
Вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места. 
Выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 
Применять в качестве ПГМ техническую соль или жидкий хлористый кальций в чистом виде на тротуарах, посадочных площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах; 
Перебрасывать или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также скол льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения. 
2.8 Формирование снежных валов на улицах не допускается: 
· на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости; 
· ближе 10 м. от пешеходного перехода; 
· ближе 20 м. от остановочного пункта общественного транспорта; 
· на тротуарах; 
· на мостовых сооружениях дорог и улиц. 
3. Требования к противогололедным материалам. 
Противогололедные материалы для применения в населенных пунктах должны соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов». 
При установлении требований к ПГМ и (или) перечислении их технических характеристик в закупочных, нормативных, технических и иных документах, необходимо руководствоваться требованиями настоящего стандарта. В случае, если значения показателей в разделах 5 и 7 настоящего стандарта указаны в виде диапазона, то в требованиях к ПГМ указывается весь диапазон значений, включая крайние значения диапазона. При установлении требований к КМ в закупочных, нормативных, технических и иных документах обязательно указывается массовая доля химических и фрикционных компонентов КМ. Диапазон химических и фрикционных компонентов КМ устанавливается в соответствии с п. 5.1.3.8 ГОСТ Р 58427-2020.  
Требования к компонентному составу ПГМ устанавливаются в диапазоне значений с разницей между показателями верхнего и нижнего значений в 10 % от состава ПГМ для твердых и комбинированных и в 5 % от состава ПГМ для жидких ПГМ. 
С учетом климатических особенностей в закупочных, нормативных, технических и иных документах может быть установлен показатель «рабочая температура». В качестве рабочей температуры могут быть установлены следующие значения: «не выше -10 С», «не выше -20 С», «не выше -30 °С» и т. д. 
Сырье, полуфабрикаты и материалы (далее - материалы), применяемые при производстве ПГМ должны соответствовать требованиям федерального законодательства, санитарным нормам и национальным стандартам и не должны оказывать сверхнормативного токсического воздействия на здоровье работников производства и объекты окружающей среды. 
Соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий должно быть подтверждено паспортами качества изготовителей и (или) протоколами испытаний. 
Все сырье, поступающее на завод - изготовитель, должно проходить входной контроль в соответствии с требованиями ГОСТ 24297. 
При осуществлении закупок ПГМ и (или) услуг по уборке (зимнему) содержанию УДС, а также придомовой территории, ОДХ и иных территорий, которые предусматривают обращение ПГМ, в том числе на особо охраняемых природных территориях, заказчик обязан запросить, а участник закупки предоставить на стадии подачи заявки на участие следующие документы: 
· документ, подтверждающий соответствие ПГМ санитарно-эпидемиологическим требованиям; 
· сертификат соответствия ПГМ технической документации (ТУ, СТО) и/или настоящему стандарту с указанием марки ПГМ; 
· действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (ТУ, СТО), в соответствии с которой изготовлен ПГР или КМ; 
· в случае закупки ПГМ для пешеходных зон участник закупки обязан предоставить заключение о соответствии ПГМ показателю степени воздействия ПГМ на кожу обуви; 
· сведения о химическом составе предлагаемого к поставке ПГМ в соответствии с 5.1.3 нормативного документа; 
· иные документы, предусмотренные федеральными, субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 
· До начала поставки ПГМ и (или) услуг по уборке/зимнему содержанию УДС, а также придомовой территории ОДХ и иных территорий, которые предусматривают обращение ПГМ, в том числе на особо охраняемых природных территориях, участник закупки обязан предоставить заказчику оригиналы и (или) нотариально заверенные копии следующих документов: 
· техническую документацию, в соответствии с которой изготавливается
ПГМ (СТО, ТУ) (при наличии); 
· документ, 
подтверждающий 
соответствие ПГМ 
санитарно-
эпидемиологическим требованиям; 
· паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333; 
· инструкцию по применению ПГМ; 
· действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (ТУ, СТО), в соответствии с которой изготовлен ПГР или КМ; 
· документ (письмо, справка, договор, иное соглашение или др.), подтверждающий использование участником закупки на законном основании технической (ТУ, СТО) и иной документации, предоставляемой на ПГМ в случае если участник закупки не является производителем ПГМ и (или) собственником такой технической документации на ПГМ. 
· протокол(ы) испытаний ПГМ на соответствие требованиям техническому заданию заказчика, а также показателям ТУ, СТО и (или) настоящему стандарту, выданный лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации, область аккредитации которой предусматривает такие объекты исследования как ПГМ с приложением документа, подтверждающего такую аккредитацию. 
Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в зимний период 2024 года 
	Наименование технологической операции
	Периодичность циклов в сезон по группам улиц



	
	Г
	Д
	Е (3пр*)

	Содержание проезжей части

	1
	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой (патрульная снегоочистка)
	13
	-
	-

	2
	Обработка территорий противогололедными материалами (улицы группы Е обработка фракционированным песком)
	91
	91
	78

	3
	Сдвигание (рыхлого, талого) снега толщиной слоя свыше 2 см. плугом с одновременным подметанием щеткой (по всей ширине проезжей части)
	130
	91
	91

	4
	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности (автогрейдером или иным механизмом)
	39
	39
	39

	5
	Сгребание снега трактором (перекрестки, радиусы) 
	91
	78
	52

	6
	Сгребание снега (въезды во дворы) в границах территории земель общего пользования (3,5 % от площади дорог)
	26
	13
	6

	7
	Сплужевание снега по лотку автогрейдером 
	45
	45
	45

	8
	Подметание лотковой части подметально-уборочными коммунальными машинами с механизированным сбором снега, включая очистку технических тротуаров
	52
	13
	-

	9
	Разгрузка, погрузка противогололедных материалов (91 дней*1фронтальный погрузчик*12 м.-ч.)
	1 092 машино-часа

	10
	Сгребание снега с формированием снежного вала автогрейдером  
	26
	26
	6

	11
	Погрузка снега снегопогрузчиком 
	90 %
	90 %
	20 %

	12
	Погрузка снега (фронтальным погрузчиком)  
	10 %
	10 %
	10 %

	13
	Вывоз снега автотранспортом
	100 %
	100 %
	30 %

	14
	Работа бульдозера на снежной свалке (150дней*1бульдозер*12 м.-ч.)
	1 800 машино-часов

	Содержание парковочных карманов

	15
	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой (трактором)
	13
	6
	3

	16
	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности (автогрейдером или иным механизмом)
	13
	6
	3

	17
	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега вручную
	6
	6
	3

	18
	Погрузка снега (фронтальным погрузчиком)
	50 %
	50 %
	30 %

	19
	Вывоз снега автотранспортом
	50 %
	50 %
	30 %

	Содержание тротуаров

	20
	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. с помощью навесной щетки, трактором (70% площади объекта)
	71

	21
	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. (27 % площади объекта, вручную)
	71

	22
	Очистка территории от наледи и льда, толщиной до 2 см. (3 % площади объекта, вручную)
	13

	23
	Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. плугом с одновременным подметанием щеткой при высоте валов более 0,3 м., трактором (70 % площади объекта)
	33

	24
	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см., (27 % площади объекта, вручную)
	33

	25
	Посыпка территорий противогололедными материалами (фракционированный песок)
	78

	26
	Погрузка снега (фронтальным погрузчиком)
	50 %

	27
	Вывоз снега автотранспортом
	50 %

	Содержание остановок общественного транспорта

	28
	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. со сгребанием его в валы или кучи 
	157

	29
	Очистка (до покрытия) площадок от снега, сгребание уплотненного снега в валы или кучи
	26

	30
	Посыпка территорий противогололедными материалами (фракционированный песок)
	183

	31
	Погрузка снега в автосамосвалы (фронтальным погрузчиком)
	100 %

	32
	Вывоз снега, льда автосамосвалами
	100 %

	33
	Сметание снега со скамей вручную метлой
	52

	Содержание тротуара, примыкающего к проезжей части (в границах пешеходного перехода)

	34
	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см. с усовершенствованными покрытиями (3 % площади объекта)
	157

	35
	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега вручную (3% площади объекта)
	26

	36
	Обработка территорий противогололедными материалами (фракционированный песок)
	157

	37
	Погрузка снега в автосамосвалы (фронтальным погрузчиком)
	100 %

	38
	Вывоз снега автотранспортом
	100 %

	Содержание придорожных газонов

	39
	Очистка территории от случайного мусора 
	91
	52
	26

	40
	Погрузка случайного мусора в автосамосвалы
	91
	52
	26

	41
	Вывоз мусора автосамосвалами
	91
	52
	26

	Содержание урн (в том числе на остановках)

	42
	Очистка урн от мусора
	183

	43
	Вывоз мусора автосамосвалами
	183

	44
	Откапывание урн от снега
	78



 
 Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Верхняя Пышма

	от
	 
	№
	 


Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети   в летний период 2024 года 

1. Общие положения. 

Регламент летнего содержания объектов улично-дорожной сети (далее - УДС) утверждается ежегодно Главой городского округа Верхняя Пышма. 

Настоящий регламент разработан в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 года; Правилами благоустройства городского округа Верхняя Пышма, утвержденными Решением Думы от 21 декабря 2017 года № 67/11); Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий». 

Настоящий регламент является ведомственным нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и периодичность их проведения, порядок организации работ по содержанию объектов УДС городского округа Верхняя Пышма в летний период.  

Настоящий регламент является обязательным документом для всех организаций любой формы собственности, осуществляющих уборку объектов УДС на территории городского округа Верхняя Пышма.    

2. Уборка объектов УДС в летний период. 

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на городских территориях. Эти загрязнения ухудшают внешний вид городских улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения. 

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.  

Основными операциями летней уборки являются: вакуумная уборка, механизированное подметание и мойка проезжей части, лотков и перекрестков, уборка тротуаров, газонов, остановок общественного транспорта, урн, тротуаров, бордюров и ограждений.  

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются постановлением главы городского округа Верхняя Пышма.  

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма». 

3. Перечень технологических операций, производимых в летний период. 

Дороги: 

· подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

· уборка проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой мусора; 

· подметание проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с механизированным сбором мусора; 

· подметание перекрестков, радиусов; 

· мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

· мойка аппаратами высокого давления; 

· мойка проезжей части по лотку дорожно-уборочными машинами; 

· подметание вручную проезжей части по лотку от пыли и грязи; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора; 

· очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора. 

Тротуары: 

· механизированное подметание; 

· уборка 
подметально-уборочными 
машинами 
с вакуумной 

подборкой мусора; 

· мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами; 

· подметание тротуаров вручную; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора. 

Остановки общественного транспорта: 

· подметание остановок вручную; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора; 

· мойка аппаратами высокого давления; 

Содержание придорожных газонов: 

· очистка газонов от случайного мусора; 

· очистка газонов при средней и сильной засоренности; 

· выкашивание газонов газонокосилкой и вручную; 

· сбор веток; 

· механизированная и ручная погрузка и вывоз мусора; 
· погрузка вручную и вывоз зеленой массы; 

· вывоз упавших веток, сучьев. 

Содержание урн: 

· очистка; 

· погрузка вручную и вывоз мусора; 

· мойка; 

· покраска;  

· замена поврежденных урн. 

          Содержание объектов улично-дорожной сети в период межсезонья (переходные периоды «осень-зима», «зима-весна»): 

· удаление грунтовых наносов; 

· мойка и подметание проезжей части, лотков и тротуаров.  

3.1 Проезжая часть. 

Проезжая часть, расположенные на одном уровне с проезжей частью, должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от грязи, смета и мелкого мусора. 

Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором. Обочины дорог должны быть очищены от случайного мусора. Металлические ограждения должны быть помыты. 

Подметание и вакуумная уборка. 

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. 

Подметание и вакуумная уборка производятся в следующем порядке: 

· подметание проезжей части и лотков на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта; 

· улицы со средней или малой интенсивностью движения. 

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. 

Уборку проезжей части следует производить колонной подметальноуборочных машин, движущихся с уступом 10-20 метров. Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 метров (далее – м.). Уборка по лотку производится подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой смета мусора и с механизированным сбором мусора в зависимости от загрязнения и погодных условий.  

Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов осуществляется с обязательным предварительным увлажнением дорожных покрытий в период с минимальной интенсивностью транспорта. 

Также, к работам, обеспечивающим подметание дорог, относятся: 

· пробег подметально-уборочных машин к месту выгрузки смета и обратно; 

· пробег подметально-уборочных машин к месту заправки водой и обратно. 

В ситуации затяжных дождей на улицах с ливневой канализацией вместо подметания допустимо проводить мойку проезжей части, а затем лотковой части. 

Мойка. 
Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов, лотковых зон производится в соответствии с технологическими рекомендациями, разрабатываемыми МКУ «УКС и ЖКХ ГО Верхняя Пышма». Мойка в дневное время производится в необходимых случаях для обеспечения чистоты проезжей части.  

Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, мойку следует вести под уклон. 

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

Мойку проездов шириной до 12 метров выполняет одна машина; сначала моют одну сторону, затем – другую. Мойку дорог с шириной проезжей части более 12 м. производит колонна поливомоечных машин. Первая машина захватывает при мойке осевую линию дороги, а остальные идут уступом, причем полоса, вымытая передней машиной, должна перекрываться следующей на 0,7-1 м. Расстояние между поливомоечными машинами при мойке колонной должно быть 10-20 м.

[image: image2]
Расчетные рабочие скорости движения при мойке дорог:

· для проезжей части дорог 8 км/час.;

· для лотковой зоны 8 км/час.;

· для осевой полосы 8 км/час.

Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну сторону, по направлению к лотку тротуара. Большое значение при проведении работ имеют правильно выставленные поливомоечные насадки, так как при неправильном их положении весь процесс мойки оказывается неэффективным. До начала работы насадки машины разворачивают вниз на 12° к горизонтальной плоскости и несимметрично поворачивают вправо относительно продольной оси автомобиля: левый – на 67°, правый – на 42°. При мойке лотковой части угол насадок к горизонтальной плоскости оставляют неизменным, а относительно продольной оси их поворачивают: левый – на 23°, правый – на 0°. При проведении поливки насадки устанавливают вверх на 16° к горизонтальной плоскости относительно продольной оси автомобиля, они ставятся симметрично под углом 10°.  

Для подготовки к работе машины с высоконапорной системой необходимо: опустить гребенку в рабочее положение, отрегулировав ее так, чтобы расстояние от форсунок до поверхности дороги составляло 20–40 см. (меньшая высота – для более грязного покрытия); на гребенке отрегулировать (при необходимости) угол атаки струи воды. Управление осуществляется с пульта, находящегося в кабине. 

Большое значение имеет правильно установленное моечное оборудование - фронтальную балку выставляют под углом 10–15° к поперечной оси машины, вниз ее направляют на угол 45° к горизонтальной плоскости. Все эти параметры были установлены опытным путем в течение длительного времени и являются оптимальными. При соблюдении этих простых рекомендаций наиболее рационально производятся мойка и поливка улиц, загрязнения удаляются с проезжей части, отработанная вода не загрязняет тротуары и газоны. Чтобы водителям машин было проще правильно установить нужные углы мойки, на насадки наносят специальные метки. 


[image: image3] 

          Поливка и увлажнение проезжей части, придорожной полосы снижают запыленность воздуха, повышают влажность и создают более комфортные условия движения пешеходов. Поливку производят в наиболее жаркое дневное время, когда температура воздуха выше 25 °С. Ширина зоны поливки составляет 16–18 м. Высота струи – до 1,2 м. Не допускается сток воды с покрытия в канализацию, поэтому расход воды при этой операции принимают равным 0,3–0,4 л/м2. Поливка предотвращает пластические деформации асфальтобетона (колейность) в жаркую погоду. Температура верхнего слоя асфальтобетона уменьшается за счет интенсивного нагрева и испарения слоя воды, тем самым повышая долговечность дорожных покрытий. Также, к работам, обеспечивающим мойку дорог, относится пробег поливомоечных машин к месту заправки водой и обратно. 

3.2 Содержание тротуаров.  

Подметание тротуаров приводится подметально-уборочными машинами с вакуумной и механизированной подборкой грязи и мусора. Мойка тротуаров производится дорожно-уборочными машинами и в труднодоступных местах аппаратами высокого давления.  Основные работы (подметание и мойка) должны быть завершены до 7-00 часов. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до начала процесса уборки проезжей части. Запрещается подметание и вакуумная уборка тротуаров без предварительного увлажнения.  

3.3 Содержание остановок общественного транспорта.  

Посадочные площадки остановок городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и снега. Основные работы должны быть завершены до 7 часов. Посадочные площадки, скамейки и автопавильоны моются аппаратами высокого давления в соответствии с регламентом. 

Вывоз снега производится непосредственно после завершения операции подметания. 

3.4 Содержание придорожных газонов. 

Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня. 

Работы по сбору случайного мусора в утреннее время до 07.00 часов утра.  Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 10 см. Кошение осуществляется роторными косилками, триммерами и газонокосилками. Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора.     

В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей. 

3.5 Содержание урн. 

Очистка урн от мусора производится до 7 часов утра и в дневное время – по мере необходимости. Покраска урн - в соответствии с регламентом. 

           3.6 В состав работ по содержанию автомобильных дорог входят работы в рамках приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 402 от 16 ноября 2012 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».    
· срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см.; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; 

· восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м2; 

· очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий; 

· восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр; 

3.7 Восстановление профиля переходных покрытий (гравийных, щебеночных). 

Восстановление профиля переходных покрытий заключается 
в профилировании. 

Первое профилирование выполняют после таяния снега, в результате чего улучшается поверхностный водоотвод, ускоряется просыхание покрытия, ликвидируются колеи глубиной до 2 - 4 см. и выравнивается поперечный профиль. 

Второе профилирование делают в конце весеннего (влажного) периода для ликвидации вновь образовавшихся деформаций и окончательного выравнивания покрытия. 

Профилирование выполняют автогрейдером, последовательными проходами от обочин к оси проезжей части. Если толщина слоя гравийного покрытия недостаточна, подсыпают асфальтобетонную срезку. 

[image: image4.jpg]


 

Технологическая карта профилирования покрытий переходного типа 

По окончании профилирования необходимо произвести уплотнение покрытия легкими катками за 3 - 5 проходов по одному следу. Уплотнение необходимо производить последовательными проходами катков от обочин к оси проезжей части с перекрытием 0,4 м. 

[image: image5.jpg]S I I

[N

(A REMM AT RN
WA




 

Технологическая карта уплотнения переходных покрытий после профилирования 

3.10 Содержание ограждений и бортового камня. 

К содержанию ограждений относится очистка и мойка ограждений; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций ограждений; уборка наносного грунта у ограждений. Работы по устранению неисправностей и дефектов производят в соответствии с таблицей: 

	Наименование дефекта 
	Группа улиц по т. 4.1 ГОСТ Р 50597-2017 
	Срок устранения, суток, не более 

	Отсутствие элементов конструкции металлического дорожного ограждения 

Повреждение 
элементов 
конструкции 

металлических или железобетонных ограждений 
	А, Б 
	3 (1) 

	
	В-Д 
	5 (3) 

	
	Е 
	5 (5) 

	Нарушение 
целостности 
конструкции 

металлических ограждений 
	А, Б 
	3 (1) 

	
	В-Е 
	5 (3) 

	Повреждение бортового камня 

Нарушение положения бортового камня 
	А 
	3 

	
	Б 
	4 

	
	В-Е 
	5 (3) 

	Отсутствие элемента пешеходного ограждения Повреждения 
элементов 
удерживающего пешеходного ограждения 
	Для всех категорий дорог и групп улиц 
	
	5 (3) 

	В скобках указаны сроки устранения дефектов на мостах, путепроводах и эстакадах 
	


3.8 Содержание водопропускных труб 

Основными задачами эксплуатации труб являются следующие: поддержание нормального водотока через трубу, проверка состояния русла на выходе и входе трубы, оголовков и звеньев труб, стыков гидроизоляции, укрепление насыпи, а также своевременное устранение появившихся дефектов. Обнаруженные повреждения труб необходимо своевременно устранять. Ремонтные работы целесообразно выполнять в летний период времени. Также необходимо вовремя очищать трубу от мусора и ила. Очистку производят либо вручную скребками, либо механизированным способом. Эффективна очистка труб с помощью гидромонитора. Таким способом сначала очищают трубу с низовой стороны, освобождают русло от мусора и ила, а затем производят окончательную промывку трубы с верховой стороны. 

3.9 Уборка УДС в период межсезонья (переходный период осень-зима, зима-весна). 

В период межсезонья уборка проезжей части дорог, лотков и тротуаров осуществляется следующим образом.  

Грунтовые наносы при незначительном их слое убирают подметальноуборочные машины или подметальные трактора с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку. При значительном слое наносов, когда невозможно их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, применяется автогрейдер. Зачистка лотковой части дорог и тротуаров производится вручную. Грязь грузят фронтальным погрузчиком в самосвал. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными машинами с вакуумной или механизированной подборкой грязи. При температуре воздуха в ночное время свыше 0 градусов Цельсия используется вакуумно-подметальная техника, а также поливомоечные машины.  

4. При производстве летней уборки запрещается: 

· подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения; 

· сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки и иные отходы на озелененные территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки, каналы и водоемы; на проезжую часть и тротуары при покосе и уборке газонов; 

· вывоз смета и отходов в несанкционированные места; 

· выбивание струей воды смета на тротуары и газоны при мойке проезжей части, а при мойке тротуаров на цоколи зданий; 

· сгребание листвы и смета к комлевой части деревьев и кустарников; 

· сжигание 
мусора, 
листвы, 
иных 
отходов 
на 
территории городского округа Верхняя Пышма; 

· запрещается работа подметально-уборочных машин с вакуумной и механизированной подборкой мусора без предварительного увлажнения. 

Регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети в летний период 2024 года 

	Наименование технологической операции
	Периодичность циклов в сезон по группам улиц 

	
	Г              
	Д             

	Содержание проезжей части 

	1
	Механическое подметание проезжей части улиц и площадей (на всю ширину)
	3
	3

	2
	Механическое подметание лотковой части (вакуумные подметально-уборочные машины) 
	52
	26

	3
	Механическое подметание по оси проезжей части (вакуумные подметально-уборочные машины) 
	13
	-

	4
	Механическое подметание лотковой части (подметально-уборочные машины с механизированным сбором мусора) 
	26
	13

	5
	Механическое подметание вакуумными подметально-уборочными машинами (перекрестки, радиусы)
	52
	26

	6
	Механическая мойка проезжей части улиц и площадей на всю ширину (с применением моющих средств по мере необходимости)
	13
	-

	7
	Механическая мойка лотковой части улиц и площадей  
	52
	26

	8
	Полив и увлажнение проезжей части (при температуре воздуха выше 25°С)
	-
	-

	9
	Погрузка грязи и мусора в автосамосвалы (фронтальный погрузчик)
	13
	13

	10
	Вывоз грязи и мусора автотранспортом
	13
	13

	11
	Вывоз мусора и грязи автотранспортом
	100 %
	 

	12
	Восстановление профиля обочин
	2
	 

	13
	Промывка труб
	1
	1

	Содержание парковочных карманов

	14
	Механическое подметание территорий 
	13
	2

	15
	Механическая мойка проезжей части 
	26
	- 

	16
	Подметание территорий от пыли и мусора вручную, 100% площади  
	13
	2

	17
	Очистка территории от случайного мусора 
	26
	2

	18
	Погрузка случайного мусора в автосамосвалы
	26
	2

	19
	Вывоз мусора автотранспортом
	26
	2

	Весенняя уборка

	20
	Очистка территорий от грязи (лоток на ширину 0,5 м.)
	2
	2

	21
	Удаление снежных накатов и наледи на поверхности (по лотку автогрейдером) 
	1
	1

	22
	Механическое подметание территорий (перекрестки, радиусы подметальными тракторами)
	2
	2

	23
	Очистка бордюрного камня от грязи вручную, на ширину 0,2 м. и технического тротуара 0,6 м.
	2
	2

	24
	Погрузка мусора и грязи (фронтальный погрузчик)
	100 %
	 

	25
	Вывоз мусора и грязи автосамосвалами
	100 %
	 

	Дополнительная уборка территории города в праздничные дни (1, 2, 9 мая, 12 июня, День молодежи, День города, прочие)

	26
	Механическое подметание лотковой части (вакуумные подметально-уборочные машины)
	22

	27
	Механическое подметание лотковой части (подметально-уборочные машины с механизированным сбором мусора)
	22

	28
	Механическая мойка проезжей части улиц и площадей (на всю ширину)
	22

	29
	Очистка территории от случайного мусора
	22

	30
	Погрузка случайного мусора в автосамосвалы
	22

	31
	Вывоз мусора автотранспортом
	22

	32
	Механическое подметание тротуаров вакуумными подметально-уборочными машинами (70% площади объекта)
	22

	33
	Подметание территорий (тротуар) от пыли и мусора вручную (30% площади объекта)
	22

	34
	Очистка урн от мусора
	88

	35
	Погрузка случайного мусора
	22

	36
	Вывоз мусора автотранспортом
	22

	Содержание тротуаров

	37
	Механическое подметание территорий тракторами с предварительным увлажнением (70 % площади объекта)
	52
	52

	38
	Подметание территорий от пыли и мусора вручную (30% площади объекта)
	78
	78

	39
	Очистка водоотводных лотков открытого и закрытого типов 
	6
	6

	40
	Вывоз мусора и грязи 
	182
	78

	41
	Удаление сорной растительности у бортовых камней и ограждений на тротуарах (вручную)
	6
	5

	Содержание остановок общественного транспорта

	42
	Подметание площадок от пыли и мусора вручную 
	182
	 

	43
	Погрузка случайного мусора в автосамосвалы
	182
	 

	44
	Вывоз мусора и грязи автотранспортом
	182
	 

	45
	Мойка автопавильонов аппаратами высокого давления (с применением моющих средств по мере необходимости)
	4
	 

	46
	Мойка скамеек аппаратами высокого давления (с применением моющих средств по мере необходимости)
	26
	 

	47
	Обработка автопавильонов и скамеек дезинфицирующими средствами 
	по мере необходимости

	48
	Покраска автопавильонов вручную кистью 
	1
	 

	49
	Мойка территории (посадочных площадок) аппаратами высокого давления (с применением моющих средств по мере необходимости)
	6
	 

	Состав работ по содержанию автомобильных дорог:

	50
	В рамках приказа Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»
	IV. Классификация работ по содержанию автомобильных дорог

	Содержание придорожных газонов

	51
	Очистка территории от случайного мусора 
	91
	26

	52
	Очистка территории от мусора (при сильной засоренности) 
	2
	2

	53
	Погрузка мусора вручную
	91
	26

	54
	Вывоз мусора автотранспортом
	91
	26

	55
	Выкашивание газонов вручную      
	4
	3

	56
	Откидывание и складирование травы на обрез
	4
	3

	57
	Погрузка скошенной травы в автосамосвалы
	4
	3

	58
	Вывоз зеленой массы автотранспортом
	4
	3

	59
	Сбор веток  
	5
	5

	60
	Погрузка сучьев, веток в автотранспорт
	5
	5

	61
	Вывоз упавших веток и сучьев автотранспортом
	5
	5

	Содержание урн (в том числе на остановках)

	62
	Очистка урн от мусора
	182
	 

	63
	Вывоз мусора автотранспортом
	182
	 

	64
	Мойка урн аппаратами высокого давления (с применением дезинфицирующих средств по мере необходимости) 
	2
	 

	65
	Покраска урн (покраска урн во второй раз – 30 %)
	2
	 


 





 

















 











 

















 











 





 











 

















 











 





 











 











 



































 











 





 








[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]SR



