проект

РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 29 июня 2017 года № 61/___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма

Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма (далее – Правила землепользования и застройки) и прилагаемые документы, Дума городского округа Верхняя Пышма установила следующее.

Предлагаемый проект выполнен на основании постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 04 апреля 2017 года № 188 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма».

Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки предлагается внести изменения в статью 108 части III «Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости городского округа Верхняя Пышма» в части приведения в соответствие с требованиями статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации и установления в каждой территориальной зоне предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 02 июня 2017 года по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки, опубликованное на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф) и размещенное на официальном сайте городского округа Верхняя Пышма 14 июня 2017 года, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки, руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в часть III «Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости городского округа Верхняя Пышма» Правил землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2009 года № 5/14 (в редакции Решения Думы от 29 мая 2017 года № 58/2), изложив статью 108 в следующей редакции:

### «Статья 108. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

# Для территорий индивидуальной жилой застройки домами

с приквартирными и приусадебными участками (Ж-1, Ж-2, Ж-3)

Таблица 5

| № п/п | Наименование параметра использования | Размер | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В ГРАНИЦАХ УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: |  |  |  |
| 1 | Площадь участка индивидуального жилого дома на территориях, выделяемых для строительства, в том числе: |  |  |
|  | а) индивидуальное жилищное строительство: – в городе Верхняя Пышма; | от 600 до 1 500 | кв. м |
|  | – в сельских населенных пунктах | от 600 до 2 000 |  |
|  | б) ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта; | от 600 до 2 000 |  |
| 2 | Площадь под гараж на одно транспортное средство – не более | 27 |  |
| 3 | Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением – минимум | 5 | м |
| 4 | Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и основным строением – минимум | 3 |  |
| 5 | Расстояние до границы соседнего участка должно быть: |  |  |
|  | от жилого дома – минимум | 3 |  |
|  | от бани, гаража и др. – минимум | 1 |  |
|  | от стволов высокорослых деревьев – минимум | 4 |  |
|  | от стволов среднерослых деревьев – минимум | 2 |  |
|  | от кустарника – минимум | 1 |  |
| 6 | Расстояние между границей участка со стороны ввода инженерных сетей и основным строением – не менее | 6 |  |
|  | На приквартирном (приусадебном) участке (зона Ж-1) допускается иметь не более: крупного рогатого скота, свиней | 2 | голов |
|  | мелкого рогатого скота и кроликов-маток | 5 |  |
|  | птицы | 15 |  |
|  | лошадей | 1 |  |
| 7 | Хозяйственные постройки для скота и птицы (зона Ж-1) на земельном участке располагаются с отступом: |  | м |
|  | от красных линий улиц и проездов – минимум | 5 |  |
|  | от границы соседнего земельного участка – минимум | 4 |  |
|  | от жилого дома – минимум, при этом: | 4 |  |
|  | от окон жилых помещений дома – не менее | 15 |  |
| 8 | Помещения для содержания скота и птицы (зона Ж-1) допускается предусматривать при условии: при пристроенных помещениях для скота и птицы к жилому дому последние должны быть изолированными от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями и иметь изолированный наружный вход от входа в жилой дом, расположенный не ближе | 7 |  |
| 9 | Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, за исключением сараев для содержания скота и птицы, расположенных на соседних участках, должно быть минимум | 6 |  |
| 10 | Высота зданий от уровня земли |  |  |
|  | до верха плоской кровли – не более | 9,6 |  |
|  | до конька скатной кровли, не включая шпили, башни, флагштоки – не более | 13,6 |  |
| 11 | Высота вспомогательных строений от уровня земли |  |  |
|  | до верха плоской кровли – не более | 3 |  |
|  | до конька скатной кровли – не более | 7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Высота ограждений земельных участков: |  |  |
|  | со стороны улиц – не более | 1,2 | м |
|  | с иных сторон участка – не более | 2 |  |
|  | характер ограждения на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы | единообраз-ный |  |
| 13 | Площадь отдельно стоящей хозяйственной постройки не должна превышать площади жилого дома |  |  |
| 14 | Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать | 60 | % |
| 15 | Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах | запрещается |  |
| 16 | Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, выгребов и углярок, со стороны улиц | запрещается |  |
| 17 | Мощность локальных очистных сооружений для индивидуального жилого дома – не более | 3 | м/сутки |
| В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВЫДЕЛЕННОМ ПОД ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: |  |  |  |
| 18 | Расстояние до окон жилых зданий от коллективных сараев для скота и птицы (зона Ж-1) при наличии сараев в группе: |  |  |
|  | до 8 блоков – не менее | 25 | м |
|  | свыше 8 до 30 блоков – не менее | 50 |  |
|  | количество блоков в каждой группе в границах планировочного элемента зоны (квартала) – не более | 30 | блоков |
| 19 | Максимальное количество машино-мест на гостевых стоянках – не более | 10 | штук |
| 20 | Удельный вес озелененных участков территорий малоэтажной жилой застройки в границах территории жилого района мало-этажной застройки домами индивидуального типа – не менее | 25 | % |
| 21 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | 6 | м |
| 22 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | 8 |  |

# Для территорий малоэтажных многоквартирных

блокированных жилых домов (Ж-1; Ж-2; Ж-3; Ж-4)

Таблица 6

| № п/п | Наименование параметра использования | Размер | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В ГРАНИЦАХ УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА ТЕРРИТОРИЯХ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| 1 | Площадь приквартирного участка блокированного жилого дома на территориях, выделяемых для строительства, в том числе |  |  |
|  | а) индивидуальное жилищное строительство: – в городе Верхняя Пышма | от 400 до 1 500 | кв. м |
|  | – в сельских населенных пунктах | от 400 до 2 000 |  |
|  | б) ведение личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта | от 600 до 2 000 |  |
| 2 | Площадь под гараж на одно транспортное средство | от 27 до 46 |  |
| 3 | Расстояние между фронтальной границей участка (красной линией) и основным строением – минимум | 5 | м |
| 4 | Расстояние между боковой границей участка (не прилегающей к красной линии) и основным строением – минимум | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Расстояние до границы соседнего участка должно быть: |  | м |
|  | от жилого дома – минимум | 3 |  |
|  | от бани, гаража и др. – минимум | 1 |  |
|  | от стволов высокорослых деревьев – минимум | 4 |  |
|  | от стволов среднерослых деревьев – минимум | 2 |  |
|  | от кустарника – минимум | 1 |  |
| 6 | Расстояние между границей участка со стороны ввода инженерных сетей и основным строением – не менее | 6 |  |
|  | На приквартирном (приусадебном) участке (зона Ж-1) допускается иметь не более: крупного рогатого скота, свиней | 2 | голов |
|  | мелкого рогатого скота и кроликов-маток | 5 |  |
|  | птицы | 15 |  |
|  | лошадей | 1 |  |
| 7 | Хозяйственные постройки для скота и птицы (зона Ж-1) на земельном участке располагаются с отступом: |  | м |
|  | от красных линий улиц и проездов – минимум | 5 |  |
|  | от границы соседнего земельного участка – минимум | 4 |  |
|  | от жилого дома до построек для скота и птицы – минимум, при этом: | 4 |  |
|  | от окон жилых помещений дома – не менее | 15 |  |
| 8 | Помещения для содержания скота и птицы (зона Ж-1) допускается предусматривать при условии: при пристроенных помещениях для скота и птицы к жилому дому последние должны быть изолированными от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями и иметь изолированный наружный вход от входа в жилой дом, расположенный не ближе | 7 |  |
| 9 | Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, за исключением сараев для содержания скота и птицы, расположенных на соседних участках, должно быть минимум | 6 |  |
| 10 | Высота зданий от уровня земли | от 4 до 14 |  |
| 11 | Высота вспомогательных строений от уровня земли | от 3 до 7 |  |
| 12 | Высота ограждений земельных участков: |  |  |
|  | со стороны улиц – не более | 1,2 |  |
|  | с иных сторон участка – не более | 2 |  |
|  | характер ограждения на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы | единообраз-ный |  |
| 13 | Площадь отдельно стоящей хозяйственной постройки не должна превышать площади жилого дома |  |  |
| 14 | Общая площадь застройки участка по отношению к площади участка не должна превышать | 60 | % |
| 15 | Размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах | запрещается |  |
| 16 | Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей, выгребов и углярок, со стороны улиц | запрещается |  |
| В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ВЫДЕЛЕННОМ ПОД ОБЩЕСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: |  |  |  |
| 17 | Расстояние до окон жилых зданий от коллективных сараев для скота и птицы (зона Ж-1) при наличии сараев в группе: |  |  |
|  | до 8 блоков – не менее | 25 | м |
|  | свыше 8 до 30 блоков – не менее | 50 |  |
|  | количество блоков в каждой группе в границах планировочного элемента зоны (квартала) – не более | 30 | блоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Расстояние от общих мусоросборников |  | м |
|  | до окон жилых домов, до границ участков детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее | 20 |  |
|  | до входа на территорию участка жилого дома – не более | 100 |  |
| 19 | Максимальное количество машино-мест на гостевых стоянках – не более | 10 | штук |
| 20 | Удельный вес озелененных участков территорий малоэтажной жилой застройки в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами индивидуального типа – не менее | 25 | % |
| 21 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I и II степени огнестойкости | 6 | м |
| 22 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I, II степени огнестойкости и зданиями II степени огнестойкости | 8 |  |
|  | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | 15 |  |

# Для территорий многоквартирных (секционных) жилых домов (Ж-3; Ж-4; Ж-5; Ж-6)

Таблица 7

| № п/п | Наименование параметра использования | Размер | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Минимальный размер земельного участка (для новой застройки), где S – площадь застройки |  |  |
|  | для двух-трехэтажных зданий массового типа строительства | 3 S | кв. м |
|  | для пяти-семиэтажных зданий массового типа строительства | 4 S, но не менее 26 кв. м на человека |  |
|  | для зданий массового типа строительства этажностью девять этажей и выше | 6 S и более, но не менее 20 кв. м на человека |  |
| 2 | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | 3 | м |
| 3 | Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | 10 |  |
| 4 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий |  |  |
|  | высотой 2-3 этажа | 15 |  |
|  | высотой 5-9 этажей – не менее | 20 |  |
|  | высотой 9 этажей и выше | 30 |  |
| 5 | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат |  |  |
|  | жилые здания высотой 2-3 этажа | 10 |  |
| 6 | Минимальная глубина участка для жилых домов (n – ширина жилой секции) |  |  |
|  | до 3 этажей | 15 + n |  |
|  | 5 этажей | 17,5 + n |  |
|  | 9 этажей и выше | 28 + n |  |
| 7 | Минимальная глубина заднего двора для жилых домов |  |  |
|  | до 3 этажей | 12,5 |  |
|  | 5 этажей | 15 |  |
|  | 9 этажей и выше | 25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Минимальная ширина бокового двора для жилых домов |  | м |
|  | до 3 этажей | 4 |  |
|  | 5 этажей | 8 |  |
|  | 9 этажей и выше | 9 |  |
| 9 | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | 6 |  |
| 10 | Максимальная высота здания для жилых домов (до конька крыши, не считая башенок, мачт, флагштоков) |  |  |
|  | до 3 этажей | 15 |  |
|  | 5 этажей | 21 |  |
| 11 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости | 6 |  |
| 12 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II степени огнестойкости и зданиями II степени огнестойкости | 8 |  |
| 13 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости | в соответствии с техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности» |  |
| 14 | Максимальный процент застройки земельного участка (с учетом минимальных отступов от границ участка и противопожарных разрывов) для застройки |  |  |
|  | двух-трехэтажными зданиями | 35 | % |
|  | 5 этажей | 30 |  |
|  | 9 этажей и выше | 25 |  |
| 15 | Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее | 20 | м |
| 16 | Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более |  |  |
|  | для домов с мусоропроводами | 100 | м |
|  | для домов без мусоропроводов | 50 |  |
| 17 | Площадь озелененной территории участка многоквартирной застройки жилой зоны от площади территории участка должна составлять не менее | 25 | % |

Примечание к таблице:

<*> Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса.

В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны предусматриваться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.

Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица 8

| Обозна-чение | Наименование территориальной зоны | #### Мини-мальная площадь ЗУ, га | #### Макси-мальная площадь ЗУ, га | #### Минимальный отступ от границ ЗУ, совпадающих с красными линиями, в целях определения мест допустимого размещения ОКС, (м) | #### Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, м | #### Макси-мальный процент застрой-ки*, % | #### Пре-дельное коли-чество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОД (К) | Комплексная общественно-деловая зона | ТАБ | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 18 |
| ОД (С-1) | Зона торговых комплексов и объектов обслуживания | ТАБ | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 18 |
| ОД (С-2) | Зона лечебно-оздоровительных комплексов | ТАБ | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 18 |
| ОД (С-3) | Зона культурно-развлекательных комплексов | 0,02 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 18 |
| ОД (С-4) | Зона культовых религиозных комплексов | ТАБ | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 9 |
| ОД (С-5) | Зона спортивных комплексов | 0,02 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 9 |
| ОД (С-6) | Зона учебных комплексов | ТАБ | 20,00 | 25 | 3 | 70 | 9 |
| ОД (С-7) | Зона муниципальных административных комплексов | ТАБ | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 18 |
| П | Зона объектов производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон | 0,5 | 2,00 | 5 | 3 | 75 | 12 |
| П-1 | Зона производственных объектов I класса опасности | 0,5 | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| П-2 | Зона производственных объектов II класса опасности | 0,5 | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| П-3 | Зона производственных объектов III класса опасности | 0,5 | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| П-4 | Зона производственных объектов IV класса опасности | 0,5 | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| П-5 | Зона производственных объектов V класса опасности | 0,5 | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| КС | Зона коммунально-складских объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон | НПУ | НПУ | 5 | 3 | 75 | 12 |
| КС-3 | Зона коммунально-складских объектов III класса опасности | 0,2 | НПУ | 5 | 3 | 75 | НПУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КС-4 | Зона коммунально-складских объектов IV класса опасности | НПУ | НПУ | 5 | 3 | 75 | НПУ |
| КС-5 | Зона коммунально-складских объектов V класса опасности | НПУ | НПУ | 5 | 3 | 75 | НПУ |
| СХ | Зона сельскохозяйственных производственных объектов, не требующих установления санитарно-защитных зон | 0,02 | 200,00 | 5 | 3 | 75 | 2 |
| СХ-4 | Зона сельскохозяйственных производственных объектов IV класса опасности класса | 0,02 | 200,00 | 5 | 3 | 75 | 2 |
| СХ-5 | Зона сельскохозяйственных производственных объектов V класса опасности | 0,02 | 200,00 | 5 | 3 | 75 | 2 |
| СХ-6 | Зона сельскохозяйственного использования населением | 0,06 | 0,5 | 5 | 3 | 60 | 2 |
| СХ-7 | Зона ведения коллективного садоводства и дачного хозяйства | 0,06 | 0,5 | 5 | 3 | 60 | 2 |
| Р-1 | Зона городских лесов, лесопарков | НПУ | НПУ | 5 | 3 | НПУ | НПУ |
| Р-2 | Зона озеленения общего пользования | НПУ | НПУ | 5 | 3 | НПУ | НПУ |
| Р-3 | Зона объектов рекреационного и туристического назначения и туризма | НПУ | НПУ | 5 | 3 | НПУ | НПУ |
| ЗОСН | Зона озеленения специального назначения | НПУ | НПУ | 5 | 3 | НПУ | НПУ |
| СЗЗ-1/5 | Санитарно-защитные зоны объектов, являющихся источниками выделения негативных воздействий на среду обитания и здоровье населения | НПУ | НПУ | 5 | 3 | НПУ | НПУ |
| СП-1 | Зоны кладбищ | 0,20 | 40,00 | 6 | 3 | НПУ | НПУ |
| СП-2 | Зоны свалок, полигонов ТБО | 0,20 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| СП-3 | Зоны военных и режимных объектов | 0,10 | 50,00 | 5 | 3 | 80 | 5 |
| Т-1 (1) | Зона объектов автомобильного транспорта | 0,001 | 200,00 | 5 | 3 | 70 | 3 |
| Т-1 (2) | Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м | 0,001 | 200,00 | 5 | 3 | 70 | 3 |
| Т-1 (3) | Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м | 0,001 | 200,00 | 5 | 3 | 70 | 3 |
| Т-1 (4) | Зона хранения индивидуального транспорта | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 4 |
| Т-2 | Зона объектов железнодорожного транспорта | 0,001 | 200,00 | 5 | 3 | 70 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| И-1 | Зона объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| И-2 | Зона объектов инженерной инфраструктуры канализования территорий | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| И-3 | Зона инженерной инфраструктуры объектов электроснабжения | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| И-4 | Зона инженерной инфраструктуры объектов газоснабжения | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| И-5 | Зона инженерной инфраструктуры объектов теплоснабжения | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| ИК | Зона объектов инженерной инфраструктуры (комплексная) | 0,001 | 20,00 | 5 | 3 | 70 | 2 |
| ЗОП | Зона общего пользования | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ | НПУ |

#### * Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка; значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ земельного участка.

#### Условные обозначения к таблице:

#### ЗУ – земельный участок;

#### ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);

НПУ – предельный размер (параметр) не подлежит установлению.

ТАБ – минимальные размеры земельных участков определяются согласно таблице 9.

Минимальная площадь отдельных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Таблица 9

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Расчетные требования к площади земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объекты дошкольного образования общего типа и специализированных | при вместимости яслей-садов на 1 место: до 100 мест – 40 кв. м, свыше 100 мест – 35 кв. м, свыше 500 мест – 30 кв. м |
| 2 | Объекты общеобразовательного назначения общего типа и специализированные | при вместимости: до 400 мест – 50 кв. м на 1 место, от 400 до 500 мест – 60 кв. м на 1 место, от 500 до 600 мест – 50 кв. м на 1 место, от 600 до 800 мест – 40 кв. м на 1 место, от 800 до 1 100 мест – 33 кв. м на 1 место, от 1 100 до 1 500 мест – 21 кв. м на 1 место |
| 3 | Объекты внешкольного образования | 50 кв. м на одного учащегося |
| 4 | Объекты среднего профессионального образования | при вместимости: до 300 мест – 2,0 га; от 300 до 400 мест – 2,4 га; от 400 до 600 мест – 3,1 га; от 600 до 1 000 мест – 3,7 га |
| 5 | Объекты высшего профессионального образования | 4 кв. м на 1 место |
| 6 | Объекты культового назначения | 7 кв. м на единицу вместимости |
| 7 | Объекты торгового назначения | до 250 кв. м торговой площади – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади; от 250 до 650 кв. м – 0,08-0,06 га на 100 кв. м торговой площади; от 650 до 1 500 кв. м – 0,06-0,04 га на 100 кв. м торговой площади; от 1 500 до 3 500 кв. м – 0,04 – 0,02 га на 100 кв. м торговой площади; свыше 3 500 кв. м – 0,02 на 100 кв. м торговой площади |
| 8 | Киоски Павильоны | 8-15 кв. м 70-150 кв. м |
| 9 | Объекты общественного питания | до 50 посадочных мест – 0,25-0,2 га на 100 мест; от 50 до 150 посадочных мест – 0,2-0,15 га на 100 мест; свыше 150 посадочных мест – 0,1 га на 100 мест |
| 10 | Розничные рынки | на 1 торговое место – 6 кв. м торговой площади |
| 11 | Объекты здравоохранения | поликлиники (амбулатории) отдельно стоящие – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га; поликлиники (амбулатории) встроенные – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га; пункты оказания первой медицинской помощи – 0,2 га; станции (подстанции) скорой медицинской помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га; для аптек и стоматологических кабинетов – 0,2 га; молочные кухни – 0,15 га |
| 12 | Объекты административно-делового назначения | при этажности объекта: от 3 до 5 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 рабочее место; от 6 до 8 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 рабочее место; от 9 до 12 этажей – 13,5-11 кв. м на 1 рабочее место |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Объекты временного пребывания граждан | при вместимости: от 25 до 100 мест – 55 кв. м на 1 место; от 100 до 500 мест – 30 кв. м; от 500 до 1 000 мест – 20 кв. м; от 1 000 до 2 000 мест – 15 кв. м |
| 14 | Суды, прокуратура, нотариальные и иные юридические конторы и офисы, правоохранительные органы, силовые структуры, военные комиссариаты, опорные пункты охраны порядка | при этажности объекта: от 3 до 5 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 рабочее место; от 6 до 8 этажей – 44-18,5 кв. м на 1 рабочее место; от 9 до 12 этажей – 13,5-11 кв. м на 1 рабочее место |
| 15 | Отделения банков, кредитно-финансовые учреждения | при этажности объекта: от 3 до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место от 6 до 8 этажей – 44 – 18,5 кв. м на 1 рабочее место; от 9 этажей – 13, 5 – 11 кв. м на 1 рабочее место |
| 16 | Многоквартирные жилые дома от 6 этажей | 6-8 этажей – 0,08 га; от 9 этажей – 0,1 га |

2. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф) и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель Н.В. Мамаева).

Заместитель начальника управления архитектуры

и градостроительства администрации

городского округа Верхняя Пышма					Г.А. Новоселова

И.о. начальника юридического отдела

администрации городского округа Верхняя Пышма			Е.В. Черемных

Исполняющий полномочия

главы администрации

городского округа Верхняя Пышма					И.В. Соломин