ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НГП ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

  - РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ, ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общая площадь городского округа Верхняя Пышма составляет - 105235,6 га.

В состав городского округа Верхняя Пышма входят 24 населённых пункта, 23 из которых входят в состав пяти сельских территориальных управлений:

- г. Верхняя Пышма - административный центр городского округа Верхняя Пышма;

- д. Верхотурка;

- д. Мостовка;

- п. Вашты;

- п. Гать;

- п. Залесье;

- п. Зеленый Бор;

- п. Исеть (административный центр сельской поселковой Администрации);

- п. Каменные Ключи;

- п. Кедровое (административный центр сельской поселковой Администрации);

- п. Красный (административный центр сельской поселковой Администрации);

- п. Красный Адуй;

- п. Крутой;

- п. Нагорный;

- п. Ольховка;

- п. Первомайский;

- п. Половинный;

- п. Ромашка;

- п. Сагра;

- п. Санаторный;

- п. Соколовка;

- п. Шахты;

- с. Балтым (административный центр сельской поселковой Администрации);

- с. Мостовское (административный центр сельской поселковой Администрации).

Численность постоянного населения городского округа Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2025 – 92 113 чел., в том числе:

- городское – 77 492 чел.;

- сельское 14 621 чел.

В НГП на 2027 г., уровень обеспеченности населения жилищным фондом принят – 38,2 кв. м/чел.

На территории городского округа Верхняя Пышма действуют следующие документы территориального планирования, градостроительного зонирования:

- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утверждённый Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1, в действующей редакции;

- Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утверждённые Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31 октября 2019 года № 15/4, в действующей редакции;

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утверждённые Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от                                         25 февраля 2016 года № 40/5, в действующей редакции. Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (далее - НГП ГО) актуализированы на основании пункта 3 Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01 августа 2023 года № 435-П;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, утверждённая Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 апреля 2019 года № 10/1, в действующей редакции.

  - РАЗДЕЛ 5 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

Статья 20. Правила и область применения расчётных показателей

- НГП ГО Верхняя Пышма применяются в следующих областях:

а) в генеральном плане городского округа (часть 3 статьи 24 ГрК РФ);

б) в документации по планировке территории (пункт 7 части 4 статьи 42,                                 часть 10 статьи 45 ГрК РФ);

в) в правилах землепользования и застройки для определения расчётных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ).

НГП ГО Верхняя Пышма обязательны к учёту при разработке концепций развития застройки, архитектурно-градостроительной концепции и иных подобных планировочных и пред проектными работами, проводимых на территории городского округа, отдельных населённых пунктов или их частей и финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.

НГП ГО Верхняя Пышма учитываются при подготовке проектной и исходной разрешительной документации, включая подготовку градостроительного плана земельного участка (п. 2 ст. 57.3 ГрК РФ), в контексте архитектурно-строительного проектирования. Их использование обусловлено требованиями, установленными ГрК РФ.

- При определении общей численности населения для муниципального образования в целом при подготовке ДТП, численности населения для территорий, на которых разрабатывается ДПТ, устанавливается КРТ в ПЗЗ, а также определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 38,2 кв. м/чел.

- Перечень рекомендуемых областей нормирования:

При подготовке НГП ГО Верхняя Пышма определён перечень областей деятельности, в которых подлежат нормированию параметры соответствующих объектов местного значения в соответствии с положениями ГрК РФ, полномочиями органов местного самоуправления, определённых: Федеральным законом                                                                от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ); Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 33-ФЗ).

Таблица 20

Область нормирования

| № пп. | Область нормирования | Уровень нормирования, основание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской округ | Поселение |
|  | Основные области нормирования в соответствии с ГрК РФ |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги межмуниципального значения (местного значения) | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 1.2 | В том числе создание и обеспечение функционирования парковок | часть 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ часть 3 статьи 32 Закон № 33-ФЗ | пункт 5 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ часть 3 статьи 321 Закон № 33-ФЗ |
| 3.1 | Дошкольное и среднее образование | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |  |
| 3.3 | Дополнительное образование | Пункт 13 части 1 статьи16 Закона № 131-ФЗ |  |
| 4 | Физическая культура и спорт | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 5 | Энергетика (электро- и газоснабжение поселений) | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 6 | Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |
| 7 | Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО | Пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ |  |
| 8.1 | Благоустройство территории | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 25 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 12 часть 2 статьи 321 Закон № 33-ФЗ | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 19 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 12 часть 3 статьи 321 Закон № 33-ФЗ |
| 8.2 | В том числе озеленение территории | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 25 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | Часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 19 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ |
|  | Иные области в соответствии с полномочиями |  |  |
| 9 | Культура и искусство, в том числе |  |  |
| 9.1 | Организации библиотечного обслуживания объектами соответствующего уровня | Пункт 16 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 12 часть 2 статьи 321 Закон № 33-ФЗ | Пункт 11 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 12 часть 2 статьи 321 Закон № 33-ФЗ |
| 9.3 | Организация и поддержка учреждений культуры и искусства, организация услуг в сфере культуры | Пункт 17 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 22 часть 2 статьи 321 Закон № 33-ФЗ | Пункт 12 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 22 часть 2 статьи 321 Закон № 33-ФЗ |
| 10 | Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества | Пункт 17.1 части 1 статьи 16 Закона 131-ФЗ пункт 20 часть 2 статьи 32 Закон № 33-ФЗ | Пункт 13.1 части 1 статьи 14 Закона 131-ФЗ пункт 20 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |
| 11 | Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения | Пункт 20 части 1 статьи 16 Закона 131-ФЗ пункт 22 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ | Пункт 15 части 1 статьи 14 Закона 131-ФЗ пункт 22 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |
| 13 | Организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт) | Пункт 7 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 2 часть 3 статьи 322 Закон № 33-ФЗ | Пункт 7 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 2 часть 3 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |
| 14 | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | Пункт 23 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 6 часть 3 статьи 322 Закон № 33-ФЗ | Пункт 23 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 2 часть 3 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |
| 15 | Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования | Пункт 6 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 2 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ | Пункт 6 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 20 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |
| 16 | Создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Пункт 15 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ пункт 7 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ | Пункт 10 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ пункт 20 часть 2 статьи 322 Закон № 33-ФЗ |

  - РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 21. В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)

Автомобильные дороги местного значения.

Показатель «Плотность сети автодорог регионального и местного значения» в области нормирования «Обеспеченность населения автомобильными дорогами регионального и местного значения общего пользования» раздела 1 «Объекты автомобильного транспорта» Приложения 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию» из состава «Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», утверждённых Приказом Министерства экономического развития                        15 февраля 2021 года № 71 (далее - Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования), установлен для территории с плотностью населения выше средней плотности населения в Российской Федерации - не менее 0,12 км/кв.км. Транспортная доступность не устанавливается.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности плотностью автодорог местного значения (км/кв.км) - 0,12 км/кв.км;

максимально допустимый уровень территориальной доступности автомобильных дорог местного значения - транспортная доступность (мин.) не устанавливается.

Транспортно-пересадочный узел.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности транспортно-пересадочными узлами принят в соответствии с пунктом 2.1 таблицы 30 РНГП СО (количество объектов при станции рельсового транспорта при пассажиропотоке                                            5000 пасс./сут. для городского транспорта) - 1 объект.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности транспортно-пересадочных узлов - не нормируется.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности транспортно-пересадочными узлами (количество объектов при станции рельсового транспорта при пассажиропотоке 5000 пасс./сут. для городского транспорта) - 1 объект;

максимально допустимый уровень территориальной доступности транспортно-пересадочными узлами - не нормируется.

Велодорожки и велополосы.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велодорожками и велополосами принят в соответствии с пунктом 2.1 таблицы 30 РНГП СО:

- доля протяжённости магистральных улиц для нового строительства на незастроенных территориях - 100%;

- доля протяжённости магистральных улиц для существующей застройки (в стеснённых условиях) - 50%.

Транспортная и пешеходная доступность - не устанавливается.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности велодорожками и велополосами:

- доля протяжённости магистральных улиц для нового строительства на незастроенных территориях (%) - 100%;

- доля протяжённости магистральных улиц для существующей застройки (в стеснённых условиях) (%) - 50%;

максимально допустимый уровень территориальной доступности велодорожек и велополос - транспортная и пешеходная доступность - не устанавливается.

Парковки (парковочные места и (или)машино-места).

Парковки (парковочные места и (или)машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки. Согласно РНГП СО показатель минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной жилой застройки рекомендуется принять в соответствии с таблицей 31 пункта 2.1 РНГП СО - количество парковочных мест на расчетную единицу Р кв.м жилых помещений, где расчетная единица Р базового показателя устанавливается ОМСУ в НГП как средняя площадь квартир в многоквартирных жилых домах на расчетный срок.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки рассчитан на основании уровня автомобилизации на 2027 г. – 508 ед. на 1000 жителей, и показателя обеспеченности населения жилищным фондом на 2027 г. – 38,2 кв. м/чел.

1 парковка (парковочное место и (или) машино-место) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки будет приходиться на 75 кв. м общей площади жилого помещения (38,2 х 1000 / 508 = 75, 19 кв. м).

Пешеходная доступность парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки. Пешеходная доступность парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки устанавливается в соответствии с пунктом 9.2.7                        СП 476.1325800.2020:

- на территориях многоэтажной застройки - не более 250 м; в условиях реконструкции - не более 600 м;

- на территориях малоэтажной застройки - не более 150 м; в условиях реконструкции - не более 300 м.

Парковки (парковочные места и (или)машино-места) для нежилой застройки.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) для нежилой застройки устанавливается в соответствии с Приложением Ж, табл. Ж.1 СП 42.13330.2016;

Пешеходная доступность парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) для нежилой застройки. Пешеходная доступность устанавливается в соответствии с п.11.36 СП 42.13330.2016:

- от пассажирских помещений вокзалов, входов в местах крупных учреждений торговли и общественного питания - 150 м;

- от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

- от входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м.

Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, в составе парковок для жилой и не жилой застройки.

Согласно распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации                                         от 25 мая 2022 года № АК-131-р «Об утверждении Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации» (далее – Распоряжение Министерства от 25 мая 2022 года № АК-131-р) количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, рекомендуется принимать при уровнях автомобилизации и электроавтомобилизации (количестве транспортных средств и электромобилей на 1000 жителей соответственно), определенных на расчетный срок с учетом СП 113.13330.2016 и СП 42.13330.2016.

Согласно пункту 11.44 СП 42.13330.2016 п. 11.44: при размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, в количестве не менее 5% общего числа мест.

Согласно пункта 5 Распоряжение Министерства от 25 мая 2022 года № АК-131-р, расчет количества парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей рекомендуется проводить на основе требований к общему количеству парковочных мест, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования, или на основе таблицы 11.8 и приложения Ж свода правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89*» по следующей формуле:

ПЭЛ = 0,15 НСП КГ ККЛ,

где: ПЭЛ - количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей;

НСП - норма парковочных мест, установленная в местных нормативах градостроительного проектирования, или в таблице 11.8 и приложении Ж Свода правил                     СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01-89*»;

КГ - расчетный коэффициент на год (на 2027 г. - 0,43);

ККЛ - корректирующий коэффициент в зависимости от климатических районов эксплуатации электрического автомобильного транспорта (для Свердловской области - 0,85);

ПЭЛ = 0,15 (1) 0,43· 0,85 = 0,054= 0,05 машино-места на единицу расчета.

Минимальная обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) для электромобилей и гибридных автомобилей постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки и для нежилой застройки, принимается в размере не менее 0,05 (5%) от общего числа парковочных мест, предусмотренных для соответствующего вида застройки, но не менее одного места на объект при расчётном количестве парковочных мест более 20.

Гостевые стоянки автомобилей.

Согласно пункту 11.32 СП 42.13330.2016 на территории жилой застройки рекомендуется предусматривать гостевые стоянки автомобилей, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчёта не менее 30 машино-мест на 1000 жителей.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для гостевых стоянок автомобилей - пешеходная доступность устанавливается в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 - до входов в жилые дома - 200 м.

Вывод:

минимальная обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки принимается равным 1 парковка (парковочное место и (или) машино-место) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки на 75 кв. м общей площади жилого помещения;

максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки - пешеходная доступность устанавливается в соответствии с пунктом 9.2.7 СП 476.1325800.2020.

минимальная обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) для нежилой застройки -  устанавливается в соответствии с Приложением Ж, табл. Ж.1 СП 42.13330.2016;

максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) для нежилой застройки - пешеходная доступность устанавливается в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016;

минимальная обеспеченность гостевыми стоянками автомобилей - 30 машино-мест на 1000 жителей;

максимально допустимый уровень территориальной доступности гостевых стоянок автомобилей - пешеходная доступность устанавливается в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016.

Примечание:

- значение расчётного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) при расчёте для индивидуальной и блокированной жилой застройки составляет не менее                  1 парковки (парковочного места и (или) машино-места) на 1 домохозяйство;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории в отношении территорий, в границах которых предусматривается развитие многоквартирной жилой застройки, комплексное развитие территории, необходимо предусматривать расчет обеспеченности парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки для каждого объекта капитального строительства жилого назначения.

Велопарковки.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велопарковками определён в соответствии с пунктом 2.1 таблицы 32 РНГП СО - нормы обеспеченности и доступности к объектам необходимо устанавливать в правилах благоустройства территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых ОМСУ. В правилах благоустройства территории городского округа Верхняя Пышма, (далее – Правила благоустройства) показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велопарковками - не установлен. Пешеходная доступность - не установлена.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности велопарковками - не устанавливается;

максимально допустимый уровень территориальной доступности - пешеходная доступность - не устанавливается.

Статья 22. В области образования

Дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ).

По состоянию на 1 января 2026 года ДОУ общая численность детей от 0-7 лет включительно 6490 чел., из них:

- от 0 до 3 лет – 1448 чел.;

- от 3 до 7 лет – 5042детей.

Общее количество мест в ДОУ – 6645 мест (в том числе в городе Верхняя Пышма - 5685 мест, в сельских поселениях - 960).

В связи с отсутствием прогнозной численности детей на расчётный период минимальный уровень обеспеченности в дошкольных образовательных организациях рассчитан согласно таблицы 34 РНГП СО:

- обеспеченность местами в ДОУ для детей в возрасте от 0-6 лет на 1000 чел. – 54, с учетом Кагл (приложение К РНГП СО) - 1,015, К демогр мл (таблица 2 РНГП СО) -                           1,12 обеспеченность местами в ДОУ - 61 место/1 000 чел.

Общеобразовательные учреждения (далее - ОУ).

По состоянию на 1 января 2026 года общая численность детей от 7-ми до 18-ти лет 15180 чел., из них:

- от 7 до 16 лет – 4797 чел.

- от 17 до 18 лет - 383 чел.

Общее количество мест в ОУ – 8 913 (в том числе в городе Верхняя Пышма –                         7488 места, в сельских поселениях – 1425 мест).

В связи с отсутствием прогнозной численности детей на расчётный период минимальный уровень обеспеченности в общеобразовательных организациях рассчитан согласно таблице 34 РНГП СО:

- обеспеченность местами в ОУ для детей в возрасте от 7 до 18 лет –                                             112 мест/1000 чел.

С учетом Кагл (приложение К РНГП СО) - 1,015, К демогр мл (таблица 2 РНГП СО) - 1,12 обеспеченность местами в ОУ - 127 мест/1000 чел.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности ДОУ и ОУ.

Пешеходная доступность ДОУ и ОУ принята в соответствии с таблицей 34 «Предельные значения расчётных показателей в области образования», раздела 2.2 «В области образования», главы 2 «Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и расчётных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности» РНГП СО:

для ДОУ:

в городской местности:

- в малоэтажной застройке – 500 м,

- в многоэтажной застройке – 300 м,

в сельской местности - 500 м;

для ОУ:

в городской местности:

- в малоэтажной застройке – 750 м,

- в многоэтажной застройке – 500 м,

в сельской местности - 750 м.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях (кол-во мест в возрасте от 0 до 6 лет на 1000 чел.) -                                61 место/1 000 чел.;

минимально допустимый уровень обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях (кол-во мест для детей в возрасте от 7 до 18 лет на 1000 чел.) -                                                127 мест/1000 чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности составляет:

для ДОУ:

- в городской местности:

- в малоэтажной застройке – 500 м,

- в многоэтажной застройке – 300 м,

- в сельской местности - 500 м;

для ОУ:

в городской местности:

- в малоэтажной застройке – 750 м,

- в многоэтажной застройке – 500 м,

в сельской местности - 750 м.

Организации дополнительного образования (далее - ОДО).

По состоянию на 1 января 2026 года количество ОДО - 2 ед., количество мест – 1150.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет по состоянию на 2025 г. составляет                                      4325 чел.

В связи с отсутствием прогнозной численности детей на расчётный период минимальный уровень обеспеченности местами в организациях дополнительного образования рассчитан в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети общеобразовательных организаций, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, приложение «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования», утверждённые заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 4 мая 2016 года № АК-15/02 пункт 1.2.2 «Потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70-75%».

Согласно таблице 34 РНГП СО обеспеченность местами в ОДО для детей в возрасте от 5 до 18 лет – 59 мест/1000 чел.

С учетом Кагл (приложение К РНГП СО) - 1,015, К демогр мл (таблица 2 РНГП СО) - 1,12 обеспеченность местами в ОДО - 67 мест/1000 чел.

Пешеходная доступность организаций дополнительного образования в соответствии с таблицей 34 «Предельные значения расчётных показателей в области образования», раздела 2.2 в области образования, главы 2 - предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и расчётных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности, РНГП СО составляет – 1500 м.

В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети общеобразовательных организаций, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, приложение «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» для организаций дополнительного образования определена транспортная доступность - время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося (мин.) - 30 мин.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности местами в организациях дополнительного образования (кол-во мест для детей в возрасте от 5 до 18 лет на 1000 чел.) – 67 мест/1000 чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности ОДО:

- пешеходная доступность в городской местности составляет – 1500 м;

- транспортная доступность (мин.) в городской и сельской местности - 30 мин.

Статья 23. В области физической культуры и массового спорта

По состоянию на 1 января 2026 года на территории ГО Верхняя Пышма находятся следующие общедоступные площадки для занятий физической культурой и массовым спортом:

в г. Верхняя Пышма – 102,12 тыс. кв. м:

- Стадион «Металлург» - центр тестирования ГТО (624091, Свердловская область,                    г. Верхняя Пышма, Орджоникидзе, 15), МАУ ДО «СШОР «Лидер» - 8,5 тыс кв.м;

- УФОК МАУ ДО «СШОР «Лидер» (624090, Свердловская область,                                               г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53В) - 2,916 тыс. кв.м;

- Ледовая арена имени Александра Козицына (624090, Свердловская область,                             г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 4), МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» - 8,301 тыс. кв.м;

- Дворец ледовых видов спорта (624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53 Б), МАУ ДО «СШ имени Александра Козицына» - 2,07 тыс. кв.м;

- Дворец самбо и единоборств (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 2а), МАУ ДО «СШ единоборств» - 8,902 кв.м;

- Мотоциклетная трасса (624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,                               ул. 2-Пролетарская, 1), МАУ ДО «СШ по АМС» - 48,572 тыс. кв.м;

- Автодром, картодром (624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,                              ул. Чкалова д. 89), МАУ ДО «СШ по АМС» - 13,427 тыс.кв.м;

- Зал Бокса (624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 5Б) - 0,407 тыс. кв.м;

- Лыжероллерная трасса (624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,                                  ул. Чкалова (р-н городского парка)) - 5,177 тыс. кв.м, 3,403 тыс. кв.м;

- Лыжная база (624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 40 лет Октября, 73) - 0,445 тыс. кв.м;

п. Исеть:

- ФОК «Исеть» Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, здание 18/1. (МАУ ДО «СШОР «Лидер») - 2,191 тыс. кв.м;

п. Кедровое:

ФОК «Кедр» (624087, Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, п. Кедровое,                                     ул. Школьников, 2) (МАУ ДО «СШОР «Лидер») - 4,190 тыс. кв.м (земельный участок);

п. Красный:

ФОК «Красный» (624090, Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, п. Красный ул. 8 Марта, 9) (МАУ ДО «СШОР «Лидер») - 5,659 тыс. кв.м (земельный участок);

с. Балтым:

ФОК «Балтым» (624080, Свердловская область, ГО Верхняя Пышма, с. Балтым,                             ул. Первомайская, 50а) (МАУ ДО «СШОР «Лидер») - 10,774 тыс. кв.м (земельный участок).

Значение расчётных показателей в области физической культуры и массового спорта кв. м/чел. устанавливается в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона», пунктом 8.3 раздела 8 «Благоустройство на территориях жилых микрорайонов», СП 476.1325800.2020 Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», (утверждён и введён в действие Приказом Минстроя России                                                   от 24 января 2020 года № 33/п/п.) (далее - СП 476.1325800.2020) - 0,5-0,7 кв. м на одного жителя.

Пешеходная доступность площадок для занятий физкультурой и массовым спортом в соответствии с таблицей 35 «Предельные значения расчётных показателей в области физической культуры и массового спорта», раздела 2.3 «В области физической культуры и массового спорта», главы 2 «Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и расчётных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности» РНГП СО составляет – 1500 м.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности площадками для занятий физической культурой и массовым спортом -  0,7 кв. м/чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для занятий физической культурой и массовым спортом - пешеходная доступность – 1500 м.

Статья 24. В области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)

Согласно таблице 8 раздела «Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности» РНГП СО значение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа принимаются равными значениям расчётных показателей, установленным федеральными нормативными правовыми актами.

Вывод:

значение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа принимаются равными значениям расчётных показателей, установленным федеральными нормативными правовыми актами. Транспортная (мин.) и пешеходная (м) доступности - не нормируются.

Статья 25. В области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании, размещения ТКО

Контейнерные площадки сбора ТКО.

Согласно Правил благоустройства, для обеспечения санитарного содержания территорий, а именно обращение с отходами в городском округе Верхняя Пышма минимально допустимый уровень обеспеченности контейнерными площадками сбора ТКО принимается:

- 1 площадка на каждый многоквартирный жилой дом;

- 1 площадка на 6-8 подъездов многоквартирных жилых домов, имеющих мусоропроводы;

- 1 площадка в радиусе пешеходной доступности для индивидуальных жилых домов.

Площадки размещаются в соответствии с максимально допустимым уровнем территориальной доступности - пешеходная доступность в городской и сельской местности - 100 м (согласно пункту 4 главы II СанПиН 2.1.3684-21, и Правил благоустройства.

Количество контейнеров на площадке принимается по расчёту с учётом Правил благоустройства. Расчётные показатели ТКО определяются в соответствии с утверждёнными «Нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург») Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017г. №77-ПК                          (в действующей редакции).

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности контейнерными площадками сбора ТКО для многоквартирных жилых домов принимается 1 площадка на каждый многоквартирный дом, 1 площадка на 6-8 подъездов многоквартирных жилых домов, имеющих мусоропроводы;

минимально допустимый уровень обеспеченности контейнерными площадками сбора ТКО для индивидуальных жилых домов принимается 1 площадка в радиусе пешеходной доступности;

максимально допустимый уровень территориальной доступности контейнерных площадок сбора ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов - пешеходная доступность в городской и сельской местности - 100 м.

Статья 26. В области благоустройства территории

Озеленённые территории общего пользования (в т.ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озеленённых территорий).

Площадь озеленённых территорий общего пользования - парков, скверов, следует принимать по таблице 9.2 пункт 9.8 из состава раздела 9 «Зоны рекреационного назначения» СП 42.13330.2016, где указанный показатель установлен в размере не менее     13 кв. м/чел. для средних городских населённых пунктов, в том числе озеленённые территории общего пользования общегородские - 7 кв. м/чел., жилых районов - 6 кв. м/чел. Для сельских населенных пунктов показатель установлен в размере не менее 12 кв. м/чел.

Придомовые озеленённые территории.

Значения расчётных показателей в области озеленённых территорий жилых районов – 3 кв. м/чел. приняты в соответствии с таблицей 7.1 «Показатели минимальной обеспеченности элементами придомовой территории» раздела 7 «Функциональная и планировочная организация жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020.

Согласно приложению 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию», из состава «Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», рекомендуемая транспортная доступность для объектов озеленения территорий общего пользования - не более 15 мин.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности озеленённых территорий общего пользования определяется в соответствии с пунктом 7.6 раздела 7 «Функциональная и планировочная организация жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020:

- на территориях многоэтажной жилой застройки - 400 м;

-на территориях малоэтажной жилой застройки - 800 м.

Согласно пункту 7.29 СП 476.13258000.2020 при недостатке площади для размещения в полном объёме обязательных элементов благоустройства на приватной придомовой территории допускается их размещение на территории общего пользования с учётом пешеходной доступности от входных групп зданий до данных объектов - не более 100 м.

Вывод:

минимальный уровень обеспеченности озеленёнными территориями общего пользования (в т.ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озеленённых территорий):

- для городских населённых пунктов - 13 кв. м/чел.;

- для сельских населённых пунктов - 12 кв. м/чел.;

минимальный уровень обеспеченности придомовыми озеленёнными территориями - 3 кв. м/чел.;

минимальный уровень территориальной доступности озеленёнными территориями общего пользования (в т.ч. общегородских в жилых районах, кроме придомовых озеленённых территорий):

- транспортная доступность - 15 мин.;

- пешеходная доступность - устанавливается в соответствии с пунктом 7.6                               СП 476.1325800.2020;

максимально допустимый уровень территориальной доступности придомовыми озеленёнными территориями не устанавливается.

Детские игровые площадки и площадки отдыха взрослого населения.

Значение расчётных показателей в области благоустройства жилых территорий устанавливается в соответствии с таблицей 7.1 «Показатели минимальной обеспеченности элементами придомовой территории» раздела 7 «Функциональная и планировочная организация жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020:

- минимальная обеспеченность детскими игровыми площадками - 0,4 кв. м/чел.;

- минимальная обеспеченность площадками отдыха взрослого населения –                             0,1 кв. м/чел.

В соответствии с пунктом 8.16 СП 476.1325800.2020 площадь детских игровых площадок составляет:

# - для детей до 3-х лет – 50 – 70 кв. м;

# - для детей до 7 лет – 70 – 150 кв. м.

В соответствии с пунктом 8.18 СП 476.1325800.2020:

- оптимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения - 50-100 кв. м;

- минимальный размер площадок для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения - 15-20 кв. м.

Допускается совмещение площадок отдыха с детскими игровыми площадками. Не рекомендуется объединение площадок для тихого отдыха и площадок для настольных игр взрослого населения.

Согласно действующим Нормативам градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 21.12.2017 № 67/9, в действующей редакции) п. 27-28 Показатели обеспечения и размеры площадок благоустройства:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;

- для отдыха взрослого населения - 0,2 кв. м/чел.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности детскими игровыми площадками - 0,7 кв. м/чел.;

минимально допустимый уровень обеспеченности площадками отдыха взрослого населения (кв. м/чел.) - 0,2 кв. м/чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности придомовыми озеленёнными территориями определяется в пределах границ земельного участка.

Площадки для выгула собак.

Значение расчётных показателей в области благоустройства на территориях жилых микрорайонов устанавливается в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона» раздела 8 «Благоустройство на территориях жилых микрорайонов» СП 476.1325800.2020:

- минимальный размер площадки для выгула собак 400-600 кв. м.

Согласно п. 4.4 ГОСТ Р 72372-2025 Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак рекомендовано:

- обустраивать не менее 1 дрессировочной площадки в городах численностью от                      10 тыс. жителей до 100 тыс. жителей;

- количество игровых площадок определяется из расчёта 1 игровая площадка на                           10 тыс. жителей;

- места для гигиенического выгула и маршруты для прогулок с собаками в каждом населённом пункте проектируют и закладывают исходя из типа общественных пространств.

Пункт 4.5 ГОСТ Р 72372-2025 Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак рекомендует обустройство площадок для выгула собах исходя из типа общественного пространства: в многоквартирных жилых комплексах, в жилых комплексах с индивидуальной жилой застройкой, на территориях скверов и бульваров, на территориях парков и набережных.

Согласно п. 4.7 ГОСТ Р 72372-2025 Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак «при проектировании объектов инфраструктуры для владельцев собак следует ориентироваться на рекомендуемые радиусы обслуживания:

- радиус обслуживания мест для выгула собак составляет не более 100 м при размещении в многоквартирных жилых комплексах; на иных территориях — исходя из функциональных возможностей территории по выделенному маршруту для прогулок с собакой;

- радиус обслуживания игровых площадок для занятий и игр с собаками составляет не более 500 м при размещении в многоквартирных жилых комплексах и не более 1000 м;

- при размещении в жилых комплексах с индивидуальной жилой застройкой; - радиус обслуживания дрессировочных площадок определяется плотностью жилой застройки вокруг территории и может составлять от 1500 м до 6000 м.

Примечание: При планировании инфраструктуры в условиях существующей жилой застройки указанные радиусы удалённости являются ориентировочными, инфраструктура для владельцев собак размещается исходя из имеющихся территориальных возможностей и согласно региональным нормативно правовым актам (НПА)».

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности площадками для выгула собак - устанавливается в соответствии с пунктами 4.4, 4.5 ГОСТ Р 72372-2025;

минимально допустимый уровень территориальной доступности площадок для выгула собак - устанавливается в соответствии с пунктом 4.7 ГОСТ Р 72372-2025.

Статья 27. В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

Минимально допустимый уровень обеспеченности общественными уборными в местах массового пребывания людей (прибор на 1000 чел.) устанавливается в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 - 1 прибор/1000 чел.

Согласно приложению 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию», из состава «Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», рекомендуемый уровень обеспеченности общественными уборными в местах массового пребывания людей устанавливается - 1 прибор/1000 чел., пешеходная доступность – 750 м.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности общественными уборными в местах массового пребывания людей (прибор на 1000 чел.) 1 прибор/1000 чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности - пешеходная доступность (м) - 750 м.

Статья 28. В области культуры и искусства

Общедоступные библиотеки.

В соответствии с пунктом 14 главы 2 Нормы и нормативы размещения библиотек из состава «Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области», утверждённых постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря                  2017 года № 1039-ПП (далее - «Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области»), в соответствии с законодательством Российской Федерации, в основе государственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками.

В соответствии с пунктом 19 главы 2 «Нормы и нормативы размещения библиотек» из состава «Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области», в городских округах и городских поселениях создаётся самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений с универсальным фондом документов при условии, что численность детей до 14 лет составляет не менее 10 тыс. чел. При меньшей численности детского населения библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал или структурное подразделение центральной библиотеки.

В соответствии с таблицей 1 главы 2 «Нормы и нормативы размещения библиотек» из состава «Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области» минимальный уровень обеспеченности общедоступными библиотеками (сетевая единица на тыс. человек на населённый пункт) и доступность:

- для городского округа - 1 на 20 тыс. чел.; транспортная доступность - 30-40 мин.;

- для городского поселения - 1 на 10 тыс. чел.; шаговая доступность - 15-30 мин.;

- для сельского поселения (административный центр сельского поселения) - 1 на административный центр сельского поселения; количество филиалов общедоступных библиотек с детским отделением - 1 на 1 тыс. чел.; шаговая доступность 15-30 мин., транспортная доступность 15-30 мин.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками, её филиалами (сетевая единица на тыс. чел. на населённый пункт) в связи с принятой в НГП ГО Верхняя Пышма дифференциацией:

- для зоны А - 1 на 10 тыс. чел.;

- для зоны Б (административный центр сельского поселения) - 1 на административный центр сельского поселения; количество филиалов общедоступных библиотек с детским отделением - 1 на 1 тыс. чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступными библиотеками, её филиалами:

- для зоны А - шаговая доступность 15-30 мин., транспортная доступность 15-30 мин.;

- для зоны Б - шаговая доступность 15-30 мин., транспортная доступность 15-30 мин.

Учреждения культуры клубного типа (Дом культуры).

Значения расчётных показателей по уровню обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в ГО Верхняя Пышма определено в соответствии с таблицей 7 из состава пункта 44 и пункта 49 главы 7 «Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа» из состава из состава «Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области»:

- для городского поселения (население от 25 тыс. до 100 тыс. чел.) - 1 на 25 тыс. чел.; транспортная доступность 15-30 мин.;

- для сельского поселения (административный центр сельского поселения) - 1 на административный центр сельского поселения; количество филиалов сельского дома культуры - 1 на 1 тыс. чел.; шаговая доступность 15-30 мин., транспортная доступность                    15-30 мин.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа (Дом культуры) в связи с принятой в НГП ГО Верхняя Пышма дифференциацией:

- для зоны А (население от 25 тыс. до 100 тыс. чел.) - 1 на 25 тыс. чел.;

- для зоны Б (административный центр сельского поселения) - 1 на административный центр сельского поселения; количество филиалов сельского дома культуры - 1 на 1 тыс. чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности:

- для зоны А транспортная доступность 15-30 мин.;

- для зоны Б шаговая доступность 15-30 мин., транспортная доступность 15-30 мин.

Статья 29. В области создания условий для развития местного традиционного художественного творчества

В соответствии с РНГП СО, с таблицей 41 «Предельные значения расчётных показателей в области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» раздела 2.8 «В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества» минимально допустимый уровень обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности центра развития местного традиционного народного творчества устанавливается по согласованию с ОМСУ, при наличии соответствующих положений в стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

ОМСУ городского округа Верхняя Пышма не планируется создание Центров культурного развития.

Статья 30. В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

По состоянию на 1 января 2026 года на территории ГО Верхняя Пышма площадь кладбищ составляет 103,19 га. Планируемое расширение территорий кладбищ составляет - 68,48 га.

В соответствии с пунктом 10.1 подраздела 10 «Объекты местного значения в области содержания мест захоронения», раздела 3 «Материалы по обоснованию предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Свердловской области» РНГП СО, уровень обеспеченности (га/1 000 умерших), устанавливается из расчёта 4 кв. м на одного умершего с учётом озеленения, которое должно составлять не менее 20% от общей площади кладбища -                      0,5 га/1 000 умерших.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами традиционного и смешанного захоронения - 0,5 га/1 000 умерших;

максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Статья 31. В области комплексного развития территорий

Согласно Генеральному плану городского округа Верхняя Пышма на территории населённых пунктов планируется развитие жилой зоны, которая включает следующие виды функциональных зон:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных жилых домов;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами предназначена для размещения малоэтажных жилых домов (до четырёх этажей, включая мансардный);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами определена для размещения среднеэтажных жилых домов (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

- зона застройки многоэтажными жилыми домами определена для размещения многоэтажных жилых домов (девять этажей и более).

Для расчёта проектной численности населения и определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется прогнозируемый уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 38,5 кв. м/чел.

Нормирование обеспечения в сфере жилищного строительства осуществляется в зависимости от вида застройки и способа освоения территории (комплексное освоение территории, развитие застроенных территорий) согласно пункту 2.10 раздела 2 РНГП СО - в соответствии со Стандартом комплексного развития территорий, разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Акционерным обществом ДОМ.РФ, вместе с КБ «Стрелка» по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, а также:

- СП 531.1325800.2024 Свод Правил «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 г. № 25/пр и введён в действие с 19 февраля 2024 года);

- СП 532.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 г. № 26/пр и введён в действие с 19 февраля 2024 года);

- СП 533.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от                                   23 января 2024 г. № 35/пр и введён в действие с 24 февраля 2024 года);

- СП 534.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от                                        23 января 2024 г. № 36/пр и введён в действие с 24 февраля 2024 года).

Модель городской среды - комплекс типологических характеристик и параметров объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства территории жилых и общественно-деловых зон, в которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность.

Малоэтажная модель городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из жилых зданий малой этажности, в том числе блокированная застройка и земельными участками при домах (квартирах), малоэтажные многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома.

Среднеэтажная модель городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из отдельно стоящих многоквартирных зданий средней этажности различных типов (секционные, коридорные, галерейные, точечные), а также сблокированных многоквартирных зданий средней этажности, состоящих из различных типов.

Центральная модель  городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерны повышенные относительно остальной застройки плотность населения и плотность застройки, интенсивность и многофункциональность процессов социальной активности населения, пространственная концентрация и взаимоувязанное размещение жилых зданий и объектов социальной и общественно-деловой застройки; характеризуется наличием многоэтажной застройки.

| № | Наименование показателя | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды моделей городской среды | Центральная (СП 532.1325800.2024) | Среднеэтажная (СП 534.1325800.2024) | Малоэтажная (СП 533.1325800.2024) | Малоэтажная (СП 533.1325800.2024) |
| 2 | Уровень обеспеченности населения жилищным фондом (минимальный / максимальный), кв.м/чел. | 35-50 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 40-70 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 50-90 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 50-90 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) |
| 3 | Плотность населения1 (минимальная/максимальная), чел./га | 350-450 (приложение А, СП 532.1325800.2024) | 300-350 (приложение А, СП 534.1325800.2024) | 50-80 (приложение А, СП 533.1325800.2024) | 50-80 (приложение А, СП 533.1325800.2024) |
| 4 | Параметры кварталов (площадь/ протяжённость стороны жилого квартала) | до 3,4 га / до 200 м (п.6.6.2 - п.6.6.3 СП 532.1325800.2024) | до 5,0 га / до 250 м (п. 4.1.2 СП 534.1325800.2024) | 1,8-5,0 га / до 510 м (п.4.1.3 СП 533.1325800.2024) | 1,8-5,0 га / до 510 м (п.4.1.3 СП 533.1325800.2024) |
| 5 | Этажность и типы жилых зданий | 9 этажей - (этажность рядовой застройки); (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) 164 этажей - композиционные доминанты (двойная высота по сравнению с рядовой застройкой) (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | 8 надземных этажей: - секционные (односекционные и многосекционные): коридорные, галерейные, блокированные; - смешанные планировочные структуры. Блокированная застройка - 3 надземных этажа, застройка многоквартирными жилыми зданиями - 8 надземных этажей (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | блокированная - 3 надземных этажа многоквартирная - 4 надземных этажа - многоквартирные (секционные, коридорные, галерейные); - смешанных планировочных структур (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | индивидуальная - 3 надземных этажа блокированная - 3 надземных этажа - индивидуальные жилые дома; - блокированные жилые дома (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 6 | Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий - композиционных доминант | до 25% надземной площади жилых зданий, размещённых на площади застройки. (п.6.9.3 СП 532.1325800.2024) Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечений основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр. (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | до 20% надземной площади жилых зданий, размещённых на площади застройки. Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечения основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр. (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | не более 15% общей площади застройки территории (п.6.6, СП 533.1325800.2024) Используются жилые дома с контрастными архитектурному окружению силуэтом, материалами или пластикой фасадов (п.6.5, СП 533.1325800.2024) (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | - |
| 7 | Плотность застройки земельного участка в жилом квартале2 (минимальная/максимальная), кв. м/га | 23000-40000 (приложение В, п. В.4, таблица В.4, СП 531.1325800.2024) | 11000-29000 (приложение В, п. В.4, таблица В.3, СП 531.1325800.2024) | 2000-14000 (приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024) | 2000-14000 (приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024) |
| 8 | Обеспеченность озеленёнными территориями (минимальная), кв. м/чел. | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) |
| 9 | Процент застройки земельного участка3, не более % | 80 (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) | 70 (приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024) | блокированная застройка -60 % многоквартирная застройка - 80 % (Приложение А, СП 533.1325800.2024 | индивидуальная застройка - 40 % блокированная застройка - 60 % (Приложение А, СП 533.1325800.2024 |
| 10 | Плотность улично–дорожной сети, не менее км/кв. км | 12 (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) | 10 (приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024) | 8 (п.4.1.4. СП 533.1325800.2024) | 8 (п.4.1.4, СП 533.1325800.2024) |
| 11 | Обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) | расчёт в соответствии с НГП (п.8.2 СП 532.1325800.2024) (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | 100%-ная обеспеченность машино-местами (п.8.1, СП 533.1325800.2024) расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | 100%-ная обеспеченность машино-местами (п.8.1, СП 533.1325800.2024) расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) |
| 12 | Наличие дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 13 | Параметры обеспечения инженерной инфраструктурой | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры, автономных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 1 Плотность населения, чел./га: численность постоянного проживающего населения жилого квартала/кварталов, обеспеченная объектами социальной и общественно-деловой застройкой, размещённой в зоне пешеходной доступности, отнесённая к площади территории квартала/кварталов (п. 3.1.14 СП 531.1325800.2024). 2 Плотность застройки земельного участка в жилом квартале, кв. м/га: отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий и сооружений к площади земельного участка в жилом квартале (п. 3.1.12 СП 531.1325800.2024). 3 Процент застройки земельного участка: процентное соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, и общей площади земельного участка (п. 3.1.16 СП 531.1325800.2024). 4 Предельное количество этажей в зоне многоквартирной секционной жилой застройки до 16 этажей согласно Правил землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма. |  |  |  |  |  |

Статья 32. В области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Отношения в сфере торговой деятельности на территории Свердловской области регулируются Законом Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области (прият Законодательным Собранием Свердловской области от 13 марта 2012 года (с изменениями на 30 октября 2024 года (в ред. Законов Свердловской области от 14.11.2016 № 95-ОЗ, от 07.12.2017 № 127-ОЗ, от 14.11.2018 № 132-ОЗ, от 24.03.2022 № 18-ОЗ, от 30.10.2024 № 90-ОЗ).

Приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13 июля 2023 года № 452 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 N 471 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» установлены следующие нормативы:

1. нормативы минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов (Приложение 1);

2. норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения (Приложение 2);

3. нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов (Приложение 3);

4. норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках (Приложение 4).

Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов для ГО Верхняя Пышма:

- минимальная обеспеченность ГО площадью стационарных торговых объектов - 454,8 кв. м/1 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения ГО площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров - 154,9 кв. м/

1 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения ГО площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров - 299,8 кв. м/

1 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов местного значения - 308 торговых объектов.

Минимальная обеспеченность населения площадью нестационарных объектов для ГО Верхняя Пышма:

- минимальная обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (количество) - 6,27 торговых объектов/10 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания - 0,7 торговых объектов/10 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1,18 торговых объектов/10 000 чел.;

- минимальная обеспеченность населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках для ГО Верхняя Пышма (количество торговых мест на 1 000 человек) - 0,56 мест/

1 000 человек.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности стационарными торговыми объектами, в том числе: продовольственные товары / непродовольственные товары, рыночные комплексы - устанавливается в соответствии с Приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13 июля 2023 года № 452 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 N 471 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

максимально допустимый уровень территориальной доступности - не нормируется.

Предприятия общественного питания.

Согласно пункту 16 приложения 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию» из состава «Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» рекомендуется расчётный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания (кол-во мест на 1 000 чел.) принять в соответствии с СП 42.13330.2016, Приложение Ж - 40 мест/1 000 чел. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности предприятиями общественного питания (кол-во мест на 1 000 чел.) - 40 мест/1 000 чел.;

максимально допустимый уровень территориальной доступности - не нормируется.

Объекты экстренной телефонной связи.

Согласно пункту 16 приложения 4 «Рекомендуемый перечень показателей объектов регионального и местного значения, подлежащих нормированию», из состава «Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования», рекомендуется обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи устанавливать не менее одного объекта на каждый населённый пункт сельского типа. Для населённых пунктов городского типа норматив не устанавливается. Максимальная пешеходная доступность - не более 15 мин.

Вывод:

минимально допустимый уровень обеспеченности объектами экстренной связи - 1 объект на населённый пункт сельского типа;

максимально допустимый уровень территориальной доступности - пешеходная доступность - не более 15 мин.

Статья 33. В области жилищного строительства

1) Для расчёта проектной численности населения и определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется прогнозируемый уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 38,2 кв. м/чел.

2) Согласно пункту 5.5 СП 42.13330.2016 при планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, её этажности и плотности, местоположению с учётом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон включаются:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки блокированными жилыми домами

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);

- зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

- зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более).

Согласно предложенной дифференциации населённых пунктов (статье 4 настоящих нормативов) для городских и сельских населённых пунктов рекомендуется следующий состав жилых зон:

| № п/п | Наименование жилой зоны | Зона А | Зона Б (административный центр сельского поселения) | Зона Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами. | + | + | + |
| 2 | зона застройки блокированными жилыми домами | + | + | + |
| 3 | зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный) | + | + | + |
| 4 | зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до пяти, включая мансардный) | + | + | - |
| 5 | зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более) | + | - | - |

В сельских населённых пунктах следует предусматривать преимущественно индивидуальные жилые дома или жилые дома блокированного типа с приквартирными участками. Жилые дома секционного типа (многоквартирные) могут применяться при соответствующем обосновании.

Для муниципального жилого фонда устанавливается социальная норма площади жилого помещения.

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Минимальная обеспеченность общей площадью жилого помещения, кв. м/чел. | Обеспеченность жилыми комнатами, шт./чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальный | 20 | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.

Вступает в силу с 01.01.2028 г.

Вступает в силу с 01.01.2028 г.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Свердловской области и комплексной схеме организации транспортного обслуживания Свердловской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», таблица 13 «Уровень автомобилизации муниципальных образований Свердловской области» Том 2 (письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 03.03.2026 № 13-01-81/2325)

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.

Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас (часть 5 статья 15 Жилищного кодекса РФ)

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.