УТВЕРЖДЕНЫ решением Думы

городского округа Верхняя Пышма

от «___» _______20___ № ____

Нормативы градостроительного проектирования

городского округа Верхняя Пышма

ЧАСТЬ I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение целей нормирования в увязке с документами стратегического планирования

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма (далее - НГП ГО Верхняя Пышма) устанавливают предельные показатели обеспечения населения объектами местного значения и их территориальной доступности.

- В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) НГП ГО Верхняя Пышма утверждаются нормативным правовым актом (далее - НПА) представительного органа местного самоуправления (далее - ОМСУ).

- Целью утверждения и применения НГП ГО Верхняя Пышма является повышение качества обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства, с учётом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

- Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур местного значения и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов могут варьироваться в соответствии с планировочными особенностями систем расселения и населённых пунктов, характеристикам сложившейся и планируемой застройки, характером освоения территории: застройкой свободных участков или комплексным развитием застроенных территорий, а также в зависимости от иных факторов.

- НГП ГО Верхняя Пышма действуют на всей территории городского округа, обязательны для исполнения и соблюдения всеми юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

- НГП ГО Верхняя Пышма направлены:

– на обеспечение повышения качества жизни населения городского округа и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

– на повышение эффективности использования территорий в границах городского округа на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки;

– на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений;

– на установление расчётных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации.

- Срок действия настоящих НГП ГО Верхняя Пышма - с 01.03.2027 г. по 28.02.2033 г.

Статья 2. Перечень терминов, определений и сокращений, использованных в НГП ГО Верхняя Пышма

Термины и определения, применяемые в нормативах градостроительного проектирования ГО Верхняя Пышма

Гостевая стоянка автомобилей - открытая площадка, предназначенная для временного паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах .

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории муниципального образования . Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства2. Модель городской среды - комплекс типологических характеристик и параметров объектов жилой, социальной, общественно-деловой застройки, инженерной, транспортной и пешеходной инфраструктуры, элементов благоустройства территории жилых и общественно-деловых зон, в которой обеспечивается взаимная пешеходная доступность. Малоэтажная модель городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из жилых зданий малой этажности, в том числе блокированная застройка и земельными участками при домах (квартирах), малоэтажные многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома. Среднеэтажная модель городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерна застройка из отдельно стоящих многоквартирных зданий средней этажности различных типов (секционные, коридорные, галерейные, точечные), а также сблокированных многоквартирных зданий средней этажности, состоящих из различных типов. Центральная модель городской среды - функционально-пространственная организация жилой и многофункциональной застройки квартала/кварталов, в которых обеспечивается взаимная пешеходная доступность, для которой характерны повышенные относительно остальной застройки плотность населения и плотность застройки, интенсивность и многофункциональность процессов социальной активности населения, пространственная концентрация и взаимоувязанное размещение жилых зданий и объектов социальной и общественно-деловой застройки; характеризуется наличием многоэтажной застройки. Обеспеченность населения жилищным фондом - количество квадратных метров жилищного фонда на 1 человека, проживающего на территории муниципального образования. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас. Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Озеленённые территории общего пользования - территории, используемые для рекреации населения муниципальных образований. В состав озеленённых территорий общего пользования, как правило, включаются парки, сады, скверы, бульвары, набережные, озеленённые участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и другие рекреационно-природные территории8. ОМСУ - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделённые собственными полномочиями по решению вопросов местного значения8. Парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки - открытые площадки или гараж-стоянка (наземная, подземная, встроенная), предназначенные для организованного хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки - открытые площадки или гараж-стоянка (наземная, подземная, встроенная), предназначенные для организованного хранения легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов). Придомовая территория отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром застройки, ландшафтными и планировочными решениями. Придомовые озеленённые территории - элементы придомовой территории. Пешеходная доступность - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час. Радиус доступности - определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой9. Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (далее - КРТ) - территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории (с учётом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ)8. Транспортная доступность - вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населённых пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учётом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог. Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. Уровень автомобилизации - количество автотранспортных средств на 1000 жителей.

Перечень используемых сокращений и обозначений:

РНГП СО – региональные нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01 августа 2023 года № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»),

ТКО - твёрдые коммунальные отходы,

СНиП – строительные нормы и правила,

СП – свод правил по проектированию и строительству,

ПЗЗ - правила землепользования и застройки,

ДТП - документы территориального планирования,

ДПТ - документация по планировке территории,

КРТ – комплексное развитие территории,

ГО - городской округ,

га – гектар,

кв. км – квадратный километр,

кв. м – квадратный метр,

кв. м/га - квадратный метр на гектар,

кв. м/чел. – квадратный метр на 1 человека,

км – километр,

км/кв. км – километр на квадратный километр,

кол-во – количество,

м – метр,

м/м – машино-место,

мин. – минута,

пасс./сут. - пассажиров в сутки,

тыс. – тысяча,

тыс. чел. – тысяч человек,

чел. – человек,

чел./кв. км – человек на квадратный километр,

чел./га - человек на гектар,

шт. – штук,

мкр-н – микрорайон.

Статья 3. Перечень областей нормирования, для которых Нормативами градостроительного проектирования установлены расчётные показатели

В соответствии с ГрК РФ НГП ГО Верхняя Пышма в обязательном порядке применяются при подготовке:

а) генерального плана городского округа (часть 3 статьи 24 ГрК РФ);

б) документации по планировке территории (пункт 7 части 4 статьи 42, часть 10 статьи 45 ГрК РФ);

в) правил землепользования и застройки для определения расчётных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ).

НГП ГО Верхняя Пышма обязательны к учёту при разработке концепций развития застройки, архитектурно-градостроительной концепции и иных подобных планировочных и предпроектных работ, проводимых на территории городского округа, отдельных населённых пунктов или их частей и финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств.

НГП ГО Верхняя Пышма учитываются при подготовке проектной и исходной разрешительной документации, включая подготовку градостроительного плана земельного участка (п. 2 ст. 57.3 ГрК РФ), в контексте архитектурно-строительного проектирования. Их использование обусловлено требованиями, установленными ГрК РФ.

Таблица 1

Перечень областей нормирования, для которых НГП ГО Верхняя Пышма установлены расчётные показатели и их применение

| Область нормирования | Объект местного значения | Область применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработка и внесение изменений в Генеральный план | Разработка и внесение изменений в документацию по планировке территории |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения (местного значения) | Автомобильные дороги местного значения | + | + |
|  | Транспортно-пересадочный узел | + | - |
|  | Велодорожки и велополосы | - | + |
| Создания и обеспечения функционирования парковок и вело парковок | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки | - | + |
|  | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки | - | + |
|  | Гостевые стоянки автомобилей | - | + |
|  | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для электромобилей и гибридных автомобилей для многоквартирной жилой застройки | - | + |
|  | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для электромобилей и гибридных автомобилей для нежилой застройки |  |  |
|  | Велопарковки | - | + |
| Транспортного обслуживания (общественный транспорт) | Остановочный пункт | + | + |
| Объекты образования | Дошкольное образовательное учреждение | + | + |
|  | Общеобразовательное учреждение | + | + |
| Дополнительное образование | Организация дополнительного образования | + | + |
| Физическая культура и спорт | Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом | + | + |
| Энергетика (электро- и газоснабжение поселений) | Объекты электро- и газоснабжения поселений | + | + |
| Тепло- и водоснабжение населения, водоотведение | Объекты тепло- и водоснабжения населения, водоотведения | + | + |
| Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) | Контейнерные площадки сбора ТКО для многоквартирных жилых домов | - | + |
|  | Контейнерные площадки сбора ТКО для индивидуальных жилых домов | - | + |
| Благоустройство территории | Детские игровые площадки | - | + |
|  | Площадки отдыха взрослого населения | - | + |
|  | Площадки для выгула собак | - | + |
| В том числе озеленение территории | Озеленённые территории общего пользования (в т.ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озеленённых территорий) | + | + |
|  | Придомовые озеленённые территории | - | + |
| Отдыха и обустройства мест массового отдыха | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | - | + |
| Культуры и искусства | Общедоступная библиотека, её филиал | + | + |
|  | Детская библиотека | + | + |
|  | Учреждения культуры клубного типа (Дом культуры) | + | + |
| Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества | Центр развития местного традиционного народного творчества | + | - |
| Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | Кладбище традиционного и смешанного захоронения | + | - |
| Комплексное развитие территории | Виды моделей городской среды | - | + |
|  | Показатели площади жилищного фонда | - | + |
|  | Плотность населения | - | + |
|  | Параметры кварталов | - | + |
|  | Этажность и типы жилых зданий | - | + |
|  | Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий - композиционных доминант | - | + |
|  | Плотность застройки земельного участка в жилом квартале | - | + |
|  | Обеспеченность озеленёнными территориями | - | + |
|  | Процент застройки земельного участка | - | + |
|  | Плотность улично-дорожной сети | - | + |
|  | Обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) | - | + |
|  | Наличие дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений | - | + |
|  | Параметры обеспечения инженерной инфраструктурой | - | + |
| Услуги связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Стационарные торговые объекты, в том числе: продовольственные товары/не продовольственные товары | - | + |
|  | Рыночные комплексы | - | + |
|  | Предприятия общественного питания | - | + |
|  | Объекты экстренной телефонной связи | + | - |
| Жилищное строительство | Уровень обеспеченности населения жилищным фондом | + | + |
|  | Уровень обеспеченности населения общей площадью жилого помещения для муниципального жилищного фонда | + | + |

Статья 4. Сведения о дифференциации (районировании) территории для целей применения расчётных показателей в виде перечня муниципальных образований, населённых пунктов в их составе, планировочных районов

- Для целей территориальной дифференциации в составе НГП ГО Верхняя Пышма выполнено районирование территории городского округа:

а) Зона А - территория города Верхняя Пышма;

б) Зона Б - территории сельских населённых пунктов:

д. Верхотурка;

д. Мостовка;

п. Вашты;

п. Гать;

п. Залесье;

п. Зеленый Бор;

п. Исеть (административный центр сельской поселковой Администрации);

п. Каменные Ключи;

п. Кедровое (административный центр сельской поселковой Администрации);

п. Красный (административный центр сельской поселковой Администрации);

п. Красный Адуй;

п. Крутой;

п. Нагорный;

п. Ольховка;

п. Первомайский;

п. Половинный;

п. Ромашка;

п. Сагра;

п. Санаторный;

п. Соколовка;

п. Шахты;

с. Балтым (административный центр сельской поселковой Администрации);

с. Мостовское (административный центр сельской поселковой Администрации).

  - РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 5. В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)

Таблица 2

Предельные значения расчётных показателей в области автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км | 0,12 | Транспортная доступность, мин. | Не устанавливается |
| 2 | Транспортно-пересадочный узел | Количество объектов при станции рельсового транспорта при пассажиропотоке 5000 пасс./сут. для городского транспорта | 1 | Не нормируется | Не нормируется |
| 3 | Велодорожки и велополосы | Доля от протяжённости магистральных улиц, % (для нового строительства на незастроенных территориях) | 100 | Транспортная доступность, мин. | Не устанавливается |
|  |  | Доля от протяжённости магистральных улиц, % (для существующей застройки (в стеснённых условиях) | 50 | Пешеходная доступность, мин. |  |

Таблица 3

Предельные значения расчётных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки | Кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на 75 кв. м общей площади жилого помещения | 1 | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с пунктом 9.2.7 СП 476.1325800.2020) |
| 2 | Парковки (парковочные места и (или) машино-места) для нежилой застройки | Кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на расчетную единицу | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330.2016 |
| 3 | Гостевые стоянки автомобилей | Кол-во парковочных мест и (или) машино-мест на 1 000 жителей | 30 | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с пунктом 11.36 СП 42.13330 |

Правила и область применения показателей:

- Минимально допустимый уровень обеспеченности населения парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной застройки рассчитывается для размещения мест постоянного хранения автомобилей.

- Размещение парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) для маломобильных групп населения регулируется подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. №904/пр и введён в действие с 1 июля 2021 г.).

- Условия допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок регулируются пунктом 8.2 главы 8 СП 396.1325800.2018 Свод правил. Улицы и дороги населённых пунктов (утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 августа 2018 г. № 474/пр и введён в действие 2 февраля 2019 г.).

- Значение расчётного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) при расчёте для индивидуальной и блокированной жилой застройки составляет не менее 1 парковки (парковочного места и (или) машино-места) на 1 домохозяйство.

- На территориях индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки размещение парковок (парковочных мест и (или) машино-мест) следует предусматривать в пределах земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных и блокированных жилых домов.

- При подготовке и утверждении документации по планировке территории в отношении территорий, в границах которых предусматривается развитие многоквартирной жилой застройки, комплексное развитие территории, необходимо предусматривать расчёт обеспеченности парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) постоянного хранения для многоквартирной жилой застройки для каждого объекта капитального строительства жилого назначения.

Таблица 4

Предельные значения расчётных показателей в области создания и обеспечения функционирования велопарковок

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Велопарковки1 | Не нормируется | Не нормируется | Пешеходная доступность, м | Не устанавливается |
| 1 Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велопарковками и максимально допустимый уровень территориальной доступности устанавливаются в соответствии с таблицей 32, пункта 2.1 РНГП СО, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования (далее – Правила благоустройства). |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Предельные значения расчётных показателей в области транспортного обслуживания

(общественный транспорт, в том числе экспресс-автобусов и скоростных трамваев)

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Остановочный пункт | Не нормируется | Не нормируется | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 (п.11.23-11.25) |

Статья 6. В области образования

Таблица 6

Предельные значения расчётных показателей в области образования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |  |
|  |  |  |  |  | В городской местности |  | В сельской местности |
|  |  |  |  |  | в малоэтажной застройке | в многоэтажной застройке |  |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | Кол-во мест в возрасте 0-6 лет на 1 000 чел. | 61 | Пешеходная доступность, м | 500 | 300 | 500 |
| 2 | Общеобразовательное учреждение | Кол-во мест для детей в возрасте 7-18 лет на 1 000 чел. | 127 | Пешеходная доступность, м | 750 | 500 | 750 |
| 3 | Организация дополнительного образования | Кол-во мест для детей в возрасте 5-18 лет на 1 000 чел. | 67 | Транспортная доступность, мин. | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | 1 500 | 1 500 | - |

Правила и область применения показателей:

- Для общеобразовательных учреждений допускается организация доступности к объектам путём создания маршрутов движения школьных автобусов, оборудованных в установленном порядке. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке принимается в соответствии с нормами доступности для общеобразовательных учреждений (СП 42.13330.2016 пункт 10.5).

Статья 7. В области физической культуры и массового спорта

Таблица 7

Предельные значения расчётных показателей в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
|  |  |  |  |  | В городской местности | В сельской местности |
| 1 | Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом | кв. м/чел. | 0,7 | Пешеходная доступность, м | 1500 |  |

Статья 8. В области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)

Таблица 8

Предельные значения расчётных показателей в области инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения)

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Газоснабжение | Значение расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа принимаются равными значениям расчётных показателей, установленным федеральными нормативными правовыми актами |  | Не нормируется |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  | Не нормируется |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  | Не нормируется |  |
| 4 | Водоснабжение |  |  | Не нормируется |  |
| 5 | Водоотведение |  |  | Не нормируется |  |

Статья 9. В области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживании, размещения ТКО

Таблица 9

Предельные значения расчётных показателей в области размещения сбора ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
|  |  |  |  |  | В городской местности | В сельской местности |
| 1 | Контейнерные площадки сбора ТКО для многоквартирных жилых домов | Площадка1 на 6-8 подъездов для многоквартирных жилых домов, имеющих мусоропроводы | 1 | Пешеходная доступность, м | 1002 | 1002 |
|  |  | Площадка1 на многоквартирный жилой дом | 1 |  |  |  |
| 2 | Контейнерные площадки сбора ТКО для индивидуальных жилых домов | Площадка1 в радиусе пешеходной доступности | 1 | Пешеходная доступность, м | 1002 | 1002 |
| 1 Количество контейнеров на площадке принимается по расчету в соответствии с утверждёнными «Нормативами накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «город Екатеринбург») Постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017г. №77-ПК (в действующей редакции). 2 Максимально допустимый уровень территориальной доступности установлен в соответствии с пунктом 4 гл.II СанПиН 2.1.3684-21 |  |  |  |  |  |  |

Статья 10. В области благоустройства территории

Таблица 10

Предельные значения расчётных показателей в области озеленения территории

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
|  |  |  | В городской местности | В сельской местности |  |  |
| 1 | Озеленённые территории общего пользования1 (в т. ч. общегородские в жилых районах, кроме придомовых озеленённых территорий)2 | кв. м/чел. | 13 | 12 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
|  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии с пунктом 7.6 СП 476.1325800.2020 |
| 2 | Придомовые озелененные территории | кв. м /чел. | 3 | 3 | Не нормируется | Не нормируется |
|  |  |  |  |  | Не нормируется | Не нормируется |
| 1 К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематические), скверы, бульвары, сады, набережные. 2 Соотношение «общегородского озеленения» и «озеленения жилых районов» не менее 20%. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Предельные значения расчётных показателей в области благоустройства жилых территорий

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Детские игровые площадки | кв. м/чел. | 0,7 | Пешеходная доступность, м | В пределах границ земельного участка |
| 2 | Площадки отдыха взрослого населения | кв. м/чел. | 0,2 | Пешеходная доступность, м | В пределах границ земельного участка |
| 3 | Площадки для выгула собак | Кол-во объектов | Устанавливается в соответствии ГОСТ Р 72372-20254 | Пешеходная доступность, м | Устанавливается в соответствии ГОСТ Р 72372-20255 |

Правила и область применения показателей:

- Согласно пункту 7.29 СП 476.13258000.2020 при недостатке площади для размещения в полном объёме обязательных элементов благоустройства на приватной придомовой территории (площадки отдыха взрослого населения, детские игровые площадки) допускается их размещение на территории общего пользования с учётом пешеходной доступности от входных групп зданий до данных объектов - не более 100 м.

- При планировании площадок для выгула собак в условиях существующей жилой застройки максимально допустимый уровень территориальной доступности является ориентировочными, инфраструктура для владельцев собак размещается исходя из имеющихся территориальных возможностей.

- Значение расчётного показателя минимально допустимого размера территории, предназначенной для размещения площадки для выгула собак, составляет не менее 400 кв. м (в соответствии с таблицей 8.1 «Удельные площади элементов благоустройства жилого микрорайона» раздела 8 СП 476.1325800.2020).

- ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак», п. 4.4, 4.5 содержит рекомендации, которые следует учитывать при подготовке документации по планировке территории.

- ГОСТ Р 72372-2025 «Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак», п. 4.7 содержит рекомендации, которые следует учитывать при подготовке документации по планировке территории.

Статья 11. В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

Таблица 12

Предельные значения расчётных показателей в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | прибор на 1 000 чел. | 1 | Пешеходная доступность, м | 750 |

Статья 12. В области культуры и искусства

Таблица 13

Предельные значения расчётных показателей в области культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Административно-территориальный уровень | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общедоступная библиотека, её филиал | Зона А | Кол-во объектов на 10 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |
|  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, мин. | 15-30 |
|  |  | Зона Б | Кол-во объектов на административный центр сельского поселения | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |
|  |  |  | Кол-во филиалов на 1 000 чел. | 1 | Пешеходная доступность, мин. | 15-30 |
| 2 | Учреждения культуры клубного типа (Дом культуры) | Зона А | Кол-во объектов на 25 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |
|  |  | Зона Б | Кол-во объектов на административный центр сельского поселения | 1 | Транспортная доступность, мин. | 15-30 |
|  |  |  | Кол-во филиалов на 1 000 чел. | 1 | Пешеходная доступность, мин. | 15-30 |

Статья 13. В области создания условий для развития местного традиционного художественного творчества

Таблица 14

Предельные значения расчётных показателей в области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Центр развития местного традиционного народного творчества | Не нормируется | Не нормируется | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | Не нормируется |

Статья 14. В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

Таблица 15

Предельные значения расчётных показателей в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбище традиционного и смешанного захоронения | га на 1 000 умерших | 0,5 | Не нормируется |  |

Статья 15. В области комплексного развития территорий

Таблица 16

Предельные значения расчётных показателей в области комплексного развития территорий

| № | Наименование показателя | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виды моделей городской среды | Центральная (СП 532.1325800.2024) | Среднеэтажная (СП 534.1325800.2024) | Малоэтажная (СП 533.1325800.2024) | Малоэтажная (СП 533.1325800.2024) |
| 2 | Уровень обеспеченности населения жилищным фондом (минимальный/максимальный), кв.м/чел. | 35-50 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 40-70 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 50-90 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) | 50-90 (приложение Ж, таблица Ж.1 СП 531.1325800.2024) |
| 3 | Плотность населения1 (минимальная/максимальная), чел./га | 350-450 (приложение А, СП 532.1325800.2024) | 300-350 (приложение А, СП 534.1325800.2024) | 50-80 (приложение А, СП 533.1325800.2024) | 50-80 (приложение А, СП 533.1325800.2024) |
| 4 | Параметры кварталов (площадь/ протяжённость стороны жилого квартала) | до 3,4 га / до 200 м (п.6.6.2 - п.6.6.3 СП 532.1325800.2024) | до 5,0 га / до 250 м (п. 4.1.2 СП 534.1325800.2024) | 1,8-5,0 га / до 510 м (п.4.1.3 СП 533.1325800.2024) | 1,8-5,0 га / до 510 м (п.4.1.3 СП 533.1325800.2024) |
| 5 | Этажность и типы жилых зданий | 9 этажей - (этажность рядовой застройки); (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) 164 этажей - композиционные доминанты (двойная высота по сравнению с рядовой застройкой) (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | 8 надземных этажей: - секционные (односекционные и многосекционные): коридорные, галерейные, блокированные; - смешанные планировочные структуры. Блокированная застройка - 3 надземных этажа, застройка многоквартирными жилыми зданиями - 8 надземных этажей (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | блокированная - 3 надземных этажа многоквартирная - 4 надземных этажа - многоквартирные (секционные, коридорные, галерейные); - смешанных планировочных структур (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | индивидуальная - 3 надземных этажа блокированная - 3 надземных этажа - индивидуальные жилые дома; - блокированные жилые дома (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 6 | Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий - композиционных доминант | до 25% надземной площади жилых зданий, размещённых на площади застройки. (п.6.9.3 СП 532.1325800.2024) Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечений основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр. (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | до 20% надземной площади жилых зданий, размещённых на площади застройки. Размещение в радиусе до 100 м в местах пересечения основных пешеходных и транспортных коммуникаций, для акцентирования площадей, входов в малые парки и скверы и пр. (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | не более 15% общей площади застройки территории (п.6.6, СП 533.1325800.2024) Используются жилые дома с контрастными архитектурному окружению силуэтом, материалами или пластикой фасадов (п.6.5, СП 533.1325800.2024) (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | - |
| 7 | Плотность застройки земельного участка в жилом квартале2 (минимальная/максимальная), кв. м/га | 23 000-40 000 (приложение В, п. В.4, таблица В.4, СП 531.1325800.2024) | 11 000-29 000 (приложение В, п. В.4, таблица В.3, СП 531.1325800.2024) | 2 000-14 000 (приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024) | 2 000-14 000 (приложение В, п. В.4, таблица В.2, СП 531.1325800.2024) |
| 8 | Обеспеченность озеленёнными территориями (минимальная), кв. м/чел. | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) |
| 9 | Процент застройки земельного участка3, не более % | 80 (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) | 70 (приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024) | блокированная застройка -60 % многоквартирная застройка - 80 % (Приложение А, СП 533.1325800.2024 | индивидуальная застройка - 40 % блокированная застройка - 60 % (Приложение А, СП 533.1325800.2024 |
| 10 | Плотность улично-дорожной сети, не менее км/кв. км | 12 (приложение А, таблица А.1 СП 532.1325800.2024) | 10 (приложение А, таблица А.1 СП 534.1325800.2024) | 8 (п.4.1.4. СП 533.1325800.2024) | 8 (п.4.1.4, СП 533.1325800.2024) |
| 11 | Обеспеченность парковками (парковочными местами и (или) машино-местами) | расчёт в соответствии с НГП (п.8.2 СП 532.1325800.2024) (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | 100%-ная обеспеченность машино-местами (п.8.1, СП 533.1325800.2024) расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) | 100%-ная обеспеченность машино-местами (п.8.1, СП 533.1325800.2024) расчёт в соответствии с НГП (приложение Б, таблица Б.1 СП 531.1325800.2024) |
| 12 | Наличие дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | Расчёт в соответствии с НГП с учетом СП 251.1325800, СП 252.1325800 (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 13 | Параметры обеспечения инженерной инфраструктурой | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) | от централизованных источников инженерной инфраструктуры, автономных источников инженерной инфраструктуры (приложение А, таблица А.1 СП 531.1325800.2024) |
| 1 Плотность населения, чел./га: численность постоянного проживающего населения жилого квартала/кварталов, обеспеченная объектами социальной и общественно-деловой застройкой, размещённой в зоне пешеходной доступности, отнесённая к площади территории квартала/кварталов (п. 3.1.14 СП 531.1325800.2024). 2 Плотность застройки земельного участка в жилом квартале, кв. м/га: отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий и сооружений к площади земельного участка в жилом квартале (п. 3.1.12 СП 531.1325800.2024). 3 Процент застройки земельного участка: процентное соотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, и общей площади земельного участка (п. 3.1.16 СП 531.1325800.2024). 4 Предельное количество этажей в зоне многоквартирной секционной жилой застройки до 16 этажей, согласно Правилам землепользования и застройки, на территории городского округа Верхняя Пышма. |  |  |  |  |  |

Статья 16. В области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 17

Предельные значения расчётных показателей в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Стационарные торговые объекты, в том числе: продовольственные товары/непродовольственные товары | кв. м торговой площади на 1 000 чел. | Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13 июля 2023 года № 452«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 N 471 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | Не нормируется |
| 2 | Рыночные комплексы | кв. м торговой площади на 1 000 чел. | Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13 июля 2023 года № 452«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 N 471 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | Не нормируется |
| 3 | Предприятия общественного питания | Кол-во мест на 1 000 чел. | 40 | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м | Не нормируется |
| 4 | Объекты экстренной телефонной связи | Объект на населенный пункт сельского типа | 1 | Транспортная доступность, мин. | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, мин. | Не более 15 мин. |

Статья 17. В области жилищного строительства

Таблица 18

Состав жилых зон для городских и сельских поселений в зависимости от дифференциации населённых пунктов

| № п/п | Наименование жилой зоны | Зона А | Зона Б (административный центр сельского поселения) | Зона Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более) | + | - | - |
| 2 | зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный) | + | - | - |
| 3 | зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до пяти, включая мансардный) | + | + | - |
| 4 | зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный) | + | + | + |
| 5 | зона застройки блокированными жилыми домами | + | + | + |
| 6 | зона застройки индивидуальными жилыми домами. | + | + | + |

Правила и область применения показателей:

- Для расчёта проектной численности населения и определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется прогнозируемый уровень обеспеченности населения жилищным фондом – 38,2 кв. м/чел.

- При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, её этажности и плотности, местоположению с учётом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

В состав жилых зон включаются:

- зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (девять этажей и более);

- зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от пяти до восьми этажей, включая мансардный);

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до четырех этажей, включая мансардный);

- зона застройки блокированными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными жилыми домами.

В сельских населённых пунктах следует предусматривать преимущественно индивидуальные жилые дома или жилые дома блокированного типа с приквартирными участками. Жилые дома секционного типа (многоквартирные) могут применяться при соответствующем обосновании.

- Для муниципального жилого фонда устанавливается социальная норма площади жилого помещения.

Таблица 19

Норма площади жилого помещения для муниципального жилищного фонда

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Минимальная обеспеченность общей площадью жилого помещения, кв. м/чел. | Обеспеченность жилыми комнатами, штук/человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальный | 20 | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |

Статья 18 Оценка соблюдения требований

1. Соблюдение обязательных требований, установленных настоящими НГП ГО Верхняя Пышма, оценивается:

а) при разработке, согласовании и утверждении документов территориального планирования и правил землепользования и застройки;

б) при подготовке, согласовании и утверждении документации по планировке территории;

в) при разработке и утверждении градостроительных планов земельных участков.

2. Обеспечение оценки соблюдения требований, установленных настоящими НГП ГО Верхняя Пышма, в рамках выполненных своих полномочий осуществляет орган архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхняя Пышма.

  - РАЗДЕЛ 3 ПРИЛОЖЕНИЯ К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Статья 19. Перечень законодательных актов, нормативно-правовых актов, документов в области технического нормирования, методических рекомендаций, которые использовались при подготовке НГП ГО Верхняя Пышма, определении значений предельных показателей обеспеченности и доступности объектов местного значения

- Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утверждённые Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71.

- Методические рекомендации по развитию сети общеобразовательных организаций, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, приложение «Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования», утверждённые заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 4 мая 2016 года № АК-15/02.

- Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Свердловской области, утверждённые Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 года № 1039-ПП.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Жилищный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01 августа 2023 года № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утверждён Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 09 июня 2022 № 473/пр с 10.07.2022).

- СП 476.1325800.2020 Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утверждён и введён в действие Приказом Минстроя России от 24 января 2020 года № 33/п/п).

- СП 531.1325800.2024 Свод Правил «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 г. № 25/пр и введён в действие с 19 февраля 2024 года).

- СП 532.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 г. № 26/пр и введён в действие с 19 февраля 2024 года).

- СП 533.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 35/пр и введён в действие с 24 февраля 2024 года).

- СП 534.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 36/пр и введён в действие с 24 февраля 2024 года).

- СП 396.1325800.2018 Свод правил «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утверждён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01 августа 2018 г. № 474/пр).

- Стандарт комплексного развития территорий, разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Акционерным обществом ДОМ.РФ, вместе с КБ «Стрелка» по поручению Председателя Правительства Российской Федерации (прямая ссылка: https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/).

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утверждённый постановлением Правительства РФ.

- Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 13 июля 2023 года № 452«Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившим силу Приказа Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.09.2022 N 471 "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Свердловской области и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области».

- Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, (утверждён решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1), в действующей редакции.

- Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма (утверждены решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31 октября 2019 года № 15/4), в действующей редакции.

- Стратегия социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, (утверждена решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 апреля 2019 года № 10/1), в действующей редакции.

- ГОСТ Р 72372-2025 Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками (утверждён и введён в действие Приказов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2025 г. №1362-ст).

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Жилищный кодекс Российской Федерации

СП 531.1325800.2024 Свод Правил «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения»

СП 533.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды малоэтажная. Правила проектирования»

СП 534.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды среднеэтажная. Правила проектирования»

СП 532.1325800.2024 Свод правил «Градостроительство. Модель городской среды центральная. Правила проектирования»

Жилищный кодекс Российской Федерации

Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утверждённые Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71

СП 476.1325800.2020 Свод правил. Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»

Градостроительный кодекс Российской Федерации

СП 396.1325800.2018 Свод правил «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования»

В соответствии с п. 11.44 СП 42.13330.2016 При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест.

В соответствии с п. 11.44 СП 42.13330.2016 При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% общего числа мест.

Приложение Ж, табл. Ж.1 СП 42.13330.2016

Таблица 35 РНГП СО

Расчет произведен в соответствии с расчетом по нормам интерполяции, на основании официальных данных Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхняя Пышма на период до 2035 года, Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.04.2019 № 10/1 в действующей редакции.