Расчет стоимости планируемого инициативного проекта

«Активное поколение» (поставка и монтаж комплекса для воркаута СО-7.221)

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| 1 | Воркаут СО 7.221 | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) | 2600 (± 5%) |
|  |  |  |  | Длина (мм) | 5300 (± 5%) |
|  |  |  |  | Ширина (мм) | 2800 (± 5%) |
|  |  |  |  | Высота скамьи для пресса, турников (мм) | 730, 930, 1000, 1200, 2100, 2300 |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |
|  |  |  |  | Столбы | В кол-ве 12 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Для избегания травм на вертикальных торцах труб должны быть вварены эллиптические металлические заглушки. |
|  |  |  |  | Перекладины | В кол-ве 9 шт. Должны быть 3 шт. длиной не менее 1200 мм и 6 шт. длиной не менее 500 мм, изготовлены из трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны: - иметь на концах отверстия - крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины. |
|  |  |  |  | Скамья для пресса | В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1600 мм и изготовлен из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм, закрепленного на перекладинах из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Должна располагаться между 4 столбов. Дополнительно в верхней части должна быть смонтирована перекладина для фиксации ног. |
|  |  |  |  | Шведская стенка | В кол-ве 1 шт. Должна быть длиной не менее 2100 мм из совокупности труб диаметром не менее 32 мм (толщиной стенки не менее 2,35 и 3,2 мм). Должна быть закреплена на двух столбах при помощи четырех зажимов. |
|  |  |  |  | Брусья | В кол-ве 2 шт. Должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм, с фанерными накладками под предплечье рук, выполненными из фанеры толщиной не менее 18 мм. |
|  |  |  |  | Перекладина с канатом | В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Канат полипропиленовый диаметром не менее 30 мм. |
|  |  |  |  | Перекладина с гимнастическими кольцами | В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Канат полипропиленовый армированный диаметр не менее 16 мм с двумя кольцами из ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм. |
|  |  |  |  | Зажимной элемент (хомут) | В кол-ве 26 пар. Зажим должен состоять из двух полуколец, размером не менее 190х70х50 мм каждое, изготовленных из алюминия методом литья под давлением, без применения сварки, пайки и т.п. В обоих полукольцах имеются по два сквозных отверстия с цековками на радиусной грани. Зажим должен обеспечивать надежное крепление к столбам за счет силы трения, путем стягивания двух полуколец двумя болтами М10 с внутренним шестигранником, а с ответной стороны колпачковой гайкой. Головка болта и гайка должны быть скрыты в цековках зажима. |
|  |  |  |  | Назначение | Предназначен для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук. |
|  |  |  |  | Материалы | Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками. Преимущество алюминиевых изделий: - высокое качество поверхности; - низкая пористость и высокая плотность материала, что обеспечивает высокую надежность изделия; - малая масса, по сравнению со стальными изделиями, что приводит к удешевлению в перевозке и облегчение при монтаже на спортивном оборудовании; - эстетичный вид металла; - поддаётся стопроцентной переработке; - экологичность материала, что сказывается на состоянии охраны здоровья и особенно важно при применении на детских площадках; - обладает высокой коррозионной стойкостью. Окрашенный порошковой краской алюминий. Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы. |
|  | ИТОГО (рубли) |  |  |  | 443 530,0 |