УТВЕРЖДЕНА Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 27 июня 2019 года № 12/3

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 25 декабря 2018 года); 2) постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 3) Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 февраля 2010 года № 16/1 (в редакции Решения Думы от 30 мая 2019 года № 11/9) |
| Заказчик Программы и его местонахождение | Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства». Адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, дом 13 |
| Разработчик Программы и его местонахождение | Генеральный подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Уральский дорожный научно-исследовательский центр». Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 7, офис 501 (пом. 135) |
| Цели Программы | 1) обеспечение развития систем и объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения городского округа Верхняя Пышма (далее также – городской округ, ГО) согласно Генеральному плану городского округа; 2) обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; 3) обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 4) обеспечение развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью; 5) создание условий для управления транспортным спросом; 6) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 7) обеспечение создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 8) обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 9) обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры; 10) улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
| Задачи Программы | 1) анализ социально-экономического развития городского округа, анализ, характеристика и динамика развития транспортной инфраструктуры; 2) формирование прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и грузов на территории городского округа; 3) определение принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта; 4) уточнение принятых направлений развития транспортной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития городского округа; 5) прогноз и ранжирование потребностей развития транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы; 6) обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 7) обоснование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей; 8) оценка объемов и определение источников финансирования мероприятий Программы на весь период реализации Программы; 9) улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | 1. Целевые показатели качества транспортной инфраструктуры: 1.1) увеличение общей протяженности автомобильных дорог (далее – автодороги) общего пользования с твердым покрытием на 14,4% (57,232 км) по отношению к 2018 году; 1.2) доля протяженности дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности – 2,6%. 2. Целевые показатели доступности транспортной инфраструктуры: 2.1) доля обеспеченности населения городского округа маршрутами общественного транспорта – 99,9%; 2.2) доля общественного транспорта, доступного для маломобильных групп населения, – 84%. 3. Целевые показатели реализации комплексных мероприятий по развитию сети автодорог городского округа: 3.1) обеспечение 100% протяженности автодорог общего пользования, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автодорог общего пользования, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной; 3.2) перевод до 2028 года бесхозяйной дороги общей протяженностью 3,45 км в муниципальную собственность; 3.3) реконструкция одной транспортной развязки; 3.4) строительство одной транспортной развязки; 3.5) строительство одного надземного пешеходного перехода. 4. Целевые показатели реализации мероприятий по развитию транспорта общего пользования городского округа: 4.1) строительство 6,66 км трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург» (по территории городского округа в однопутном исчислении); 4.2) оптимизация двух маршрутов маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок; 4.3) организация одного маршрута регулярных пассажирских перевозок. 5. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий на 50% от базового показателя 2018 года |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации: 2019 – 2028 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | Запланированные в Программе мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов: 1) ремонт и капитальный ремонт 20,0 км элементов улично-дорожной сети (далее – УДС); 2) реконструкция 28,57 км элементов УДС; 3) строительство 50,865 км элементов УДС; 4) строительство 6,367 км участков региональных автодорог (в том числе автодороги «Обход с. Балтым»); 5) строительство 24,26 км велодорожек на УДС г. Верхняя Пышма; 6) реконструкция одной транспортной развязки (транспортная развязка на 23-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» до полного клеверного листа); 7) строительство одной транспортной развязки (транспортная развязка на 13-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск»); 8) строительство одного надземного пешеходного перехода (надземный пешеходный переход через региональную автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с автодорогой «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор»); 9) строительство 6,66 км трамвайной линии «г. Верхняя Пышма – г. Екатеринбург» (по территории городского округа в однопутном исчислении); 10) оптимизация маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в части продления автобусного маршрута № 106 «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» с заездом в п. Крутой и продления маршрута № 104 «Верхняя Пышма – п. Красный» до п. Глубокий Лог; 11) введение кольцевого автобусного маршрута для связи вновь вводимых жилых микрорайонов на территоррии г. Верхняя Пышма |
| Ожидаемые результаты Программы | Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа позволят достичь следующих эффектов: 1) сокращение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей УДС; 2) уменьшение затрат времени в пути участниками дорожного движения; 3) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом. Мероприятия, предлагаемые по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры городского округа в 2019–2028 годах, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета. Расчет оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа позволяет достичь развития УДС городского округа в 2019–2028 годах с чистым дисконтированным доходом 545,5 миллиона рублей, срок окупаемости которого составит 9,2 года с начала инвестирования |
| Система организации и контроля за реализацией Программы | Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы. Система организации контроля за реализацией Программы Ответственным исполнителем является заместитель главы администрации городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. К исполнению мероприятий Программы по согласованию привлекаются структурные подразделения администрации городского округа. Ответственный исполнитель Программы: – осуществляет координацию деятельности по реализации Программы; – обеспечивает взаимодействие участников Программы; – ежегодно запрашивает у Исполнителей Программы информацию о ходе исполнения мероприятий Программы, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности; – в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы; – с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их по программным мероприятиям. Потребность в дополнительных кадрах для данной сферы не требуется. Реализация мероприятий программы реализуется в рамках договорных отношений и муниципальных контрактов |

Глава 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры городского округа

1.1. Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского округа в структуре пространственной организации Свердловской области

Положение Свердловской области в структуре пространственной организации Российской Федерации

Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа.

Административный центр – город Екатеринбург. Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом-Югра, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан. Свердловская область – крупнейший регион Урала, занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.

Свердловская область является одним из важнейших промышленных регионов России. В структуре промышленного комплекса доминируют черная и цветная металлургия (соответственно 31% и 19% объема промышленного производства), обогащение урана, добыча и обогащение железной руды, производство нерудного сырья и строительных материалов, машиностроение.

Здесь расположены крупные предприятия, такие как Нижнетагильский металлургический комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-Ависма, Уралмаш, Электротяжмаш, Новотрубный завод, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, Синарский трубный завод, Богдановичский фарфоровый завод, предприятия Уральской горно-металлургической компании (Уралэлектромедь, Среднеуральский медеплавильный завод, Металлургический завод им. А.К. Серова и другие).

Свердловская область является важным транспортным узлом – по ее территории проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние по стране показатели. Около города Екатеринбурга расположен крупный международный аэропорт «Кольцово».

Численность населения в Свердловской области по данным Росстата составляет 4 325 318 человек (2018 год). Плотность населения составляет 22,26 человека/кв. км (2018 год), что почти втрое выше среднего по РФ (8,57). Городское население – 84,78% (3 667 030 человек).

Анализ положения городского округа в структуре пространственной организации Свердловской области

По схеме физико-географического районирования Свердловской области территория городского округа располагается на рубеже восточных предгорий Среднего Урала (Восточно-Уральские увалы) и Зауральской складчатой возвышенности в пределах подзоны южной тайги Среднего Урала. Полоса восточных предгорий на рассматриваемой широте состоит из вытянутых с севера на юг невысоких, но длинных увалов, чередующихся с широкими понижениями. Климат резко континентальный, с большим диапазоном колебания зимних и летних температур: от минус 42 до плюс 36 градусов. Нормативная глубина промерзания грунта зимой составляет 1,95 м. За год выпадает 430–550 мм осадков. В течение года преобладают западные и юго-западные ветры при средней годовой скорости около 3,5–4,0 м/с. Наиболее сильные ветры наблюдаются весной и осенью.

В тектоническом отношении территория городского округа расположена в пределах Медведевско-Свердловского мегасинклинория, в Свердловском синклинории, входящих в состав Восточно-Уральского поднятия. В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 интенсивность сейсмических воздействий для территории городского округа следует принимать для объектов массового строительства – 5 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

Общая площадь городского округа составляет 105 236 га.

Городской округ расположен в южной срединной части Свердловской области и граничит:

– на севере – с Невьянским и Режевским городскими округами;

– на востоке – с Березовским городским округом;

– на юге – с муниципальным образованием «город Екатеринбург»;

– на западе – с городским округом Первоуральск и Невьянским городским округом.

В юго-западной части городской округ имеет внутренние границы с территорией городского округа Среднеуральск.

Протяженность городского округа с севера на юг составляет около 41 км, с запада на восток – около 28 км. Расстояние от центра г. Верхняя Пышма до центральной части областного центра г. Екатеринбурга 18 км.

Южную часть городского округа с северо-запада на юго-восток пересекает долина р. Пышма. В северо-восточной части городского округа протекает р. Адуй, являющаяся притоком р. Реж. Крупные притоки р. Адуй: р. Мостовка, р. Мостовая. В северо-западной части городского округа протекает р. Ельничный исток, впадающая в Аятское водохранилище. На территории городского округа расположено большое количество болот, озер, прудов, объектов бывших и действующих торфоразработок.

Лесные ресурсы занимают площадь 69,5 тысячи га. Преобладающие древесные породы: сосна 71,7%, береза 25,8% лесопокрытой площади.

На территории городского округа имеются полезные ископаемые: залежи гранита (п. Исеть), торфа (п. Кедровое, п. Ольховка), кирпичных глин (с. Балтым), сапропеля (оз. Щиты, оз. Вашты).

На территории городского округа выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

– болото Шитовский Исток;

– участки хвойного леса с примесью кедра сибирского (окрестности оз. Исетского);

– озеро Балтым с окружающими лесами;

– скалы Петра Гронского (постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 года № 41-ПП «Об утверждении перечней особоохраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк»).

В состав территории городского округа входят город Верхняя Пышма (далее также – город), а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории следующих сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями:

– поселки Вашты, Гать, Глубокий Лог, Залесье, Зеленый Бор, Исеть, Каменные Ключи, Кедровое, Красный, Красный Адуй, Крутой, Нагорный, Ольховка, Первомайский, Половинный, Ромашка, Сагра, Санаторный, Соколовка, Шахты;

– села Балтым, Мостовское;

– деревни Верхотурка, Мостовка.

1.2. Социально-экономическая характеристика и характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Численность населения на территории городского округа по состоянию на 01.01.2018 года составляет 84 103 человека, в том числе в разрезе сельских населенных пунктов – 13 943 человека, в г. Верхняя Пышма – 70 160 человек. В целом с 2011 года на территории городского округа наблюдается рост населения.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения в городском округе составила 85 200 человек, в том числе городское население – 71 241 человек, сельское население – 13 959 человек.

Условием повышения численности населения городского округа является положительная динамика естественного роста, стабилизация уровня естественной убыли населения и положительное миграционное сальдо.

Численность населения сельских населенных пунктов ГО приведена в таблице 1.

Таблица 1

Численность населения в разрезе сельских населенных пунктов городского округа

| Наименование сельских и поселковых администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения на 01.01.2011 года, человек | Численность постоянного населения на 01.01.2018 года, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Балтымская сельская администрация | 4 302 | 4 616 |
| с. Балтым | 2 917 | 3 191 |
| п. Вашты | 0 | 0 |
| п. Залесье | 192 | 312 |
| п. Зеленый Бор | 282 | 229 |
| п. Красный Адуй | 108 | 173 |
| п. Крутой | 57 | 54 |
| п. Половинный | 157 | 134 |
| п. Ромашка | 164 | 153 |
| п. Санаторный | 393 | 341 |
| п. Шахты | 10 | 29 |
| Мостовская сельская администрация | 659 | 503 |
| д. Верхотурка | 29 | 22 |
| п. Каменные Ключи | 13 | 12 |
| д. Мостовка | 9 | 10 |
| с. Мостовское | 425 | 343 |
| п. Нагорный | 98 | 66 |
| п. Первомайский | 85 | 50 |
| Исетская поселковая администрация | 3 550 | 3 218 |
| п. Гать | 51 | 27 |
| п. Исеть | 3 232 | 3 055 |
| п. Сагра | 267 | 136 |
| Красненская поселковая администрация | 2 198 | 2 935 |
| п. Глубокий Лог | 140 | 206 |
| п. Красный | 1 817 | 2 402 |
| п. Соколовка | 241 | 327 |
| Кедровская поселковая администрация | 2 677 | 2 671 |
| п. Кедровое | 2 450 | 2 419 |
| п. Ольховка | 227 | 252 |
| Итого: | 13 386 | 13 943 |

Планировочная структура городского округа

Территория городского округа входит в сферу влияния формирующейся Екатеринбургской агломерации, чему способствуют следующие факторы: пространственная близость к городу Екатеринбургу, наличие развитой сети транспортных коммуникаций на территории городского округа, устойчивый социально-экономический рост территории городского округа, наличие налаженных связей населения смежных территорий по различным интересам (деловые, социальные, родственные, культурные, хозяйственно-бытовые), наличие на территории городского округа земельного фонда, земли которого потенциально можно использовать для жилищного и промышленного строительства, создания логистических объектов, объектов туризма, отдыха и садоводства.

Планировочно территория городского округа представлена следующим образом. Город Верхняя Пышма расположен в юго-восточной части городского округа. Город находится в верховьях р. Пышма, между озерами Исетское, Балтым и Шувакиш.

В восточной части в меридиональном направлении располагается большинство населенных пунктов городского округа. На юго-западе находятся поселки Гать, Исеть и Сагра. На юго-западе располагается территория городского округа Среднеуральск, занимающая часть акватории оз. Исетского, его северную и восточную береговую часть и имеющая внутренние границы с городским округом.

На юге городской округ граничит с участком Екатеринбургской кольцевой автодороги (далее – ЕКАД). С юга на северо-запад вдоль западной границы города Верхняя Пышма проходит автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов». С юга на северо-запад вдоль восточной границы города Верхняя Пышма проходят региональные автодороги – «Обход г. Верхняя Пышма» и «Подъезд к г. Верхняя Пышма», которые в северо-западном направлении соединяются с региональной автодорогой «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов». По городу Верхняя Пышма и далее от него в северо-восточном направлении пролегает региональная автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск». От данной автодороги отходят подъезды к населенным пунктам городского округа. Населенные пункты, расположенные в западной части городского округа, соединяются с сетью дорог городского округа посредством автодороги регионального значения «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть», проходящей через территорию городского округа Среднеуральск.

Через поселки Гать, Исеть, Сагра пролегает железнодорожная магистраль сообщения «Екатеринбург – Нижний Тагил». В данных населенных пунктах располагаются остановочные пункты пригородного железнодорожного сообщения, по протяженности железнодорожной ветки – платформы пригородного железнодорожного сообщения. Промышленные предприятия города Верхняя Пышма АО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы» имеют грузовые подъездные железнодорожные пути. Ранее существовавший грузовой подъездной железнодорожный путь, идущий до п. Красный, в настоящее время не действует, элементы верхнего строения пути демонтированы.

Город Верхняя Пышма

Город Верхняя Пышма является административным центром городского округа. Своему появлению и развитию город обязан разнообразной и значительной по запасам природно-ресурсной базе территории. Город вытянут с северо-запада на юго-восток более чем на 10 км.

Территория города с учетом перспективы развития ограничена участками автодорог регионального значения «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», «Обход г. Верхняя Пышма», «Подъезд к г. Верхняя Пышма» и ЕКАД. С северо-восточной стороны территорию города ограничивает участок магистрального газопровода СРТО-Урал 2 и нитка «Свердловск – Нижний Тагил».

Площадь города в существующих границах составляет 2 430,05 га, площадь территории с учетом расширения границ – 3 856,88 га.

Город Верхняя Пышма имеет компактную планировочную структуру.

С запада на юго-восток территорию г. Верхняя Пышма пересекает естественный тальвег – приток реки Пышма, частично заболоченный из-за недостаточно выраженного уклона.

Пр-кт Успенский делит территорию города на два планировочных района: Северо-восточный и Юго-западный.

Границами Северо-восточного планировочного района служат: участок автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», участок автодороги «Обход г. Верхняя Пышма», участок ЕКАДа восточнее пр-кта Успенского и сам пр-кт Успенский. Улица Октябрьская разделяет жилые районы «Центральный 1» и «Восточный». Граница между жилыми районами «Центральный 1» и «Северный» проходит по улицам Уральских рабочих и Сапожникова.

Северо-восточный планировочный район включает в себя: жилой район «Восточный», куда входят микрорайон «Рудник», микрорайон ул. Петрова, жилой район «Центральный 1» и жилой район «Северный». В Северо-восточном планировочном районе наиболее крупные предприятия: АО «Уралредмет», ООО «ПОЗ-Прогресс».

Жилой район «Восточный» расположен в юго-восточной части планировочного района и отделяется от района «Центральный 1» ул. Октябрьской, здесь сосредоточена в основном индивидуальная жилая застройка наиболее старой части г. Верхняя Пышма. В настоящее время планируется значительная реконструкция жилых кварталов вдоль ул. Петрова.

Восточнее ул. Петрова, делящей жилой район в меридиональном направлении, находятся промышленные предприятия и военная часть со своим кварталом жилой застройки. Улица Октябрьская, разграничивающая два жилых района, имеет выходы на внешние дороги и связывает центр городского округа с другими населенными пунктами.

Жилой район «Центральный 1» находится на северо-востоке от пр-кта Успенского и включает в себя кварталы многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Крупных промышленных предприятий в данном районе нет. Жилой район имеет классическую планировочную организацию, характерную для микрорайонной застройки. Застройка сформированных кварталов представлена среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами секционного и точечного типов, расположенными по периметру микрорайонов. Внутри микрорайонов находятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

Жилой район «Северный» находится в северной части городской территории и предназначается для нового многоэтажного жилищного строительства. С запада он примыкает к территории коллективных садов, с северо-востока его развитие ограничивает охранная зона магистрального газопровода.

Границами Юго-западного планировочного района служат:

– участок региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

– участок ЕКАД между региональной автодорогой «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и пр-ктом Успенским;

– пр-кт Успенский.

Юго-западный планировочный район включает в себя жилые районы «Центральный 2», «Молебка-1» и микрорайон «Ключи».

В Юго-западном планировочном районе размещены основные промышленные предприятия города. Наиболее крупные из них: АО «Уралэлектромедь», АО «Уральский завод химреактивов», ЗАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «Уральские локомотивы», АО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов».

Жилой район «Центральный 2» расположен в юго-западном направлении от пр-кта Успенского. Этот жилой район имеет в основном прямоугольную сетку улиц и застроен домами массовых серий различной этажности (от 1 до 9 этажей). В буферных зонах этого района размещается значительное количество промышленных предприятий и коммунально-складских зон. В состав жилого района «Центральный 2» входят два значительных участка индивидуальной жилой застройки:

– в восточной его части – в районе улиц Фабричной, Южной, Челюскинцев, Электролитной, пер. Солнечного;

– в юго-западной части – в районе улиц Боярских, Калинина, Лесной, Бажова, Феофанова.

В южной части Юго-западного планировочного района находится жилой массив «Поселок Ключи», ограниченный улицами Феофанова и Матросова, территориями АО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы», железнодорожными подъездными путями и оз. Ключи. Это новая территория включается в границы города и предназначена для размещения среднеэтажной жилой застройки.

Район индивидуальной жилой застройки «Молебка-1» расположен в южной части города, обособлен от основных жилых территорий города. С северо-востока, востока и юго-востока окружен промышленными предприятиями и коммунально-складскими территориями. Улица Сварщиков и территория ООО «Уральские локомотивы» отделяют жилой район «Молебка-1» от жилого района «Центральный 2».

Объекты обслуживания общегородского и районного значения расположены в основном в жилых районах «Центральный 1» и «Центральный 2» вдоль пр-кта Успенского, формируя линейный городской центр.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории города Верхняя Пышма представлено следующими функциональными зонами:

– жилая зона;

– общественно-деловая зона;

– производственная и коммунально-складская зоны;

– зона инженерной инфраструктуры;

– зона транспортной инфраструктуры;

– зона рекреационного назначения;

– зона специального назначения:

– зона городских лесов.

Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми условиями использования территорий: водоохранными, санитарно-защитными зонами (далее также – СЗЗ), охранными зонами, зонами санитарной охраны.

Жилая зона

Жилая зона включает в себя зоны многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных многоквартирных жилых домов и зону застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

На территории города в северной и южной частях вдоль участка автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», вдоль улиц Октябрьской, Победы, в районе «Молебка» и с западной стороны от железнодорожных подъездных путей к ООО «Уральские локомотивы» выделяются обширные сегменты зоны коллективного садоводства. Особенностью планировки города является большое количество коллективных садов, размещенных на территории города, что будет вызывать определенные трудности при перспективном планировании городской территории.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя объекты общественного, социального и культурного назначения на территории города. В городе Верхняя Пышма наблюдается достаточно развитая сеть объектов общегородского обслуживания.

Общегородской центр имеет линейный характер построения, здесь представлены все виды учреждений и предприятий обслуживания.

В общественно-деловой зоне находятся учебные заведения высшего и среднего специального профессионально-технического образования, учреждения дополнительного образования, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, объекты культового характера, учреждения спорта, культуры и искусства, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, учреждения торговли, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Производственная и коммунально-складская зоны

В состав производственной и коммунально-складской зон входят территории промышленных и коммунально-складских объектов, размещенных в границах города.

В процессе развития города сформировались две зоны основного сосредоточения промышленных и коммунальных предприятий. Северо-восточная группа предприятий вытянулась вдоль участков автодорог «Обход г. Верхняя Пышма» и «Подъезд к г. Верхняя Пышма». Юго-западная группа промышленных предприятий расположена вдоль пр-кта Успенского, который в транспортном отношении соединяет города Екатеринбург, Верхнюю Пышму и Среднеуральск.

В состав северо-восточной группы входят АО «Уралредмет», ООО «ПОЗ-Прогресс», Верхнепышминский молочный завод, ООО «УГМК-Агро», ООО «Альта и Ко», ООО «Металлпак».

В состав юго-западной группы предприятий вошли АО «Уралэлектромедь», АО «Уральский завод химических реактивов», АО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов», ЗАО «Опытный завод огнеупоров», ООО «Уральские локомотивы» и другие.

Следует отметить большое количество массивов строительно-гаражных кооперативов, нерационально расположенных на территории города.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена как линейными, так и площадными инженерными объектами. С северо-запада на юго-восток проходит несколько коридоров высоковольтных линий электропередачи (220 кВ, 110 кВ), имеющих охранные зоны. От высоковольтных линий электропередачи, идущих от СУГРЭС, запитаны понижающие электроподстанции, размещенные, как правило, в границах производственных предприятий города. Территория понижающей подстанции «Сварочная» (220/110/10 кВ) расположена с юго-востока от ООО «Уральские локомотивы».

Из крупных инженерных объектов, расположенных на территории города, выделяются:

– территория очистных сооружений МУП «Водоканал», расположенная в южной части города по пр-кту Успенскому;

– территория производственной базы МУП «Водоканал» и станции водоподготовки в районе улиц Балтымской – Зеленой.

В зону инженерной инфраструктуры также входят охранные зоны газопроводов и теплотрассы СУГРЭС.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры представлена как линейными, так и площадными объектами – это улицы и дороги различных категорий, полосы отвода автодорог, а также территории гаражно-строительных кооперативов (ГСК), автозаправочные станции (АЗС), автостанции и т.д.

Существенными ограничениями для территориального развития города являются региональные автодороги второй категории, ограничивающие развитие города во всех направлениях. Данные автодороги имеют санитарный разрыв до линии застройки 100 м.

Зона рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны входят существующие территории, занятые городскими лесами, озелененные территории общего пользования в границах г. Верхняя Пышма: парки, скверы и аллеи. На территории города Верхняя Пышма существуют достаточно крупные благоустроенные озелененные участки:

– городской парк;

– Сквер воинской славы;

– парк УГМК в центральной части города.

На прилегающей к существующей границе города территории находятся земли лесного фонда, в том числе защитные леса (защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Свердловской области). В соответствии с пунктом 7 ГОСТ 17.5.3.02-90 ширина защитных полос лесов вдоль автодорог должна составлять не менее 250 м с каждой стороны дороги. Допускается уменьшение ширины защитных полос лесов не более чем на 50 м при наличии на местности естественных или искусственных рубежей. Целевое назначение лесов, расположенных вдоль дорог, – защита дорог от снежных заносов, эрозийных процессов, снижение вредного влияния транспорта на окружающую среду. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на формирование разновозрастных, разнопородных насаждений с высокими защитными функциями, поддержание территории в хорошем санитарном состоянии.

В соответствие с лесным законодательством Российской Федерации городские леса относятся к защитным лесам.

Городские леса выполняют функции улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушной среды городов, используются для отдыха населения. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на выращивание здоровых, высокопроизводительных, устойчивых к рекреационным нагрузкам и вредным промышленным выбросам насаждений с высокими эстетическими свойствами, формирование лесных массивов с отдельными элементами благоустройства.

На территории города Верхняя Пышма к разрешенным видам использования городских лесов относятся:

– осуществление рекреационной деятельности;

– осуществление религиозной деятельности;

– заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

– заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

– осуществление научно-исследовательской деятельности;

– осуществление образовательной деятельности.

Зона специального назначения

Зона специального назначения включает в себя полигоны твердых коммцунальных отходов и промышленных отходов, кладбища, а также территорию воинской части.

Территория воинской части, расположенная в районе «Восточный», занимает 15,33 га. Часть территории воинской части исключается из проектной границы города Верхняя Пышма.

Современное использование территории

Территория в границах города Верхняя Пышма составляет 2 430,05 га. Численность населения города на 01.01.2018 года составляет 70,165 тысячи человек.

Жилая застройка занимает 633,75 га, что составляет 22,62% всей территории. Общественно-деловые зоны составляют 2,09%. Большую часть территории занимают зоны рекреационного назначения – 22,1%, производственная и коммунально-складская зоны – 18,6% территории.

Современное использование территории города представлено в таблице 2.

Таблица 2

Показатели современного использования территории города Верхняя Пышма

| № п/п | Виды территориальных зон | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Жилые зоны: – усадебная застройка – малоэтажная многоквартирная застройка – среднеэтажная многоквартирная застройка – многоэтажная многоквартирная застройка – шолы и детские дошкольные учреждения – коллективные сады | 633,75 330,9 42,16 80,16 60,09 37,43 83,01 | 26,03 13,59 1,73 3,29 2,47 1,54 3,41 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 50,95 | 2,09 |
| 3 | Производственные и коммунально-складские зоны | 455,08 | 18,69 |
| 4 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры (улицы, дороги, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры) | 171,83 | 7,06 |
| 5 | Рекреационные зоны (озелененные территории общего пользования, лесопарки, леса) | 538,16 | 22,10 |
| 6 | Зоны специального назначения; в том числе: – кладбища – земли Министерства обороны РФ | 37,91 22,58 15,33 | 1,56 0,93 0,63 |
| 7 | Иные зоны: (водные поверхности и акватории, прочие территории (пустыри, неиспользуемые, изрытые территории, навалы грунта, болота и т.д.) | 542,37 | 22,31 |
|  | Всего земель | 2 430,05 | 100,0 |

Жилищный фонд

Показатели жилищного фонда города на 01.01.2018 года приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели жилищного фонда города Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2018 года

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, всего, тысяч кв. м | в том числе в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в том числе в многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | 1 705,6 | 361,1 | 1 344,5 |
| В том числе в собственности: – частной | 1 664,1 | 360,8 | 1 303,3 |
| из нее: граждан | 1 651,5 | 360,8 | 1 290,7 |
| юридических лиц | 12,6 | 0 | 12,6 |
| – государственной | 6,2 | 0,3 | 5,9 |
| – муниципальной | 35,3 | 0 | 35,3 |

Показатели жилищного фонда в сельских населенных пунктах городского округа по состоянию на 01.01.2018 года приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели жилищного фонда в сельских населенных пунктах городского округа по состоянию на 01.01.2018 года

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, всего, тысяч кв. м | в том числе в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в том числе в многоквартирных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | 656,4 | 462,9 | 193,5 |
| В том числе в собственности: – частной | 638,3 | 462,9 | 175,4 |
| из нее: граждан | 637,9 | 462,9 | 175,0 |
| юридических лиц | 0,4 | 0 | 0,4 |
| – государственной | 4,6 | 0 | 4,6 |
| – муниципальной | 13,5 | 0 | 0 |

Планировочная структура сельских населенных пунктов городского округа

Балтымская сельская администрация

Село Балтым

Село является центром Балтымской сельской администрации, расположено в южной части городского округа в 6,7 км от конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма» в восточном направлении. Населенный пункт располагается на автодороге регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (ул. Первомайская). Юго-западная граница выходит на автодорогу регионального значения «Подъезд к г. Верхняя Пышма». Северную часть территорию с северо-запада на юго-восток пересекает р. Балтым с системой прудов.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой и жилыми домами малоэтажной застройки. Каркас УДС формируют улицы Первомайская, Октябрьская, Животноводов, Кривоусова, Советская, Гагарина. УДС села представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 4 050 м и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 6 650 м.

Общественно-деловой центр формируется вдоль ул. Первомайской в центральной части.

Из социальных объектов имеются сельская администрация, МАДОУ детский сад № 8, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», МАУ «Спортивная школа «Лидер», почта, клуб-библиотека, храм, магазины. В районе 2-й Молодежной улицы расположен открытый стадион.

Производственная зона находится в восточной части населенного пункта (животноводческие фермы и вспомогательные службы).

В западной части расположено кладбище.

Рекреационная территория располагается вдоль реки Балтым.

Территории сельхозиспользования представлена личными подсобными хозяйствами.

На ул. Первомайской действует светофорный объект полного цикла.

Существует автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Вашты

Поселок расположен в средней части территории городского округа, в 12,6 км к северу от города Верхняя Пышма, южнее оз. Вашты. В поселке нет постоянных жителей.

Жилая застройка фактически отсутствует. УДС поселка представлена лесными и проселочными дорогами.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Социальные объекты отсутствуют.

Производственная зона отсутствует.

Рекреационная территория отсутствует.

Территории сельхозиспользования находятся в южной части населенного пункта.

Дорога в грунтовом исполнении протяженностью 3,45 км соединяет территорию поселка с региональной автодорогой «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов».

Автобусное сообщение с другими населенными пунктами отсутствует. В 3,45 км от поселка по автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» курсирует автобусный маршрут, следующий до пансионата «Селен».

Поселок Залесье

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 8,4 км от г. Верхняя Пышма.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС создают улицы Ясная, Садовая, Западная, Набережная, Полевая, Правая Заречная, Восточная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 5 300 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты отсутствуют.

Производственная зона отсутствует.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Населенный пункт имеет выход на сеть автодорог городского округа посредством автодороги регионального значения «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский» (тип покрытия – асфальтобетон), которая примыкает в западном направлении к автодороге регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск». С г. Верхняя Пышма организовано автобусное сообщение.

Поселок Зеленый Бор

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 11,0 км от г. Верхняя Пышма. С западной стороны поселок граничит с недействующей демонтированной железнодорожной веткой, идущей в п. Красный.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС создают улицы Артиллеристов, Центральная, Октябрьская. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 1 700 м и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 1 500 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты отсутствуют.

Производственная зона расположена в восточной части поселка.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами. Восточная часть населенного пункта граничит с садоводческим товариществом «Уралмашевец». С сетью автодорог городского округа поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Зеленый Бор» протяженностью 4,42 км, примыкающей к автодороге «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (тип покрытия – асфальтобетон), а также с помощью автодороги регионального значения «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский». С г. Верхняя Пышма организовано автобусное сообщение.

Поселок Красный Адуй

Поселок расположен в середине городского округа в 18,9 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. Через поселок с юга на север проходит автодорога регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (ул. Проезжая).

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Каркас УДС формируют улицы Проезжая, Западная, Восточная, 1-я Восточная, 3-я Восточная, 7-я Восточная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 5 850 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Производственная зона отсутствует.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Из социальных объектов имеется магазин.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Крутой

Поселок располагается в юго-восточной части городского округа на восток в 12,4 км от г. Верхняя Пышма. С восточной стороны поселок граничит с недействующей и демонтированной железнодорожной веткой, идущей в п. Красный. Поселок не имеет прямого транспортного сообщения с центром городского округа. Поселок соединен грунтовой проселочной дорогой с с. Балтым протяженностью 5,7 км. Поселок в восточном направлении имеет транспортный выход в п. Красногвардейский (Березовский городской округ), посредством чего через систему дорог смежной территории можно попасть в п. Зеленый Бор. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 2 800 м и дорогой третьей категории протяженностью 5 600 м, в том числе 3 200 м – асфальтобетон, 1 600 м – щебень, остальная часть УДС – в грунтовом исполнении.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты отсутствуют.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Прямое автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма отсутствует. Для прямой связи с г. Екатеринбургом жители поселка используют маршрут № 159 «Екатеринбург – Красногвардейский».

Поселок Половинный

Поселок расположен в средней части территории городского округа, в 14,4 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. С востока поселок граничит с автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск», с запада – с ЛЭП.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС формируют улицы Мира, Лесная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 1 400 м и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 800 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты отсутствуют.

Размещение производственной зоны предусмотрено в южной части поселка.

Рекреационная территория представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами и двумя коллективными садами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Ромашка

Поселок расположен в южной части территории городского округа, в 12,8 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. Поселок занимает часть восточного берега оз. Балтым. Поселок располагается на расстоянии 0,35 км от автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск».

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой. Каркас УДС формируют улицы Балтымская и Лесная.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и ГБУЗ Свердловской области «Детская специализированная больница восстановительного лечения «Научно-практический центр дерматологии и аллергологии».

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами и территорией восточного берега оз. Балтым.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

На территории поселка находится объект культурного наследия – археологический объект «Поселение Балтым XIV (Каменистый мыс)».

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Санаторный

Поселок расположен в южной части городского округа в 10 км от города в северном направлении. Поселок занимает часть западного берега оз. Балтым и располагается в непосредственной близости от автодороги регионального значения «Подьезд к г. Верхняя Пышма».

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками, дома малоэтажной застройки немногочисленны. Каркас УДС формируют улицы Огородная, Полевая, Луговая, Набережная, Зеленая, Нагорная, Березовая, Малиновая. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 12 250 м и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 3 550 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазины, конно-спортивная школа, объекты досуга и отдыха.

Производственная зона располагается в западной части населенного пункта (конно-спортивная школа).

Рекреационная территория представлена городскими лесами и территорией, расположенной на юго-западном берегу оз. Балтым.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Шахты

Поселок расположен в южной части городского округа в 10,3 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении, в непосредственной близости от автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (с запада от автодороги). Две улицы имеют выход на автодорогу регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск».

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой, жилые дома малоэтажной застройки немногочисленны. Планировочная структура жилой застройки неупорядоченная. Каркас УДС формируют улицы Северная, Ромашка, Дачная, Березовая, Лесная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 2 450 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Значимых социальных объектов нет.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

В непосредственной близости от поселка проходят автобусные маршруты, ведущие в г. Верхняя Пышма.

Мостовская сельская администрация

Деревня Верхотурка

Деревня расположена в северной части городского округа в 40,44 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. Населенный пункт находится в непосредственной близости от автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (с востока от автодороги). Деревня Верхотурка расположена вдоль автодороги регионального значения «Подъезд к д. Верхотурка» и вытянута с юга на север. Северная граница деревни граничит с автодорогой, ведущей в п. Каменные Ключи.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. УДС деревни представляет автодорога «Подъезд к д. Верхотурка», вдоль которой располагается населенный пункт.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Объекты социального назначения отсутствуют.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма.

Поселок Каменные Ключи

Поселок расположен в северо-восточной части городского округа на северо-восток от г. Верхняя Пышма на расстоянии 47,9 км. По середине территории поселка с запада на восток протекает р. Мостовка, образующая большой пруд.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Планировка жилой застройки неупорядоченная. Каркас поселка образуют улицы Кедровая и Таежная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 1 200 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты отсутствуют.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория распологается вдоль реки Мостовка, а также представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами. В восточной части поселка располагается зона, связанная с сельхозпроизводством.

Поселок соединен автодорогой протяженностью 8,17 км с автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск», тип покрытия – асфальтобетон. Автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и другими населенными пунктами отсутствует.

Деревня Мостовка

Деревня расположена в северной части городского округа в 39,1 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. Населенный пункт находится в непосредственной близости от автодороги регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (с запада от автодороги), вытянут с юга на север вдоль автодороги. В южной части территорию населенного пункта с запада на восток пересекает р. Мостовка с образованием небольшого пруда.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. УДС деревни представлена грунтовой дорогой пятой категории общей протяженностью 1 800 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Объекты социального назначения отсутствуют.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами, прибрежной и береговой полосами вдоль реки Мостовка.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма.

Село Мостовское

Село является центром Мостовской сельской администрации, расположено в восточной части городского округа в 27,6 км от г. Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. Село находится на автодороге регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (ул. Советская). Территорию села с запада на восток пересекает р. Мостовая с образованием большого пруда, на берегах которого расположены турбазы.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС формируют улицы Советская, Полевая, Зеленая. УДС села представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 3 130 м и асфальтобетонной дорогой четвертой категории протяженностью 50 м. Село получит развитие в северном и южном направлениях.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Размещение производственной зоны предусмотрено в восточной и южной частях села.

Из социальных объектов имеются сельская администрация, магазин, сельская библиотека, отделение почты России, газовая котельная.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Нагорный

Поселок расположен в восточной части городского округа в 26,5 км от г. Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. С автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Нагорный» протяженностью 5,33 км, тип покрытия – асфальтобетон.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС формируют улицы Восточная, Победы, Заречная, Новая, Нагорная, Учебная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 3 332 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и фельдшерско-акушерская практика (далее – ФАП).

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

В северо-западной части поселка находится кладбище. Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма.

Поселок Первомайский

Поселок расположен в северной части городского округа в 43,1 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. С автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Первомайский» протяженностью 2,35 км, тип покрытия – асфальтобетон. Через территорию поселка протекает р. Первомайский Ключ с образованием небольшого пруда.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Планировка жилой застройки поселка линейно-лучевая. Каркас УДС формируют улицы Советская, 8 Марта, Заречная, Лесная, Нагорная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 2 246 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются ФАП, дом культуры, магазин.

Размещение производственной зоны предусмотрено в юго-восточной части поселка.

Рекреационная территория расположена вдоль реки Первомайский Ключ.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма.

Исетская поселковая администрация

Поселок Гать

Поселок расположен в юго-западной части городского округа в 14,3 км от г. Верхняя Пышма. Населенный пункт сформировался вдоль железнодорожной ветки МПС. Территорию населенного пункта пересекают воздушные линии электропередачи. С восточной стороны протекает р. Исеть. Мостовое сооружение через р. Исеть является бесхозяйным.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Многоэтажная застройка отсутствует. Поселок имеет зону перспективного развития жилой застройки в западном и южном направлениях. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 1 700 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин, аптека, железнодорожный остановочный пункт, церковный приход.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлена личными подсобными хозяйствами.

На правом берегу р. Исеть находятся объекты культурного наследия – поселение и могильник «Калмацкий брод».

Имеется транспортный выход на ЕКАД посредством автодороги регионального значения «п. Шувакиш – п. Гать» (2,8 км), покрытие асфальтобетоном имеется на протяжении 226 м, остальное дорожное покрытие – грунт. С г. Верхняя Пышма и другими населенными пунктами прямое автобусное сообщение отсутствует.

Поселок Исеть

Поселок является центром Исетской поселковой администрации, расположен в юго-западной части городского округа, в 17 км на запад от города Верхняя Пышма. Восточная граница поселка выходит на западный берег оз. Исетское. В южной части поселка протекает р. Кедровка. Населенный пункт расположен вдоль железнодорожной ветки МПС «Екатеринбург – Нижний Тагил», имеется железнодорожная станция.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Имеются жилые дома малой и повышенной этажности (улицы Железнодорожников, Мира). Каркас УДС формируют улицы Ленина, Карьерная, Школьников, Заводская, Дружбы, Мира, Горняков, Свердлова. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 16 272 м, асфальтобетонными дорогами третьей категории протяженностью 6 400 м и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 2 065 м.

Общественно-деловой центр сформирован в юго-западной части населенного пункта.

Из социальных объектов имеются поселковая администрация, баня, МБУК «Объединение сельских клубов «Луч», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МАДОО детский сад № 69, психиатрическая больница № 4, медицинский пункт, приход во имя св. апостола Андрея Первозванного, мотель ООО «Восток», центр горнолыжного спорта «Парк Исеть».

Производственная зона расположена в юго-западной и восточной части в виде объектов открытой добычи нерудных материалов и их переработки: «Исетский щебеночный карьер», ООО «Регион 66», ООО «Дорстрой-Град». Кроме того, на территории поселка расположены цех по производству салатов, деревообрабатывающее предприятие, логистический центр «Урал», водозабор для централизованного водоснабжения, очистные сооружения МУП «Водоканал», газовая котельная.

Рекреационная территория представлена городскими лесами и западным берегом оз. Исетсткое.

Территории сельхозиспользования представлены коллективными садами «Светлячок» и «Исеть», а также подсобным хозяйством ООО «Версия-С».

На юго-востоке поселка находятся объекты культурного наследия: стоянки «Исетское II», «Исетское III», «Долгий остров».

Поселок соединен с г. Верхняя Пышма автодорогой регионального значения «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» протяженностью 17 км. Поселок имеет автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Сагра

Поселок расположен в юго-западной части городского округа, в 25,2 км на запад от города Верхняя Пышма. В южной части поселка протекает р. Черная и проходит ЛЭП. Населенный пункт расположен вдоль железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Нижний Тагил», проходящей по южной части поселка, имеется железнодорожный остановочный пункт. С северной части к поселку примыкает большой массив коллективных садов.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС формируют улицы Горького, Нагорная, Набережная. УДС представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 5 400 м. На территории поселка находится действующий автодорожный мост, требующий капитального ремонта.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеются магазин и медицинский пункт.

Производственная зона не выделена.

Рекреационная территория представлена городскими лесами.

Территории сельхозиспользования представлена личными подсобными хозяйствами и садоводческими товариществами.

На расстоянии 5 км к юго-востоку от поселка находится природный памятник – скалы Петра Гронского.

Поселок соединяется с п. Исеть дорогой регионального значения «п. Исеть – п. Сагра» протяженностью 9,1 км, тип покрытия – асфальтобетон. Организовано прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом. С г. Верхняя Пышма прямое автобусное сообщение отсутствует.

Красненская поселковая администрация

Поселок Глубокий Лог

Поселок расположен в восточной части городского округа, в 17,5 км на северо-восток от города Верхняя Пышма. Населенный пункт находится вдоль недействующей и демонтированной железнодорожной ветки, ведущей к п. Красный.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Доля малоэтажной застройки крайне мала. Многоэтажная застройка отсутствует. Каркас УДС формируют улицы Гоголя, 1 Мая, Зеленая. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 2 350 м. Поселок практически сливается с п. Красный.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Социальные объекты представлены магазином.

Производственная зона расположена в южной части населенного пункта.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

С г. Верхняя Пышма автобусное сообщение отсутствует. Жители пользуются автобусными маршрутами, прибывающими в п. Красный.

Поселок Красный

Поселок является центром Красненской поселковой администрации, расположен в восточной части городского округа в 16,4 км от г. Верхняя Пышма в северо-восточном направлении.

Жилая застройка поселка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Малоэтажная и многоэтажная застройка представлена в южной части населенного пункта. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории протяженностью 15,73 км и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 3,1 км.

Формируется общественно-деловой центр.

Из социальных объектов имеются поселковая администрация, узел связи, отделение банка, магазины, МАДОО «Детский сад № 45», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», амбулатория, аптека.

Производственная зона расположена в северо-восточной части поселка (ООО ПФК «Константа», ООО Лесозавод «Балтымский», ООО «Соди-Крафт», ООО «АСД-электрик»).

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, размещенными по территории всего поселка.

Территории сельхозиспользования представлена личными подсобными хозяйствами.

В западной части находятся полигон ТБО и кладбище.

К поселку подходит подъездная железнодорожная ветка, которая в настоящее время не действует и демонтирована.

Поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Красный» протяженностью 6,66 км с автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск», тип покрытия – асфальтобетон. Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Поселок Соколовка

Поселок расположен в восточной части городского округа в 20,18 км от г. Верхняя Пышма в северо-восточном направлении. С автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Красный» поселок соединен автодорогой регионального значения «п. Красный – п. Соколовка» протяженностью 3,08 км, типы покрытия – асфальтобетон и щебень.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой, жилые дома малоэтажной застройки немногочисленны. Каркас УДС формирует улица Загорная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 1 730 м.

Общественно-деловой центр не сформирован.

Из социальных объектов имеется магазин.

Производственная зона находится в восточной части поселка.

Рекреационная территория представлена городскими лесами и береговой полосой пруда.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и п. Красный.

Кедровская поселковая администрация

Поселок Кедровое

Поселок является центром Кедровской поселковой администрации, расположен в средней части городского округа в 27,9 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении.

Жилая застройка поселка представлена жилыми объектами индивидуальной застройки с большими приусадебными участками. Малоэтажная застройка представлена в центральной части населенного пункта.

Формируется общественно-деловой центр в районе улиц 40 лет Октября, Советской, Кирова.

УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 9,236 км, асфальтобетонными дорогами третьей категории протяженностью 3,059 км и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 918 м.

Из социальных объектов имеются: поселковая администрация, МАДОО детский сад № 19, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», физкультурно-оздоровительный центр, баня, ФАП, почта, Покровский храм, магазины.

Производственная зона расположена в северо-восточной и восточной частях поселка (ЗАО «Наша рыба», МУП «Торфмаш», ООО «Кедровская швейная фабрика»).

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов, расположенных в различных частях поселка.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

В северо-восточной части поселка находится кладбище.

Поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Кедровое» протяженностью 2,4 км с автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск», тип покрытия – асфальтобетон. Организовано прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом. С г. Верхняя Пышма прямое автобусное сообщение отсутствует.

Поселок Ольховка

Поселок расположен в северной части городского округа в 39,5 км от г. Верхняя Пышма в северном направлении. С автодорогой регионального значения «г. Екатеринбург – г. Невьянск» поселок соединен автодорогой регионального значения «Подъезд к п. Ольховка» протяженностью 5,44 км, тип покрытия – асфальтобетон.

Жилая застройка в основном представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Каркас УДС формируют улицы Горняков, Торфяников, Мира, Школьников, Ельничная, Западная, Озерная. УДС поселка представлена грунтовыми дорогами пятой категории общей протяженностью 3,6 км и асфальтобетонными дорогами четвертой категории протяженностью 1,27 км. Поселок получит развитие в юго-восточном направлении.

Формируется общественно-деловой центр в районе улиц Горняков, Торфяников, Мира, Школьников.

Из социальных объектов имеются магазин, ФАП, МКОУ «Общеобразовательная школа № 29», храм, баня.

Производственная зона расположена в юго-западной части поселка.

Рекреационная территория представлена в виде городских лесов.

Территории сельхозиспользования представлены личными подсобными хозяйствами.

Организовано автобусное сообщение с г. Верхняя Пышма и прямое автобусное сообщение с г. Екатеринбургом.

Экономическая база городского округа

Основополагающими секторами в структуре экономики городского округа являются традиционный (около 75%) и инфраструктурный (порядка 15%); высокотехнологичный сектор составляет около 5%, потребительский – 5%.

В традиционном секторе экономики городского округа преобладают предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения и металлообработки, производства строительных материалов, химической, пищевой, полиграфической промышленности и услуг логистики.

Градообразующим предприятием города является АО «Уралэлектромедь», входящее в металлургический комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

В таблице 5 приведена характеристика крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территории городского округа.

Таблица 5

Характеристика основных предприятий, действующих на территории городского округа

| п/п | Наименование предприятия | Численность работающих, человек | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветная металлургия |  |  |  |
| 1 | АО «Уралэлектромедь» | 5 474 | электролитическое рафинирование меди, производство меди |
| 2 | АО «Уралредмет» | 542 | производство редких и редкоземельных металлов |
| 3 | ЗАО «УГМК-Вторцветмет» | 356 | обработка отходов и лома цветных металлов |
| Черная металлургия |  |  |  |
| 4 | ЗАО «Опытный завод огнеупоров» | 202 | изготовление огнеупорных изделий |
| 5 | ООО «Метресурс-С» | 107 | переработка вторичного сырья |
| 6 | ООО «УГМК-СТАЛЬ» | 356 | управление предприятиями черной металлургии, входящими в УГМК |
| Химическая промышленность |  |  |  |
| 7 | АО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» | 430 | производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
| 8 | АО «Уральский завод химических реактивов» | 42 | выпуск неорганических химических соединений цветных металлов |
| 9 | ООО «Уральский завод химической продукции» | 96 | производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |
| 10 | Уральский филиал ООО «Компания Металл Профиль» | 488 | производство строительных металлических конструкций |
| 11 | ООО «Уральские локомотивы» | 2406 | производство железнодорожных локомотивов |
| Изыскание полезных ископаемых |  |  |  |
| 11 | АО «Уралцветметразведка» | 300 | геологическая и геофизическая разведка месторождений полезных испопаемых |
| Промышленность строительных материалов |  |  |  |
| 12 | АО «Первая нерудная компания» | 340 | производство нерудных материалов |
| 13 | ООО «Кредо» | 140 | изготовление плитки на основе природного камня для строительных работ |
| Топливная промышленность |  |  |  |
| 14 | МУП «Торфмаш» | 63 | добыча торфа |
| Пищевая промышленность |  |  |  |
| 15 | ООО «УГМК-Агро» | 270 | производство молочной продукции |
| 16 | ЗАО «Наша рыба» | 68 | производство рыбной продукции |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 17 | МУП «Водоканал» | 379 | распределение воды |
| Полиграфическая промышленность |  |  |  |
| 18 | ООО «Офсет» | 43 | производство бланочной продукции |
| Услуги логистики |  |  |  |
| 19 | ООО «ЛОГОПАРК ПЫШМА» | 165 | предоставление складских помещений в аренду |
| Легкая промышленность |  |  |  |
| 20 | ООО «Кедровская швейная фабрика» | 108 | производство рабочей одежды, спальных принадлежностей |

Деятельность в сфере транспорта

Деятельность в сфере транспорта на территории городского округа представлена пассажирскими перевозками.

Пассажирскими перевозками с использованием автобусов в рамках Единой маршрутной сети городского округа занимается АО «Автотранспорт».

Маршрутная сеть на территории городского округа состоит из 13 муниципальных и 8 межмуниципальных маршрутов.

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа представлен в приложении 1.

Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа представлен в приложении 2.

Оценка транспортного спроса

Все населенные пункты городского округа имеют выход на автотранспортные коммуникации городского округа или смежные территории.

Прямое автобусное сообщение с городом Верхняя Пышма имеют следующие населенные пункты: поселки Залесье, Зеленый Бор, Исеть, Красный, Красный Адуй, Нагорный, Ольховка, Первомайский, Половинный, Ромашка, Сагра, Санаторный, Соколовка, Шахты, деревни Верхотурка и Мостовка, сёла Балтым и Мостовское, пансионат Селен.

В п. Кедровое автобусы муниципальных маршрутов не заходят, но делают остановку на повороте к данному населенному пункту (до поселка 2,4 км). Поселок имеет прямое сообщение с г. Екатеринбургом.

Жители п. Крутой пользуются услугами межмуниципального маршрута № 159 «Екатеринбург – Красногвардейский».

Автобусным сообщением не охвачены поселки Вашты (0 человек), Гать (30 человек), Глубокий Лог (180 человек), Каменные Ключи (9 человек).

Причины: для п. Вашты – отсутствие постоянно проживающего населения; для п. Гать – определенная транспортная изоляция от центра городского округа, отсутствие дорог, выходящих на систему дорог городского округа; для п. Глубокий Лог – населенный пункт практически слит с п. Красный; для п. Каменные Ключи – низкий спрос на транспортные услуги.

От города Верхняя Пышма населенные пункты, имеющие автобусное сообщение с центром городского округа (от конечного остановочного пункта), расположены на расстоянии:

– поселки: Залесье – 8,4 км, Зеленый Бор – 11,1 км, Исеть – 17 км, Сагра – 26 км, Кедровое – 27,9 км, Красный – 18,3 км, Красный Адуй – 18,9 км, Нагорный – 26,7 км, Ольховка – 39,5 км, Первомайский – 43,9 км, Половинный – 14,4 км, Ромашка – 12,8 км, Санаторный – 10 км, Соколовка – 17,9 км, Шахты – 10,3 км;

– села: Балтым – 8 км, Мостовское – 27,6 км;

– деревни: Верхотурка – 40,4 км, Мостовка – 38,1 км;

– пансионат «Селен» – 17,8 км.

Территории ряда сельских населенных пунктов характеризуются значительной степенью транспортной подвижности населения.

В таблице 6 приведены показатели пассажиропотока на рейсах общественного транспорта городского округа.

Таблица 6

Показатели пассажиропотока на рейсах общественного транспорта городского округа

| № п/п | Наименование регулярных маршрутов | Количество рейсов |  | Пассажиропоток, пассажиров в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в день | в неделю |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 «Верхняя Пышма кольцевой» | РД – 24 СБ – 12 ВС – 11 | ежедневно | РД – 770 СБ – 408 ВС – 380 |
| 2 | № 2 «Верхняя Пышма кольцевой» | РД – 25 СБ, ВС – 12 | ежедневно | РД – 828 СБ, ВС – 404 |
| 3 | № 7 «Юбилейная – ПОЗ» | РД – 2 | рабочие дни | РД – 150 |
| 4 | № 101 «Верхняя Пышма – с. Балтым» | РД – 12 СБ, ВС – 10 | ежедневно | РД – 653 СБ, ВС – 544 |
| 5 | № 104 «Верхняя Пышма – п. Красный» | РД – 6 СБ, ВС – 5 | ежедневно | РД – 440 СБ, ВС – 320 |
| 6 | № 106 «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» | РД, СБ – 3 ВС – 2 | ежедневно | РД, СБ – 118 ВС – 75 |
| 7 | № 109, 109а «Верхняя Пышма – п. Ольховка – п. Первомайский» | ПН, СР, ПТ – 2 СБ, ВС – 1 | 8 | ПН, СР, ПТН – 98 СБ, ВС – 46 |
| 8 | № 110 «Верхняя Пышма – п. Исеть» | РД – 4 | ежедневно | РД – 194 |
| 9 | № 112 «Верхняя Пышма – п. Нагорный» | ВТ – 2 ЧТ – 1 | 3 | ВТ – 78 ЧТ – 36 |
| 10 | № 113 «Верхняя Пышма – п. Соколовка» (летний период) | СБ, ВС – 4 | 8 | СБ, ВС – 244 |
| 11 | № 114 «Верхняя Пышма – к/с «Радость» (летний период) | СР, СБ, ВС – 3 | 9 | СР, СБ, ВС – 566 |
| 12 | № 115 «Верхняя Пышма – к/с «Простокрашино» (летний период) | СР, СБ, ВС – 3 | 9 | СР, СБ, ВС – 578 |
| 13 | № 137 «Верхняя Пышма – пансионат Селен» | 3 | ежедневно | РД – 118 СБ, ВС – 80 |
| 14 | № 103 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Кедровое» | РД – 6 СБ, ВС – 4 | ежедневно | РД – 302 СБ, ВС – 201 |
| 15 | № 104Е «Екатеринбург (УЗТМ) п. Красный» | 11 | ежедневно | РД – 605 СБ, ВС – 480 |
| 16 | № 108 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма» | 36 | ежедневно | РД – 2 206 СБ, ВС – 1 650 |
| 17 | № 111 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма – Среднеуральск» | 35 | ежедневно | РД – до г. Верхняя Пышма 920, СБ, ВС – до г. Верхняя Пышма 750 |
| 18 | № 134 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Ольховка» | СБ, ВС – 1 | 2 | СБ, ВС – 60 |
| 19 | № 161 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Санаторный» | 6 | ежедневно | РД – 302 СБ, ВС – 210 |
| 20 | № 223 «Екатеринбург (Педуниверситет) – монастырь «Ганина Яма» | 5 | ежедневно | РД – 220 СБ, ВС – 250 |
| 21 | № 337 «Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п. Исеть» с заездом отдельных рейсов п. Сагра | 30 | ежедневно | РД – до п. Исеть 480 Сб, ВС – до п. Исеть 340 |

Примечание: РД – рабочие дни, ПН – понедельник, ВТ – вторник, СР – среда, ЧТ – четверг, ПТ – пятница, СБ – суббота, ВС – воскресенье.

Оценку транспортного спроса населения городского округа можно охарактеризовать как удовлетворительную.

Вместе с тем, в районе торгового центра «VIP город» в утренний пик наблюдается недостаток автобусов в направлении г. Екатеринбурга. В Восточном микрорайоне и прилегающем к нему массиве частного сектора выявлены случаи несоблюдения интервалов движения автобусов кольцевых маршрутов и маршрута № 108.

Схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок внутригородского сообщения на территории города по состоянию на 01.01.2019 года представлена в приложении 3.

Схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 года представлена в приложении 4.

Схема маршрутов регулярных пассажирских перевозок межмуниципального сообщения на территории городского округа по состоянию на 01.01.2019 года представлена в приложении 5.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Населенные пункты городского округа в настоящее время обслуживаются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железная и автодороги связывают городской округ со смежными муниципальными образованиями.

Ближайший аэропорт расположен в областном центре – г. Екатеринбурге.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт городского округа представлен участком магистральной железнодорожной линии «Екатеринбург – Нижний Тагил» протяженностью 19,5 км.

Железнодорожная линия, пересекающая территорию городского округа с юго-востока на северо-запад, двухпутная, электрифицированная, оборудована автоматической системой управления. На линии имеются 3 остановочных пункта (поселки Гать, Исеть, Сагра) и 2 посадочные платформы.

Пассажирские поезда пригородного сообщения связывают данную территорию с городами Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Серов.

Производственные предприятия г. Верхняя Пышма АО «Уралэлектромедь» и ООО «Уральские локомотивы» имеют подъездные грузовые железнодорожные пути.

Автомобильный транспорт

Местная автодорожная сеть обеспечивает внутримуниципальное сообщение населенных пунктов друг с другом и с центром городского округа – г. Верхняя Пышма.

Недостатком в автотранспортном обслуживании территории городского округа, несмотря на развитую сеть дорог и высокий процент твердого покрытия, является несоответствие технических параметров ряда дорог требованиям современной интенсивности движения.

Сеть автодорог представлена участками региональных дорог общего пользования и местными дорогами, включенными в реестр муниципальной собственности округа, а также незначительной по протяженности бесхозяйной автодорогой.

В настоящее время протяженность автодорог общего пользования составляет 396,576 км, в том числе региональных и межмуниципальных – 169,153 км, местных – 223,973 км, бесхозяйных – 3,45 км.

Плотность автодорог по городскому округу составляет 364,7 км на 1 тысячу кв. км.

Авиационный транспорт

Севернее п. Красный Адуй на базе бывшего пионерского лагеря им. Н.Кузнецова с 2012 года действует частный аэродром «Адуй». Аэродром представляет собой комплекс зданий и взлетно-посадочную полосу с параметрами: покрытие – грунт, длина – 600 м, ширина – 18 м. Освещение отсутствует. Аэродром способен принимать объекты легкой авиации, сверхлегкие самолеты, дельтапланы, парамоторы. На аэродроме возможно длительное хранение летательных аппаратов. Данный объект находится в сфере интересов НКО «Урал-Авиа» и ассоциации развития малой авиации «АвиаУРАЛ». Ближайшие частные аэродромы расположены в г. Михайловске и п. Быньговский.

Аэродром «Адуй» способен осуществлять прием и ограниченное техническое обслуживание самолетов легкой авиации, тем самым способен поддерживать формирующуюся в стране систему организации полетов объектов легкой авиации. Вместе с тем на сегодняшний день данный вид транспорта представляет собой достаточно редкое и нетрадиционное средство передвижения вследствие неразвитости данного вида транспорта в целом в стране, существуя пока на энтузиазме и спортивном увлечении участников.

Правовое регулирование деятельности в сфере транспорта на территории городского округа

Функционирование транспортной инфраструктуры городского округа регламентируется нормативными правовыми актами городского округа, которые обеспечивают исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 года № 220-ФЗ). К данным правовым актам относятся:

– постановление администрации городского округа от 31.12.2014 года № 2544 «Об утверждении положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории городского округа Верхняя Пышма» (далее – постановление № 2544);

– постановление администрации городского округа от 31.12.2017 года № 2086 «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление № 2086).

Количество транспортных средств и характеристика автомобилизации населения городского округа

Существующий общий уровень автомобилизации населения городского округа – 290 автомобилей на 1 000 жителей (средняя по городскому округу), что соответствует средней по Российской Федерации. В настоящее время число транспортных средств, зарегистрированных на территории городского округа, составляет 24 360 единиц.

Характеристика парка общественного транспорта

Парк общественного транспорта представлен различными модификациями автобусов марок ПАЗ, КАвЗ, Богдан, KIA Granbird, Hyundai, Yutong, ShenLong, Daewoo, Mercedes-Benz общим количеством 51 единица.

Характеристика остановочных пунктов общественного транспорта

На УДС городского округа расположено 43 остановочных комплекса, расположенных на территории городского округа на местных автодорогах и обслуживаемых муниципалитетом. Их характеристика приведена в приложении 6.

На транспортно-дорожной сети городского округа расположено 58 остановочных комплексов, находящихся на региональных автодорогах. Их характеристика приведена в приложении 7.

Согласно требованиям пункта 5.3.2.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» остановочные пункты должны иметь следующие элементы обустройства: остановочную площадку, заездной карман (при возможности устройства), посадочную площадку, навес, скамьи, урны для мусора, освещение (при возможности устройства), расписание движения автобусов, пешеходный переход (при целесообразности устройства), дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки, расписание движения автобусов, площадку ожидания, боковую разделительную полосу, тротуары и пешеходные дорожки.

Вместе с тем, не все остановочные пункты соответствуют обязательному составу элементов организации и благоустройства, что требует проведения дополнительной работы.

Характеристика мостовых сооружений

На территории городского округа расположено 10 мостовых сооружений, находящихся на региональных и межмуниципальных автодорогах. Мостовые сооружения выполнены из железобетона и металлоконструкций.

В таблице 7 приведена характеристика мостовых сооружений, находящихся на региональных и межмуниципальных автодорогах.

Таблица 7

Характеристика мостовых сооружений, находящихся на региональных и межмуниципальных автодорогах, пролегающих по территории городского округа

| № п/п | Местоположение начала сооружения, км | Тип, расположение, наименование препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, м; материал | Схема, м | Габарит | Расчетная нормативная нагрузка | Грузоподъемность, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в потоке общая | в потоке осевая | в одиночном порядке |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13,418 | Мост, на дороге, р. Исеть, д. Коптяки | 53,62 железобетон | 7,0х7 | В=6.75 Г1=5.91 Т1=0.84 Т2=0.00 | Н-13; НГ-60 | 18,000 | 8,000 | 40,000 |
| автодорога «п. Исеть – п. Сагра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 6,306 | Мост, на дороге, р. Черная, п. Сагра | 55,20 металлоконструкция | 17,4х3 | В=9.62 Г1=8.00 Т1=0.81 Т2=0.81 | А-14; НК-102,8 | 38,200 | 15,300 | 102,80 |
| автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,492 | Путепровод, на дороге, ЕКАД, г. Верхняя Пышма | 89,61 железобетон | (18,052+24,0+24,0+18,052) | В=13.00 Г1=11.50 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,890 | Путепровод, на дороге, автодорога «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор», г. Верхняя Пышма | 62,50 железобетон | (18,0+ 24,0 + 15,0) | В=33.00 Г1=15.40 Г2=15.40 С=0.70 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,358 | Путепровод, на дороге, ЕКАД, г. Верхняя Пышма | 89,61 железобетон | (18,052+24,0+24,0+18,052) | В=13.00 Г1=11.50 Т1=0.75 Т2=0.75 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| автодорога «ул. Советская с путепроводом г. Верхняя Пышма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0,278 | Путепровод, на дороге, автодорога, железная дорога, г. Верхняя Пышма | 173,21 железобетон | 5х33,0 | В=22.77 Г1=9.16 Г2=9.16 С=0.70 Т1=3.00 Т2=0.75 | А14; НК-102,8 | 38,20 | 15,30 | 102,80 |
| автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17,450 | Путепровод, на дороге, автодорога «Обход г. Верхняя Пышма», с. Балтым | 90,18 железобетон | 17,4; 23,70; 23,70; 17,40 | В=18.10 Г1=18.10 Г2=0.00 С=0.00 Т1=0.00 Т2=0.00 | А11; НК-80 | 30,00 | 12,00 | 80,00 |
| автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 23,081 | Путепровод, на дороге, автодорога, г. Верхняя Пышма | 87,56 железобетон | 11,4+20,4х3+ 11,4 | В=35.49 Г1=15.26 Г2=18.23 Т1=1.00 Т2=1.00 | Н-30; НК-80 | 21,00 | 12,00 | 56,00 |
| автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 28,400 | Путепровод, над дорогой, автодорога, г. Верхняя Пышма | 104,0 предварительно напряженный железобетон | 23,4х4 | В=13.50 Г1=11.50 Т1=1.00 Т2=1.00 | Н-30; НК-80 | 24,00 | 12,00 | 64,00 |
| автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 35,270 | Мост, на дороге, р. Шитовский исток, пансионат Селен | 12,94 железобетон | 11,4 | В=14.40 Г1=11.450 Т1=1.50 Т2=1.50 | Н-30; НК-80 | 20,00 | 12,00 | 50,00 |

Вышеуказанные мостовые сооружения требуют детального обследования с целью уточнения их технического состояния.

В южной части п. Гать находится мостовое сооружение, устроенное через р. Исеть. Данный объект в настоящее время является бесхозяйным, что требует принятия мер по приданию ему соответствующего статуса принадлежности.

Следует отметить, что на текущий момент существует определенная недостаточность состава элементов некоторых мостовых сооружений. Так отсутствие съездов с мостового сооружения, расположенного на 23-м км автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», в сторону г. Среднеуральска и г. Верхняя Пышма с выходом на автодорогу «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» для транспорта, следующего с северного направления, приводит к большому перепробегу автотранспортных средств, имеющих точки притяжения в г. Среднеуральске и г. Верхняя Пышма. Строительство развязки на 23-м км автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» до полного клеверного листа запланировано до 2028 года.

Характеристика автозаправочных станций и других объектов дорожного сервиса

На территории городского округа из объектов транспортной инфраструктуры имеется конечный остановочный пункт «Верхняя Пышма» вместимостью на 250 человек.

На территории городского округа находятся 13 АЗС и одна автомобильная газовая заправочная станция (АГЗС). Перечень АЗС и АЗГС, расположенных на региональных автодорогах и УДС города Верхняя Пышма, приведен в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика АЗС и АГЗС, расположенных на региональных автодорогах городского округа и УДС города Верхняя Пышма

| № п/п | Местоположение | Принадлежность | Площадь, кв. м | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Исеть, ул. Чапаева, д. 1а | АЗС ИП Шосмана Ю.Л. | 1 200 | Бензин, дизельное топливо |
| 2 | 21-й км автодороги «Екатеринбург – Серов» | АЗС «Навигатор» ИП Перова | 10 000 |  |
| 3 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/1 | АЗС № 495 Лукойл-Ликард | 2 000 |  |
| 4 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 67 | АЗС № 432 Лукойл-Ликард | 2 500 |  |
| 5 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59в | АЗС № 30 Газпромнефть-Урал | 3 766 |  |
| 6 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59в/2 | АЗС ООО «Башкирские нефтепродукты» | 2 500 |  |
| 7 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1а | АЗС № 35 Газпромнефть-Урал | 2 176 |  |
| 8 | г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 14б | АЗГС ГазЭкс | 3 114 | Газ |
| 9 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 3а | АЗС «Навигатор» ИП Перова | 2 346 | Бензин, дизельное топливо |
| 10 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 62е | АЗС ООО «Башкирские нефтепродукты» | 1 690 |  |
| 11 | п. Санаторный, 32 км, д. 2 | АЗС «Навигатор» ИП Перова | 35 000 |  |
| 12 | с. Балтым, ул. Магистральная, д. 1 | АЗС Комета | 3 000 |  |
| 13 | с. Балтым, Балтымское шоссе, д. 1/1 | АЗС | 2 500 |  |
| 14 | п. Кедровое | АЗС № 319 Газпромнефть-Урал | 2 400 |  |

Вышеизложенная информация позволяет оценить степень комфортности условий обеспечения топливом автотранспортных средств на территории городского округа.

Вывод. На текущий момент количество АЗС и АЗГС удовлетворяет потребности населения в обеспечении топливом автотранспортных средств.

На территории сельских населенных пунктов хранение и обслуживание автотранспорта осуществляется на личных земельных участках или на участках придомовой территории малоэтажной застройки.

В городе Верхняя Пышма кроме личных земельных участков и участков придомовой территории малоэтажной застройки хранение и обслуживание автотранспорта производится на открытых автомобильных стоянках, в паркингах и гаражно-строительных кооперативах, количественная характеристика которых приведена в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика мест хранения автотранспортных средств, расположенных в городе

Верхняя Пышма

| № п/п | Вид места хранения | Количество объектов мест хранения | Количество машино-мест/боксов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытые автомобильные стоянки | 13 | 3 979 |
| 2 | Паркинги | 7 | 4 529 |
| 3 | Гаражно-строительные кооперативы | 87 | 7 716 |

Данная информация требуется для расчета потребности парковочных мест на перспективный период.

Вывод. Настоящей Программой на основе анализа числа имеющихся парковочных мест на открытых парковках, в паркингах и гаражных боксах, прогнозируется, что в перспективный период с учетом увеличения показателя автомобилизации населения будет фиксироваться нехватка парковочных мест для временного хранения автотранспортных средств на территории города Верхняя Пышма. В связи с данным обстоятельством настоящей Программой предусмотрено в перспективный период до 2028 года осуществить строительство 10 паркингов, в том числе многоярусных, в том числе на местах размещения существующих гаражных боксов.

На территории городского округа находятся 55 объектов технического обслуживания автотранспорта, перечень которых приведен в таблице 10.

Таблица 10

Перечень объектов технического обслуживания автотранспорта, расположенных на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объектов | Виды предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |
| 1 | Римэкс | пр-кт Успенский, д. 2/1 | Автомагазин, шиномонтаж |
| 2 | Автомастерская «Мой тон» | пр-кт Успенский, д. 1/47 | Тонирование стекол, шиномонтаж |
| 3 | Автосервис «Успенский» | пр-кт Успенский, д. 2/48 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 4 | Автосервис ИП Ягодин | ул. Первомайская, д. 15 | Автотехцентр |
| 5 | КТС | Промышленный пр., д. 5/2 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 6 | Авторион | ул. Петрова, д. 59б/2 | Автомагазин, автотехцентр |
| 7 | Etun Fabrication | ул. Петрова, д. 59б/2 | Автотехцентр, автотюнинг |
| 8 | Автогранд Volkswagen | ул. Петрова, д. 59б | Автосалон, автотехцентр |
| 9 | Асмото | ул. Петрова, д. 59б, к. 1 | Автосалон, автотехцентр |
| 10 | Автотранспорт | пр-кт Успенский, д. 1/63 | Автотехцентр, автомойка |
| 11 | Автокомплекс «Лис» | пр-кт Успенский, д. 1а | Автотехцентр, автомойка |
| 12 | Шиномонтаж | пр-кт Успенский, д. 1в | Шиномонтаж |
| 13 | Колесница | ул. Сергея Лазо, д. 30 | Шиномонтаж |
| 14 | Автотехцентр «Юма-Трак» | ул. Победы, д. 9а, к. 1 | Автомагазин, автотехцентр |
| 15 | Диски шины монтаж | ул. Победы д. 9а, к. 1 | Шиномонтаж |
| 16 | Антера Групп | ул. Александра Козицына, д. 8 | Автомагазин, автотехцентр |
| 17 | Blackauto | ул. Александра Козицына, д. 1 | Магазин автошин, автотехцентр |
| 18 | Нано-мойка | ул. Петрова, д. 34г | Автотехцентр, автомойка |
| 19 | Автомастер | ул. Пролетарская, д. 32а | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 20 | Вольтаж | ул. Осипенко, д. 5 | Автомагазин, автотехцентр |
| 21 | Автосервис SanCar | ул. Осипенко, д. 3г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 22 | Car-сектор | ул. Осипенко, д. 3г | Автотехцентр |
| 23 | Авто-мото центр ТТ | ул. Осипенко, д. 5 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 24 | Автомаркет | ул. Петрова, д. 39 | Автотехцентр, автостёкла |
| 25 | Мастерская по ремонту колес | ул. Петрова, д. 22 | Шиномонтаж |
| 26 | Автомастерская «Просто авто» | ул. Петрова, д. 22 | Шиномонтаж |
| 27 | «Шиномонтаж» | ул. Петрова, д. 10б | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 28 | Propan 96 | ул. Октябрьская, д. 24/1 | Автотехцентр, установка ГБО |
| 29 | Vladtrade | ул. Октябрьская, д. 9 | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 30 | Автобум-сервис | ул. Петрова, д. 3 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 31 | Автосервис | ул. Куйбышева, д. 42 | Автотехцентр |
| 32 | Авто Liga | ул. Геологов, д. 1 | Шиномонтаж |
| 33 | Автосервис | ул. Машиностроителей, д. 3/2 | Автотехцентр |
| 34 | Автосервис «Северный» | пр-кт Успенский, д. 62б | Автотехцентр |
| 35 | Автомастерская «На десятке» | ул. Машиностроителей, д. 3/1 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 36 | Автолидер | пр-кт Успенский, д. 62а | Автотехцентр |
| 37 | Пит-Стоп | пр-кт Успенский, д. 62 | Шиномонтаж |
| 38 | Автолайн | пр-кт Успенский, д. 62б | Шиномонтаж, автомойка |
| 39 | Автомастерская «Автор» | ул. Огнеупорщиков, д. 22 | Автотехцентр |
| 40 | Шиномонтаж «Колесница» | ул. Огнеупорщиков, д. 22 | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 41 | Автомастерская «24 дюйма» | ул. Сварщиков, д. 1 | Шиномонтаж |
| 42 | Автосервис | ул. Пролетарская, д. 32 | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 43 | Автомастерская «Хороший шиномонтаж» | пр-кт Успенский, д. 111/1 | Шиномонтаж |
| 44 | Автомастерская «Автосервис у Славы» | ул. Парковая, д. 2а | Автотехцентр, автосигнализация |
| 45 | Завод специзделий | ул. Бажова, д. 30а | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 46 | Автореанимация | ул. Бажова, д. 28г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 47 | Автосервис «Автореанимация» | ул. Бажова, д. 28а | Автотехцентр, кузовной ремонт |
| 48 | Шиномонтаж | ул. Мичурина | Шиномонтаж |
| 49 | Автосервис | ул. Феофанова, д. 4в | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 50 | Автокомплекс «Кит» | ул. Луговая, д. 1г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 51 | Эгоист | ул. Феофанова, д. 13г | Автотехцентр, шиномонтаж |
| 52 | Шин-шин | ул. Феофанова, д. 13а | Автотехцентр, шиномонтаж |
| сельские населенные пункты |  |  |  |
| 53 | Шиномонтаж | п. Санаторный | Шиномонтаж |
| 54 | Автомастерская «5 микрон» | п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская, д. 37 | Автотехцентр |
| 55 | Петромакс | п. Залесье | Магазин автошин, шиномонтаж |

Данная информация позволяет оценить степень комфортности сферы авторемонтных услуг и необходима для расчета требуемого количества объектов СТО, ремонта и обслуживания автотранспорта на перспективный период.

На территории городского округа находится 14 объектов, относящихся к сфере гостиничного комплекса, перечень которых приведен в таблице 11.

Таблица 11

Перечень объектов гостиничного комплекса на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма |  |  |
| 1 | Гостиница Уралредмет | ул. Победы, д. 13а |
| 2 | Гостиница «Элем» | ул. Красноармейская, д. 22 |
| 3 | Гостиница «Металлург» | ул. Орджоникидзе, д. 22 |
| 4 | Верхняя Пышма VIP | ул. Огнеупорщиков, д. 12 |
| 5 | Гостиный двор | ул. Уральских рабочих, д. 50 |
| сельские населенные пункты |  |  |
| 6 | Гостиница «Селен» | Пансионат «Селен», 36-й км автодороги «Екатеринбург – Серов» |
| 7 | Гостиница «Спортивная» | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 52б |
| 8 | Гостиница | п. Санаторный, ул. Огородная, д. 20б |
| 9 | Загородный клуб «Лесная сказка» | п. Ромашка, база отдыха «Лесная сказка» |
| 10 | Загородный клуб «Шишки» | п. Ромашка |
| 11 | База отдыха «Солнечный остров» | с. Мостовское, 30-й км автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» |
| 12 | Гостиница Iset | п. Исеть |
| 13 | База отдыха «Исеть» | п. Исеть, 27 участок студенческого лесхоза |
| 14 | Загородный клуб «Солнечный берег» | п. Исеть, ул. Карьерная |

В ходе натурных исследований выявлено, что не все объекты гостиничного комплекса обеспечены необходимым количеством парковочных мест для гостей объектов гостиничного комплекса.

На территории городского округа находятся 32 объекта общественного питания с количеством посадочных мест от 10 до 70, перечень которых представлен в таблице 12.

Таблица 12

Перечень объектов общественного питания на территории городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма |  |  |
| 1 | Благотворительная столовая | пр-кт Успенский, д. 38 |
| 2 | Столовая | ул. Петрова, д. 11/1 |
| 3 | Столовая | пр-кт Успенский, д. 131 |
| 4 | Столовая «Для Вас» | ул. Петрова, д. 59в/2 |
| 5 | Кафе «Family» | пр-кт Успенский, д. 48б |
| 6 | Кафе-закусочная «Теремок» | ул. Чкалова, д. 87 |
| 7 | Таверна «Эллада» | ул. Юбилейная, д. 3 |
| 8 | Кафе «Бездна» | ул. Чистова, д. 9а |
| 9 | Кафе-пекарня «Bellissimo» | ул. Орджоникидзе, д. 2 |
| 10 | Кафе «СССР» | пр-кт Успенский, д. 62 |
| 11 | Кафе «Цыплята табака» | ул. Юбилейная, д. 7 |
| 12 | Кафе «Луч» | ул. Уральских рабочих, д. 36 |
| 13 | Кафе «Русич» | ул. Калинина, д. 68г |
| 14 | Кафе «Кинобар» | ул. Чистова, д. 2 |
| 15 | Кафе «Карамель» | пр-кт Успенский, д. 12 |
| 16 | Кафе «Бакинский дворик» | пр-кт Успенский, д. 2/44 |
| 17 | Кафе «Виват» | пер. Победы, д. 11б |
| 18 | Кафе «Абилон» | ул. Кривоусова, д. 2 |
| 19 | Кафе «Полевая кухня» | ул. Александра Козицына, д. 2а |
| 20 | Кафе-караоке «Дворянское гнездо» | пер. Победы, д. 11б |
| 21 | Сеть кафе для всех «Большие тарелки» | пр-кт Успенский, д. 56 |
| 22 | Кафешечка | ул. Сварщиков, д. 1в |
| 23 | Кафе «Закусочная у Гафара» | ул. Феофанова, д. 25а |
| 24 | Кафе «Тюбетей» | ул. Кривоусова, д. 18д |
| 25 | Суши-бар Сушкоф | ул. Кривоусова, д. 18г |
| 26 | Ресторан Пицца миа | ул. Орджоникидзе, д. 15 |
| 27 | Ресторан «Славянский базар» | пр-кт Успенский, д. 95 |
| 28 | Ресторан «Своя компания» | ул. Орджоникидзе, д. 18 |
| 29 | Ресторан «Элем» | ул. Красноармейская, д. 22 |
| сельские населенные пункты |  |  |
| 30 | Кафе «На поляне» | 32-й км автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» |
| 31 | Кафе «Green Park» | с. Балтым, ул. Огородная д. 18б |
| 32 | Ресторан «Огонь Бургер Бар» | с. Балтым, ул. Набережная, д. 2а |

Общий вывод. Территория УДС города Верхняя Пышма насыщена объектами дорожного сервиса в полной мере. Территория сельской местности городского округа не имеет должного количества объектов дорожного сервиса, что требует внимания со стороны администрации городского округа в развитии данного направления.

Характеристика дорожных знаков

На территории городского округа установлено 1 240 дорожных знаков.

Дорожные знаки, расположенные на УДС населенных пунктов и автодорогах общего пользования городского округа, в целом отвечают требованиям нормативных документов, а именно: ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Общие технические требования», ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования», ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования».

Характеристика светофорных объектов

На территории городского округа расположен 31 светофорный объект.

Характеристика светофорных объектов представлена в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика светофорных объектов, расположенных на территории городского округа

| № п/п | Наименование и место расположения | Дата ввода или последние изменения | Объем потребления в сутки, ч/сут | Режим работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | желтый мигающий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Петрова | 03.10.2017 | П1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 2 | г. Верхняя Пышма, пер. Солнечный – Храм | 2004 | 7.68 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 3 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Обогатителей | 2012 | 4.16 | 6.00-22.00 | 22.00-6.00 |
| 4 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Красноармейская | реконструкция | 5.64 | 6.00-01.00 | 01.00-6.00 |
| 5 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Александра Козицына | реконструкция | 6.24 | вызывной |  |
| 6 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Лермонтова | реконструкция | 14.4 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 7 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – школа № 22 | 2006 | 3.87 | 6.30-23.00 | 23.00-6.30 |
| 8 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 22 пешеходный | 25.04.2011 | 3.36 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 9 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Калинина | реконструкция | 18.615 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 10 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Мамина-Сибиряка | 24.07.2008 | 12.57 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 11 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Юбилейная | 03.10.2017 | П1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 12 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Уральских рабочих | 24.07.2008 | 17.67 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 13 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Машиностроителей | 03.10.2017 | П1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 14 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – Промзона | 2007 | 15.72 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 15 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – АО «УЗХР» Успенский, д. 131 | 2014 | 3.36 | вызывной |  |
| 16 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – ул. Уральских рабочих | 03.10.2017 | П 1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 17 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – ул. Юбилейная | реконструкция | 12 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 18 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – ул. Чистова | 04.07 | 5.43 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 19 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – ул. Калинина | 03.10.2017 | П1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 20 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе – ул. Кривоусова | 03.10.2017 | П1-0.48 Т1-0.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 21 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – ул. Спицына | 24.07.2008 | 19.56 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 22 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская – ул. Александра Козицына | 2003 | 15.36 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 23 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – фирма «Радуга» | 03.10.2017 | П1-0.48 | 6.30-23.00 | 23.00-6.30 |
| 24 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – ул. 40 лет Октября | 24.07.2008 | 7.595 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 25 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – ул. Победы | 24.07.2008 | 14.505 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 26 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 20 | 03.10.2017 | П1-0.48 | вызывной |  |
| 27 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – ул. Сыромолотова | 07.2007 | 3.872 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 28 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова – ул. Победы – 12 км | 24.07.2008 | 5.36 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 29 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября – ул. Уральских рабочих | 24.07.2008 | 5.62 | 6.30-01.00 | 01.00-6.30 |
| 30 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих – ул. Юбилейная | 2008 | 5.62 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |
| 31 | с. Балтым, ул. Первомайская – школа № 9 | 2007 | 3.87 | 6.30-22.00 | 22.00-6.30 |

1.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Сеть автодорог ГО связана с прилегающими территориальными образованиями посредством автодорог общего пользования, характеристика которых представлена в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика автодорог, обеспечивающих межмуниципальные связи городского круга

| № п/п | Наименование пограничных территорий | Наименование автодорог, обеспечивающих автотранспортную связь | Вид покрытия автодороги | Значение автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Невьянский городской округ | г. Екатеринбург – г. Невьянск г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов | усовершенствованное | региональная или межмуниципальная |
|  | МО «город Екатеринбург» |  |  |  |
| 2 | МО «город Екатеринбург» | п. Гать – п. Шувакиш |  |  |
| 3 | Городской округ Среднеуральск | г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть |  |  |
|  |  | Подъезд к д. Мурзинка |  |  |
| 4 | Березовский городской округ | Подъезд к п. Садовый |  |  |

Городской округ имеет транспортные связи со смежными территориями: муниципальным образованием «город Екатеринбург», городским округом Среднеуральск, Невьянским и Березовским городскими округами. Нет прямой транспортной связи посредством автодорог с городским округом Первоуральск и Режевским городским округом.

Сеть автодорог ГО состоит из региональных или межмуниципальных автодорог, местных автодорог, включенных в реестр муниципальной собственности, и бесхозяйной автодороги.

В приложении 8 приведена характеристика региональных или межмуниципальных автодорог, пролегающих по территории городского округа.

В транспортной системе ГО сеть местных автодорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которого оказывает превалирующее влияние на повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, природных и производственных ресурсов. В приложениях 9 и 10 приведена характеристика местных автодорог и тротуаров, включенных в реестр муниципальной собственности ГО.

На территории городского округа выявлена автодорога «Подъезд к п. Вашты» протяженностью 3,45 км с переходным видом покрытия, имеющая статус бесхозяйной.

Улично-дорожная сеть

Структура существующей УДС сети населенных пунктов городского округа представлена магистральными улицами общегородского значения регулируемого движения, магистральными улицами районного значения, промышленными проездами и жилыми улицами.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения в городском округе на 01.01.2019 года составляет 223,973 км, в том числе автодороги III категории – 47,003 км; автодороги IV категории – 44,578 км; автодороги V категории – 132,392 км.

В таблице 15 приведена характеристика местных автодорог по виду дорожного покрытия.

Таблица 15

Характеристика местных автодорог по виду дорожного покрытия

| Вид УДС | Вид дорожного покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| г. Верхняя Пышма | Асфальтобетон | 55,409 |
|  | Щебеночное | 16,515 |
|  | Песчаное | 4,051 |
|  | Грунтовое | 0,200 |
| Сельская местность городского округа | Асфальтобетон | 48,678 |
|  | Щебень | 2,532 |
|  | Щебеночно-песчаное | 7,326 |
|  | Грунтовое | 89,262 |

Автодороги на УДС г. Верхняя Пышма, имеющие асфальтобетонное покрытие, составляют 72,7%, асфальтированные автодороги на УДС сельских населенных пунктов городского округа составляют 32,9%. Грунтовое покрытие на УДС сельских населенных пунктов составляет 60,4%, кроме того 6,7% дорог сельских населенных пунктов имеют щебеночное и песчаное покрытие. Вопрос реконструкции автодорог УДС сельских населенных пунктов, имеющих грунтовое дорожное покрытие, требует принятия программно-проектных управленческих решений по обеспечению финансирования работ по реконструкции УДС и проведения самой реконструкции.

В городе Верхняя Пышма протяженность магистральных улиц общегородского значения составляет 14,405 км, районного значения – 14,916 км.

Ширина жилых улиц в красных линиях составляет 10–30 м, ширина проезжей части 3–7 м. Протяженность улиц и дорог в производственной зоне составляет 6,3 км.

Параметры движения УДС: средняя скорость потока – 40 км/ч, максимальная интенсивность – 150-170 транспортных средств (далее также – ТС) в час.

На УДС города Верхняя Пышма имеются участки улиц с односторонним движением:

– участок ул. Кривоусова от ул. Красноармейской до ул. Юбилейной;

– участок пр-кта Успенского от ул. Юбилейной до ул. Обогатителей;

– ул. Дзержинского от ул. Балтымской до ул. 40 лет Октября;

– участок ул. Чистова от д. 6 по ул. Чистова до ул. Уральских рабочих;

– участок ул. Юбилейной от ул. Кривоусова до пр-кта Успенского.

Плотность магистральной сети улиц составляет 0,873 км/кв. км.

К недостаткам существующей транспортной инфраструктуры УДС городского округа можно отнести:

– недостаточную плотность магистральной сети;

– некоторую транспортную несвязанность между отдельными жилыми массивами г. Верхняя Пышма;

– отсутствие транспортного обхода с. Балтым, что при строительстве крупного жилого массива «Балтым Парк» на территории села повлечет значительное увеличение транспортной нагрузки на автодорогу «г. Екатеринбург – г. Невьянск», проходящую по УДС села;

– прохождение потоков грузового автотранспорта вблизи жилой застройки.

Показатели протяженности автотранспортной сети приведены в таблице 16.

Таблица 16

Показатели протяженности автотранспортной сети в городском округе

| № п/п | Статус автодорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Региональные и межмуниципальные | 169,153 |
| 2 | Муниципальные | 223,973 |
| 3 | Бесхозяйные | 3,45 |
|  | Итого | 396,576 |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта

Автомобильный транспорт оказывает негативное влияние на окружающие среду посредством следующих факторов:

– при эксплуатации ТС выделяются газообразные (оксиды серы, азота, угарный газ, различные углеводороды, продукты неполного сгорания и разложения топлива переменного состава), парообразные (тетраэтилсвинец и другие вещества), жидкие (сточные воды переменного состава) и твердые (золы) загрязняющие вещества;

– ТС, работающие на карбюраторных двигателях, сильно загрязняют среду угарным газом, тетраэтилсвинцом, оксидами азота и углеводородами;

– ТС, работающие на дизельных двигателях, в меньшей степени загрязняют среду оксидом углерода, но в большей — оксидами серы и азота;

– за счет работы ТС возникает фотохимический смог, связанный с поступлением в атмосферу оксидов азота, углеводородов, кислорода и паров воды. Под воздействием солнечной радиации образуются оксиданты, отравляющее воздействие которых очень велико и превышает таковое для других веществ, поступающих в атмосферу. Продукты превращений различных загрязнителей, находящихся в атмосфере, попадают в почву и природные воды.

Уход за ТС требует большого расхода воды и сопровождается образованием сточных вод. Сточные воды станций техобслуживания содержат суспензии твердых веществ, эмульсии масел, а также растворы солей и моющих средств. Попадание таких вод в природные водоемы или в почву приводит к загрязнению последних.

Атмосфера, гидросфера и почва загрязняются в результате нарушения правил перевозки грузов и различных аварий на транспорте, в результате чего большое количество нефти и нефтепродуктов, угля, различных солей попадают и в водные объекты, и в литосферу.

Помимо того, что транспортные средства выделяют большое количество продуктов сгорания топлива, все виды транспорта являются источником теплового и шумового загрязнения, а также электромагнитного излучения.

Экономические потери

Несоответствие технико-эксплуатационного состояния автодорог влечет за собой ряд экономических потерь:

– увеличение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей УДС;

– увеличение времени пребывания пассажиров и грузов в пути;

– экономические потери, возникающие при совершении ДТП;

– увеличение перепробегов транспортных средств вследствие низкой плотности и несовершенства УДС;

– увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом.

Оценка качества содержания автодорог

Качество содержания региональных автодорог городского округа – удовлетворительное. Нормативные требования по обслуживанию проезжих частей и полос отвода соблюдаются, в том числе в зимний период.

Содержание автодорог местного значения можно охарактеризовать как удовлетворительное. Однако в зимний период рекомендуется увеличить частоту проведения работ по уборке снега с проезжей части и имеющихся в наличии тротуаров в населенных пунктах городского округа.

Средняя скорость движения автотранспортных средств на УДС города Верхняя Пышма составляет 40 км/час.

Коэффициент загрузки элементов УДС города находится в пределах 0,3–0,85 в зависимости от категории автодорог и местоположения транспортных узлов.

В структуре транспортных потоков превалируют легковые автомобили – примерно 85% от общей величины. На втором месте грузовые автомобили, на третьем – автобусы.

В приложении 11 представлена схема автодорог общего пользования городского округа по состоянию на 01.01.2019 года.

Результаты моделирования существующего транспортного движения в пределах ГО представлены в виде эпюры интенсивности движения транспортных средств на автодорогах общего пользования городского округа по состоянию на 01.01.2019 года в приложении 12.

Результаты моделирования существующего транспортного движения на территории города Верхняя Пышма представлены в виде эпюры интенсивности движения транспортных средств на территории города Верхняя Пышма по состоянию на 01.01.2019 года в приложении 13.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Существующий общий уровень автомобилизации населения городского округа составляет 290 автомобилей на 1 000 жителей, что соответствует средним показателям по РФ.

На территории города Верхняя Пышма на открытых автомобильных стоянках и паркингах находится 8 508 машино-мест, в гаражно-строительных кооперативах существует 7 716 боксов для хранения автотранспортных средств.

На территории города Верхняя Пышма не ведется учет бесплатных парковочных мест у точек притяжения пассажиропотока населения города. В ходе разработки настоящей Программы выявлен определенный дефицит парковочных мест в центральной части города, у подъездов к ряду промышленных предприятий.

В связи с данным обстоятельством принимаются меры по планированию размещения новых парковок на территории города.

Размещение паркинга планируется в северной части района «Центральный 2» в районе расположения конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма».

В южной части района «Центральный 1» предполагается размещение паркинга на пересечении улиц Спицына и Кривоусова, второй паркинг планируется к размещению в районе пересечения улиц Орджоникидзе и Зеленой.

В районе «Восточный» планируется размещение четырех паркингов. Один из них планируется разместить в районе улиц Александра Козицына – Октябрьской на проектируемой территории объектов транспортной инфраструктуры. Два паркинга планируется разместить по ул. Волоскова (проектируемая улица районного значения). Четвертый паркинг планируется к размещению в восточной части района «Восточный» в зоне многоэтажной и среднеэтажной застройки.

Два паркинга заложены в проекте строительства микрорайона «Ключи», один паркинг – в проекте строительства района «Северный».

Дефицит парковочных мест в сельской местности не наблюдается.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспортные средства общего пользования на территории городского округа предоставляют:

– АО «Автотранспорт», дислоцирующееся в г. Верхняя Пышма и занимающее доминирующее положение в системе регулярных пассажирских перевозок в городском округе;

– индивидуальные предприниматели, совершающие ряд рейсов из г. Екатеринбурга.

Транспортные средства общего пользования, обслуживающие внутригородские маршруты и маршруты пригородного сообщения на территории городского округа, работают по определенному графику движения. Маршруты организованы в соответствии с Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа, утвержденным постановлением № 2086. Формирующийся в результате деятельности транспортных средств общего пользования пассажиропоток распределен по маршрутам неравномерно и имеет свои особенности.

Анализ пассажиропотока, формирующегося на УДС города

Пассажиропоток, формирующийся на УДС сети города, имеет точки притяжения в виде конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма», расположенного в центре города, и в виде промежуточных остановок, расположенных на маршрутах движения общественного транспорта.

В разрезе транспортного сообщения внутри города Верхняя Пышма анализ показал, что наибольший пассажиропоток имеет маршрут № 2 «Верхняя Пышма кольцевой» с показателем 828 пассажиров в сутки в рабочие дни и 404 пассажира в сутки в выходные дни. В противофазе по направлению данному маршруту функционирует маршрут № 1 «Верхняя Пышма кольцевой» с показателем 770 пассажиров в сутки в рабочие дни и 380 пассажиров в сутки в выходные дни. Данные маршруты составляют каркас внутригородского транспортного общественного сообщения. Начало движения маршрутов осуществляется от конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма», проходя через основные жилые массивы, деловую часть города и подъезды к ведущим производственным предприятиям. Противофаза движения маршрутов № 1 и № 2 удобна в распределении пассажиропотока по интересам и целям поездок пассажиров. Особенностью организации транспортного сообщения в городе Верхняя Пышма является функционирование двух основных маршрутов № 1 и № 2, действующих по принципу кольца в противоположных направлениях. Маршруты проходят через основные жилые районы по магистральным улицам, охватывая деловую часть города и подъезды к ведущим промышленным предприятиям. На организацию данного вида конфигурации маршрутов в значительной степени повлияло своеобразное расположение промышленных предприятий, находящихся в различных частях территории города.

Маршрут № 7 «Юбилейная – ПОЗ» является вспомогательным и снимает нагрузку, возникающую в утренний час пик. Пассажиропоток на данном маршруте составляет 150 пассажиров в сутки в рабочие дни.

Следует отметить рациональное пролегание основных маршрутов, при котором даже при дублировании некоторых участков маршрутов происходит перераспределение пассажиропотоков исходя из интересов и транспортных потребностей пассажиров.

Анализ пассажиропотока, формируемого пригородными маршрутами общественного транспорта

На территории городского округа действует 10 пригородных маршрутов общественного транспорта.

Особенностью планировки территории городского округа является благоприятное расположение населенных пунктов, где сосредоточено производство различных товаров и услуг, характеризующееся незначительным расстоянием от центра городского округа: с. Балтым, поселки Зеленый Бор, Исеть, Красный. Несколько дальше находится п. Кедровое. Данные населенные пункты охвачены маршрутами общественного транспорта пригородного ежедневного сообщения. Эти маршруты являются основными и формируют каркас схемы регулярных перевозок на территории городского округа.

Наибольший пассажиропоток обслуживает маршрут № 101 «Верхняя Пышма – с. Балтым», который составляет 653 пассажира в сутки в рабочие дни и 544 пассажира в сутки в выходные дни.

Несколько меньше пассажиропоток наблюдается на маршруте № 104 «Верхняя Пышма – п. Красный», где он составляет 440 пассажиров в сутки в рабочие дни и 320 пассажиров в сутки в выходные дни.

Пассажиропоток на маршруте № 110 «Верхняя Пышма – п. Исеть» составляет 194 пассажира в сутки. Пассажиропоток на маршрутах № 106 «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» и № 137 «Верхняя Пышма – пансионат Селен» зафиксирован в размере 118 пассажиров в сутки в рабочие дни.

Маршруты каркасной схемы регулярных перевозок по пути следования принимают пассажиропотоки, формирующиеся в поселках Глубокий Лог, Залесье, Красный Адуй, Половинный, Ромашка, Санаторный, Шахты.

Маршруты № 109, 109а «Верхняя Пышма – п. Ольховка – п. Первомайский», № 112 «Верхняя Пышма – п. Нагорный» не являются ежедневными маршрутами и удовлетворяют в основном социальные потребности населения данных населенных пунктов с пассажиропотоком в 98 пассажиров в сутки в рабочие дни и 78 пассажиров в сутки в выходные дни. Кроме того, данные маршруты обслуживают пассажиропоток, который образуется в деревнях Верхотурка, Мостовка, с. Мостовское.

В летний период действуют неежедневные маршруты № 113 «Верхняя Пышма – п. Соколовка», № 114 «Верхняя Пышма – к/с «Радость», № 115 «Верхняя Пышма – к/с «Простоквашино», с пассажиропотоком соответственно 244, 566 и 578 пассажиров в сутки.

Анализ пассажиропотока, формируемого межмуниципальными маршрутами общественного транспорта

Территорию городского округа обслуживают 8 межмуниципальных маршрутов, из которых 7 совершают ежедневные рейсы.

Наибольшая загрузка приходится на маршрут № 108 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма»: 2 206 пассажиров в сутки в рабочие дни и 1 650 пассажиров в сутки в выходные дни. Высокую пассажирскую загрузку имеют маршруты № 111 «Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма – Среднеуральск» и № 104Е «Екатеринбург (УЗТМ) – п. Красный», соответственно, в рабочие дни 920 и 605 пассажиров в сутки, в выходные дни – 750 и 480 пассажиров в сутки. Меньшая загрузка отмечена на маршрутах № 103 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Кедровое» и № 161 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Санаторный» – по 302 пассажира в сутки в рабочие дни.

Большим спросом пользуется маршрут № 337 «Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п. Исеть» с заездом отдельных рейсов в п. Сагра.

Маршрут № 134 «Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Ольховка» снимает пиковые нагрузки выходных дней. Рейсы выполняются в выходные дни.

Жители п. Крутой пользуются услугами межмуниципального маршрута № 159 «Екатеринбург – Красногвардейский». Поселок Красногвардейский находится в непосредственной близости от поселка Крутой.

Показатели, характеризующие пассажиропотоки, обслуживаемые маршрутами общественного, приведены в таблице 6.

В целом межмуниципальные маршруты значительно дополняют схему общественного транспорта городского округа, что способствует развитию территории и интеграции в намечаемую городскую агломерацию с участием г. Екатеринбурга и смежных территорий.

Анализ формирования пассажиропотоков при функционировании общественного транспорта соответствует частоте рейсов маршрутов, организованных на территории городского округа. Услуги общественного транспорта пользуются повышенным спросом, несмотря на постоянное увеличение показателя уровня автомобилизации населения городского округа, что указывает на необходимость принятия мер по дальнейшему развитию общественного транспорта на территории городского округа. Стратегическая цель превращения г. Верхняя Пышма в столицу культуры, спорта и инженерного образования, предполагающего значительное увеличение количества гостей, прибывающих в город Верхняя Пышма, подтверждает целесообразность дальнейшего развития общественного транспорта.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В настоящее время на территории города имеется развитая система тротуаров, особенно в зоне многоэтажной застройки. Тротуары в основном имеют ширину 2,5 – 3,0 метра.

Протяженность тротуаров на территории ГО составляет 47 108 метров. Основная часть тротуаров находится в г. Верхняя Пышма, тротуары незначительной протяженности существуют в поселках Исеть и Красный. В остальных сельских населенных пунктах тротуары отсутствуют, что требует принятия мер перспективного планирования для решения данной проблемы.

В основном параметры существующих тротуаров позволяют осуществлять движение пешеходов без затруднений. В местах приближения тротуаров к проезжей части сооружены разделительные ограждения.

В зоне малоэтажной городской жилой застройки тротуары для движения пешеходов не оборудованы, что отрицательно влияет на безопасность пешеходного движения.

На территории городского округа отсутствуют велосипедные дорожки. Передвижение велосипедистов осуществляется по проезжей части автодорог или по существующим тротуарам. Ведется проектирование участка пешеходной улицы (с включением в ее состав велодорожки) по пр-кту Успенскому на участке от ул. Сварщиков до ул. Калинина.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В настоящее время внешний транзитный грузовой поток проходит по автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», автодороге «г. Екатеринбург – г. Невьянск», автодороге «Обход г. Верхняя Пышма», автодороге «Подъезд к г. Верхняя Пышма», минуя УДС города Верхняя Пышма.

На УДС г. Верхняя Пышма грузовой транспорт поступает для обслуживания грузополучателей, находящихся на территории города. При этом доля грузового транспорта в составе транспортного потока не превышает 10%. Вместе с тем, вследствие недостаточности существующих транспортных обходов выявлен определенный транзитный поток по пр-кту Успенскому, что требует вывода данного потока на дублирующие автодороги.

Натурные исследования, проведенные на УДС городского округа, показали, что содержание автодорог можно оценить как удовлетворительное.

Содержание автодорог в городском округе осуществляется специализированными предприятиями на конкурсной основе, что обязывает данные предприятия иметь полный комплект технологического оборудования и элементов инфраструктуры для проведения работ по содержанию УДС.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

На основе данных, представленных ОГИБДД МО МВД «Верхнепышминский», выявлены основные виды дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) за период с 01.01.2012 года по 31.12.2017 года.

Сведения по распределению ДТП по видам представлены в таблице 17.

Таблица 17

Сведения по распределению ДТП на территории ГО по видам за 2012–2017 годы

| Распределение ДТП по видам (за 6 лет) | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| Столкновение | 86 | 46,24 | 67 | 44,08 | 41 | 37,61 | 24 | 29,27 | 28 | 41,79 | 23 | 39,66 | 269 | 41,13 |
| Опрокидывание | 13 | 6,99 | 18 | 11,84 | 6 | 5,50 | 5 | 6,10 | 1 | 1,49 | 3 | 5,17 | 46 | 7,03 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 5 | 2,69 | 7 | 4,61 | 8 | 7,34 | 3 | 3,66 | 1 | 1,49 | 3 | 5,17 | 27 | 4,13 |
| Наезд на препятствие | 17 | 9,14 | 18 | 11,84 | 11 | 10,09 | 8 | 9,76 | 4 | 5,97 | 6 | 10,34 | 64 | 9,79 |
| Наезд на пешехода | 53 | 28,49 | 36 | 23,68 | 32 | 29,36 | 39 | 47,56 | 30 | 44,78 | 17 | 29,31 | 207 | 31,65 |
| Наезд на велосипедиста | 11 | 5,91 | 4 | 2,63 | 8 | 7,34 | 1 | 1,22 | 2 | 2,99 | 1 | 1,72 | 27 | 4,13 |
| Наезд на гужевой транспорт |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,22 |  |  |  |  | 1 | 0,15 |
| Падение пассажира |  |  | 1 | 0,66 | 1 | 0,92 | 1 | 1,22 |  |  |  |  | 3 | 0,46 |
| Съезд с дороги |  |  |  |  | 2 | 1,83 |  |  | 1 | 1,49 | 4 | 6,90 | 7 | 1,07 |
| Иной вид ДТП | 1 | 0,54 | 1 | 0,66 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,72 | 3 | 0,46 |
| Всего | 186 | 100 | 152 | 100 | 109 | 100 | 82 | 100 | 67 | 100 | 58 | 100 | 654 | 100 |

Диаграмма основных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа, повлекших возникновение ДТП в 2012–2017 годах, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма основных нарушений правил дорожного движения на территории городского округа, повлекших возникновение ДТП, в 2012–2017 годах

Диаграмма распределения основных видов ДТП по видам и годам представлена на рисунке 2 и в таблице 18.

Рисунок 2. Распределение ДТП по видам и годам на территории городского округа за период с 01.01.2012 года по 31.12.2017 года

Таблица 18

Сведения о распределении ДТП по видам и годам в городском округе, в процентах

| Вид ДТП / годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 46,24 | 44,08 | 37,61 | 29,27 | 41,79 | 39,66 |
| Опрокидывание | 6,99 | 11,84 | 5,50 | 6,10 | 1,49 | 5,17 |
| Наезд на стоящее транспортное средство | 2,69 | 4,61 | 7,34 | 3,66 | 1,49 | 5,17 |
| Наезд на препятствие | 9,14 | 11,84 | 10,09 | 9,76 | 5,97 | 10,34 |
| Наезд на пешехода | 28,49 | 23,68 | 29,36 | 47,56 | 44,78 | 29,31 |
| Наезд на велосипедиста | 5,91 | 2,63 | 7,34 | 1,22 | 2,99 | 1,72 |
| Наезд на гужевой транспорт |  |  |  | 1,22 |  |  |
| Падение пассажира |  | 0,66 | 0,92 | 1,22 |  |  |
| Съезд с дороги |  |  | 1,83 |  | 1,49 | 6,90 |
| Иной вид ДТП | 0,54 | 0,66 |  |  |  | 1,72 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Анализ видов ДТП за 2012–2017 годы показывает, что основную долю видов от общего количества составляют столкновение (41,13%), наезд на пешехода (31,65%), наезд на препятствие (9,79%), опрокидывание (7,03%), наезд на велосипедиста (4,13%). Высокий уровень ДТП с пешеходами в первую очередь связан с недостаточной организацией дорожного движения, недостаточным количеством тротуаров, ограждений, пешеходных переходов, освещения и т.д.

Распределение раненых и погибших в ДТП в 2012–2017 годах приведено в таблице 19.

Таблица 19

Сведения о раненных и погибших в ДТП за 2012–2017 годы на территории ГО

|  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| Ранено | 276 | 90,79 | 217 | 90,04 | 145 | 91,77 | 93 | 83,04 | 80 | 85,11 | 65 | 84,42 | 876 | 88,84 |
| детей | 34 |  | 25 |  | 20 |  | 11 |  | 5 |  | 5 |  | 100 |  |
| Погибло | 28 | 9,21 | 24 | 9,96 | 13 | 8,23 | 19 | 16,96 | 14 | 14,89 | 12 | 15,58 | 110 | 11,16 |
| детей | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| Всего | 304 | 100 | 241 | 100 | 158 | 100 | 112 | 100 | 94 | 100 | 77 | 100 | 986 | 100 |

Распределение раненных и погибших в ДТП в 2012–2017 годах приведено на рисунке 3.

Рисунок 3. Распределение по годам раненых и погибших при ДТП на территории городского округа за период с 01.01.2012 года по 31.12.2017 года

В приложении 14 приведены сведения о местах совершения ДТП на территории городского округа.

Анализ данных за 2012–2017 годы выявил наиболее аварийноопасные участки на территории городского округа:

– г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – 62 ДТП;

– г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск») – 53 ДТП;

– автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» (сельская местность) – 45 ДТП;

– автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) – 39 ДТП;

– автодорога «г. Верхняя Пышма – п. Исеть» – 15 ДТП;

– с. Балтым, ул. Первомайская (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск») – 10 ДТП;

– г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова – 11 ДТП;

– г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября – 6 ДТП.

Сведения о непосредственных нарушениях ДТП в городском округе за 2013–2017 годы приведены таблице 20.

Таблица 20

Сведения о непосредственных нарушениях ДТП в городском округе за 2013–2017 годы

|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выезд на полосу встречного движения | 1 | 0,66 | 3 | 2,97 | 4 | 4,65 | 4 | 5,88 | 2 | 3,17 | 12 | 2,95 |
| Выезд на полосу встречного движения с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,47 |  |  | 1 | 0,25 |
| Другие нарушения ПДД водителями | 9 | 5,92 | 12 | 11,88 | 3 | 3,49 | 2 | 2,94 | 5 | 7,94 | 26 | 6,39 |
| Иные нарушения ПДД пешеходом | 5 | 3,29 | 1 | 0,99 | 1 | 1,16 | 1 | 1,47 |  |  | 8 | 1,97 |
| Нарушение правил обгона | 3 | 1,97 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 1,59 | 3 | 0,74 |
| Нарушение правил перестроения | 1 | 0,66 | 1 | 0,99 | 1 | 1,16 |  |  |  |  | 3 | 0,74 |
| Нарушение правил расположения ТС на проезжей части | 1 | 0,66 | 1 | 0,99 | 1 | 1,16 | 1 | 1,47 | 1 | 1,59 | 4 | 0,98 |
| Нарушение требований дорожных знаков | 11 | 7,24 | 3 | 2,97 | 1 | 1,16 |  |  | 4 | 6,35 | 15 | 3,69 |
| Нахождение на проезжей части без цели ее перехода | 2 | 1,32 | 1 | 0,99 | 3 | 3,49 | 4 | 5,88 | 5 | 7,94 | 10 | 2,46 |
| Не нарушал ПДД | 75 | 49,34 | 51 | 50,50 | 38 | 44,19 | 40 | 58,82 | 32 | 50,79 | 204 | 50,12 |
| Неожиданный выход из-за стоящего ТС |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,47 |  |  | 1 | 0,25 |
| Неподчинение сигналам регулирования (пешеход) |  |  | 3 | 2,97 | 2 | 2,33 | 2 | 2,94 |  |  | 7 | 1,72 |
| Неправильный выбор дистанции | 4 | 2,63 | 3 | 2,97 |  |  |  |  | 1 | 1,59 | 7 | 1,72 |
| Несоблюдение очередности проезда | 5 | 3,29 | 8 | 7,92 | 6 | 6,98 | 2 | 2,94 | 4 | 6,35 | 21 | 5,16 |
| Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 18 | 11,84 | 3 | 2,97 | 6 | 6,98 | 1 | 1,47 | 2 | 3,17 | 28 | 6,88 |
| Ожидание маршрутного ТС на проезжей части, вне посадочных площадок, тротуаров и обочин(при их наличии) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,47 |  |  | 1 | 0,25 |
| Пересечение велосипедистом проезжей части по пешеходному переходу |  |  | 1 | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| Переход проезжей части в запре-щенном месте (оборудованном пешеходными ограждениями) | 1 | 0,66 |  |  |  |  | 1 | 1,47 | 1 | 1,59 | 2 | 0,49 |
| Переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрестка) | 4 | 2,63 | 4 | 3,96 | 6 | 6,98 | 3 | 4,41 | 1 | 1,59 | 17 | 4,18 |
| Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода | 6 | 3,95 | 3 | 2,97 | 8 | 9,30 | 4 | 5,88 | 3 | 4,76 | 21 | 5,16 |
| Превышение установленной скорости движения |  |  | 1 | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| Разворот в местах, где разворот запрещен |  |  | 1 | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| Управление велосипедом, не оснащенным светоотражающими элементами | 1 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,25 |
| Ходьба вдоль проезжей части попутного направления вне населенного пункта при удовлетворительном состоянии обочины | 2 | 1,32 |  |  | 3 | 3,49 |  |  | 1 | 1,59 | 5 | 1,23 |
| Ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара | 3 | 1,97 | 1 | 0,99 | 3 | 3,49 |  |  |  |  | 7 | 1,72 |
| Всего | 152 | 100 | 101 | 100 | 86 | 100 | 68 | 100 | 63 | 100 | 407 | 100,0 |

Сведения о сопутствующих нарушениях ДТП в городском округе за 2013–2017 годы приведены таблице 21.

Таблица 21

Сведения о сопутствующих нарушениях ДТП в городском округе за 2013–2017 годы

|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопутствующие нарушения не выявлены (не нарушал ПДД) | 114 | 73,08 | 83 | 79,81 | 68 | 81,93 | 50 | 70,42 | 47 | 78,33 | 362 | 76,37 |
| Другие нарушения ПДД водителями | 3 | 1,92 |  |  | 1 | 1,20 |  |  |  |  | 4 | 0,84 |
| Иные нарушения ПДД пешеходом |  |  |  |  | 1 | 1,20 |  |  | 1 | 1,67 | 2 | 0,42 |
| Нарушение правил перевозки детей (не использование детских сидений либо удерживающих устройств) |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1 | 1,41 |  |  | 1 | 0,21 |
| Нарушение правил обгона | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Нарушение правил применения мотошлема | 1 | 0,64 | 3 | 2,88 |  | 0,00 | 1 | 1,41 |  |  | 5 | 1,05 |
| Нарушение правил применения мотошлема пассажиром |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 1,67 | 1 | 0,21 |
| Нарушения водителями правил применения ремней безопасности (если не пристегнут водитель) | 1 | 0,64 |  |  | 3 | 3,61 | 3 | 4,23 |  |  | 7 | 1,48 |
| Нарушения водителями правил применения ремней безопасности (если не пристегнут пассажир) |  | 0,00 | 1 | 0,96 | 1 | 1,20 |  |  |  |  | 2 | 0,42 |
| Нарушение правил применения ремней безопасности пассажиром | 1 | 0,64 |  |  | 1 | 1,20 | 1 | 1,41 | 1 | 1,67 | 4 | 0,84 |
| Нарушение режима труда и отдыха водителя |  |  |  |  | 1 | 1,20 |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Нарушение требований дорожных знаков |  | 0,00 | 1 | 0,96 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Нарушение требований линий разметки |  |  | 1 | 0,96 |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 2 | 0,42 |
| Неожиданный выход из-за сооружений (деревьев) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 1 | 0,21 |
| Несоблюдение очередности проезда | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Несоблюдение требований ОСАГО | 3 | 1,92 |  |  | 1 | 1,20 | 2 | 2,82 |  |  | 6 | 1,27 |
| Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 2 | 1,28 |  |  |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 3 | 0,63 |
| Оставление места ДТП | 3 | 1,92 | 3 | 2,88 | 2 | 2,41 |  |  |  |  | 8 | 1,69 |
| Отказ водителя, не имеющего права управления ТС либо лишенного права управления ТС от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения |  | 0,00 |  |  | 1 | 1,20 |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения |  | 0,00 | 1 | 0,96 | 1 | 1,20 | 1 | 1,41 |  |  | 3 | 0,63 |
| Пешеход в состоянии алкогольного опьянения | 8 | 5,13 | 5 | 4,81 |  | 0,00 | 2 | 2,82 | 4 | 6,67 | 19 | 4,01 |
| Управление в состоянии переутомления, сон за рулем | 1 | 0,64 | 1 | 0,96 |  | 0,00 | 1 | 1,41 |  |  | 3 | 0,63 |
| Управление велосипедом, не оснащенным светоотражающими элементами |  |  | 1 | 0,96 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Управление мопедом лицом моложе 16 лет | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,21 |
| Управление при движении по автодороге велосипедом, гужевой повозкой лицом моложе 14 лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,67 | 1 | 0,21 |
| Управление транспортом лицом, лишенным права управления |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 1 | 0,21 |
| Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения | 14 | 8,97 | 2 | 1,92 |  |  | 1 | 1,41 | 1 | 1,67 | 18 | 3,80 |
| Управление ТС в состоянии наркотического (токсического) опьянения |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,41 | 1 | 1,67 | 2 | 0,42 |
| Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | 2 | 1,28 |  |  |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 3 | 0,63 |
| Управление ТС лицом, не имеющим соответствующей категории на управление ТС данного вида |  |  | 1 | 0,96 | 1 | 1,20 | 1 | 1,41 | 2 | 3,33 | 5 | 1,05 |
| Управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС |  |  |  |  |  |  | 1 | 1,41 |  |  | 1 | 0,21 |
| Эксплуатация незарегистрированного ТС |  |  | 1 | 0,96 | 1 | 1,20 |  |  | 1 | 1,67 | 3 | 0,63 |
| Всего | 156 | 100 | 104 | 100 | 83 | 100 | 71 | 100 | 60 | 100 | 474 | 100 |

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения:

1. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием. У автомобильных двигателей с неправильно отрегулированным зажиганием и топливо-подающей системой в отработанных газах содержание оксида углерода превышает норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на автодорогах, несоблюдения технологий по их обслуживанию дорожными организациями. Развитие транспортной инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения. Требуется систематический контроль соответствующих надзирающих органов за качеством моторного топлива.

2. Углеводороды под действием ультрафиолетового солнечного излучения вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся озон, соединения азота, угарный газ, перекиси, другие химические вещества. Фотооксиданты биологически активны и ведут к росту легочных заболеваний людей.

3. Свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин, представляет серьезную опасность для здоровья населения.

4. При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от подобных дорог. Пыль оседает также на растительности и обитателях фауны придорожной полосы. При этом леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают в значительных количествах вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

5. Уровень шума, который появляется в процессе движения автотранспортного средства по автодороге, может иметь значительные величины, что негативно сказывается на здоровье людей, подвергающихся его воздействию. Защитной мерой могут служить следующие мероприятия: посадка древесно-кустарниковой растительности на разделительных полосах и вдоль придорожных полос, сооружение шумопоглощающих щитов, вынесение участков интенсивных автодорог за пределы населенных пунктов.

6. Зафиксированы случаи возгорания древесно-кустарниковой растительности на придорожных полосах от действий пассажиров останавливающихся автомобилей, что приводит к причинению значительного ущерба окружающей среде.

7. Придорожные полосы автодорог подвергаются хаотическому замусориванию, которое совершают участники дорожного движения, характеризующиеся низким уровнем социального сознания и ответственности, что требует проведения планомерной профилактической работы на автодорогах (установка информационных транспарантов, организация видеонаблюдения, выявление нарушителей санитарного порядка, применение к ним мер административного воздействия).

8. Отсутствие необходимого количества локальных мест личной гигиены, оборудованных мест стоянки и отдыха участников дорожного движения приводит к долговременному точечному загрязнению придорожных полос. В ходе обследования выявлены факты использования участниками дорожного движения павильонов остановок общественного транспорта как локального места личной гигиены.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автодорог общего пользования местного значения не может считаться полностью удовлетворительным, так как некоторые участки автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям городского округа. Такие показатели, как низкая прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, отклонения от нормативных геометрических параметров автодорог требуют приведения их в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения показателя автомобилизации.

Наблюдающееся увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств способны привести к резкому росту числа ДТП.

Одна из причин возможного роста числа ДТП – появление дорожных условий, связанных как с неудовлетворительным содержанием автодорог, так и с их недостаточным техническим оснащением. В связи с этим требуется особое внимание к работам по содержанию автодорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, своевременное нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа

Нормативно-правовая база городского округа в сфере транспортной инфраструктуры удовлетворяет требованиям действующего законодательства РФ, а именно: нормативно-правовые акты в анализируемой сфере деятельности (постановления № 2544 и № 2086) приведены в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В городском округе действует муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Муниципальная программа развития ЖКХ), утвержденная постановлением администрации городского округа от 30.09.2014 года № 1707, в которой имеется подпрограмма «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма». Подпрограмма нацелена на проведение текущего содержания и ремонта объектов дорожной инфраструктуры. Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 183,915 миллиона рублей.

Раздел Муниципальной программы развития ЖКХ, включающий работы по строительству и реконструкции автодорог, предусматривает объем финансовых средств в части дорожной тематики 872,692 миллиона рублей.

На территории городского округа действует комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 года № 677-ПП (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2018 года № 976-ПП) (далее – Комплексная программа).

Исходя из существующей потребности в перспективном развитии транспортной инфраструктуры городского округа, выявлено недофинансирование сферы дорожного хозяйства.

Глава 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа

С учетом сложившихся демографических тенденций, а также основных направлений социально-экономического и градостроительного развития территории, изложенных в Генеральном плане городского округа применительно к городу Верхняя Пышма, Прогнозе социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период 2019–2021 годов, выполнен базовый прогноз численности населения демографическим методом.

Прогнозирование численности населения городского округа базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Программа демографического развития городского округа вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

– проведения политики по поощрению рождаемости федеральными, региональными и местными программами;

– осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности;

– использование значительного миграционного потенциала при хорошей трудовой привлекательности городского округа.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

– проявление имеющейся тенденции увеличения численности населения будет продолжаться в виду наличия положительного баланса родившихся и умерших людей;

– фактором, который значительно влияет на данную тенденцию, будет выступать миграционный приток, который, однако, имеет в различные календарные годы разнополярность и сложную предсказуемость поведения;

– увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1 000 жителей возможно в связи с мерами, принимаемыми в последний период Правительством РФ в сфере повышения численности населения страны, однако результаты проводимых действий (уровень рождаемости) обладают определенной волатильностью (растянутостью во времени);

– при условии стабильности социально-экономической ситуации прогнозируется последовательный рост численности населения городского округа.

Базовый прогноз численности населения городского округа разработан на основании прогнозируемых данных по численности населения. Согласно данным, приведенным в Прогнозе социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период 2019–2021 годов (постановление администрации ГО от 08.11.2018 года № 995), отчетный показатель численности постоянного населения городского округа на 01.01.2018 года составил 84 103 человека, показан оценочный показатель на 01.01.2019 года – 86 500 человек, приведены прогнозные показатели на 01.01.2020 года (89 000 человек) и на 01.01.2021 года (92 000 человек), что находит подтверждение, в пределах допустимого, текущему положению дел в демографической ситуации городского округа.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения в городском округе составила 85 200 человек, в том числе городское население – 71 241 человек, сельское население – 13 959 человек.

Анализ численности населения, проживающего в сельской местности, показал разновекторную текущую и прогнозную демографическую ситуацию в населенных пунктах. В одних населенных пунктах наблюдается рост и достаточно интенсивный, в других – медленное снижение количества населения.

Согласно официальной статистическое отчетности за последние 10 лет средневзвешанный ежегодный показатель роста населения города Верхняя Пышма за счет естественного и миграционного прироста составил 1 176 человек.

Исходя из сложившейся тенденции и учитывая данный средневзвешанный ежегодный показатель прироста населения, численность жителей города Верхняя Пышма на 01.01.2029 года может прогнозироваться в пределах 83 101 человека.

В таблице 22 приведен прогноз численности населения до 2028 года по г. Верхняя Пышма и сельским населенным пунктам городского округа.

Таблица 22

Численность зарегистрированного и прогнозируемого населения городского округа с разделением по населенным пунктам

| Наименование сельских и поселковых администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения на 01.01.2010 года, человек | Численность постоянного населения на 01.01.2018 года, человек | Численность постоянного населения на 01.01.2029 года, человек (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Балтымская сельская администрация | 4 302 | 4 616 | 5 026 |
| с. Балтым | 2 917 | 3 191 | 3 091 |
| п. Вашты | 0 | 0 | 0 |
| п. Залесье | 192 | 312 | 325 |
| п. Зеленый Бор | 282 | 229 | 276 |
| п. Красный Адуй | 108 | 173 | 248 |
| п. Крутой | 57 | 54 | 63 |
| п. Половинный | 157 | 134 | 110 |
| п. Ромашка | 164 | 153 | 270 |
| п. Санаторный | 393 | 341 | 330 |
| п. Шахты | 10 | 29 | 38 |
| Мостовская сельская администрация | 659 | 503 | 514 |
| д. Верхотурка | 29 | 22 | 12 |
| п. Каменные Ключи | 13 | 12 | 7 |
| д. Мостовка | 9 | 10 | 4 |
| с. Мостовское | 425 | 343 | 378 |
| п. Нагорный | 98 | 66 | 61 |
| п. Первомайский | 85 | 50 | 52 |
| Исетская поселковая администрация | 3 550 | 3 218 | 3 225 |
| п. Гать | 51 | 27 | 27 |
| п. Исеть | 3 232 | 3 055 | 3 090 |
| п. Сагра | 267 | 136 | 108 |
| Красненская поселковая администрация | 2 198 | 2 935 | 3 250 |
| п. Глубокий Лог | 140 | 206 | 240 |
| п. Красный | 1 817 | 2 402 | 2 650 |
| п. Соколовка | 241 | 327 | 360 |
| Кедровская поселковая администрация | 2 677 | 2 671 | 2 796 |
| п. Кедровое | 2 450 | 2 419 | 2 521 |
| п. Ольховка | 227 | 252 | 275 |
| Итого в сельской местности | 13 386 | 13 943 | 14 811 |
| г. Верхняя Пышма | 59 320 | 70 160 | 83 101 |
| Всего в городском округе | 72 706 | 84 103 | 97 912 |

Прогноз развития экономики

На основании положений Генерального плана городского округа, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035 года, прогноз развития экономики строится по следующим концептуальным основам:

– структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развити;

– формирование сектора «новой экономики» в сфере производства и обеспечение его приоритетного развития;

– создание современных высокотехнологичных наукоемких производств, основанных на «экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным стандартам;

– выход на среднемировой уровень по производительности труда;

– глубокая переработка ресурсов, энергосберегающие технологии, информационно-телекоммуникационные технологии и электроника, применение новых материалов и химических технологий;

– рациональное природопользование;

– расширение базы экономического роста путем стимулирования малого и среднего бизнеса, создание комфортных условий для реализации предпринимательских инициатив, участие значительной части населения в предпринимательской деятельности;

– укрепление промышленного потенциала городского округа путем придания ему инновационного характера. Организация инновационных центров и технопарковых зон, новых производственных зон и рекреационных центров на территории городского округа;

– создание комплекса современных производств, соответствующих стратегическим потребностям социального развития, обеспечения высокого качества жизни населения и национальной безопасности.

Прогноз градостроительного развития

Цель устойчивого развития городского округа – сохранение и преумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений.

Градостроительная стратегия направлена на формирование города Верхняя Пышма как социально-экономически развитого крупного промышленного и транспортного центра Свердловской области. Стратегической целью развития города является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы, превращение города в столицу культуры и спорта.

Градостроительная концепция Генерального плана городского округа ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития города Верхняя Пышма.

Основой для определения направления территориального развития города Верхняя Пышма являются следующие факторы и ограничения:

– территория в пределах современных границ города Верхняя Пышма составляет 2 430,074 га, в том числе жилая зона – 633,75 га; 538,16 га занято озелененными территориями общего пользования, городскими лесами; 455,08 га – производственными и коммунально-складскими территориями.

– на северо-востоке и востоке город имеет общую границу с селом Балтым и поселком Залесье. Территориальное развитие города в этом направлении ограничено региональной автодорогой первой категории, а также охранной зоной магистрального газопровода СРТО-Урал 2 нитка и «Свердловск – Нижний Тагил»;

– с южной стороны к границам города примыкают защитные леса (леса зеленой зоны) и земли сельскохозяйственного назначения, в этом направлении город частично граничит с муниципальным образованием «город Екатеринбург». Развитие города Верхняя Пышма в южном направлении ограничено границами города Екатеринбурга;

– с западной стороны к границам города примыкают защитные леса и несколько крупных коллективных садов. Развития в западном направлении также ограничено автодорогой регионального значения первой категории.

Территориальное развитие города практически исчерпано. Единственным возможным вариантом для развития жилищного строительства являются территории защитных лесов в северном и южном направлениях от существующих границ города.

Санитарно-защитные зоны также ограничивают развитие жилой зоны на юге и востоке города, создают своеобразные «экологические дыры» в жилой зоне.

Производственные и коммунальные территории вблизи жилой зоны занимают следующие предприятия и их санитарно-защитные зоны:

– ЗАО «Опытный завод огнеупоров» – в санитарной зоне находятся 5 многоэтажных и 3 частных дома (проживают 441 человек);

– городские очистные сооружения МУП «Водоканал» – в СЗЗ находятся 12 частных домов (живут 24 человека);

– ООО «Металлпак» – в СЗЗ находятся 10 частных домов (живут 30 человек);

В санитарно-защитной зоне от ООО «Уральские локомотивы» находятся общежитие и лицей «Уралмашевец» (пребывают 245 человек).

Около 12 га занято подработанными территориями, в частности, бывшего Пышминско-Ключевского рудника, который в настоящее время не действует.

Из 633,75 га жилой зоны капитальной многоквартирной застройкой занято 182,41 га, остальная территория – это усадебная застройка (330,9 га) и сады (83,1 га).

Наиболее крупные резервы для развития жилищного строительства в пределах административных границ находятся в северной части города.

На основании этих положений можно сделать вывод о том, что развитие жилищного строительства возможно:

– в существующих границах города за счет реконструкции и уплотнения существующей застройки;

– в северной части на территории, в том числе занятой лесами и землями сельскохозяйственного использования;

– за счет включения новых территориальных резервов в северном и южном направлении от границ города до условно-непреодолимых барьеров – автодорог регионального значения.

В основе архитектурно-планировочной организации территории лежит сложившаяся градостроительная ситуация, природно-климатические и геологические условия.

Основные принципы планировочной организации сводятся к следующему:

– создание комфортных условий проживания населения;

– включение в существующую структуру города новых жилых районов с максимальным сохранением сложившейся планировочной структуры;

– обеспечение удобных внутригородских связей с приоритетом пешеходного движения во внутрирайонных и микрорайонных связях, а также рациональное подключение транспортной структуры новых жилых районов к существующей УДС города;

– развитие общественно-делового центра с разделением административных и торгово-развлекательных функций;

– формирование по возможности непрерывного природно-ландшафтного каркаса как единой пешеходно-прогулочной системы;

– поэтапное освоение территории, при котором на каждом этапе осуществляется строительство разных типов жилой застройки с достаточным обеспечением объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Функциональная планировочная организация территории

На планировочную организацию территории города оказывают влияние следующие факторы:

– ограничение в территориальном развитии города, так как город находится в узле пересечения автодорог регионального значения;

– в непосредственной близости от города находится г. Екатеринбург, транспортные и пассажирские потоки которого тесно переплетаются с коммуникационными потоками города;

– необходимость учета сложившейся планировочной структуры существующего города, ограничений для территориального развития.

Планировочно город Верхняя Пышма делится на две части – северо-восточную и юго-западную. В юго-западной части получает развитие микрорайон «Ключи». Дальнейшее развитие получают Западная и Центральная промышленные зоны. В южной части территории города планируется формирование двух площадок инвестиционно-привлекательной территории.

В северо-восточной части получает развитие жилой район «Восточный», в северной части города – жилой район «Северный». Также в северо-восточной части города получит дальнейшее развитие промышленно-коммунальная зона, ограниченная ЕКАД, автодорогой «Обход г. Верхняя Пышма» и пр-ктом Успенским. В районе развязки автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» и ул. Октябрьской предлагается размещение инвестиционно-привлекательной территории и дальнейшее развитие восточной промзоны.

Система транспортных магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов образует урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный каркас города.

В Генеральном плане городского округа применительно к городу Верхняя Пышма заложена следующая концепция:

– северное направление признано целесообразным для развития жилищного строительства, вследствие чего произошло расширение границ города за счет включения новых территорий;

– южное направление признано целесообразным для развития рекреационной зоны, вследствие чего произошло расширение границ города за счет включения земель сельскохозяйственного использования и земель государственного лесного фонда;

– создания развитой системы общественных центров во всех районах города;

– увеличение транспортных связей между жилыми районами города;

– транспортный каркас города получает свое развитие в западном, южном и северо-восточном направлениях за счет дополнительных выходов магистральных улиц и дорог общегородского значения на автодороги регионального значения и строительства нескольких крупных транспортных развязок, что существенно улучшит связь города с областным центром;

– для развития системы общественного транспорта, а также улучшения коммуникационных связей населения двух городов, социальные и рабочие связи которых тесно связаны между собой, реализуется проект строительства нового маршрута общественного транспорта (трамвай, свзывающий г. Екатеринбург и центр города Верхняя Пышма) с устройством транспортно-пересадочного узла;

– в продолжение развития системы озеленения концепция предусматривает организацию нескольких локальных, но достаточно крупных зеленых зон, на базе которых предполагается размещение парков для различных видов отдыха: спортивный – в северо-восточной части; культурный – в центральной части; в южной и западной и северных частях – для тихого отдыха.

Прогноз объемов нового жилищного строительства и развития УДС

Согласно Генеральному плану городского округа объем проектируемого строительства жилищного фонда в городе Верхняя Пышма составит на период до 2028 года 1 004,7 тысячи кв. м, в т.ч.:

– индивидуальная жилая застройка – 66,0 тысячи кв. м;

– секционная жилая застройка – 938,7 тысячи кв. м.

Планируется среднегодовой ввод нового строительства в размере 95,25 тысячи кв. м. Новое жилищное строительство будет размещаться на местах сноса существующего ветхого и аварийного жилищного фонда и на свободных от застройки городских территориях.

Согласно Генеральному плану городского округа объем проектируемого жилищного фонда в сельских населенных пунктах к 2028 году составит 451,0 тысячи кв. м, новое строительство – 187,3 тысячи кв. м (2034 год).

Планируется к 2034 году увеличить границы 20 населенных пунктов. Деревни Мостовка и Верхотурка планируется объединить в единый населенный пункт. Неизменными планируется оставить границы поселков Крутой, Каменные Ключи, Первомайский, Нагорный. На расчетный срок в п. Крутой планируется формирование границы по сложившейся исторической застройке, без создания резерва для развития.

Согласно Генеральному плану городского округа применительно к г. Верхняя Пышма дальнейшее развитие получит УДС города вследствие строительства новых жилых массивов, формирования новых транспортных коридоров и выходов в смежные территории.

Планируемые к реализации элементы транспортной инфраструктуры города характеризуются определенной разноосностью и новыми маршрутами пролегания к вновь появляющимся точкам тяготения пассажиропотока.

Учреждения обслуживания населения города Верхняя Пышма, как окружного центра, призваны покрывать потребность в объектах эпизодического обслуживания населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа.

Настоящей Программой предусмотрено перспективное развитие УДС городского округа до 2029 года путем реконструкции существующих и строительства новых автодорог.

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта на территории городского округа

Исходя из анализа транспортной инфраструктуры городского округа и выявленных проблем, Программой предлагается развитие транспорта и организация транспортных связей, направленных на создание транспортной сети, способной обеспечить связи как внутри округа, так и областные связи в пределах заданных параметров. Затраты времени на передвижение населения до места работы не должна превышать 30 минут.

В связи с этим основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются:

– сохранение и совершенствование существующей сети дорог общего пользования;

– приведение технического состояния дорог и искусственных сооружений в соответствие с категорийностью и классификацией дорог с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

– создание дополнительных выходов в смежные регионы;

– повышение сервисного обслуживания для пользователей дорог;

– обеспечение надежных связей населенных пунктов с центром городского округа и областным центром.

Рост транспортного спроса и грузопотоков на перспективу определяется развитием следующих отраслей экономической деятельности:

– обрабатывающих и добывающих производств;

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

– сельскохозяйственное производство;

– развитие личных подворий населения в сельской местности;

– развитие оптовой и розничной торговли;

– развитие туристической индустрии и сферы досуга;

– развитие города Верхняя Пышма как столицы культуры и спорта.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На территории городского округа прослеживается тенденция увеличения показателя уровня автомобилизации.

Развитие отраслей экономической деятельности требует уплотнения сети автодорог на территории городского округа и организации транспортного выхода на территории смежных муниципалитетов. Данные обстоятельства требуют развития транспортной инфраструктуры по нижеуказанным параметрам.

Система массового пассажирского транспорта городского округа представлена автобусным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Проектная система автодорог основана на использовании уже существующих дорог и образовании удобных, а также доступных связей между населенными пунктами городского округа и прилегающими смежными территориями. Дороги городского округа представлены автодорогами регионального и местного значения.

Согласно Государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 года № 28-ПП, на территории городского округа намечена реализация следующих мероприятий:

– реконструкция транспортной развязки на 23-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» с устройством пандуса № 4 (пересечение с региональной автодорогой «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть») на территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск;

– строительство транспортной развязки на 13-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории городского округа;

– строительство региональной автодороги «Подъезд к д. Коптяки» протяженностью 5,0 км от км 21 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на территории городских округов Верхняя Пышма и Среднеуральск;

– строительство надземного пешеходного перехода через региональную автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с автодорогой «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский» на территории городского округа.

Следует принять во внимание, что в соответствии с перспективными планами ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» на расчетный срок реализации Генерального плана городского округа (до 2034 года) планируется включение в государственные программы мероприятий по строительству и реконструкции многоуровневых развязок на автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»:

1) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и ЕКАД. Реконструкция развязки запланирована в рамках реконструкции ЕКАД до первой категории;

2) строительство транспортной развязки на примыкании автодороги «Подъезд к д. Коптяки» к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

3) реконструкция транспортной развязки на автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» и автодороге «г. Среднеуральск – г. Верхняя Пышма» (23-й км), проведение реконструкции до полного клеверного листа;

4) строительство развязки на примыкании автодороги «Северный подъезд к городу Среднеуральску» к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

5) реконструкция транспортной развязки на пересечении автодороги «Обход г. Верхняя Пышма» и автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск». Строительство дополнительных пандусов.

Реализация вышеуказанных мероприятий, кроме пункта 3, выходит за рамки 2028 года.

Согласно Схеме территориального планирования Свердловской области (разработанной ОАО «Уралгражданпроект») за пределами 2028 года примут статус автодорог общего пользования федерального значения:

– ЕКАД – участок автодороги на границе с муниципальным образованием «город Екатеринбург»;

– автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»;

– автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» с восточной части города.

В Генеральном плане городского округа намечен ряд мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры на период за пределами 2028 года.

Так, в Генеральном плане городского округа предусмотрено строительство региональной автодороги, связывающей п. Таватуй, п. Кедровое, с. Мостовское между собой с выходом на автодорогу регионального значения «г. Екатеринбург – г. Реж».

В Генеральном плане городского округа за пределами 2028 года предусмотрено строительство на автодороге «г. Екатеринбург – г. Невьянск» обходов поселков Красный Адуй и Половинный, с. Мостовское, деревень Верхотурка и Мостовка. Генеральным планом предусмотрено также строительство автодороги, выполняющей роль дублера автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск», местоположение которой предполагается определить восточнее существующей региональной дороги.

В период до 2028 года настоящей Программой предусматривается строительство транспортного обхода с. Балтым (протяженностью 4,367 км) от развязки региональной автодороги «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский», находящейся на региональной автодороге «Обход г. Верхняя Пышма», с дальнейшим примыканием к региональной автодороге «г. Екатеринбург – г. Невьянск» за пределами северной границы с. Балтым, и в связи с этим рекомендуется проведение реконструкции данной региональной транспортной развязки.

Автобусный транспорт

Обслуживание населения городского округа пассажирскими перевозками в настоящее время осуществляют АО «Автотранспорт» и индивидуальные предприниматели. Для пассажирских перевозок городского округа характерны:

– значительная общая подвижность населения в межпоселковых и областных поездках;

– большие интервалы движения между рейсами автобусных маршрутов пригородного сообщения;

– определенный отток пассажиров с маршрутов пассажирских перевозок на легковой (индивидуальный) транспорт.

На планируемый срок для привлечения населения на маршруты пассажирских перевозок настоящей Программой предусмотрены мероприятия:

– поддержание в эксплуатационном состоянии автодорожной сети городского округа со смежными муниципальными образованиями Свердловской области;

– стимулирование подвижности населения городского округа путем контроля за соблюдением графика движения автобусных маршрутов, развития придорожного сервиса;

– формирование перспективного пересадочного узла трамвайного сообщения до г. Екатеринбурга с взаимоувязкой с системой автобусных пассажирских перевозок;

– организация нового автобусного маршрута в г. Верхняя Пышма с охватом вновь вводимых жилых районов;

– развитие города Верхняя Пышма как столицы культуры и спорта;

– обновление подвижного состава с применением низкопольных моделей автобусов.

Железнодорожный транспорт

Прогнозируется, что к окончанию действия настоящей Программы объем грузовых железнодорожных перевозок будет волатильно снижаться, вытесняемый быстро растущими автомобильными перевозками, используемыми основными предприятиями города Верхняя Пышма.

Трамвайное сообщение

В настоящее время на территории городского округа реализуется проект «Строительство и реконструкция УДС со строительством трамвайной линии в границах городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург».

Ведется строительство двухпутной трамвайной линии, диспетчерского пункта, трансформаторной и тяговой подстанций, семи остановочных площадок и трех площадок по высадке пассажиров на трамвайном кольце, устройство двух светофорных объектов на перекрестках. На территории г. Екатеринбурга трамвайная линия будет проложена до трамвайной остановки «Фрезеровщиков» (Орджоникидзевский район).

Площадь земельного отвода под строительство трамвайной линии составляет 165 083,0 кв. м. Протяженность трамвайной линии в пределах территории городского округа в однопутном исчислении будет составлять 6 662,14 м, в том числе:

– на участке автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» – 2 024,93 м;

– по пр-кту Успенскому – 2 502,35 м;

– на участке ПК 76+43,43 – ПК 81+47,45 – 1 012,74 м;

– на участке ПК 81+47,45 – ПК 83+79,35 – 466,35 м;

– по трамвайному кольцу – 655,79 м.

На участке от южной границы городского округа до перекрестка с ул. Петрова проектируемую трассу трамвайной линии предусмотрено расположить на разделительной полосе автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» с ее реконструкцией.

Далее проложение трассы трамвайной линии предусмотрено по пр-кту Успенскому. На перекрестке пр-кта Успенского и ул. Обогатителей трассу трамвайной линии намечено вынести с проезжей части на левую сторону и продлить вдоль насыпи существующего путепровода с пересечением его в пролете по месту расположения существующего железнодорожного пути. Далее проложение трамвайной линии предусмотрено с северо-восточной стороны путепровода по пр-кту Успенскому вдоль существующего проезда из условия расположения проектируемой трамвайной линии и существующего проезда на общем земляном полотне и устройства единого перекрестка (существующая ул. Сыромолотова – съезд 5 – перспективная ул. Октябрьская).

Участок под размещение трамвайного кольца с диспетчерским пунктом ограничивается с северной стороны ул. Александра Козицына, с восточной стороны – ул. Октябрьской. С западной стороны территория граничит с участком, выделенным для Дворца технического творчества, с южной стороны ограничена существующей ул. Сыромолотова. Разворотное кольцо занимает часть территории существующего гаражного массива.

Схема пролегания трамвайной линии маршрута «Верхняя Пышма – Екатеринбург» по территории городского округа представлена в приложении 16.

Характеристика трамвайных остановок приведена в таблице 23.

Таблица 23

Характеристика трамвайных остановок линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург»

| № п/п | Местоположение | Длина остановочной площадки, м | Ширина остановочной площадки, м | Остановочный навес, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 63+95 – ПК 64+20 Правый путь, перекресток ул. Петрова и пр-кта Успенского | 25,0 | 2,0 | 1 |
| 2 | ПК 65+02,28 – ПК 65+27,28 Левый путь, перекресток ул. Петрова и пр-кта Успенского | 25,0 | 2,0 | 1 |
| 3 | ПК 68+32,55 – ПК 68+57,55 Правый путь, пр-кт Успенский | 25,0 | 2,0 | 1 |
| 4 | ПК 68+82 – ПК 69+07 Левый путь, пр-кт Успенский | 25,0 | 2,0 | 1 |
| 5 | ПК 77+07,11 – ПК 77+28,11 Правый путь за перекрестком ул. Обогатителей и пр-кта Успенского | 21,0 | 3,55 | 1 |
| 6 | ПК 77+01,39 – ПК 77+22,39 Левый путь за перекрестком ул. Обогатителей и пр-кта Успенского | 21,0 | 3,0 | 1 |
| 7 | ПК 84+61 – ПК 85+04 Трамвайное кольцо | 43,0 | 9,0 | 1 |
| 8 | Три площадки по высадке пассажиров на трамвайном кольце | 72 каждая | 3,5 – 3,0 | – |

Площадь остановочного навеса составляет 4,73 кв. м, фундамент – монолитная железобетонная плита.

Стоимость всего проекта в целом составляет 2 220 миллионов рублей. Источники финансирования: местный и областной бюджеты, внебюджетные средства.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

Для обеспечения условий труда, ремонта, содержания и отдыха участников дорожного движения, вдоль автодорогах необходимо размещение объектов придорожного сервиса. К вышеуказанным объектам относятся: мотели, площадки для кратковременной остановки автомобилей, пункты питания и торговли, АЗС, станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы.

В соответствии с рекомендациями Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП (далее – НГПСО 1-2009.66) на перспективу необходимо предусмотреть места постоянного хранения с учетом 100% соответствующего количества транспортных средств. С этой целью согласно Генеральному плану городского округа применительно к городу Верхняя Пышма сохраняются существующие гаражно-строительные массивы, резервируются новые места в границах коммунальной зоны. В соответствии с настоящей Программой планируется строительство 10 паркингов на территории города, в том числе на территориях новой жилой застройки.

Вместе с тем, при проектировании новых жилых объектов необходимо предусматривать необходимое количество машино-мест для хранения транспортных средств жителей с учетом типа жилого дома по уровню комфорта.

В районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых стоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

Для расчета необходимого количества СТО и автомоек Программой принимается норма 1 пост на 200 автомобилей. Необходимо 192 поста в СТО и автомойках.

Количество топливораздаточных колонок (ТРК) на АЗС предусмотрено из расчета 1 колонка на 1 000 автомобилей. Необходимое количество ТРК составит 39 единиц.

2.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа

Согласно Генеральному плану городского округа применительно к городу Верхняя Пышма в срок до 2028 года УДС города получит значительной развитие за счет строительства новых жилых массивов.

В районе «Северный» сформируется новый сегмент УДС вследствие строительства улиц Новой 1, Новой 7, Новой 8, Мальцева, продления улиц Сапожникова и Машиностроителей. В перспективе улица Новая 1 получит доминирующее развитие вследствие приобретения статуса транспортного коридора «Север – Центральный 1», являясь частью нового (северного) въездного направления на территорию города.

Согласно Генеральному плану городского округа применительно к г. Верхняя Пышма до 2028 года получит развитие новый жилой район «Северный» в границах улиц Сапожникова – Новой 8 – Новой 1 – Машиностроителей. УДС данного жилого района будет состоять из следующих новых улиц (новое строительство):

– ул. Сапожникова – 1,5 км;

– ул. Мальцева – 0,835 км;

– ул. Новая 7 – 0,835 км;

– ул. Новая 8 – 0,835 км;

– ул. Новая 1 – 1,234 км.

В перспективе до 2034 года ул. Новая 1, приобретя общую протяженность 3,05 км и являясь магистральной улицей общегородского значения, получит развитие в меридиональном направлении в жилом районе «Северный» и будет иметь в северном направлении выход на ул. Новую 6 (протяженность 4,9 км) и далее в п. Шахты; в южном направлении ул. Новая 1 будет иметь выход на пр-кт Успенский. Улицы Новая 7 и Новая 8 получат статус магистральных улиц районного значения.

До 2028 года в южной части г. Верхняя Пышма в районе «Ключи» получит развитие микрорайон «Ключи» в границах улиц Феофанова, Новой 2, Новой 3, Глушкова, границ территории ООО «Уральские локомотивы» и АО «Уралэлектромедь».

УДС данного микрорайона будет состоять из следующих новых улиц и участков (новое строительство):

– ул. Новая 2 – 1,538 км;

– ул. Новая 3 – 0,968 км;

– ул. Глушкова – 2,971 км;

– ул. Томилова – 1,12 км;

– дворовые проезды – 0,6 км.

Улица Феофанова (1,69 км) изменяет свою категорию за счет формирования микрорайона «Ключи», данная улица будет подвергнута реконструкции. Дорога по ул. Глушкова по выходу из жилой застройки микрорайона будет выполнять также функцию дороги промышленных и коммунально-складский районов города Верхняя Пышма.

До 2028 года в районе «Центральный 1» получат развитие несколько жилых массивов.

УДС жилого массива в границах улиц Свердлова, Калинина, Кривоусова не претерпит изменений, за исключением строительства новых дворовых проездов. Участок ул. Свердлова (1,02 км) претерпит реконструкцию, северный участок ул. Свердлова (1,272 км) будет построен до примыкания с ул. Зеленой. Ул. Зеленая (участок протяженностью 1,006 км) получит продолжение в северном направлении до примыкания с автодорогой «Подъезд к г. Верхняя Пышма». Таким образом, будет закольцована северная часть УДС района «Центральный 1».

В районе «Центральный 1» получит развитие жилой массив в границах улиц Красных партизан, Петрова, Октябрьской, Волоскова. УДС данного жилого массива будет состоять из следующих новых улиц и участков (новое строительство):

– ул. Волоскова – 0,639 км;

– ул. Щербакова – 0,76 км;

– дворовые проезды – 0,8 км.

Участки улиц Петрова (4,3 км) и Красных партизан (1,5 км) будут подвергнуты реконструкции. Ул. Красных партизан получит развитие в северо-восточном направлении в виде ул. Ишмухаметова (строительство 1,275 км), которая будет сооружаться до примыкания к развязке автодороги «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский» на автодороге «Обход г. Верхняя Пышма».

В районе «Центральный 1» получит развитие жилой массив в границах улиц Александра Козицына, Волоскова, Орджоникидзе, Свердлова, Кривоусова. УДС жилого массива не претерпит изменений, за исключением строительства новых дворовых проездов (0,5 км) и строительство участка ул. Волоскова (0,639 км).

В южной части района «Центральный 1» получит развитие жилой массив в районе улиц Красных партизан, Горняков, пр-кта Успенского. На УДС данного жилого массива будет произведено строительство ул. Горняков (общая протяженность 1,118 км) с круговой развязкой и примыканием к пр-кту Успенскому, реконструкция участков ул. Красных партизан (1,5 км) и пр-кта Успенского (2,03 км).

В западной части района «Восточный» получит развитие небольшой жилой массив в районе улиц Красных партизан, Сыромолотова и пр-кта Успенского. УДС жилого массива не претерпит изменений.

В районе «Центральный 2» получит развитие жилой массив в границах улиц Гальянова, Огнеупорщиков, Сварщиков, Юбилейной и пр-кта Успенского.

УДС данного жилого массива будет представлена новыми улицами и участками (новое строительство):

– ул. Гальянова (общая протяженность 2,971 км);

– строительство участка ул. Огнеупорщиков (0,418 км).

На данной УДС участок ул. Сварщиков (общая протяженность 1,424 км) и участок ул. Огнеупорщиков (0,817 км) будут подвергнуты реконструкции.

Улица Сварщиков получит дальнейшее развитие за счет продолжения в юго-западном направлении в виде ул. Апрельской (строительство 1,424 км) с выходом на проектируемую за пределами 2028 года развязку 21 км – примыкание автодороги «Подъезд к д. Коптяки» к автодороге «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов». На ул. Сварщиков согласно Генеральному плану городского округа применительно к г. Верхняя Пышма предлагается размещение объектов общегородского значения и кварталов жилой застройки.

Предусмотренное настоящей Программой строительство дороги по ул. Обогатителей (0,7 км) направлено на создание каркаса дорог промышленных и коммунально-складских районов города Верхняя Пышма.

Настоящей Программой предусмотрена реконструкция улиц Уральских рабочих (0,778 км), Лесной (0,873 км), 40 лет Октября (1,47 км), пр-кта Успенского (2,03 км).

Настоящей Программой рекомендуется в перспективе рассмотреть возможность устройства одностороннего движения по районным магистралям улиц Чкалова и 40 лет Октября.

Согласно Генеральному плану городского округа применительно к ряду сельских населенных пунктов до 2028 года получат развитие жилые массивы в некоторых населенных пунктах.

Село Балтым. В с. Балтым получит развитие микрорайон «Балтым Парк» в границах улиц Тенистой, Васильковой. Протяженность УДС микрорайона, требуемой к строительству, составит 5,9 км.

Поселок Санаторный. В п. Санаторный получит развитие жилой массив в районе улиц Высоковольтной, Лесной, Светлой. Протяженность УДС жилых массивов, требуемой к строительству, составит 2,577 км. Кроме того, в поселке предусмотрено строительство дороги к пляжу «Огонь» (протяженность 1,0 км), что позволит снизить транспортную нагрузку на УДС поселка и прохождение транзитного транспорта через жилую зону.

Поселок Соколовка. В п. Соколовка получит развитие жилой массив в границах улиц Гражданской, Загорной, Полевой. Протяженность УДС жилых массивов, требуемой к строительству, составит 1,31 км. Реконструкции подвергнется УДС протяженностью 0,7 км.

Поселок Ольховка. В п. Ольховка получит развитие восточная часть населенного пункта (район ул. Лиственной) и южная часть – улицы Весенняя, Цветочная, Майская, Соловьиная, Уютная, Новая 7, Круговая. Протяженность УДС жилых массивов, требуемой к строительству, составит 2,55 км.

Село Мостовское. В селе Мостовское получат развитие северная и южная части населенного пункта. Протяженность УДС жилых массивов, требуемой к строительству, составит 10,2 км.

Всего до 2028 года в сельских населенных пунктах городского округа реконструкции подвергнется УДС протяженностью 10,7 км.

Программой предусматривается перспективное развитие УДС городского округа до 2028 года путем строительства новых дорог (в г. Верхняя Пышма – 27,328 км, в сельской местности – 23,537 км) и проведения реконструкции и капитальных ремонтов имеющихся элементов УДС (в г. Верхняя Пышма – 12,46 км, в сельской местности – 10,7 км).

В целях повышения безопасности дорожного и пешеходного движения, а также уменьшения негативного влияния на окружающую среду необходимо сооружение транспортного обхода с. Балтым.

В приложении 16 приведена графическая информация по развитию УДС городского округа до 31.12.2028 года.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Существующий общий уровень автомобилизации населения в среднем по городскому округу составляет 290 автомобилей на 1 000 жителей. В сельских населенных пунктах городского округа уровень автомобилизации составляет 250 автомобилей на 1 000 жителей.

На планируемый срок рост автомобилизации населения продолжится. Количество автомобилей на 1 000 жителей городского округа достигнет порядка 350 единиц.

Результаты моделирования транспортного движения на перспективный период до 2028 года представлены в виде эпюры интенсивности движения транспортных средств по состоянию на 31.12.2028 года на автодорогах общего пользования городского округа (приложение 17) и города Верхняя Пышма (приложение 18).

Нагрузка на автодорожную сеть общего пользования городского округа со стороны населения, проживающего на территории сельских населенных пунктов городского округа, увеличится незначительно в связи с его малочисленностью.

Прогнозируется значительный рост нагрузки на автодорожную сеть за счет большей транспортной проницаемости территории городского округа со смежных территорий и влиянием процессов формирования Екатеринбургской агломерации.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В 2017 году на территории городского округа ОГИБДД МО МВД России «Верхнепышминский» зарегистрировано 54 ДТП, что на 7,4% меньше, чем в 2016 году (58 ДТП).

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории городского округа позволит сохранить тенденцию уменьшения количества ДТП на период действия настоящей Программы.

Мероприятия, направленные на ликвидацию недостатков зимнего содержания автодорог, своевременное устранение дефектов дорожного покрытия, поддержание в рабочем состоянии горизонтальной разметки проезжей части автодорог, поддержание нормативной освещенности дорог и пешеходных переходов, позволят до 50% уменьшить количество ДТП, возникших в результате данных недостатков. Недостатки зимнего содержания и дефекты дорожного покрытия превалируют в числе факторов, способствующих совершению ДТП.

Данные мероприятия должны предусматривать конкретный набор действий и инструкции для служб и учреждений, задействованных в организации и обеспечении безопасности автодорожного, железнодорожного, пешеходного и велосипедного движения (техническое обустройство автомобильных и железных дорог, их инфраструктурных элементов, взаимодействие с ГИБДД, сфера профессиональной и любительской подготовки водителей, пропаганда безопасности на автодорогах среди всех слоев населения, работа СМИ, проведение конкурсов, декад безопасности и т.п.).

Целевым показателем безопасности дорожного движения является количество ДТП на автодорогах общего пользования. При базовом показателе количества ДТП на территории городского округа в 2018 году, равным 100%, значение целевого показателя на перспективный период (2028 год) составит 50%.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека

Состояние атмосферного воздуха в городском округе в целом можно считать благоприятным. Локальные загрязнения воздушного бассейна, незначительные по распространению, обусловлены производственной деятельностью промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов.

Для улучшения экологической обстановки на территории городского округа предлагается:

– уточнение границ санитарно-защитных зон промпредприятий и коммунальных объектов округа для соблюдения регламента использования территории их СЗЗ. При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной организации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного количества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее размера за счет сокращения производства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения производственных и складских корпусов, а также выноса основного производства на другую площадку;

– организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий и на территории жилых районов.

Вместе с тем весомый вклад в фоновое загрязнение атмосферного воздуха свинцом, оксидом углерода, диоксидами азота и серы, углеводородами и твердыми частицами вносит автотранспорт.

Описание экологической нагрузки на окружающую среду от функционирования автомобильного транспорта приведено в пункте 1.4 настоящей Программы.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна городского округа Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) проведение реконструкции местных автодорог, имеющих грунтовое и песчаное дорожное покрытие, путем замены грунтового и песчаного покрытия на асфальтобетонное;

2) снижение интенсивности движения автотранспортных средств на центральных улицах путем перевода транспортных потоков на улицы-дублеры и транспортные обходы;

3) дальнейшее качественное развитие автобусного транспорта;

4) рациональное использование на территории города Верхняя Пышма ресурсов и возможностей трамвайного движения в комплексе с другими видами общественного транспорта;

5) строительство транспортных обходов населенных пунктов с целью выноса транзитного движения с жилых территорий;

6) строительство на УДС города Верхняя Пышма каркаса велосипедных дорожек, проходящих через точки притяжения интересов населения;

7) перевод большей части автотранспорта на наиболее дешевые и экологичные виды топлива – сжатый природный газ и сжиженный углеводородный газ;

8) строительство АГЗС по основным направлениям автодорог;

9) строительство зарядных станций для электромобилей по основным направлениям автодорог согласно постановлению Правительства РФ от 27.08.2015 года № 890 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления возможности воспользоваться на автозаправочных станциях зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями» (далее – постановление Правительства РФ от 27.08.2015 года № 890).

Глава 3. Принципиальные варианты развития, укрупненная оценка принципиальных вариантов развития и выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского округа

С учетом основных направлений социально-экономического, градостроительного развития территории, а также демографических тенденций городского округа до 2028 года выполнены три варианта развития транспортной инфраструктуры: инерционный, средний и целевой.

Инерционный вариант расчета развития основан на гипотезе о существенном влиянии негативных внешних и внутренних факторов и об отсутствии предпосылок для поступательного социально-экономического развития территории городского округа.

Средний вариант основан на предположении о волантильном вялотекущем развитии территории городского округа, с элементами стабилизации демографических показателей и показателей экономического развития.

Целевой вариант предполагает увеличение всех демографических компонент, влияющих на изменение численности населения городского округа, что приведет к коренному укреплению позитивных демографических тенденций и факторов, способствующих развитию транспортной инфраструктуры. Увеличение репродуктивных установок и интенсивное развитие экономической базы территории по данному варианту прогноза являются взаимосвязанными процессами.

Численность населения округа по целевому варианту прогноза составит на 01.01.2029 года по городскому округу в целом 97 912 человек, в том числе по городу Верхняя Пышма – 83 101 человек, по сельским населенным пунктам – 14 811 человек.

Прогноз численности населения городского округа с разделением по населенным пунктам по целевому варианту представлен в таблице 22.

В Генеральном плане городского округа прогноз демографического развития по целевому варианту принят за основной. Прогнозируется, что тенденции, заложенные в прогноз, будут способствовать стабилизации в области рождаемости и могут обеспечить прирост численности населения за пределами прогнозного периода. Тенденции социально-экономического развития, заложенные в прогнозе по целевому варианту, определяют динамику развития транспортной инфраструктуры на прогнозный период.

Перспектива развития экономики по целевому варианту развития инфраструктуры позволить достигнуть ряд конечных качественных ориентиров стратегического развития:

– активного и устойчивого развития экономики городского округа, повышения ее конкурентоспособности в регионе и за его пределами;

– привлечения инвестиций для развития действующих и создания новых промышленных и сельскохозяйственных производств на основе имеющихся ресурсов и географического положения городского округа;

– превращение города в столицу культуры, спорта и инженерного образования;

– развития оптовой и розничной торговли, формирование ее привлекательности за счет повышения качества обслуживания и расширения ассортимета товаров и услуг;

– расширения сферы общественного питания и отдыха;

– усиления коммуникационной роли городского округа в Свердловской области и смежными территориями на основе устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры;

– последовательного экологического развития территории городского округа и сохранения объектов уникальной природы для будущих поколений.

Основными направлениями развития планировочной структуры городского округа в пределах расчетного срока (до 2028 года) по целевому варианту развития приняты следующие:

– повышение хозяйственного и культурно-бытового потенциала г. Верхняя Пышма как центра районной системы расселения;

– развитие сельских населенных пунктов городского округа;

– стабилизация сложившейся сети сельского расселения населения;

– усовершенствование и развитие сложившейся специализации предприятий, расположенных в городской и сельской местности;

– совершенствование инженерно-технической (строительство систем водообеспечения и водоотведения, реконструкция и ремонт сети автодорог и т.п.) и социальной инфраструктуры городского округа;

– формирование рекреационной системы в увязке с общей схемой функционально-планировочного зонирования.

Перспективная планировочная структура городского округа в пределах расчетного срока по целевому варианту сохранит сложившееся очертание, ее сложившиеся планировочные оси получат дальнейшее развитие.

Основными целями в развитии сети автодорог по целевому варианту в городском округе являются:

– повышение плотности дорог общего пользования для обеспечения устойчивых хозяйственных связей и создания надежной транспортной связи всех населенных пунктов ГО;

– снижение доли местных автодорог, имеющих грунтовое и песчаное покрытие проезжих частей;

– строительство транспортных обходов населенных пунктов в целях выноса транзитного движения с жилых территорий, повышение безопасности движения и снижение уровня шума на территориях населенных пунктов;

– выравнивание неравномерности развития существующей дорожной сети в северной части территории городского округа;

– развитие УДС города Верхняя Пышма и сельских населенных пунктов, исходя из темпов строительства новых жилых массивов на территории городского округа.

Перспективная интенсивность движения транспорта по целевому варианту развития транспортной инфраструктуры на период до 2028 года прогнозируется к увеличению на 65% от показателей 2018 года.

Целевым вариантом предусмотрено повышение безопасности дорожного движения в целях снижения нарушений правил дорожного движения, в том числе наездов на пешеходов:

– комплексное оборудование пешеходных переходов (нанесение установленной дорожной разметки, установка светофорных объектов типа Т.7, светофоров с вызывной пешеходной кнопкой и дорожных знаков, устройство искусственных дорожных неровностей и перильных ограждений);

– развитие сети тротуаров и велосипедных дорожек;

– развитие системы видеофиксации и видеонаблюдения.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние окружающей среды городского округа по целевому варианту развития транспортной инфраструктуры настоящей Программой предусмотрены мероприятия, изложенные в пункте 2.7 настоящей Программы.

Целевой вариант развития транспортной инфраструктуры принят за основной в настоящей Программе.

Реализация мероприятий по целевому варианту Программы позволит достичь следующих показателей:

– увеличить общую протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства на 14,4% (57,232 км);

– произвести до 2028 года реконструкцию автодорог на УДС населенных пунктов городского округа протяженностью 28,570 км;

– провести на УДС городского округа ремонты и капитальные ремонты в размере 20 км;

– перевести до 2028 года бесхозяйную автодорогу в муниципальную собственность;

– провести реконструкцию транспортной развязки на 23-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» до полного клеверного листа;

– ввести в эксплуатацию транспортную развязку на 13-м км региональной автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск»;

– ввести в эксплуатацию надземный пешеходный переход через региональную автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении с региональной автодорогой «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор»;

– ввести в эксплуатацию транспортный обход с. Балтым;

– осуществить реконструкцию транспортной развязки региональной автодороги «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х Балтымский» на региональной автодороге «Обход г. Верхняя Пышма»;

– уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий на 50% от показателя 2018 года;

– обеспечить 100% протяженности автодорог общего пользования, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автодорог общего пользования, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной.

Глава 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры городского округа, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Основанием для разработки комплексных мероприятий по организации дорожного движения в городском округе являются действующие административные документы в области повышения безопасности дорожного движения на УДС.

4.1.1. Муниципальная программа развития ЖКХ.

Целью Муниципальной программы развития ЖКХ является обеспечение доступной и безопасной транспортной инфраструктуры системы автодорог общего пользования местного значения, расположенных в границах городского округа, а также комплексное решение проблем обеспечения безопасного транспортного сообщения по автодорогам общего пользования местного значения, безопасности движения вблизи общеобразовательных учреждений, снижение аварийности и последствий, а так же повышение комфортности дорог, улиц, тротуаров.

В первую очередь, Муниципальная программа развития ЖКХ направлена на приведение автодорог общего пользования местного значения с высокой интенсивностью движения к уровню высокого нормативно-эксплуатационного состояния. Кроме того, Муниципальная программа развития ЖКХ направлена на повышение качества обслуживания и содержания дорог общего пользования местного значения городского округа.

Муниципальной программой развития ЖКХ запланированы группы затрат, приведенные в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Затраты на мероприятия по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры | Значение целевого показателя реализации Муниципальной программы развития ЖКХ, тысяч рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по подпрограмме «Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» | 61 205,0 | 61 205,0 |
| 1.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | местный бюджет | 61 205,0 | 61 205,0 |
| 2 | По направлению «Прочие нужды» | 61 205,0 | 61 205,0 |
| 2.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | местный бюджет | 61 205,0 | 61 205,0 |
| 3 | Мероприятия по текущему содержанию УДС и ливневой канализации г. Верхняя Пышма | 21 934,7 | 21 934,7 |
| 3.1 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | местный бюджет | 21 934,7 | 21 934,7 |
| 4 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в населенных пунктах городского округа | 3 057,0 | 3 057,0 |
| 4.1 | местный бюджет | 3 057,0 | 3 057,0 |
| 4.1.1 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в границах территории Исетской поселковой администрации | 700,0 | 700,0 |
| 4.1.2 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в границах территории Кедровской поселковой администрации | 350,0 | 350,0 |
| 4.1.3 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в границах территории Красненской поселковой администрации | 707,0 | 707,0 |
| 4.1.4 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в границах территории Балтымской сельской администрации | 1 040,0 | 1 040,0 |
| 4.1.5 | Мероприятия по текущему содержанию УДС в границах территории Мостовской сельской администрации | 260,0 | 260,0 |
| 5 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма | 13 507,4 | 13 507,4 |
| 5.1 | местный бюджет | 13 507,4 | 13 507,4 |
| 6 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа | 805,9 | 805,9 |
| 6.1 | местный бюджет | 805,9 | 805,9 |
| 6.1.1 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка) | 381,3 | 381,3 |
| 6.1.2 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 170,0 | 170,0 |
| 6.1.3 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Красненской поселковой администрации (установка дорожных знаков) | 54,6 | 54,6 |
| 6.1.4 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации (установка дорожных знаков) | 200,0 | 200,0 |
| 6.1.5 | Мероприятия по текущему содержанию и ремонту объектов дорожной инфраструктуры в границах территории Мостовской сельской администрации (установка дорожных знаков) | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 7.1 | местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 8 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктоах городского округа | 6 900,0 | 6 900,0 |
| 8.1 | местный бюджет | 6 900,0 | 6 900,0 |
| 8.1.1 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах Исетской поселковой администрации | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 8.1.2 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах Кедровской поселковой администрации | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 8.1.3 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах Красненской поселковой администрации | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 8.1.4 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах Балтымской сельской администрации | 1 600,0 | 1 600,0 |
| 8.1.5 | Мероприятия по ремонту дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах Мостовской сельской администрации | 700,0 | 700,0 |

4.1.2. Муниципальная программа развития «Реализация основных направлений муниципальной политики в строительном комплексе на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года» (далее – Муниципальная программа развития строительного комплекса).

Согласно Муниципальной программе развития строительного комплекса запланированы группы затрат, приведенные в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование целевых показателей | Значение целевого показателя реализации Муниципальной программы развития строительного комплекса, тысяч рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Мероприятие 1.21. Строительство и реконструкция УДС городского округа со строительством трамвайной линии в границах городского округа | 82 600,0 | 424 683,4 |
| 1.1 | внебюджетные источники | 0,0 | 424 683,4 |
| 1.2 | местный бюджет | 82 600,0 | 0,0 |

4.1.3. Комплексная программа.

Согласно направлению 7 «Развитие транспортной инфраструктуры» Комплексной программе на 2019-2022 годы запланированы затраты в размере 2 577 972,2 тысячи рублей, в том числе из областного бюджета – 1 809 188,6 тысячи рублей (в том числе субсидии местным бюджетам – 1 403 390,0 тысячи рублей), из местного бюджета – 763 983,6 тысячи рублей, из внебюджетных средств – 4 800,0 тысячи рублей. Комплексной программой запланировано 21 мероприятие по строительству и реконструкции элементов транспортной инфраструктуры ГО.

Настоящей Программой на период до 2023 года предусмотрено проведение следующих мероприятий в сфере документального обеспечения эксплуатации и использования автодорог общего пользования на территории городского округа:

– разработка и внедрение порядка управления дорожной деятельностью на территории ГО;

– проведение работ по паспортизации автодорог общего пользования местного значения на территории городского округа.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

На территории города Верхняя Пышма действует формальный транспортно-пересадочный узел – объект «Конечный остановочный пункт».

С вводом трамвайной линии, соединяющей г. Верхняя Пышма с г. Екатеринбургом, на территории городского округа будет сформирован новый транспортно-пересадочный узел – объект «Конечная трамвайная остановка». Настоящей Программой для рационального развития городских транспортных связей предусмотрено принятие комплекса административно-управленческих мер по синхронизации прибытия маршрутов регулярных перевозок внутригородского и пригородного сообщения к данному логистическому объекту.

В целях развития общественного пассажирского транспорта на территории городского округа настоящей Программой предусмотрено изменение маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок в части продления автобусного маршрута № 106 «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» с заездом в п. Крутой, что позволит ликвидировать существующее отсутствие транспортной связи данного населенного пункта с окружным центром. Целесообразно продление маршрута № 104 «Верхняя Пышма – п. Красный» до п. Глубокий Лог, что также улучшит транспортную доступность общественного транспорта к данному населенному пункту.

В связи со строительством крупного жилого района «Северный», микрорайона «Ключи» и других жилых массивов на территории города Верхняя Пышма настоящей Программой предложена организация кольцевого автобусного маршрута для транспортной связи данных жилых массивов с точками притяжения пассажиропотоков на территории города. Предлагаемая трассировка данного маршрута приведена в приложении 15.

На период до 2020 года настоящей Программой предусмотрены следующие работы по разработке следующих документов в сфере общественного транспорта:

– документ по планированию регулярных перевозок на территории городского округа;

– порядок привлечения перевозчиков на регулярные автобусные маршруты.

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкого автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

К мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта городского округа в первую очередь относится организация парковочного пространства в г. Верхняя Пышма.

Настоящей Программой предусмотрены следующие места для размещения новых парковок на территории города:

– размещение паркинга в северной части района «Центральный 2» в районе расположения конечного остановочного пункта «Верхняя Пышма» (ул. Гальянова);

– в южной части района «Центральный 1» на пересечении улиц Спицына и Кривоусова;

– в южной части района «Центральный 1 на пересечении улиц Орджоникидзе и Зеленой;

– в районе «Северный» на пересечении улиц Машиностроителей и Новой 7;

– в районе «Восточный» в районе пересечения улиц Александра Козицына и Октябрьской;

– в районе «Восточный» два паркинга в районе улицы Волоскова;

– в районе «Восточный» в районе пересечения улиц Петрова и Ишмухаметова;

– в микрорайоне «Ключи» два паркинга по ул. Новой 3.

Согласно пункту 210 НГПСО 1-2009.66 пешеходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 800 м.

Схема расположения паркингов в г. Верхняя Пышма представлена в приложении 16.

Настоящей Программой дополнительно предложена реализация следующих мероприятий:

1) при наличии возможностей – строительство и увеличение существующих парковочных карманов у социально значимых объектов г. Верхняя Пышма;

2) при наличии возможностей – устройство парковочных карманов вдоль УДС в местах организации стоянок транспортных средств под углом 45 градусов к тротуару («елочкой»);

3) для повышения эффективности использования емкости парковочных карманов – нанесение разметки, устанавливающей максимальное количество машино-мест.

4.4. Мероприятия по развитию инраструктуры пешеходного и велосипедного движения

В целях повышения безопасности пешеходов и велосипедистов, а также развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения Программой предусмотрены следующие мероприятия по развитию сети тротуаров на УДС городского округа:

– в рамках проведения строительства элементов УДС при строительстве новых жилых массивов – предусмотреть проектирование и строительство тротуарной сети;

– в рамках проведения капитального ремонта элементов УДС – предусмотреть проектирование и строительство тротуарной сети;

– в рамках проведения паспортизации местных автодорог – предусмотреть выявление дорожных объектов, где требуется устройство тротуаров, исходя из категории дороги, с последующим включением результатов данной работы в Муниципальную программу развития строительного комплекса.

Велосипедное движение в городском округе начинает формироваться. Натурные исследования показали интерес и постоянный рост количества населения, использующих велосипед в качестве источника передвижения. На данный момент велосипедная инфраструктура в городе отсутствует, что значительно сдерживает рост велосипедного движения.

Использование велосипеда как средства передвижения затрудняется отсутствием велосипедных парковочных мест. Данное обстоятельство тоже влияет на выбор населением использования автомобильного или общественного транспорта.

Исходя из того, что объем передвижений пешеходов в г. Верхняя Пышма на данный момент несоизмеримо выше, чем велосипедистов, планируется создание не отдельной велосипедной инфраструктуры, а прогулочной, то есть велосипедно-пешеходной (рис. 4), с визуальным выделением велосипедных дорожек.

Для условий города Верхняя Пышма запланированы следующие направления пешеходно-велосипедных дорожек общей протяженностью 24,26 км:

– ул. Машиностроителей (от пр-кта Успенского) – ул. Новая 8 – ул. Сапожникова – ул. Уральских рабочих – ул. Чкалова – ул. Петрова – пр-кт Успенский (до ул. Машиностроителей);

– ул. Октябрьская (от ул. Петрова) – конечный остановочный трамвайный пункт – пр-кт Успенский;

– ул. Обогатителей (от пр-кта Успенского) – ул. Глушкова – ул. Лесная – ул. Сварщиков (до пр-кта Успенского);

– продление велодорожки по ул. Петрова до ЕКАД.

Схема маршрутов велосипедно-пешеходных дорожек представлена в приложении 15.

Рисунок 4. Тротуар с совместным движением велосипедов и пешеходов

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Важнейшим звеном транспортной системы городского округа является грузовой транспорт, транспортные средства коммунальных и дорожных служб, которые играют ведущую роль в перевозках грузов внутри городского округа и населенных пунктов.

В настоящее время актуальной проблемой организации движения грузовых автомобилей в населенных пунктах стало несоответствие дорожным условиям весо-габаритных характеристик грузовых автомобилей, транспортных средств коммунальных и дорожных служб. Иными словами, узкие улицы населенных пунктов отрицательно влияют на условия движения автопоездов. Грузовые автомобили плохо вписываются в повороты, создают помехи другим участникам движения. Кроме того, полная масса грузовых автомобилей зачастую составляют 50 и более тонн. При этом конструкция дорожной одежды проезжей части улиц и дорог не всегда соответствует такой нагрузке, что приводит к интенсивному разрушению покрытия дорожной одежды проезжей части.

Настоящей Программой предложено упорядочение движения грузовых автомобилей (особенно автопоездов) по УДС г. Верхняя Пышма. Для этого выделяются магистрали главного направления грузового движения и основного направления грузового движения. Остальные улицы, не включенные в данную группу, считаются второстепенными направлениями для грузового движения.

Главные направления грузового движения – автодороги, предназначенные для грузового движения по территории города, а также для подъезда к местам основного грузотяготения. Вдоль главных маршрутов расположены основные места грузополучения и грузоотправления.

Грузовые автомобили (особенно автопоезда) для доставки груза грузополучателем въезжают на территорию города только по данным направлениям. Транзитное движение грузового транспорта через город Верхняя Пышма запрещается. Грузовые автомобили должны от грузоотправителя или грузополучателя по кратчайшей траектории выезжать на магистрали главного грузового движения, тем самым минимизируя нагрузку на дорожное полотно улиц, не предназначенных для грузового движения. Конструкция дорожной одежды проезжей части на данных магистралях должна соответствовать необходимой транспортной нагрузке от грузовых автомобилей.

Основные направления грузового движения – магистрали, предназначенные для продолжения движения грузового транспорта по территории города. На эти улицы грузовые автомобили попадают через главные направления по кратчайшему расстоянию, а затем выезжают непосредственно на второстепенные магистрали к месту получения или доставки груза.

Второстепенные маршруты необходимы для непосредственного получения или подвоза грузов к месту погрузки и разгрузки.

Основной внешний транзитный поток грузового транспорта движется по региональным автодорогам «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», ЕКАД, «Обход г. Верхняя Пышма», «Подъезд к г. Верхняя Пышма».

Поток грузового транспорта проникает на УДС города только для обслуживания конкретных предприятий и объектов, которые расположены на территории города.

Настоящей Программой регламентируется осуществление перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов по главным направлениям грузового движения.

Главными направлениями грузового движения в городе являются следующие узлы:

– пр-кт Успенский – ул. Петрова – выход на автодороги «Подъезд к г. Верхняя Пышма» и «Обход г. Верхняя Пышма»;

– ул. Петрова – ул. Обогатителей;

– ул. Лесная – ул. Сварщиков – пр-кт Успенский – выход на автодорогу «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов».

Рисунок 5. Главные направления грузового движения по УДС города

В случае нахождения грузоотправителя или грузополучателя на удалении от главных направлений движения разрабатывается маршрут с возможностью попадания на главное направление движения по кратчайшему расстоянию.

Второстепенные маршруты грузового движения предлагается использовать в исключительных случаях для подвоза или загрузки груза непосредственно к грузополучателю или от грузоотправителя.

Для перевозки крупногабаритных, а также негабаритных грузов в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 года разрабатывается проект организации движения на маршрут движения транспортного средства по территории населенного пункта. Данный проект разрабатывается отдельно на каждый маршрут следования крупногабаритного транспортного средства.

В целях обеспечения сохранности опорной сети региональных автодорог, проходящих по территории городского округа, от воздействия тяжеловесных грузовых автомобилей настоящей Программой рекомендуется организация стационарных или передвижных пунктов весового контроля автотранспорта на опорной сети региональных автодорог при въезде на территорию городского округа.

Допустимая нагрузка на ось транспортного средства, проходящего по УДС городского округа, должна соответствовать нормам, изложенным в постановлении Правительства РФ от 15.04.2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозки грузов автомобильным транспортом».

Технические характеристики (линейные размеры, габариты, осевая нагрузка) подвижного состава автотранспортных средств, используемого организациями, осуществляющими процессы жизнеобеспечения населения городского округа (особенно федеральных торговых сетей), должны соответствовать параметрам УДС города, в том числе стесненным городским условиям, не вызывая возникновение конфликтных ситуаций в виде блокирования проезжей части и тротуаров, ограничения транспортного доступа длинномерными автомашинами с присоединенными прицепами и т.п. Подвоз товаров в места розничной и мелкооптовой торговли целесообразно производить малотоннажным малогабаритным автотранспортом.

За пределами 2028 года после ввода в эксплуатацию транспортной развязки на 21-м км дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» будет действовать новый транспортный коридор по ул. Апрельской для пропуска грузового транспорта с территории г. Верхняя Пышма.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа и общественного транспорта

Мероприятия по развитию сети автодорог общего пользования на территории ГО разработаны в соответствии с основными документами по развитию автодорог на территории ГО:

– Генеральным планом городского округа применительно к населенным пунктам ГО;

– схемой развития и обеспечения сохранности сети автодорог общего пользования в Свердловской области на 2017–2031 годы;

– нормативными документами градостроительного планирования и перспектив социально-экономического развития городского округа.

Перечень мероприятий по развитию сети автодорог городского округа на 2019–2028 годы представлен в таблице 26.

Таблица 26

Мероприятия по развитию сети автодорог на территории городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, капитальный ремонт элементов УДС: – город – сельская местность | 10,000 км 10,000 км |
| 2 | Реконструкция УДС на территории городского округа: – региональные дороги – УДС города – УДС в сельской местности | 5,410 км 12,460 км 10,700 км |
| 3 | Развитие УДС во вновь строящихся жилых районах (новое строительство): – УДС города – УДС в сельской местности | 27,328 км 23,537 км |
| 4 | Строительство региональных дорог (обход с. Балтым) | 4,367 км |
| 5 | Мероприятия по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»: – реконструкция транспортной развязки на 23-м км автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов»; – строительство транспортной развязка на 13-м км автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» на территории городского округа; – строительство надземного пешеходного перехода через автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении автодороги «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» – строительство автодороги «Подъезд к д. Коптяки» от км 21 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на территории ГО | 0,070 км 2,000 км |

Реализация мероприятий по развитию сети автодорог городского округа до 2028 года позволит достичь следующих показателей:

– увеличить общую протяженность автодорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства на 14,4% (57,232 км);

– произвести до 2028 года реконструкцию автодорог на УДС населенных пунктов городского округа протяженностью 28,570 км.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории городского округа на перспективу (31.12.2028 года) составит 453,808 км.

Схема автодорог общего пользования городского округа по состоянию на 31.12.2028 года представлена в приложении 19.

Глава 5. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

5.1. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данное мероприятие относится к перспективному направлению деятельности по совершенствованию транспортной инфраструктуры.

Интеллектуальная транспортная система – это интеллектулаьная система, использующая инновационные разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, предоставляющая конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия участников движения по сравнению с обычными транспортными системами.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем (автоматизированной системы управления дорожным движением – АСУДД) в городском округе целесообразно в наиболее густонаселенном пункте с развитой УДС и значительной интенсивностью, то есть в г. Верхняя Пышма.

На сегодняшний момент в г. Верхняя Пышма АСУДД отсутствует.

Для внедрения системы АСУДД в г. Верхняя Пышма Программой планируется использовать следующие алгоритмы управления светофорных объектов: жесткая сетевая координация и жесткая магистральная координация транспортных потоков.

5.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна городского округа настоящей Программой предусмотрен ряд мероприятий:

– меры, уменьшающие количество вынужденных остановок автомобилей по пути следования (организация круговых развязок, введение «зеленой волны» светофорного регулирования);

– строительство транспортных обходов населенных пунктов;

– увеличение плотности УДС во избежание перепробегов автотранспортных средств;

– запрещение холостой работы двигателей автотранспортных средств при длительной стоянке;

– перевод транспортных средств общественного и личного транспорта на газомоторное топливо.

К числу физических факторов, определяющих качество окружающей среды, относится шумовое воздействие автомобильного транспорта.

Для снижения уровня шумового воздействия автотранспорта Программой предусмотрены следующие мероприятия:

– строительство обходов населенных пунктов с целью выноса транзитного движения с жилых территорий;

– сооружение шумозащитных экранов в непосредственной близости от границ селитебных территорий;

– капитальный ремонт, строительство и реконструкция автодорог и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

За пределами 2028 года предусмотрено строительство на региональной автодороге «г. Екатеринбург – г. Невьянск» транспортных обходов поселков Красный Адуй и Половинный, села Мостовское, деревень Верхотурка и Мостовка.

Глава 6. Сводный перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, намечаемых для реализации в рамках целевого плана развития

Сводный перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского округа, намечаемых для реализации в рамках целевого плана развития, представлен в приложении 20.

Затраты по реализации мероприятий в разрезе направлений деятельности представлены в следующем виде:

– содержание местных автодорог – 520,688 миллиона рублей (местный бюджет);

– ремонт, капитальный ремонт местных автодорог – 1 184,48 миллиона рублей (местный бюджет);

– реконструкция местных автодорог – 1 976,476 миллиона рублей (региональный бюджет), 298,32 миллиона рублей (местный бюджет); 15,54 миллиона рублей (внебюджетные источники);

– строительство новых автодорог в новых жилых массивах на территории городского округа – 2 726,402 миллиона рублей (региональный бюджет); 643,403 миллиона рублей (местный бюджет); 49,482 миллиона рублей (внебюджетные источники);

– строительство паркингов – 59,0 миллиона рублей (местный бюджет);

– строительство трамвайной ветки маршрута «Верхняя Пышма – Екатеринбург» – 298,1 миллиона рублей (региональный бюджет); 377,252 миллиона рублей (местный бюджет); 424,682 миллиона рублей (внебюджетные источники);

– устройство велосипедно-пешеходных дорожек – 39,48 миллиона рублей (местный бюджет);

– строительство велопарковочных мест – 0,6 миллиона рублей (местный бюджет);

– обустройство остановочных комплексов общественного транспорта – 2,05 миллиона рублей (местный бюджет);

– строительство региональных дорог (обход с. Балтым) – 290,71 миллиона рублей (региональный бюджет);

– мероприятия по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» – 389,733 миллиона рублей (региональный бюджет).

Итого: региональный бюджет – 5 681,421 миллиона рублей; местный бюджет – 3 817,87 миллиона рублей; внебюджетные источники – 65,02 миллиона рублей. Всего на мероприятия Программы – 9 564,313 миллиона рублей.

Глава 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта ее развития

В настоящей Программе содержится оценка объемов капитальных затрат на реализацию перспективных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа, выполненная на основании расчетов по удельным капитальным затратам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 1 км автодороги, разработанным на основании сметных данных реализованных объектов – аналогов транспортной инфраструктуры на территории Свердловской области.

Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта, строительства, реконструкции 1 км автодорог Свердловской области представлены соответственно в таблицах 27, 28 и 29.

Таблица 27

Удельные капитальные затраты капитального ремонта и ремонта 1 км автодорог Свердловской области

| Вид работ | Категория местности (группа сложности строительства) | Категории автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (4 полосы) | I (6 полос) | II (2 полосы) | II (4 полосы) | III |  | IV |  |  | V |  |
| Тип дорожной одежды |  | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный | облегченный | капитальный | облегченный | переходный | облегченный | переходный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В ценах 2001 года, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1 | 20,39 | 30,59 | 8,63 | 19,43 | 4,66 | 4,89 | 3,61 | 2,52 | 2,35 | 2,27 | 1,15 |
|  | 2 | 22,63 | 33,95 | 9,80 | 22,06 | 5,81 | 6,06 | 4,76 | 3,71 | 2,34 | 3,34 | 2,29 |
|  | 3 | – | – | 14,41 | 32,42 | 9,27 | 8,37 | 5,89 | 4,85 | 4,65 | 4,36 | 3,44 |
| Ремонт | 1 | 13,59 | 20,39 | 5,76 | 12,95 | 3,11 | 3,26 | 2,41 | 1,68 | 1,57 | 1,51 | 0,76 |
|  | 2 | 15,09 | 22,63 | 6,54 | 14,70 | 3,87 | 4,04 | 3,18 | 2,47 | 1,56 | 2,22 | 1,53 |
|  | 3 | – | – | 9,61 | 21,61 | 6,18 | 5,58 | 3,93 | 3,23 | 3,10 | 2,91 | 2,29 |
| В ценах 1 квартала 2017 года без НДС, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт | 1 | 128,46 | 192,72 | 54,37 | 122,41 | 29,36 | 30,81 | 22,74 | 15,88 | 14,81 | 14,30 | 7,25 |
|  | 2 | 142,57 | 213,89 | 61,74 | 138,98 | 36,60 | 38,18 | 29,99 | 23,37 | 14,74 | 21,03 | 14,43 |
|  | 3 | – | – | 90,78 | 204,25 | 58,40 | 52,73 | 37,11 | 30,56 | 29,30 | 27,49 | 21,67 |
| Ремонт | 1 | 85,62 | 128,46 | 36,29 | 81,59 | 19,59 | 20,54 | 15,18 | 10,58 | 9,89 | 9,53 | 4,79 |
|  | 2 | 95,07 | 142,57 | 41,20 | 92,61 | 24,38 | 25,45 | 20,03 | 15,56 | 9,83 | 14,02 | 9,64 |
|  | 3 | – | – | 60,54 | 136,14 | 38,93 | 35,15 | 24,76 | 20,35 | 19,53 | 18,32 | 14,43 |

Таблица 28

Удельные капитальные затраты строительства 1 км автодорог в Свердловской области

| Вид работ | Категория местности (группа сложности строительства) | Категории автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I (4 полосы) | I (6 полос) | II (2 полосы) | II (4 полосы) | III | IV |  |  | V |  |
| Тип дорожной одежды |  | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный | облегченный | переходный | облегченный | переходный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжение участка, км |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожно-климати-ческая зона |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость строительства 1 км дороги в базовых ценах 2001 года без НДС, миллионов рублей | 1 | 33,99 | 50,98 | 14,39 | 32,38 | 7,77 | 6,02 | 4,20 | 3,91 | 3,78 | 1,91 |
|  | 2 | 37,72 | 56,58 | 16,34 | 36,76 | 9,69 | 7,94 | 6,18 | 3,89 | 5,56 | 3,82 |
|  | 3 | – | – | 24,02 | 54,04 | 15,44 | 9,82 | 8,08 | 7,75 | 7,27 | 5,73 |
| Стоимость строительства 1 км дороги в ценах 1 квартала 2017 года без НДС, миллионов рублей | 1 | 214,14 | 321,17 | 90,66 | 203,99 | 48,95 | 37,93 | 26,46 | 24,63 | 23,83 | 12,03 |
|  | 2 | 237,64 | 356,45 | 102,94 | 231,59 | 61,05 | 50,02 | 38,93 | 24,51 | 35,05 | 24,07 |
|  | 3 | – | – | 151,33 | 340,45 | 97,27 | 61,87 | 50,90 | 48,83 | 45,81 | 36,10 |

Таблица 29

Удельные капитальные затраты реконструкции 1 км автодорог Свердловской области

| Наименование | Категория местности (группа сложности строительства) | Категории автодорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III в I-б (4 полосы) | III в II (2 полосы) | III в II (4 полосы) | II в I (4 полосы) | II (2 полосы) – II (4 полосы) | IV во II | IV в III | IV пер. в III кап. | V обл. в IV обл. | V пер. в IV кап. | V пер. в IV обл. | V пер. в IV пер. |
| Протяжение участка, км |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожно-климатическая зона |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип дорожной одежды |  | капитальный |  |  |  |  |  |  |  | облегченный | капитальный | облегченный | переходный |
| Стоимость строительства 1 км дороги в базовых ценах 2001 года без НДС, миллионов рублей | 1 | 29,91 | 12,66 | 28,49 | 26,84 | 27,67 | 15,51 | 6,83 | 7,38 | 3,57 | 5,29 | 3,70 | 3,44 |
|  | 2 | 33,19 | 14,38 | 32,35 | 31,45 | 31,90 | 17,61 | 8,52 | 9,21 | 4,46 | 6,99 | 5,44 | 3,43 |
|  | 3 | - | 19,81 | 44,58 | - | 44,58 | 24,27 | 12,74 | 13,76 | 6,53 | 8,10 | 6,67 | 6,39 |
| Стоимость строительства 1 км дороги в ценах 1 квартала 2017 года без НДС, миллионов рублей | 1 | 188,43 | 79,76 | 179,49 | 169,10 | 174,32 | 97,74 | 43,03 | 46,49 | 1,00 | 33,33 | 23,31 | 21,67 |
|  | 2 | 209,10 | 90,59 | 203,81 | 198,11 | 200,95 | 110,96 | 53,68 | 57,99 | 28,08 | 44,04 | 34,27 | 21,61 |
|  | 3 | - | 124,80 | 280,85 | - | 280,86 | 152,91 | 80,26 | 86,69 | 41,13 | 51,03 | 42,02 | 40,26 |

Глава 8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры планируемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Методические подходы к оценке эффективности

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа проводилась в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утверждены Минэкономики РФ, Минфином РФ, Гостроем РФ 21.06.1999 года № ВК 477, Москва, «Экономика», 2000 год) (далее – Методические рекомендации) и ВСН 21-83 «Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог».

Для определения экономической эффективности затрат и выгоды от реализации мероприятий рассматриваются и оцениваются в сравнении с так называемым «нулевым вариантом», предусматривающим отказ от их реализации.

При проведении расчета эффективности определялись следующие последствия реализации мероприятий:

– сокращение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей УДС;

– уменьшение затрат времени в пути;

– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом.

Для расчета эффектов использовались результаты моделирования транспортных потоков.

Полученные результаты по каждому из последствий оценивались в стоимостном выражении по годам реализации. Расчетный срок был принят равным 30 годам. Денежный поток на каждом расчетном шаге приводился к дисконтированному виду. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле 1:

|  | (1) |
| --- | --- |

где: Е – норма дисконта;

t0 – момент приведения, за который может приниматься начало расчетного периода;

ti – момент окончания i-го шага.

В качестве нормы дисконта для оценки денежных потоков применяется ставка, отражающая стоимость бюджетных средств. На настоящий момент значение такой ставки нормативно не установлено, и для расчетов допустимо применять ставку рефинансирования Банка России. Норма дисконта была принята равной 7,75%  (ставка рефинансирования Центрального банка РФ на момент осуществления расчета – 01 апреля 2019 года).

Для оценки эффективности реализации мероприятий использованы следующие показатели:

– чистый дисконтированный доход, или чистая приведенная стоимость (ЧДД, NPV), определяется как стоимость чистых денежных поступлений за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу с использованием метода дисконтирования;

– индекс доходности (PI), отражающий отношение всех дисконтированных денежных притоков ко всем дисконтированным денежным оттокам;

– срок окупаемости – расчетный год, после которого объем чистых дисконтированных денежных поступлений становится и остается в дальнейшем положительным;

– внутренняя норма доходности (ВНД, IRR), отражающая ставку дисконтирования, при которой показатель ЧДД становится равным нулю.

Чистый дисконтированный доход определяется как текущая стоимость чистых денежных поступлений за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу. Для расчета ЧДД необходимо из суммарных дисконтированных денежных притоков за весь расчетный период вычесть суммарные дисконтированные денежные оттоки.

Таким образом, ЧДД характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данной Программы и вычисляется по формуле 2:

|  | (2) |
| --- | --- |

где: tr – продолжительность расчетного периода;

te – период начала эксплуатации объекта;

Zi – затраты в i-й год реализации Программы;

Di – экономический эффект в i-й год реализации Программы;

E – норма дисконта;

i – год реализации Программы.

Индекс доходности (рентабельности инвестиций) характеризует долю общего дисконтированного дохода, приходящуюся на единицу приведенных финансовых вложений. Математически формула для расчета индекса доходности Программы представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине приведенных капиталовложений (формула 3):

|  | (3) |
| --- | --- |

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта Е, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. ВНД определяется как решение относительно Е уравнения (формула 4):

|  | (4) |
| --- | --- |

Срок окупаемости Программы – продолжительность периода времени от момента первоначального вложения капитала в инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог суммарной чистой дисконтированной прибыли (общего дохода за вычетом всех затрат) становится равным нулю и формально может быть найден из следующего уравнения, решением его относительно неизвестного показателя tr (формула 5):

|  | (5) |
| --- | --- |

Для признания мероприятий эффективными необходимо, чтобы чистый дисконтированный доход был больше нуля, индекс доходности – больше единицы, внутренняя норма доходности превышала заданную норму дисконта.

Если при расчете социально-экономической эффективности получен положительный результат (чистая экономическая выгода для общества превышает стоимость инвестиций), мероприятия рекомендуются к реализации и могут претендовать на государственную поддержку.

В соответствии с Методическими рекомендациями при расчете показателей экономической эффективности не учитываются составляющие денежных потоков, связанные с получением кредитов и их обслуживанием, налоговыми и другими трансфертными платежами.

Оценка эксплуатационных расходов пользователей автодорожной сети

На эксплуатационные расходы пользователей дорог существенное влияние оказывают дорожные условия. При движении транспортных средств по автодорогам с низкой скоростью и (или) в режимах «разгона – торможения» увеличивается расход топлива подвижного состава.

Реализация мероприятий по развитию транспортной системы ГО позволит улучшить условия движения транспорта, что скажется не только на уменьшении объема потребления топлива на километр пробега, но и на уменьшении износа шин, сокращении расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, уменьшении затрат на ремонт подвижного состава.

Транспортно-эксплуатационные расходы пользователей дорожной сети определяются на основании данных о существующей и перспективной интенсивности движения, составе транспортного потока, скорости и среднем расходе топлива для групп транспортных средств (легковые и грузовые автомобили). При определении суммарных транспортных расходов учитывались статистические данные Министерства транспорта РФ, согласно которым в структуре переменных затрат автотранспорта расходы на топливо составляют около 50%.

Экономические выгоды от снижения затрат пользователей дорог рассчитывались как разница в эксплуатационных расходах транспортных средств при реализации мероприятий и при «нулевом» варианте (формула 6):

|  | (6) |
| --- | --- |

где T1 и T0 – расход топлива при реализации мероприятий и при отказе от них соответственно, выраженный в рублях с учетом цен на топливо, регистрируемых на момент осуществления расчета;

l – протяженность участка, км;

k – коэффициент, учитывающий долю затрат на топливо в общих транспортно-эксплуатационных затратах, определяемый на основе статистических данных или в ходе анализа затрат транспортных предприятий.

Затраты на топливо рассчитывались в зависимости от базовых линейных норм расхода топлива для различных типов автотранспортных средств, пробега автомобиля, поправочного коэффициента на условия движения и стоимости топлива. Удельные показатели расхода топлива на 1 км пробега при различных скоростях движения рассчитываются с учетом «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автодорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта РФ, Федеральный дорожный департамент, 1995 год) и «Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ № АМ-23-р от 14.03.2008 года).

Оценка затрат времени на передвижения по автодорожной сети

Реализация мероприятий по развитию УДС городского округа обеспечит увеличение скорости движения транспортных потоков, что приведет к снижению потерь времени водителей и пассажиров транспортных средств.

Эффект от сокращения затрат времени в i-й год расчетного срока может быть рассчитан по формуле 7:

|  | (7) |
| --- | --- |

где l – средняя дальность поездки;

s1 и s0 – средняя скорость движения при реализации мероприятий и при отказе от их реализаций соответственно;

d1 и d0 – суммарные задержки транспорта в ожидании движения при реализации мероприятий и при отказе от их реализации соответственно;

VoTP, VoTC ,VoTTr – стоимостная оценка затрат времени пассажиров автотранспортных средств, водителей легковых автомобилей и грузовых автомобилей соответственно;

IP, IC, ITr – интенсивность движения общественного транспорта, легковых и грузовых автомобилей соответственно.

Для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого пассажирами автотранспортных средств, использовалось среднее значение почасовой оплаты труда населения городского округа, которое составляет в настоящее время около 100 рублей в час. При определении стоимости одного часа времени принималось во внимание, что доходы пользователей легковых автомобилей и водителей грузовых автомобилей превышают средний уровень доходов населения и составляют около 150 и 120 рублей в час соответственно. При проведении расчетов на перспективу использовался прогноз реальной заработной платы населения городского округа.

Оценка выбросов загрязняющих веществ автотранспортом

Количественная оценка и сравнение уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автомобильного транспорта проводится по показателю годовых валовых выбросов основных групп химических веществ, которые при накоплении в атмосфере в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека (далее – поллютанты).

Расчет годовых объемов выбросов по основным нормируемым ингредиентам выполняется на основе методики оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха автомобильным транспортом, разработанной в составе Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автодорог и мостовых переходов.

Определение экологического ущерба от автотранспортных выбросов включает следующие этапы:

– расчет суммарных объемов выбросов по каждому компоненту (СО, НС, NOх);

– установление размера платы за одну тонну выброса по каждому компоненту в соответствии с базовыми нормативами платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ;

– расчет ущерба, наносимого окружающей среде при движении автотранспорта, по каждому компоненту и суммарно по всем компонентам.

На основе значений годовых валовых выбросов поллютантов в атмосферу производится оценка экономического ущерба от загрязнения автотранспортом воздушной среды с учетом действующих нормативов платы за выбросы.

Эффект от снижения экологического ущерба определяется как разница между оценкой ущерба для «нулевого» варианта и при реализации предусмотренных мероприятий.

В настоящей Программе выполнена качественная оценка выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на территории городского округа.

С 2014 года на территории РФ действует стандарт Евро-5 на все ввозимые автомобили, с 2016 года данный стандарт действует в отношении всех производимых в РФ автомобилей.

Согласно стандарту Евро-5 для бензиновых двигателей автомашин применяются следующие предельные нормы выбросов вредных веществ (г/км): СО (оксид углерода) – 1,0; НС (гидрокарбонаты) – 0,1; NOх (оксиды азота) – 0,06; РМ (взвешенные частицы – сажа) – 0,005. Для дизельных двигателей автомашин применяются следующие предельные нормы выбросов вредных веществ (г/км): СО (оксид углерода) – 0,5; НС (гидрокарбонаты) – 0,23; NOх (оксиды азота) – 0,18; РМ (взвешенные частицы – сажа) – 0,005. Так, среднестатистически при соблюдении норм стандарта Евро-5 автомобиль с бензиновым двигателем при поездке средней протяженностью 5 км при средней эксплуатации 280 дней в году способен произвести 1,62 кг/год вредных веществ.

Социально-экономическая эффективность

При проведении оценки социально-экономической эффективности были рассмотрены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры городского округа.

В таблице 30 представлены полученные значения показателей социально-экономической эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры городского округа на 2019–2028 годы.

Таблица 30

Показатели социально-экономической эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной транспортной инфраструктуры городского округа на 2019-2028 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения на выполнение работ по строительству и реконструкции без дисконтирования | миллионов рублей | 3 817,87 |
| Капитальные вложения на выполнение работ по строительству и реконструкции с учетом дисконтирования |  | 5 090,61 |
| Социально-экономический эффект с учетом дисконтирования |  | 5 635,31 |
| в том числе: |  |  |
| – от сокращения времени пребывания пассажиров в пути | миллионов рублей | 4 564,6 |
| – от снижения транспортно-эксплуатационных затрат |  | 1 014,36 |
| – от снижения экологической нагрузки |  | 56,35 |
| Чистый дисконтированный доход |  | 545,5 |
| Внутренняя норма доходности | % | 10,1 |
| Срок окупаемости с начала строительства | лет | 9,2 |

Как видно из представленных данных, мероприятия, предлагаемые по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры городского округа на 2019–2028 годы, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к объектам, финансирование которых осуществляется с привлечением средств государственного бюджета.

Показатели эффективности развития УДС и объектов транспортной инфраструктуры городского округа на 2019–2028 годы обеспечивают величину чистого дисконтированного дохода – 545,5 миллиона рублей. Срок окупаемости данного сценария составляет 9,2 года с начала инвестирования.

Глава 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Нормативно-правовая база городского округа Верхняя Пышма в сфере транспортной инфраструктуры удовлетворяет требованиям действующего законодательства РФ. Нормативно-правовые акты городского округа в сфере транспортной инфраструктуры приведены в соответствие в связи со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ и опубликованы в местных средствах массовой информации.

Анализ муниципальных нормативно-правовых актов в сфере транспортной инфраструктуры показал, что состав данных актов является исчерпывающим и не требует принятия дополнительных документов местного правового регулирования. Качество этих актов позволяет успешно реализовывать нормы федерального законодательства.

Целесообразно актуализировать муниципальные нормативно-правовые акты в сфере транспортной инфраструктуры с учетом рекомендаций, изложенных в настоящей Программе.

Приложение 1 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа

| № п/п | Порядковый № маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту | Наименование улиц (дорог), автодорог по которым осуществляется движение ТС остановочными пунктами по маршруту |  | Протяженность маршрута регулярных перевозок |  |  | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид и класс ТС |  | Экологические характеристики транспортных средств |  | Дата начала осуществления регулярных перевозок |  | Наименование места нахождения юридического лица |  | Иные требования, предусмотренные соглашением об организации регулярных перевозок между субъектами РФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | 1 | Верхняя Пышма кольцевой | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Уральских рабочих, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов, Музей, Октябрьская, Храм Успения, Рудничная, Развилки, Пышминская, 12 км, Школа-интернат, Геологов, Радуга, ДЮСШ, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Юбилейная-1, Юбилейная-2, Дом ветеранов, Торговый центр, Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, пр-кт Успенский, улицы Петрова, Октябрьская, Орджоникидзе, Кривоусова, Юбилейная, Уральских рабочих, Сварщиков |  | 13,3 км |  |  | Только в установленных остановочных пунктах | Муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, большой класс – 1 ТС; автобус, средний класс – 2 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро 0 – 1 ТС; автобус, средний класс, Евро3 – 2 ТС |  | 2011 год |  | АО «Автотранспорт», г. Верх-няя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/63 |  | Не предусмотрены |  |
| 2 | 2 | Верхняя Пышма кольцевой | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, Радуга, Геологов, Школа-интернат, 12 км, Пышминская, Развилки, Рудничная, Храм Успения, Октябрьская, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Елисей, Уральских рабочих, Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт | Верхняя Пышма: улицы Сварщиков, Уральских рабочих, 40 лет Октября, Петрова, пр-кт Успенский, улицы Кривоусова, Юбилейная, Уральских рабочих, Сварщиков |  | 12,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  | 1961 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 3 | 7 | Юбилейная – ПОЗ | Туда: Юбилейная, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Заводская, Администрация, ДЮСШ, Радуга, Геологов, школа-интернат, 12 км, ПОЗ. Обратно:12 км, Школа-интернат, Геологов, Радуга, ДЮСШ, Калинина, Больница, Юбилейная |  | Туда: ул. Юбилейная, пр-кт Успенский, улицы Красноармейская, Орджоникидзе, Октябрьская, Петрова. Обратно: улицы Петрова, Октябрьская, Орджоникидзе, Кривоусова, Юбилейная |  | 12,5 км |  | Только в установленных остановочных пунктах | Муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам |  | Автобус, большой класс – 2 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 2 ТС |  | ноябрь 1983 года |  | АО «Автотранспорт», г. Верх-няя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/63 |  | Не предусмотрены |
| 4 | 101 | Верхняя Пышма – Балтым | Туда: Верхняя Пышма Тепличный комбинат, Хлебокомбинат, Мичурина, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов, Администрация, ДЮСШ, п/о Радуга, Южная, с. Балтым, Комплекс. Обратно: с. Балтым, ул. Южная, Радуга, ДЮСШ, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Мамина-Сибиряка, Калинина, Бажова, Жуковского, Лесная, Лицей, Верхняя Пышма Тепличный комбинат | Туда: Верхняя Пышма: улицы Феофанова, Мичурина, Калинина, пр-кт Успенский, улицы Красноармейская, Орджоникидзе, Октябрьская, Петрова, автодорога «г. Екатеринбург–г. Невьянск»; с. Балтым: улицы Первомайская, Набережная. Обратно: с. Балтым, ул. Первомайская; Верхняя Пышма, улицы Петрова, Октябрьская, Орджоникидзе, Красноармейская, Кривоусова, Мамина-Сибиряка, пр-кт Успенский, улицы Калинина, Бажова, Парковая, Лесная, Феофанова, Тепличный комбинат |  |  | 8,0 / 11,0 км |  |  |  |  | Автобус, большой класс – 2 ТС; Автобус, средний класс – 2 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 2 ТС; Автобус, средний класс, Евро3 – 2 ТС |  | 2011 год |  |  |  |  |
| 5 | 104 | Верхняя Пышма – Красный | Туда: Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Уральских рабочих, Мамина-Сибиряка, Калинина, Орджоникидзе, Металлургов, Администрация, ДЮСШ, Радуга, Южная, с. Балтым, Насосная, п/л Звезда, поворот на п. Красный, к/с «Ясень», поворот на п. Соколовка, Лесничество, п. Красный-1, Артиллерийская, п. Красный-2. Обратно: п. Красный-2, Артиллерийская, п. Красный-1, Лесничество, поворот на п. Соколовка, к/с «Ясень», поворот на п. Красный, п/л «Звезда», Насосная, с. Балтым, Южная, Радуга, ДЮСШ, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Уральских рабочих, Конечный остановочный пункт |  | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, пр-кт Успенский, улицы Красноармейская, Орджоникидзе, Октябрьская, Петрова; автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»; с. Балтым: ул. Первомайская, автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»; п. Красный, ул. Артиллеристов |  | 18,3 км |  |  |  |  | Автобус, большой класс – 4 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 4 ТС |  | 1964 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 6 | 106 | Верхняя Пышма – Зеленый Бор | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, Школа-интернат, 12 км, п. Залесье, п. Зеленый Бор | Верхняя Пышма: улицы Сварщиков, Уральских рабочих, 40 лет Октября, Петрова, Победы; п. Залесье; п. Зеленый Бор |  | 11,1 км |  | Только в установленных остановочных пунктах |  | Муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс – 2 ТС |  | Автобус, малый класс, Евро4 – 2 ТС |  |  | 1977 год |  | АО «Автотранспорт», г. Верх-няя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/63 |  | Не предус-мотрены |
| 7 | 109, 109а | Верхняя Пышма – Ольховка – Первомайский | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с. Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, поворот на п. Красный, б/о УЗТМ, п. Половинный, поворот на оз. Щиты, п. Красный Адуй, п/л Кузнецова, поворот на п. Нагорный, поворот на п. Кедровое, с. Мостовское, поворот на п. Ольховка, п. Ольховка, поворот на п. Ольховка, п. Верхотурка, п. Первомайский | Верхняя Пышма: улицы Сварщиков, Уральских рабочих, 40 лет Октября, Петрова; автодорога «г. Екатеринбург–г. Невьянск»; с. Балтым: ул. Первомайская, автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»; п. Половинный: Верхотурский тракт; п. Красный Адуй: ул. Проезжая; с. Мостовское, ул. Советская; п. Ольховка: ул. Школьников; п. Верхотурка, п. Первомайский |  | 54,1 / 43,9 км |  |  |  |  | Автобус, большой класс – 1 ТС; Автобус, средний класс – 1 ТС; Автобус, малый класс – 2 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 1 ТС; Автобус, средний класс, Евро3 – 1 ТС; Автобус, малый класс, Евро4 – 2 ТС |  |  | 1964 год |  |  |  |  |
| 8 | 110 | Верхняя Пышма – Исеть | Верхняя Пышма Орджоникидзе, Администрация, Металлургов, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Мамина-Сибиряка, Елисей, Уральских рабочих, Машиностроителей, Plaurum, птицефабрика, Пост ГАИ, Советская, Калинина, к/т Волна, Среднеуральск КОП, Школа-интернат, п/л Мечта, Коптяки, п/л Гагарина, Плотина, Коллективные сады, МЖБК, п. Исеть | Туда: Верхняя Пышма: улицы Орджоникидзе, Красноармейская, Кривоусова, Юбилейная, пр-кт Успенский; автодорога Верхняя Пышма – Среднеуральск; Среднеуральск: улицы Советская, Калинина, Ленина, Уральская, Октябрьская; автодорога Среднеуральск – Исеть; д. Коптяки: улицы Исетская, Братьев Уфимцевых; п. Исеть: ул. Заводская. Обратно: Верхняя Пышма: пр-кт Успенский, улицы Кривоусова, Орджоникидзе |  | В прямом направлении – 32,1 км, в обратном направлении – 21,4 км |  |  |  |  | Автобус, большой класс – 2 ТС; автобус, средний класс – 1 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 2 ТС; автобус, средний класс, Евро3 – 1 ТС |  |  | 2012 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 9 | 112 | Верхняя Пышма – На-горный | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с. Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, поворот на п. Красный, б/о УЗТМ, п. Половинный, поворот на оз. Щиты, п. Красный Адуй, п/л им. Кузнецова, поворот на п. Нагорный, п. Нагорный | Верхняя Пышма: улицы Сварщиков, Уральских рабочих, 40 лет Октября, Петрова; автодорога «г. Екатеринбург–г. Невьянск»; с. Балтым: ул. Первомайская, автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»; п. Половинный: Верхотурский тракт; п. Красный Адуй: ул. Проезжая; п. Нагорный: ул. Восточная |  | 26,7 км |  |  | Только в установленных остановочных пунктах | Муниципальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс – 2 ТС |  | Автобус, малый класс, Евро4 – 2 ТС |  |  | 1982 год |  | АО «Автотранспорт», г. Верх-няя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/63 |  | Не предус-мотрены |
| 10 | 113 | Верхняя Пышма – Соколовка | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Торговый центр, Дом ветеранов, Юбилейная, ОВД, Уральских рабочих, Испанских рабочих, п/о Радуга, с. Балтым, Южная, Насосная, п/л Звезда, поворот на п. Красный, к/с Ясень, поворот на п. Соколовка, Коллективный сад № 21, Коллективный сад № 20, Коллективный сад № 19, п. Соколовка | Верхняя Пышма: улицы Сварщиков, Уральских рабочих, 40 лет Октября, Петрова; автодорога «г. Екатеринбург–г. Невьянск»; с. Балтым: ул. Первомайская, автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»; п. Соколовка |  | 17,9 км |  |  |  |  | Автобус, большой класс – 1 ТС; автобус, средний класс – 1 ТС |  | Автобус, большой класс, Евро0 – 1 ТС; автобус, средний класс, Евро3 – 1 ТС |  |  | 15.05. 1984 года |  |  |  |  |
| 11 | 114 | Верхняя Пышма – к/с «Радость» | Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Plaurum, Коллективные сады, к/с Радость | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, пр-кт Успенский; автодорога Екатеринбург – Нижний Тагил |  | 7,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 год |  |  |  |  |
| 12 | 115 | Верхняя Пышма – к/с «Простоквашино» | Туда: Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Plaurum , к/с Простоквашино. Обратно: к/с № 110, Рыбацкая, ДЮСШ, Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, пр-кт Успенский; автодорога Екатеринбург – Нижний Тагил, автодорога Нижний Тагил– Екатеринбург; Верхняя Пышма: улицы Петрова, Октябрьская, Орджоникидзе, Кривоусова, Юбилейная, пр-кт Успенский, ул. Сварщиков |  | В прямом направлении – 8,4 км; в обратном направлении – 12,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май 2003 года |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 13 | 137 | Верхняя Пышма – Селен | Туда: Верхняя Пышма Конечный остановочный пункт, Машиностроителей, Plaurum, Коллективные сады, к/с Простоквашино, п/л Селен, пансионат Селен. Обратно: п/л Селен, поворот на п. Санаторный, Рыбацкая, коллективные сады, П/О Радуга, ДЮСШ, Орджоникидзе, Калинина, Больница, Елисей, Уральских рабочих | Верхняя Пышма: ул. Сварщиков, пр-кт Успенский; автодорога Екатеринбург – Нижний Тагил; пансионат Селен; Верхняя Пышма: улицы Петрова, Октябрьская, Орджоникидзе, Кривоусова, Юбилейная, пр-кт Успенский, ул. Сварщиков |  | В прямом направлении – 18,3 км; в обратном направлении – 21,6 км |  |  | Только в установленных остановочных пунктах | Мунициальный маршрут регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Автобус, малый класс – 2 ТС |  |  | Автобус, малый класс, Евро3 – 2 ТС |  | 2009 год |  | АО «Автотранспорт», г. Верх-няя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/63 |  | Не предус-мотрены |

Приложение 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов на территории ГО | Протяженность всего маршрута в прямом и обратном направлении, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид и класс ТС | Наименование и дислокация перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | Екатеринбург (Педуниверситет)– п. Кедровое | Развилки – Пышминская – 12 км – школа-интернат – воинская часть – Радуга – ул. Южная (с. Балтым) – Насосная – п/л «Звезда» – поворот на п. Красный – б/о УЗТМ – п. Половиный – поворот на оз. Шитовское – п. Красный Адуй – поворот на аэродром «Адуй» – поворот на п. Нагорный – 35 км – поворот на п. Кедровое – коллективные сады – ул. Парковая (п. Кедровое) – стадион – п. Кедровое (ул. 40 лет Октября) | 35,21 / 35,21 32 остановки | только в установленных остановочных пунктах | автобус, большой класс – 1 ТС; автобус, средний класс – 1 ТС | АО «Автотранспорт», г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский д. 1/63 |
| 2 | 104Е | Екатеринбург (УЗТМ) – п. Красный | Развилки – Пышминская – 12 км – школа-интернат – воинская часть – Радуга – ул. Южная (с. Балтым) – Насосная – п/л «Звезда» – поворот на п. Красный – к/с «Ясень» – поворот на п. Соколовка – лесничество – ул. Куйбышева (п. Красный) – ул. Артиллерийская – п. Красный | 25,26 / 25,17 26 остановок |  |  |  |
| 3 | 108 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Верхняя Пышма | Развилки – Пышминская – 12 км – школа-интернат – воинская часть – Радуга – ул. Испанских рабочих – ул. Уральских рабочих – ОВД – ул. Юбилейная – Дом ветеранов – Торговый центр – ул. Машиностроителей – Конечный остановочный пункт | 16,52 / 16,56 23 остановки |  |  |  |
| 4 | 111 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Среднеуральск | Развилки – Рудничная – Храм Успения – Металлургов – ул. Орджоникидзе – ул. Калинина – Больница – Елисей – ул. Уральских рабочих – ул. Машиностроителей – Плаурум | 25,97 / 26,75 29 остановок |  |  |  |
| 5 | 134 | Екатеринбург – п. Ольховка | Развилки – Пышминская – 12 км – школа-интернат – воинская часть – Радуга – ул. Южная (с. Балтым) – Насосная – п/л «Звезда» – поворот на п. Красный – б/о УЗТМ – п. Половиный – пов. на оз. Шитовское – п. Красный Адуй – поворот на аэродром «Адуй» – поворот на п. Нагорный – 35 км – поворот на п. Кедровое – с. Мостовское – к/с «Семья» – поворот на п. Ольховка – п. Ольховка | 47,14 / 47,2 32 остановки |  |  |  |
| 6 | 161 | Екатеринбург (Педуниверситет) – п. Санаторный | Развилки – Пышминская – 12 км – школа-интернат – воинская часть – Радуга – ул. Испанских рабочих – ул. Уральских рабочих – ОВД – ул. Юбилейная – Дом ветеранов – Торговый центр – ул. Машиностроителей – Конечный остановочный пункт | 16,52 / 16,56 23 остановки | только в установленных остановочных пунктах | автобус, большой класс – 1 ТС; автобус, средний класс – 1 ТС | «Автотранспорт», г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский д. 1/63 |
| 7 | 223 | Екатеринбург (Педуниверситет) – Монастырь «Ганина Яма» | Развилки – Рудничная – Храм Успения – Металлургов – ул. Орджоникидзе – ул. Калинина – Больница – Елисей – ул. Уральских рабочих – ул. Машиностроителей – Плаурум – (территория ГО Среднеуральск) – Монастырь «Ганина Яма» | 25,97 / 26,75 29 остановок |  |  |  |
| 8 | 337 | Екатеринбург (Северный автовокзал) – Среднеуральск – п. Исеть (п. Сагра) | автодорога «Екатеринбург – Серов» – Среднеуральск – п. Исеть – (п. Сагра) | 47,5 / 46,48 31 остановка |  | автобус, большой класс – 1 ТС; автобус, средний класс – 1 ТС | ООО «ТК Урал Авто» |

Приложение 6 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Характеристика остановочных пунктов, расположенных на территории городского округа на местных автодорогах

| № п/п | Наименование остановочного пункта | Расположение остановочного пункта | Номер маршрута | Описание остановочного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Конечный остановочный пункт «Верхняя Пышма» | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупор-щиков, д. 2 | 1, 2, 101, 104, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 137 | Посадка пассажиров осуществляется в пределах огороженной территории автовокзала, есть посадочная площадка и навес, есть освещение на проезжей части, есть расписание движения автобусов |
| 2 | «Металлургов» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1 | 7, 101, 104/113, 110, 111, 223 | Есть металлический навес с киоском «Роспечать», остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, есть в непосредственной близости пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 3 | «Металлургов» | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 1 | 2, 7, 110, 104/113, 111, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходного перехода в непосредственной близости, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписания движения автобусов |
| 4 | «Музей военной техники» | г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына, д. 2 | 1, 111 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписания движения автобусов |
| 5 | «Орджоникидзе» | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 18д | 2, 7, 101, 110, 104/113, 111 | Есть металлический навес с киоском «Роспечать», остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья, есть урны для мусора, есть освещение на проезжей части, есть в непосредственной близости пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 6 | «Орджоникидзе» | г. Верхняя Пышма, ул. Криво-усова, д. 18 (ул. Орджо-никидзе, д. 18) | 1, 137 | Есть металлический навес, остановочная площадка и посадочная площадка, заездной карман отсутствует, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, нет освещения на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 7 | «Калинина» | г. Верхняя Пышма, ул. Криво-усова, д. 20 (ул. Кривоусова, д. 2а) | 1, 2, 7, 104/113, 106, 110, 111, 137, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, пешеходный переход находится на удалении, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 8 | «Калинина» | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 64б (пр-кт Успенский, д. 99/1) | 7, 110, 104/113, 111, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, пешеходный переход расположен на удалении, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 9 | «Больница» | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 34 | 1, 2, 104/113, 106, 110, 111, 137, 223 | Есть металлический навес с двумя киосками, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 10 | «Супермаркет Елисей» | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 11а | 104/113, 106, 111, 115, 137, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части и пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 11 | «Торговый центр» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 50 (со стороны торгового центра) | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес с двумя киосками, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части и пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 12 | «Торговый центр» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 50 (со стороны техникума Юность) | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес с двумя киосками, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 13 | «Дом ветеранов» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 47 (со стороны магазина «1000 мелочей») | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, нет скамьи, есть 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 14 | «Дом ветеранов» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 49 (со стороны Дома ветеранов) | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес с киоском «Союзпечать», остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход в непосредственной близости, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 15 | «улица Юбилейная» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 37 (со стороны ул. Чер-нышевского) | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес с двумя киосками, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход в непосредственной близости, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 16 | «улица Юбилейная» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 37 (со стороны дома Уральских рабочих, д. 37) | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, нет скамьи, есть 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» н и расписание движения автобусов, нет названия остановки |
| 17 | «Юбилейная» | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 2а | 1, 7 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, нет скамьи, есть 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» н и расписание движения автобусов, нет названия остановки |
| 18 | «Юбилейная» | г. Верхняя Пышма, ул. Юби-лейная д. 3а | 7 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, нет скамьи, есть 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» н и расписание движения автобусов, нет названия остановки |
| 19 | «ОВД» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 36 | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 20 | «ОВД» | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 25а | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Есть металлический навес с киоском, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 21 | «Уральских рабочих» | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 2 (со стороны дома ул. 40 лет Октября, д. 1) | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Из элементов остановочного комплекса кармана для заезда нет, т.к. он условный и расположен на обочине, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 22 | «Уральских рабочих» | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 2 (со стороны дома ул. Уральских рабочих, д. 16) | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Из элементов остановочного комплекса кармана для заезда нет, т.к. он условный и расположен на обочине, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 23 | «Испанских рабочих» | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 31 (справа) | 1, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Из элементов остановочного комплекса карман для заезда условный и расположен на обочине, есть пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 24 | «Испанских рабочих» | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 18 (слева) | 2, 106, 108, 109, 109а, 112, 113 | Из элементов остановочного комплекса карман для заезда условный и расположен на обочине, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 25 | «Радуга» | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская (напротив Медной мечети) | 101, 137, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда, посадочная площадка, установлен павильон со скамейкой, есть пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 26 | «Администрация» | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13 (справа) | 101, 137, 110, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда, пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 27 | «Администрация» | г. Верхняя Пышма, ул. Красно-армейская, д. 12 (слева) | 101, 110, 104 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда, пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 28 | «ДЮСШ» | г. Верхняя Пышма, ул. Орджо-никидзе, д. 2 (справа) | 1, 101, 115, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда, пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 29 | «ДЮСШ» | г. Верхняя Пышма, ул. Орджо-никидзе, д. 1 (слева) | 101, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда, пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 30 | «Жуковского» | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 30 | 101 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически автостоянка перед магазином), пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 31 | «Жуковского» | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 33 | 101 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически автостоянка перед магазином), пешеходный переход, освещение дорожного полотна, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 32 | «Уральские локомотивы» | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 60 | 101 | Есть металлический навес с киоском, остановочная площадка, заездной карман, есть 1 скамья, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки («Уральские локомотивы») и расписание движения автобусов |
| 33 | «Уральские локомотивы» | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 60 (со стороны ул. Лесной) | 101 | Есть металлический навес с киоском, остановочная площадка, заездной карман, есть 1 скамья, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки («Уральские локомотивы») и расписание движения автобусов |
| 34 | «Лесная» | г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 1 | 101 | Есть металлический навес, остановочная площадка и посадочная площадка, нет кармана для заезда, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 35 | «Развилки» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/5 | 103, 104Е, 108, 111 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 36 | «Развилки» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2/4 | 2, 111 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 37 | «Рудничная» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/36 | 1, 111, 223 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 38 | «Рудничная» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский (со стороны дома 2/28) | 2, 111, 223 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 39 | «Храм Успения» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2/45 | 2, 111, 223 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически скоростная переходная полоса), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 40 | «Храм Успения» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/60 | 1, 111, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов, нет названия остановки |
| 41 | «пансионат Селен» | Пансионат Селен | 137 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 42 | «Рябиновая» | г. Верхняя Пышма, ул. Перво-майская (со стороны дома № 71 по ул. Перво-майской) | 101, 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 43 | «Рябиновая» | г. Верхняя Пышма, ул. Перво-майская | 101, 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |

Приложение 7 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Характеристика остановочных пунктов, расположенных на территории городского округа на региональных автодорогах

| № п/п | Наименование остановочного пункта | Расположение остановочного пункте | Номер маршрута | Описание остановочного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калинина» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский д. 99 (со стороны пр-кта Успенского) | 1, 2, 7, 104/113, 106, 110, 111, 137, 223 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 2 | «ул. Мамина-Сибиряка» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 111 | 1, 7, 101, 110, 111 | Есть металлический навес с киоском, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, вблизи есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 3 | «Радуга» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 2 по ул. Петрова) | 101, 137, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 4 | «Радуга» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 25 по ул. Петрова) | 101, 137, 104, 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 5 | «Радуга» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 (со стороны магазина «Радуга») | 101, 103, 104, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 6 | «Воинская часть» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 20 по ул. Петрова) | 2, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 7 | «Воинская часть» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны воинской части № 28331) | 1, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 8 | «Школа-интернат» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 34г по ул. Петрова, «Нано-Автомойка») | 2, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 9 | «Школа-интернат» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны школы № 25) | 1, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 10 | «12 км» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 36 по ул. Петрова) | 2, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 11 | «12 км» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 57 по ул. Петрова) | 1, 7, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 12 | «Пышминская» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 115 по ул. Петрова) | 2, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 13 | «Пышминская» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (со стороны дома 65 по ул. Петрова) | 1, 103, 104Е, 108 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 14 | «Развилки» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 67 | 1, 103, 104Е, 108 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 1 скамья и 1 урна для мусора, есть освещение на проезжей части, есть пешеходный переход, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса», название остановки и расписание движения автобусов |
| 15 | «Рыбацкая» | п. Санаторный, Верхотурский тракт | 115, 137, 161 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 16 | «П. Соколовка» | п. Соколовка | 113 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 17 | «П. Нагорный» | п. Нагорный, ул. Восточная | 112, 134 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 18 | «С. Мостовское» | с. Мостовское | 109, 109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 19 | «П. Ольховка» | п. Ольховка | 109, 109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 20 | «Д. Верхотурка» | д. Верхотурка | 109, 109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 21 | «П. Первомайский» | п. Первомайский | 109, 109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобус |
| 22 | «Сады Исеть – № 3» | п. Исеть | 110, 337 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 23 | «станция Исеть» | п. Исеть, ул. Заводская, д. 1г | 110, 337 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 24 | «п. Исеть» | п. Исеть, ул. Заводская, д. 1 | 110, 337 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 25 | «С. Балтым» | с. Балтым, ул. Первомайская (со стороны дома 43/1 по ул. Первомайской) | 101, 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 26 | «С. Балтым» | с. Балтым, ул. Первомайская (со стороны дома 48/1 по ул. Первомайской) | 101, 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 27 | «Насосная» | с. Балтым, Верхотурский тракт (со стороны АЗС) | 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 28 | «Насосная» | с. Балтым, Верхотурский тракт | 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 29 | СНТ «Звездочка» | ГО Верхняя Пышма, Верхотурский тракт | 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 30 | СНТ «Звездочка» | ГО Верхняя Пышма, Верхотурский тракт (со стороны СНТ «Звездочка») | 103, 104Е, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 31 | «Красный Адуй» | п. Красный Адуй, ул. Проезжая | 103, 109 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 32 | «Поворот на п. Крас-ный» | ГО Верхняя Пышма, Верхотурский тракт | 103, 104, 104Е, 109/109а, 134 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 33 | «Сад госучреждений № 2» | г. Верхняя Пышма | 115, 137, 161 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 34 | «ПОЗ» | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59 | 7 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 35 | «Спорткомплекс Балтым» | с. Балтым, ул. Первомайская (со стороны дома 43/1 по ул. Первомай-ской) | 101, 103, 104Е, 109 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 36 | «Спорткомплекс Балтым» | с. Балтым, ул. Первомайская (со стороны дома 48/1 по ул. Первомай-ской) | 101, 103, 104Е, 109 | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 37 | «С. Балтым» | с. Балтым | 101 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 38 | «Ясень» | ГО Верхняя Пышма, сад «Ясень» | 104Е | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 39 | «Поворот на Соколовку» | ГО Верхняя Пышма, автодорога «Подъезд к п. Соколовка» | 104Е | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 40 | «Солнышко» | ГО Верхняя Пышма, сад «Солнышко» | 104Е | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 41 | «П. Красный» | п. Красный, ул. Куйбышева | 104Е | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 42 | «Ул. Артиллеристов» | п. Красный, ул. Артиллеристов | 104Е | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 43 | «Красный» | п. Красный, ул. Артиллерис-тов (со стороны магазина «хозтовары») | 104Е | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 44 | «П. Залесье» | п. Залесье, ул. Ясная, д. 1 | 106 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 45 | «Зеленый Бор» | п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская, д. 28 | 106 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 46 | «б/о УЗТМ» | г. Верхняя Пышма, Верхотурский тракт (подъезд к п. Ромашка) | 103, 109/109а | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 47 | «Половинный» | п. Половинный, Верхотурский тракт | 103, 109/109а | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 48 | «35-й км» | 35-й км Верхотурского тракта | 103, 109/109а | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 49 | «Ягодное» | ГО Верхняя Пышма, детский лагерь отдыха «Ягодное» | 103, 109/109а | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 50 | «Сады Аметист» | ГО Верхняя Пышма, Сад «Аметист» | 109/109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 51 | «Сады Изумруд» | ГО Верхняя Пышма, Сад «Изумруд» | 109/109а | Есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» |
| 52 | «Машиностроителей» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский (со стороны дома 60 по пр-кту Успенскому) | 108, 110, 111 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов, нет названия остановки.. |
| 53 | «Машиностроителей» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский (со стороны дома 127 по пр-кту Успенскому) | 108, 110, 111 | Есть металлический навес, остановочная площадка, заездной карман и посадочная площадка, есть 2 скамьи и 2 урны для мусора, есть освещение на проезжей части, нет пешеходного перехода, есть дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов, нет названия остановки.. |
| 54 | «УЗХР» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский (со стороны сада «Белоснежка») | 110, 111 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 55 | «УЗХР» | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский (со стороны дома 131 по пр-кту Успенскому) | 110, 111 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 56 | «Сад «Радость» | Серовский тракт, сад «Радость» | 114, 147, 337 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 57 | «Поворот на Санаторный» | п. Санаторный | 115, 161 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |
| 58 | «Мурзинка» | Серовский тракт, поворот на п. Мурзинка | 137 | Из элементов остановочного комплекса есть карман для заезда (фактически обочина), посадочная площадка, освещение дорожного полотна, пешеходный переход, дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса» и расписание движения автобусов |

Приложение 8 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Характеристика региональных или межмуниципальных автодорог, пролегающих по территории городского округа

| Код дороги | Автомобильная дорога | Начало участка, км | Конец участка, км | Протяженность участка, км | Категория автодороги | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1901000 | г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов (обратное направление) | 314,277 | 326,117 | 11,840 | III | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) | 0,000 | 0,032 | 0,032 | V | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) | 2,293 | 2,580 | 0,287 | V | Асфальтобетон |
| 1901160 | Подъезд к д. Мурзинка от км 321+636 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) | 2,710 | 2,910 | 0,200 | V | Асфальтобетон |
| 3504120 | Подъезд к п. Октябрьский от км 20+555 автодороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» | 6,680 | 8,509 | 1,829 | IV | Асфальтобетон |
| 3504120 | Подъезд к п. Октябрьский от км 20+555 автодороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» | 8,509 | 8,614 | 0,105 | IV | Асфальтобетон |
| 3601000 | г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть | 0,000 | 3,500 | 3,500 | III | Асфальтобетон |
| 3601000 | г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть | 3,500 | 3,847 | 0,347 | III | Асфальтобетон |
| 3601000 | г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть | 13,394 | 17,100 | 3,706 | III | Асфальтобетон |
| 3602000 | г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» | 0,000 | 2,340 | 2,340 | IV | Асфальтобетон |
| 3602000 | г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» | 2,340 | 8,276 | 5,936 | IV | Асфальтобетон |
| 3604000 | п. Красный – п. Соколовка | 0,000 | 2,504 | 2,504 | V | Асфальтобетон |
| 3604000 | п. Красный – п. Соколовка | 2,504 | 3,083 | 0,579 | V | Щебень |
| 3606000 | п. Исеть – п. Сагра | 0,000 | 9,089 | 9,089 | IV | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3610000 | Обход г. Верхняя Пышма | 0,000 | 2,000 | 2,000 | Iб | Асфальтобетон |
| 3610000 | Обход г. Верхняя Пышма | 2,000 | 3,645 | 1,645 | Iб | Асфальтобетон |
| 3611000 | Автодорога с путепроводом по пр-кту Успенскому (ул. Советской) в г. Верхняя Пышма | 0,000 | 0,070 | 0,070 | II | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3611000 | Автодорога с путепроводом по пр-кту Успенскому (ул. Советской) в г. Верхняя Пышма | 0,070 | 1,243 | 1,173 | Iб | Асфальтобетон плотный горячий |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 0,000 | 13,097 | 13,097 | II | Асфальтобетон |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 13,097 | 13,103 | 0,006 | II | Асфальтобетон |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 13,103 | 14,800 | 1,697 | III | Асфальтобетон |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 14,800 | 17,500 | 2,700 | III | Асфальтобетон |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 17,500 | 29,580 | 12,080 | III | Асфальтобетон |
| 3613000 | г. Екатеринбург – г. Невьянск | 29,580 | 44,314 | 14,734 | III | Асфальтобетон |
| 4102002 | Участок автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» в границах города Верхняя Пышма | 0,059 | 1,108 | 1,049 | II | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п. Садовый от км 11+355 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 1,886 | 1,886 | III | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п. Садовый от км 11+355 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 7,141 | 7,463 | 0,322 | III | Асфальтобетон |
| 4102110 | Подъезд к п. Садовый от км 11+355 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 7,463 | 7,776 | 0,313 | IV | Асфальтобетон |
| 4102120 | Подъезд к п. Зеленый Бор от км 18+925 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 4,420 | 4,420 | IV | Асфальтобетон |
| 4102130 | Подъезд к п. Красный от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 5,180 | 5,180 | III | Асфальтобетон |
| 4102130 | Подъезд к п. Красный от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 5,180 | 6,660 | 1,480 | III | Асфальтобетон |
| 4102140 | Подъезд к д/о «Балтымский» от км 24+420 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 0,550 | 0,550 | IV | Асфальтобетон |
| 4102150 | Подъезд к оз. Шитовское от км 29+580 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 7,440 | 7,440 | V | Асфальтобетон |
| 4102160 | Подъезд к п. Нагорный от км 32+640 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 5,336 | 5,336 | III | Асфальтобетон |
| 4102170 | Подъезд к п. Кедровое от км 36+930 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 2,400 | 2,400 | IV | Асфальтобетон |
| 4102180 | Подъезд к п/л «Солнечный» от км 39+650 автодорог «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 0,665 | 0,665 | V | Асфальтобетон |
| 4102180 | Подъезд к п/л «Солнечный» от км 39+650 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,665 | 1,275 | 0,610 | V | Асфальтобетон |
| 4102190 | Подъезд к п. Ольховка от км 46+720 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 5,440 | 5,440 | IV | Асфальтобетон |
| 4102200 | Подъезд к д. Верхотурка от км 51+230 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 1,065 | 1,065 | IV | Асфальтобетон |
| 4102210 | Подъезд к п. Первомайский от км 53+295 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 0,000 | 2,350 | 2,350 | IV | Асфальтобетон |
| 4103000 | г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов | 17,914 | 23,080 | 5,166 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103000 | г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов | 23,080 | 29,410 | 6,330 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103000 | г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов | 29,410 | 41,099 | 11,689 | II | Асфальтобетон |
| 4103110 | Подъезд к г. Верхняя Пышма (прямое направление) от км 28+400 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 0,000 | 4,930 | 4,930 | II | Асфальтобетон |
| 4103110 | Подъезд к г. Верхняя Пышма (прямое направление) от км 28+400 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 4,930 | 6,970 | 2,040 | Iб | Асфальтобетон |
| 4103120 | Подъезд к г. Верхняя Пышма (обратное направление) от км 29+120 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 0,000 | 6,500 | 6,500 | II | Асфальтобетон |
| 4108120 | Подъезд к д. Коптяки от км 41+284 автодороги ЕКАД | 0,000 | 0,270 | 0,270 | V | Асфальтобетон |
| 4110000 | п. Шувакиш – п. Гать | 2,641 | 2,867 | 0,226 | V | Асфальтобетон |
| Итого, км |  |  |  | 169,153 |  |  |

Приложение 9 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Характеристика местных автодорог, включенных в реестр муниципальной собственности городского округа

| № в реестре | Наименование дороги | Параметры: Ш – ширина (м), Д – длина (м), Пл – площадь (кв. м) | Кате-гория | Инвентарный номер | Адрес дороги | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4062 | Дорога асфальтовая ул. Александра Козицына | Ш – 8,0; Д – 660; Пл – 5 280 | III | 225 | г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына | 01.01.54 |
| 4058 | Дорога асфальтовая по ул. Красноармейской | Ш – 8,0; Д – 1 400; Пл – 11 200 | III | 209 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская | 01.01.54 |
| 4064 | Дорога асфальтовая по ул. Щорса | Ш – 6,0; Д – 550; Пл – 3 300 | IV | 236 | г. Верхняя Пышма, ул. Щорса | 01.01.54 |
| 1959 | Дорога асфальтовая по ул. Калинина | Ш – 7,0; Д – 2 300; Пл – 16 100 | III | 196 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина | 01.01.54 |
| 1961 | Дорога асфальтовая по ул. Кривоусова | Ш – 8,0; Д – 2 500; Пл – 20 000 | III | 204 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова | 01.01.56 |
| 4055 | Дорога асфальтовая по ул. Чайковского | Ш – 7,0; Д – 1 000; Пл – 7 000 | III | 251 | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского | 01.01.58 |
| 2016 | Дорога асфальтовая по ул. Менделеева | Ш – 6,0; Д – 670; Пл – 4 020 | IV | 201 | г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева | 01.01.61 |
| 4057 | Дорога асфальтовая по ул. Кооперативной | Ш – 6,0; Д – 700; Пл – 4 200 | IV | 213 | г. Верхняя Пышма, ул. Кооперативная | 01.01.62 |
| 4053 | Дорога асфальтовая по ул. Октябрьской | Ш – 8,0; Д – 1 500; Пл – 12 000 | III | 226 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская | 01.01.50 |
| 4061 | Дорога асфальтовая по ул. Спицына | Ш – 7,0; Д – 480; Пл – 3 360 | III | 206 | г. Верхняя Пышма, ул. Спицына | 01.01.60 |
| 4056 | Дорога асфальтовая по ул. Геологов | Ш – 6,0; Д – 880; Пл – 5 280 | IV | 218 | г. Верхняя Пышма, ул. Геологов | 01.01.60 |
| 4060 | Дорога асфальтовая по ул. Свердлова | Ш – 6,0; Д – 980; Пл – 5 880 | IV | 207 | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова | 01.06.76 |
| 4051 | Дорога асфальтовая по пр-кту Успенскому (до ДК) | Ш – 9,0; Д – 650; Пл – 5 850 | III | 195 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.06.76 |
| 4082 | Дорога щебеночная по ул. Челюскинцев | Ш – 6,0; Д – 320; Пл – 1 920 | IV | 294 | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев | 01.04.85 |
| 4052 | Дорога асфальтовая по ул. Обогатителей | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV | 279 | г. Верхняя Пышма, ул. Обогатителей | 01.01.59 |
| 4083 | Дорога щебеночная по ул. Электролитной | Ш – 7,0; Д – 880; Пл – 6 160 | III | 278 | г. Верхняя Пышма, ул. Электролитная | 01.01.59 |
| 4081 | Дорога щебеночная по ул. Фабричной | Ш – 6,0; Д – 1 320; Пл – 7 920 | V | 277 | г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная | 01.01.60 |
| 4079 | Дорога щебеночная по ул. Рудничной | Ш – 4,0; Д – 475; Пл – 1 900 | V | 290 | г. Верхняя Пышма, ул. Рудничная | 01.01.59 |
| 4080 | Дорога щебеночная по ул. Свободы | Ш – 4,0; Д – 110; Пл – 440 | V | 293 | г. Верхняя Пышма, ул. Свободы | 01.01.60 |
| 4078 | Дорога щебеночная по ул. Первомайской | Ш – 6,0; Д – 820; Пл – 4 920 | V | 274 | г. Верхняя Пышма, ул. Первомайская | 01.01.58 |
| 4077 | Дорога щебеночная по ул. Достоевского | Ш – 6,0; Д – 430; Пл – 2 580 | V | 272 | г. Верхняя Пышма, ул. Достоевского | 01.01.58 |
| 4084 | Дорога щебеночная по ул. Южной | Ш – 6,0; Д – 1 010; Пл – 6 060 | V | 276 | г. Верхняя Пышма, ул. Южная | 01.01.58 |
| 4072 | Дорога щебеночная по пер. Сиреневому | Ш – 6,0; Д – 250; Пл – 1 500 | V | 284 | г. Верхняя Пышма, пер. Сиреневый | 01.01.58 |
| 4075 | Дорога щебеночная по пер. Солнечному | Ш – 6,0; Д – 500; Пл – 3 000 | V | 292 | г. Верхняя Пышма, пер. Солнечный | 01.01.58 |
| 4076 | Дорога щебеночная по пер. Ударному | Ш – 5,0; Д – 420; Пл – 2 100 | V | 295 | г. Верхняя Пышма, пер. Ударный | 01.01.85 |
| 4071 | Дорога асфальтовая с автостоянкой от ул. Феофанова | Ш – 8,0; Д – 350; Пл – 2 800 | III | 299 | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова | 01.12.86 |
| 4065 | Дорога асфальтовая по ул. Энтузиастов | Ш – 6,0; Д – 220; Пл – 1 320 | IV | 256 | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов | 01.01.70 |
| 4059 | Дорога асфальтовая по ул. Победы | Ш – 6,0; Д – 460; Пл – 2 760 | IV | 255 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.64 |
| 4063 | Дорога асфальтовая по ул. Чистова | Ш – 7,0; Д – 620; Пл – 4 340 | III | 208 | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова | 01.01.70 |
| 4066 | Дорога асфальтовая по ул. Юбилейной | Ш – 8,0; Д – 2 360; Пл – 18 880 | III | 205 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная | 01.01.70 |
| 4054 | Дорога асфальтовая по ул. Мичурина | Ш – 7,0; Д – 720; Пл – 5 040 | III | 198 | г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина | 01.06.93 |
|  | Дорога к свалке | Ш – 7,0; Д – 670; Пл – 4 690 | V | 400062 | п. Красный | 01.01.72 |
|  | Дорога до завода, огнеупорный цех | Ш – 7,0; Д – 700; Пл – 4 900 | V | 100153 | г. Верхняя Пышма | 01.01.40 |
|  | Дорога, огнеупорный цех | Ш – 7,0; Д – 350; Пл – 2 450 | V | 100154 | г. Верхняя Пышма | 01.01.63 |
| 221 | Дорога асфальтовая по пр-кту Успенскому | Ш – 8,0; Д – 2 350; Пл – 18 800 | III | 197 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.01.72 |
| 227 | Дорога асфальтовая по ул. Феофанова | Ш – 6,0; Д – 1 900; Пл – 11 400 | IV | 199 | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова | 01.01.73 |
| 212 | Дорога асфальтовая по ул. Орджоникидзе | Ш – 8,0; Д – 1 200; Пл – 9 600 | III | 200 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе | 01.01.64 |
| 207 | Дорога асфальтовая по ул. Мамина-Сибиряка | Ш – 6,0; Д – 410; Пл – 2 460 | IV | 210 | г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка | 01.01.66 |
| 214 | Дорога асфальтовая по ул. Парковой | Ш – 6,0; Д – 780; Пл – 4 680 | IV | 211 | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая | 01.01.64 |
| 194 | Дорога асфальтовая по ул. Жуковского | Ш – 6,0; Д – 365; Пл – 2 190 | IV | .212 | г. Верхняя Пышма, ул. Жуковского | 01.01.65 |
| 190 | Дорога асфальтовая по ул. Балтымской | Ш – 6,0; Д – 410; Пл – 2 460 | IV | 214 | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская | 01.01.64 |
| 247 | Дорога щебеночная по ул. Островского | Ш – 6,0; Д – 700; Пл – 4 200 | V | 215 | г. Верхняя Пышма, ул. Островского | 01.01.79 |
| 224 | Дорога асфальтовая по ул. Талыкова | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV | 216 | г. Верхняя Пышма, ул. Талыкова | 01.01.64 |
| 187 | Дорога асфальтовая по ул. 40 лет Октября | Ш – 7,0; Д – 1 300; Пл – 9 100 | III | 217 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября | 01.01.64 |
| 197 | Дорога асфальтовая по ул. Зеленой | Ш – 7,0; Д – 834; Пл – 5 838 | III | 219 | г. Верхняя Пышма, ул. Зеленая | 01.01.64 |
| 229 | Дорога асфальтовая по ул. Шевченко Дорога щебеночная по ул. Шевченко | Ш – 6,0; Д – 400; Пл – 2 400 Ш – 6,0; Д – 790; Пл – 4 740 | IV | 220 | г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко | 01.01.64 |
| 193 | Дорога асфальтовая по ул. Дзержинского | Ш – 7,0; Д – 1 800; Пл – 12 600 | III | 221 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского | 01.01.68 |
| 254 | Дорога щебеночная по ул. Чернышевского | Ш – 6,0; Д – 750; Пл – 4 500 | V | 222 | г. Верхняя Пышма, ул. Чернышевского | 01.01.66 |
| 191 | Дорога асфальтовая по ул. Горняков | Ш – 6,0; Д – 680; Пл – 4 080 | IV | 223 | г. Верхняя Пышма, ул. Горняков | 01.01.64 |
| 223 | Дорога асфальтовая по ул. Сыромолотова | Ш – 6,0; Д – 1 270; Пл – 7 620 | IV | 224 | г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова | 01.01.66 |
| 203 | Дорога асфальтовая по ул. Красных партизан | Ш – 6,0; Д – 1 365; Пл – 8 190 | IV | 227 | г. Верхняя Пышма, ул. Красных партизан | 01.01.58 |
| 198 | Дорога асфальтовая по ул. Испанских рабочих | Ш – 6,0; Д – 840; Пл – 5 040 | IV | 228 | г. Верхняя Пышма, ул. Испанских рабочих | 01.01.64 |
| 196 | Дорога асфальтовая по ул. Загородной | Ш – 5,0; Д – 850; Пл – 4 250 | IV | 229 | г. Верхняя Пышма, ул. Загородная | 01.01.64 |
| 246 | Дорога щебеночная по ул. Маяковского | Ш – 5,0; Д – 790; Пл – 3 950 | V | 230 | г. Верхняя Пышма, ул. Маяковского | 01.01.64 |
| 245 | Дорога щебеночная по ул. Крупской | Ш – 5,0; Д – 750; Пл – 3 750 | V | 231 | г. Верхняя Пышма, ул. Крупской | 01.01.64 |
| 199 | Дорога асфальтовая по ул. Кирова | Ш – 7,5; Д – 450; Пл – 3 375 | III | 232 | г. Верхняя Пышма, ул. Кирова | 01.01.64 |
| 209 | Дорога асфальтовая по ул. Металлургов | Ш – 6,0; Д – 450; Пл – 2 700 | IV | 233 | г. Верхняя Пышма, ул. Металлургов | 01.01.65 |
| 226 | Дорога асфальтовая по ул. Тургенева | Ш – 6,0; Д – 195; Пл – 1 170 | IV | 234 | г. Верхняя Пышма, ул. Тургенева | 01.01.64 |
| 218 | Дорога асфальтовая по ул. Радуга | Ш – 6,0; Д – 320; Пл – 1 920 | IV | 235 | г. Верхняя Пышма, ул. Радуга | 01.01.64 |
| 211 | Дорога асфальтовая по ул. Огнеупорщиков | Ш – 6,0; Д – 550; Пл – 3 300 | IV | 237 | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков | 01.01.65 |
| 256 | Дорога щебеночная по ул. Шейнкмана | Ш – 6,0; Д – 735; Пл – 4 410 | V | 238 | г. Верхняя Пышма, ул. Шейнкмана | 01.01.64 |
| 238 | Дорога песчаная по ул. Цветочной | Ш – 6,0; Д – 428; Пл – 2 568 | V | 239 | г. Верхняя Пышма, ул. Цветочная | 01.01.64 |
| 237 | Дорога песчаная по ул. Тепличной | Ш – 7,0; Д – 400; Пл – 2 800 | V | 240 | г. Верхняя Пышма, ул. Тепличная | 01.01.64 |
| 206 | Дорога асфальтовая по ул. Лесной | Ш – 10,0; Д – 400; Пл – 4 000 | III | 241 | г. Верхняя Пышма, ул. Лесная | 01.01.72 |
| 239 | Дорога песчаная по ул. Циолковского | Ш – 6,0; Д – 470; Пл – 2 820 | V | 242 | г. Верхняя Пышма, ул. Циолковского | 01.01.72 |
| 232 | Дорога песчаная по ул. Малышева | Ш – 6,0; Д – 580; Пл – 3 480 | V | 243 | г. Верхняя Пышма, ул. Малышева | 01.01.72 |
| 234 | Дорога песчаная по ул. Некрасова | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | V | 244 | г. Верхняя Пышма, ул. Некрасова | 01.01.65 |
| 236 | Дорога песчаная по ул. Сосновой | Ш – 7,0; Д – 315; Пл – 2 205 | V | 245 | г. Верхняя Пышма, ул. Сосновая | 01.01.66 |
| 231 | Дорога песчаная по ул. Боровой | Ш – 7,0; Д – 512; Пл – 3 584 | V | 246 | г. Верхняя Пышма, ул. Боровая | 01.01.65 |
| 235 | Дорога песчаная по ул. Охотников | Ш – 7,0; Д – 530; Пл – 3 710 | V | 247 | г. Верхняя Пышма, ул. Охотников | 01.01.67 |
| 233 | Дорога песчаная по ул. Матросова | Ш – 7,0; Д – 606; Пл – 4 242 | V | 248 | г. Верхняя Пышма, ул. Матросова | 01.01.64 |
| 192 | Дорога асфальтовая по ул. Горького | Ш – 7,0; Д – 610; Пл – 4 270 | III | 249 | г. Верхняя Пышма, ул. Горького | 01.01.66 |
| 205 | Дорога асфальтовая по ул. Лермонтова | Ш – 7,0; Д – 520; Пл – 3 640 | III | 250 | г. Верхняя Пышма, ул. Лермонтова | 01.01.65 |
| 204 | Дорога асфальтовая по ул. Куйбышева | Ш – 6,0; Д – 850; Пл – 5 100 | IV | 252 | г. Верхняя Пышма, ул. Куйбышева | 01.01.64 |
| 213 | Дорога асфальтовая по ул. Осипенко | Ш – 6,0; Д – 400; Пл – 2 400 | IV | 253 | г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко | 01.01.65 |
| 244 | Дорога щебеночная по ул. Комсомольской | Ш – 6,0; Д – 450; Пл – 2 700 | V | 254 | г. Верхняя Пышма, ул. Комсомольская | 01.01.65 |
| 228 | Дорога асфальтовая по ул. Чапаева | Ш – 6,0; Д – 170; Пл – 1 020 | IV | 257 | г. Верхняя Пышма, ул. Чапаева | 01.01.58 |
| 200 | Дорога асфальтовая по ул. Клары Цеткин | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV | 258 | г. Верхняя Пышма, ул. Клары Цеткин | 01.01.58 |
| 202 | Дорога асфальтовая по ул. Коммуны | Ш – 6,0; Д – 460; Пл – 2 760 | IV | 259 | г. Верхняя Пышма, ул. Коммуны | 01.01.58 |
| 215 | Дорога асфальтовая по ул. Пионерской | Ш – 6,0; Д – 460; Пл – 2 760 | IV | 260 | г. Верхняя Пышма, ул. Пионерская | 01.01.58 |
| 225 | Дорога асфальтовая по ул. Танкистов | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | IV | 261 | г. Верхняя Пышма, ул. Танкистов | 01.01.59 |
| 222 | Дорога асфальтовая по ул. Строителей | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV | 262 | г. Верхняя Пышма, ул. Строителей | 01.01.59 |
| 195 | Дорога асфальтовая по ул. Заводской | Ш – 6,0; Д – 275; Пл – 1 650 | IV | 263 | г. Верхняя Пышма, ул. Заводская | 01.01.64 |
| 201 | Дорога асфальтовая по ул. Ключевской | Ш – 6,0; Д – 645; Пл – 3 870 | IV | 264 | г. Верхняя Пышма, ул. Ключевская | 01.01.67 |
| 248 | Дорога щебеночная по ул. Подгорной | Ш – 6,0; Д – 430; Пл – 2 580 | V | 265 | г. Верхняя Пышма, ул. Подгорная | 01.01.59 |
| 241 | Дорога щебеночная по ул. Данильченко | Ш – 6,0; Д – 370; Пл – 2 220 | V | 266 | г. Верхняя Пышма, ул. Данильченко | 01.01.59 |
| 249 | Дорога щебеночная по ул. Профсоюзной | Ш – 6,0; Д – 270; Пл – 1 620 | V | 267 | г. Верхняя Пышма, ул. Профсоюзная | 01.01.58 |
| 250 | Дорога щебеночная по ул. Рабочей | Ш – 6,0; Д – 135; Пл – 810 | V | 268 | г. Верхняя Пышма, ул. Рабочая | 01.01.58 |
| 219 | Дорога асфальтовая по ул. Сварщиков | Ш – 7,0; Д – 1 900; Пл – 13 300 | III | 269 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков | 01.01.76 |
| 251 | Дорога щебеночная по ул. Совхозной | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | V | 270 | г. Верхняя Пышма, ул. Совхозная | 01.01.58 |
| 253 | Дорога щебеночная по ул. Трудовой | Ш – 6,0; Д – 230; Пл – 1 380 | V | 271 | г. Верхняя Пышма, ул. Трудовая | 01.01.70 |
| 242 | Дорога щебеночная по ул. Декабристов | Ш – 6,0; Д – 630; Пл – 3 780 | V | 273 | г. Верхняя Пышма, ул. Декабристов | 01.01.65 |
| 243 | Дорога щебеночная по ул. Коммунальной | Ш – 5,0; Д – 750; Пл – 3 750 | V | 275 | г. Верхняя Пышма, ул. Коммунальная | 01.01.65 |
| 210 | Дорога асфальтовая по ул. Новой | Ш – 6,0; Д – 330; Пл – 1 980 | IV | 280 | г. Верхняя Пышма, ул. Новая | 01.01.72 |
| 217 | Дорога асфальтовая по ул. Пролетарской | Ш – 6,0; Д – 400; Пл – 2 400 | IV | 281 | г. Верхняя Пышма, ул. Пролетарская | 01.01.65 |
| 220 | Дорога асфальтовая по ул. Сергея Лазо | Ш – 6,0; Д – 450; Пл – 2 700 | IV | 282 | г. Верхняя Пышма, ул. Сергея Лазо | 01.01.64 |
| 208 | Дорога асфальтовая по ул. Машиностроителей | Ш – 8,0; Д – 900; Пл – 7 200 | III | 283 | г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей | 01.01.74 |
| 240 | Дорога щебеночная по 2-й улице | Ш – 5,0; Д – 500; Пл – 2 500 | V | 285 | г. Верхняя Пышма, 2-я улица | 01.01.69 |
| 189 | Дорога асфальтовая по ул. Бажова | Ш – 7,0; Д – 460; Пл – 3 220 | III | 286 | г. Верхняя Пышма, ул. Бажова | 01.01.65 |
| 252 | Дорога щебеночная по ул. Степана Разина | Ш – 6,0; Д – 370; Пл – 2 220 | V | 287 | г. Верхняя Пышма, ул. Степана Разина | 01.01.64 |
| 255 | Дорога щебеночная по ул. Чехова | Ш – 4,0; Д – 100; Пл – 400 | V | 288 | г. Верхняя Пышма, ул. Чехова | 01.01.67 |
| 188 | Дорога асфальтовая по ул. Клавдии Боярских | Ш – 5,0; Д – 370; Пл – 1 850 | IV | 289 | г. Верхняя Пышма, ул. Клавдии Боярских | 01.01.85 |
| 230 | Дорога грунтовая по ул. Пригородной | Ш – 5,0; Д – 200; Пл – 1 000 | V | 291 | г. Верхняя Пышма, ул. Пригородная | 01.01.65 |
| 216 | Дорога асфальтовая по ул. Проезжей | Ш – 8,0; Д – 1 400; Пл – 11 200 | III | 298 | г. Верхняя Пышма, ул. Проезжая | 01.01.58 |
| 6389 | Дорога асфальтовая по ул. Уральских рабочих | Ш – 9,5; Д – 2 400; Пл – 22 800 | III | 202 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих | 01.01.61 |
| 6390 | Дорога асфальтовая по ул. Чкалова | Ш – 6,0; Д – 1 700; Пл – 10 200 | IV | 203 | г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова | 01.01.61 |
| 4073 | Дорога щебеночная по пер. Безымянному | Ш – 6,0; Д – 800; Пл – 4 800 | V | 296 | г. Верхняя Пышма, пер. Безымянный | 01.01.58 |
| 4074 | Дорога щебеночная по пер. Песчаному | Ш – 6,0; Д – 230; Пл – 1 380 | V | 297 | г. Верхняя Пышма, пер. Песчаный | 01.01.58 |
| 6391 | Дорога асфальтовая по ул. Кирова | Ш – 6,0; Д – 394; Пл – 2 364 | IV | 1473 | п. Кедровое, ул. Кирова | 01.01.58 |
| 6392 | Дорога асфальтовая по ул. 40 лет Победы | Ш – 6,0; Д – 140; Пл – 840 | IV | 1082 | п. Кедровое, ул. 40 лет Победы | 01.01.88 |
| 6393 | Дорога асфальтовая ул. Школьников | Ш – 8,0; Д – 384; Пл – 3 072 | IV | 1083 | п. Кедровое, ул. Школьников | 01.01.76 |
| 6394 | Дорога асфальтовая по ул. Пушкина | Ш – 8,0; Д – 220; Пл – 1 760 | III | 1084 | п. Кедровое, ул. Пушкина | 01.01.60 |
| 6395 | Дорога асфальтовая по ул. Кирова | Ш – 8,0; Д – 274; Пл – 2 192 | III | 1085 | п. Кедровое, ул. Кирова | 01.01.77 |
| 6396 | Дорога асфальтовая по ул. Классона | Ш – 8,0; Д – 419; Пл – 3 352 | III | 1086 | п. Кедровое, ул. Классона | 01.01.78 |
| 6397 | Дорога асфальтовая по ул. Советской | Ш – 8,0; Д – 442; Пл – 3 536 | III | 1087 | п. Кедровое, ул. Советская | 01.01.87 |
| 6398 | Дорога асфальтовая ул. 40 лет Октября | Ш – 8,0; Д – 1 200; Пл – 9 600 | III | 1088 | п. Кедровое, ул. 40 лет Октября | 01.01.75 |
| 6399 | Дорога асфальтовая по ул. Северной | Ш – 8,0; Д – 504; Пл – 4 032 | III |  | п. Кедровое, ул. Северная | 01.01.77 |
| 6400 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Северной | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | п. Кедровое, ул. Северная | 01.01.86 |
| 6401 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Воинов-Интернационалистов | Ш – 7,0; Д – 296; Пл – 2 072 | V | 1090 | п. Кедровое, ул. Воинов-Интернационалистов | 01.01.85 |
| 6402 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Чапаева | Ш – 5,0; Д – 900; Пл – 4 500 | V | 1091 | п. Кедровое, ул. Чапаева | 01.01.85 |
| 6403 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Фрунзе | Ш – 5,0; Д – 800; Пл – 4 000 | V | 1092/1 | п. Кедровое, ул. Фрунзе | 01.01.84 |
| 6404 | Дорога грунтовая по ул. Фрунзе | Ш – 5,0; Д – 630; Пл – 3 150 | V | 1092/2 | п. Кедровое, ул. Фрунзе |  |
| 6405 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Лесной | Ш – 5,0; Д – 1 800; Пл – 9 000 | V | 1093 | п. Кедровое, ул. Лесная | 01.01.88 |
| 6406 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Западной | Ш – 5,0; Д – 1 000; Пл – 5 000 | V | 1094/1 | п. Кедровое, ул. Западная | 01.01.87 |
| 6407 | Дорога грунтовая по ул. Западной | Ш – 5,0; Д – 600; Пл – 3 000 | V | 1094/2 | п. Кедровое, ул. Западная |  |
| 6408 | Дорога грунтовая по ул. Маяковского | Ш – 5,0; Д – 650; Пл – 3 250 | V | 1095 | п. Кедровое, ул. Маяковского | 01.01.87 |
| 6409 | Дорога грунтовая по ул. Островского | Ш – 5,0; Д – 500; Пл – 2 500 | V | 1096 | п. Кедровое, ул. Островского |  |
| 6410 | Дорога грунтовая по ул. Южной | Ш – 5,0; Д – 500; Пл – 2 500 | V | 1097 | п. Кедровое, ул. Южная |  |
| 6411 | Дорога грунтовая по пер. Безымянному | Ш – 4,0; Д – 550; Пл – 2 200 | V | 1098 | п. Кедровое, пер. Безымянный |  |
| 6412 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной | Ш – 5,0; Д – 330; Пл – 1 650 | V | 1099/2 | п. Кедровое, ул. Нагорная |  |
| 6413 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Нагорной | Ш – 6,0; Д – 280; Пл – 1 680 | V | 1099/1 | п. Кедровое, ул. Нагорная | 01.01.84 |
| 6414 | Дорога асфальтовая въезд в поселок до ул. Горького | Ш – 6,0; Д – 740; Пл – 4 440 | IV |  | п. Ольховка |  |
| 6415 | Дорога асфальтовая по ул. Горького | Ш – 6,0; Д – 170; Пл – 1 020 | IV |  | п. Ольховка, ул. Горького |  |
| 6416 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш – 6,0; Д – 360; Пл – 2 160 | IV |  | п. Ольховка, ул. Мира |  |
| 6417 | Дорога грунтовая по ул. Профсоюзной | Ш – 5,0; Д – 460; Пл – 2 300 | V |  | п. Ольховка, ул. Профсоюзная |  |
| 6418 | Дорога грунтовая по ул. 40 лет Октября | Ш – 5,0; Д – 520; Пл – 2 600 | V |  | п. Ольховка, ул. 40 лет Октября |  |
| 6419 | Дорога щебеночная по ул. Школьников | Ш – 5,0; Д – 1 200; Пл – 6 000 | V |  | п. Ольховка, ул. Школьников |  |
| 6420 | Дорога грунтовая по ул. Ельничной | Ш – 5,0; Д – 540; Пл – 2 700 | V |  | п. Ольховка, ул. Ельничная |  |
| 6421 | Дорога грунтовая по ул. Озерной | Ш – 5,0; Д – 560; Пл – 2 800 | V |  | п. Ольховка, ул. Озерная |  |
| 6422 | Дорога грунтовая по ул. Западной | Ш – 5,0; Д – 320; Пл – 1 600 | V |  | п. Ольховка, ул. Западная |  |
| 5900 | Дорога асфальтовая по ул. Заводской | Ш – 8,5; Д – 1 040; Пл – 8 840 | III |  | п. Исеть, ул. Заводская | 01.01.61 |
| 5902 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш – 8,5; Д – 1 040; Пл – 8 840 | III |  | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.57 |
| 5898 | Дорога асфальтовая по ул. Дружбы | Ш – 8,5; Д – 560; Пл – 4 760 | III |  | п. Исеть, ул. Дружбы | 01.01.60 |
| 5935 | Дорога щебеночная по ул. Дружбы (начало от ул. Мира) | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | V |  | п. Исеть, ул. Дружбы | 01.01.60 |
| 5901 | Дорога асфальтовая по ул. Ленина | Ш – 8,0; Д – 660; Пл – 5 280 | III |  | п. Исеть, ул. Ленина | 01.01.91 |
| 5906 | Дорога асфальтовая по ул. Школьников | Ш – 7,0; Д – 800; Пл – 5 600 | III |  | п. Исеть, ул. Школьников | 01.01.70 |
| 5929 | Дорога грунтовая по ул. Школьников | Ш – 7,0; Д – 300; Пл – 2 100 | V |  | п. Исеть, ул. Школьников | 01.01.70 |
| 5905 | Дорога асфальтовая по ул. Станционной | Ш – 8,0; Д – 1 200; Пл – 9 600 | III |  | п. Исеть, ул. Станционная | 01.01.60 |
| 5903 | Дорога асфальтовая по ул. Первомайской | Ш – 8,0; Д – 590; Пл – 4 720 | III |  | п. Исеть, ул. Первомайская | 01.01.60 |
| 5899 | Дорога асфальтовая по ул. Железнодорожников | Ш – 8,0; Д – 510; Пл – 4 080 | III |  | п. Исеть, ул. Железнодорожников | 01.01.61 |
| 5897 | Дорога асфальтовая на Исетское кладбище (от ул. Железнодорожников) | Ш – 6,0; Д – 2 000; Пл – 12 000 | IV |  | п. Исеть | 01.01.86 |
| 5904 | Дорога асфальтовая по ул. Сосновой | Ш – 7,0; Д – 65; Пл – 455 | IV |  | п. Исеть, ул. Сосновая | 01.01.81 |
| 5915 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной | Ш – 7,0; Д – 380; Пл – 2 660 | V |  | п. Исеть, ул. Нагорная | 01.01.58 |
| 5910 | Дорога грунтовая по ул. Дачной | Ш – 7,0; Д – 290; Пл – 2 030 | V |  | п. Исеть, ул. Дачная | 01.01.61 |
| 5916 | Дорога грунтовая по ул. Новой | Ш – 7,0; Д – 212; Пл – 1 484 | V |  | п. Исеть, ул. Новая | 01.01.58 |
| 5928 | Дорога грунтовая по ул. Чкалова | Ш – 6,0; Д – 1 020; Пл – 6 120 | V |  | п. Исеть, ул. Чкалова | 01.01.48 |
| 5913 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 6,0; Д – 320; Пл – 1 920 | V |  | п. Исеть, ул. Лесная | 01.01.61 |
| 5908 | Дорога грунтовая по ул. Горняков | Ш – 7,0; Д – 250; Пл – 1 750 | V |  | п. Исеть, ул. Горняков | 01.01.36 |
| 5909 | Дорога грунтовая по ул. Гранитной | Ш – 7,0; Д – 290; Пл – 2 030 | V |  | п. Исеть, ул. Гранитная | 01.01.61 |
| 5911 | Дорога грунтовая по ул. Зеленой | Ш – 7,0; Д – 190; Пл – 1 330 | V |  | п. Исеть, ул. Зеленая | 01.01.59 |
| 5912 | Дорога грунтовая по ул. Карьерной | Ш – 6,0; Д – 50; Пл – 300 | V |  | п. Исеть, ул. Карьерная | 01.01.59 |
| 5914 | Дорога грунтовая по ул. Набережной | Ш – 7,0; Д – 360; Пл – 2 520 | V |  | п. Исеть, ул. Набережная | 01.01.62 |
| 5917 | Дорога грунтовая по ул. Островского | Ш – 6,0; Д – 420; Пл – 2 520 | V |  | п. Исеть, ул. Островского | 01.01.53 |
| 5920 | Дорога грунтовая по ул. Свердлова | Ш – 7,0; Д – 640; Пл – 4 480 | V |  | п. Исеть, ул. Свердлова | 01.01.55 |
| 5927 | Дорога грунтовая по ул. Чапаева | Ш – 7,0; Д – 260; Пл – 1 820 | V |  | п. Исеть, ул. Чапаева | 01.01.61 |
| 5918 | Дорога грунтовая от ул. Дружбы до к/т «Луч» ул. Сосновой | Ш – 6,0; Д – 150; Пл – 900 | V |  | п. Исеть, ул. Дружбы | 01.01.60 |
| 5919 | Дорога грунтовая от ул. Мира до горнолыжного кооператива | Ш – 6,0; Д – 1 500; Пл – 9 000 | V |  | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.86 |
| 5907 | Дорога грунтовая от ул. Станционной, д. 1 до полигона ТБО | Ш – 8,0; Д – 4 300; Пл – 34 400 | V |  | п. Исеть, ул. Станционная | 01.01.61 |
| 6423 | Дорога грунтовая от ул. Ленина, д. 20 до ул. Станционной, д. 10 | Ш – 6,0; Д – 280; Пл – 1 680 | V |  | п. Исеть, ул. Ленина | 01.01.60 |
| 6424 | Дорога грунтовая от ул. Школьников, д. 13 до насосной первого подъема | Ш – 7,0; Д – 1 500; Пл – 10 500 | V |  | п. Исеть, ул. Школьников | 01.01.70 |
| 6425 | Дорога грунтовая от к/т «Луч» до д/с № 69 по ул. Сосновой | Ш – 5,0; Д – 150; Пл – 750 | V |  | п. Исеть, ул. Сосновая | 01.01.61 |
| 6426 | Дорога грунтовая от ул. Мира, д. 27 до ул. Мира, д. 31 | Ш – 6,0; Д – 180; Пл – 1 080 | V |  | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.70 |
| 6427 | Дорога грунтовая от ул. Мира, д. 27 до ул. Мира, д. 28/1 | Ш – 6,0; Д – 150; Пл – 900 | V |  | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.70 |
| 6428 | Дорога грунтовая от ул. Мира, д. 27 до ул. Мира, д. 28/4 | Ш – 6,0; Д – 150; Пл – 900 | V |  | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.70 |
| 6429 | Дорога грунтовая от ул. Станционной, д. 13 до дороги на полигон ТКО | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | V |  | п. Исеть, ул. Станционная | 01.01.61 |
| 6430 | Дорога грунтовая от СБО до ул. Первомайской | Ш – 5,0; Д – 60; Пл – 300 | V |  | п. Исеть | 01.01.60 |
| 6431 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 3 на СБО | Ш – 4,5; Д – 100; Пл – 450 | V |  | п. Исеть, ул. Нагорная | 01.01.60 |
| 6432 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников, д. 7 в сторону железной дороги | Ш – 4,5; Д – 60; Пл – 270 | V |  | п. Исеть, проул. Железнодорожников | 01.01.60 |
| 6433 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников, д. 20/22 | Ш – 4,5; Д – 60; Пл – 270 | V |  | п. Исеть, проул. Железнодорожников | 01.01.60 |
| 6434 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников, д. 1 – ул. Первомайской | Ш – 4,5; Д – 100; Пл – 450 | V |  | п. Исеть, проул. Железнодорожников | 01.01.60 |
| 6435 | Дорога грунтовая по ул. Первомайской, д. 17 – ул. Нагорной | Ш – 4,5; Д – 100; Пл – 450 | V |  | п. Исеть, ул. Первомайская | 01.01.60 |
| 6436 | Дорога грунтовая по проул. Железнодорожников, д. 17 – ул. Первомайской | Ш – 4,5; Д – 100; Пл – 450 | V |  | п. Исеть, проул. Железнодорожников | 01.01.60 |
| 6437 | Дорога грунтовая по ул. Первомайской, д. 33 – ул. Нагорной | Ш – 4,5; Д – 100; Пл – 450 | V |  | п. Исеть, ул. Первомайская | 01.01.60 |
| 6438 | Дорога грунтовая от ул. Горняков, д. 15 до ул. Гранитной | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | V |  | п. Исеть, ул. Горняков | 01.01.60 |
| 6439 | Дорога грунтовая от ул. Горняков до ул. Чкалова, д. 30 | Ш – 6,0; Д – 300; Пл – 1 800 | V |  | п. Исеть, ул. Горняков | 01.01.60 |
| 6440 | Дорога грунтовая от ул. Ленина до ул. Чкалова | Ш – 6,0; Д – 950; Пл – 5 700 | V |  | п. Исеть, ул. Ленина | 01.01.66 |
| 6441 | Дорога грунтовая по ул. Станционной | Ш – 6,0; Д – 260; Пл – 1 560 | V |  | п. Сагра, ул. Станционная | 01.01.57 |
| 5930 | Дорога грунтовая по ул. Горького | Ш – 8,0; Д – 1 180; Пл – 9 440 | V |  | п. Сагра, ул. Горького | 01.01.50 |
| 5932 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной | Ш – 7,0; Д – 1 020; Пл – 7 140 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная | 01.01.51 |
| 5931 | Дорога грунтовая по ул. Набережной | Ш – 5,0; Д – 370; Пл – 1 850 | V |  | п. Сагра, ул. Набережная | 01.01.53 |
| 5933 | Дорога грунтовая по ул. Подгорной | Ш – 6,0; Д – 320; Пл – 1 920 | V |  | п. Сагра, ул. Подгорная | 01.01.58 |
| 5934 | Дорога грунтовая от ул. Станционной до ул. Горького | Ш – 5,0; Д – 350; Пл – 1 750 | V |  | п. Сагра, ул. Станционная | 01.01.57 |
| 5943 | Дорога грунтовая по ул. Горького, д. 32 – ул. Нагорной, д. 11 | Ш – 6,0; Д – 120; Пл – 720 | V |  | п. Сагра, ул. Горького, д. 32 | 01.01.50 |
| 6442 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 7 – ул. Горького, д. 20 | Ш – 2,5; Д – 100; Пл – 250 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 7 | 01.01.50 |
| 6443 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 1 – ул. Горького, д. 5 | Ш – 3,5; Д – 100; Пл – 350 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 1 | 01.01.50 |
| 5944 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 34 – ул. Подгорной, д. 13 | Ш – 4,0; Д – 150; Пл – 600 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 34 | 01.01.50 |
| 6444 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 27 – ул. Горького, д. 46 | Ш – 3,5; Д – 100; Пл – 350 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 27 | 01.01.50 |
| 6445 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 33 – ул. Горького, д. 50 | Ш – 5,0; Д – 150; Пл – 750 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 33 – ул. Горького, д. 50 | 01.01.50 |
| 6446 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 33 к дороге в сады | Ш – 8,0; Д – 100; Пл – 800 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 33 | 01.01.50 |
| 6447 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 68 – ул. Горького, д. 76 | Ш – 8,0; Д – 60; Пл – 480 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 68 | 01.01.50 |
| 6448 | Дорога грунтовая по ул. Горького, д. 69 – ул. Набережной, д. 16 | Ш – 6,0; Д – 120; Пл – 720 | V |  | п. Сагра, ул. Горького, д. 69 | 01.01.50 |
| 6449 | Дорога грунтовая по ул. Горького, д. 55 – ул. Набережной, д. 2 | Ш – 8,0; Д – 200; Пл – 1 600 | V |  | п. Сагра, ул. Горького, д. 55 | 01.01.50 |
| 6450 | Дорога грунтовая по ул. Горького, д. 25 в направлении к реке | Ш – 3,5; Д – 150; Пл – 525 | V |  | п. Сагра, ул. Горького, д. 25 | 01.01.50 |
| 6451 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной, д. 11 – ул. Подгорной, д. 9 | Ш – 6,0; Д – 150; Пл – 900 | V |  | п. Сагра, ул. Нагорная, д. 11 | 01.01.50 |
| 6452 | Дорога грунтовая на кладбище – съезд с основной дороги | Ш – 5,0; Д – 400; Пл – 2 000 | V |  | п. Сагра | 01.01.50 |
| 5924 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Участки Ш – 7,0; 8,0; Д – 450; 110; Пл – 4 030 | V |  | п. Гать, ул. Лесная | 01.01.54 |
| 5926 | Дорога грунтовая по ул. Южной | Участки Ш – 7,0; 6,0; Д – 150; 150; Пл – 1 950 | V |  | п. Гать, ул. Южная | 01.01.83 |
| 5925 | Дорога грунтовая по ул. Солнышко | Ш – 6,0; Д – 130; Пл – 780 | V |  | п. Гать, ул. Солнышко | 01.01.83 |
| 5922 | Дорога грунтовая по ул. Дачной | Ш – 8,0; Д – 110; Пл – 880 | V |  | п. Гать, ул. Дачная | 01.01.56 |
| 5923 | Дорога грунтовая по ул. Железнодорожной | Ш – 6,0; Д – 500; Пл – 3 000 | V |  | п. Гать, ул. Железнодорожная | 01.01.51 |
| 6453 | Дорога грунтовая по ул. Восточной | Ш – 6,0; Д – 100; Пл – 600 | V |  | п. Гать, ул. Восточная | 01.01.61 |
| 6454 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Зеленой | Ш – 5,0; Д – 600; Пл – 3 000 | V |  | с. Мостовское, ул. Зеленая |  |
| 6455 | Дорога щебеночно-песчаная по ул. Садовой | Ш – 4,5; Д – 250; Пл – 1 125 | V |  | с. Мостовское, ул. Садовая |  |
| 6456 | Дорога асфальтовая по ул. Совхозной | Ш – 5,0; Д – 50; Пл – 250 | IV |  | с. Мостовское, ул. Совхозная |  |
| 6457 | Дорога грунтовая по ул. Полевой | Ш – 5,5; Д – 500; Пл – 2 750 | V |  | с. Мостовское, ул. Полевая |  |
| 6458 | Дорога грунтовая по ул. Северной | Ш – 4,0; Д – 500; Пл – 2 000 | V |  | с. Мостовское, ул. Северная |  |
| 6459 | Дорога грунтовая по ул. Набережной | Ш – 4,0; Д – 330; Пл – 1 320 | V |  | с. Мостовское, ул. Набережная |  |
| 6460 | Дорога грунтовая по пер. Заречному | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | с. Мостовское, пер. Заречный |  |
| 6461 | Дорога грунтовая от поворота ул. Советской до кладбища | Ш – 5,0; Д – 700; Пл – 3 500 | V |  | с. Мостовское, ул. Советская |  |
| 6462 | Дорога грунтовая по ул. Клубной | Ш – 4,5; Д – 300; Пл – 1 350 | V |  | п. Нагорный, ул. Клубная |  |
| 6463 | Дорога щебеночная по ул. Победы | Ш – 4,0; Д – 612; Пл – 2 448 | V |  | п. Нагорный, ул. Победы |  |
| 6464 | Дорога грунтовая по ул. Новой | Ш – 4,0; Д – 360; Пл – 1 440 | V |  | п. Нагорный, ул. Новая |  |
| 6465 | Дорога щебеночно-песочная по ул. Восточной | Ш – 5,0; Д – 650; Пл – 3 250 | V |  | п. Нагорный, ул. Восточная |  |
| 6466 | Дорога грунтовая по ул. Заречной | Ш – 4,5; Д – 360; Пл – 1 620 | V |  | п. Нагорный, ул. Заречная |  |
| 6467 | Дорога щебеночно-песочная по ул. Учебной | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Нагорный, ул. Учебная |  |
| 6468 | Дорога грунтовая по ул. Родниковой | Ш – 3,5; Д – 700; Пл – 2 450 | V |  | п. Нагорный, ул. Родниковая |  |
| 6469 | Дорога щебеночная по ул. Нагорной | Ш – 3,5; Д – 530; Пл – 1 855 | V |  | п. Первомайский, ул. Нагорная |  |
| 6470 | Дорога щебеночная по ул. Заречной | Ш – 4,0; Д – 366; Пл – 1 464 | V |  | п. Первомайский, ул. Заречная |  |
| 6471 | Дорога щебеночная по ул. 8-ое Марта | Ш – 3,5; Д – 340; Пл – 1 190 | V |  | п. Первомайский, ул. 8-ое Марта |  |
| 6472 | Дорога щебеночная по пер. Лесному | Ш – 3,5; Д – 310; Пл – 1 085 | V |  | п. Первомайский, пер. Лесной |  |
| 6473 | Дорога щебеночная по пер. Полевому | Ш – 3,5; Д – 180; Пл – 630 | V |  | п. Первомайский, пер. Полевой |  |
| 6474 | Дорога грунтовая от ул. Советской до подстанции | Ш – 4,0; Д – 170; Пл – 680 | V |  | п. Первомайский, ул. Советская |  |
| 6475 | Дорога грунтовая по ул. Советской от клуба до кладбища | Ш – 4,5; Д – 350; Пл – 1 575 | V |  | п. Первомайский, ул. Советская |  |
| 6476 | Дорога грунтовая по д. Мостовка | Ш – 4,0; Д – 1 800; Пл – 7 200 | V |  | д. Мостовка |  |
| 6477 | Дорога грунтовая по п. Каменные Ключи | Ш – 4,0; Д – 1 200; Пл – 4 800 | V |  | п. Каменные Ключи |  |
| 6478 | Дорога «Подъезд к п. Крутой» | Ш – 7,5; Д – 1 700; Пл – 12 750 – асфальтобетон; Ш – 7,0; Д – 1 500; Пл – 10 500 – асфальтобетон; Ш – 6,0; Д – 1 600; Пл – 9 600 –щебеночная дорога | III |  | п. Крутой | 1996 |
| 6479 | Дорога грунтовая по ул. 1-й Железнодорожной | Ш – 3,0; Д – 800; Пл – 2 400 | V |  | п. Крутой, ул. 1-я Железнодорожная |  |
| 6480 | Дорога грунтовая по ул. 2-й Железнодорожной | Ш – 3,0; Д – 500; Пл – 1 500 | V |  | п. Крутой, ул. 2-я Железнодорожная |  |
| 6481 | Дорога грунтовая по ул. Станционной | Ш – 3,0; Д – 800; Пл – 2 400 | V |  | п. Крутой, ул. Станционная |  |
| 6482 | Дорога грунтовая по ул. Культуры | Ш – 3,0; Д – 700; Пл – 2 100 | V |  | п. Крутой, ул. Культуры |  |
| 6483 | Дорога асфальтовая по ул. 1-й Молодежной | Ш – 6,0; Д – 450; Пл – 2 700 | IV |  | с. Балтым, ул. 1-я Молодежная |  |
| 6484 | Дорога асфальтовая по ул. 2-й Молодежной | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV |  | с. Балтым, ул. 2-я Молодежная |  |
| 6485 | Дорога асфальтовая по ул. Бажова | Ш – 5,0; Д – 300; Пл – 1 500 | IV |  | с. Балтым, ул. Бажова |  |
| 6486 | Дорога асфальтовая по ул. Восточной | Ш – 4,0; Д – 500; Пл – 2 000 Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | IV |  | с. Балтым, ул. Восточная |  |
| 6487 | Дорога асфальтовая по ул. Гагарина | Ш – 4,0; Д – 500; Пл – 2 000 | IV |  | с. Балтым, ул. Гагарина |  |
| 6488 | Дорога грунтовая по ул. Животноводов | Ш – 6,0; Д – 250; Пл – 1 500 | V |  | с. Балтым, ул. Животноводов |  |
| 6489 | Дорога асфальтовая по ул. Зеленой | Ш – 4,0; Д – 300; Пл – 1 200 | IV |  | с. Балтым, ул. Зеленая |  |
| 6490 | Дорога асфальтовая по ул. Новой | Ш – 4,0; Д – 300; Пл – 1 200 | IV |  | с. Балтым, ул. Новая |  |
| 6491 | Дорога асфальтовая по ул. Кривоусова | Ш – 5,0; Д – 750; Пл – 3 750 | IV |  | с. Балтым, ул. Кривоусова |  |
| 6492 | Дорога грунтовая по ул. Кривоусова | Ш – 4,0; Д – 600; Пл – 2 400 | V |  | с. Балтым, ул. Кривоусова |  |
| 6493 | Дорога асфальтовая по ул. Лесной | Ш – 3,5; Д – 400; Пл – 1 400 | IV |  | с. Балтым, ул. Лесная |  |
| 6494 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | с. Балтым, ул. Лесная |  |
| 6495 | Дорога асфальтовая по ул. Набережной | Ш – 6,0; Д – 1 350; Пл – 8 100 Ш – 3,0; Д – 100; Пл – 300 | IV |  | с. Балтым, ул. Набережная |  |
| 6496 | Дорога щебеночная по ул. Октябрьской | Ш – 6,0; Д – 1 000; Пл – 6 000 | V |  | с. Балтым, ул. Октябрьская |  |
| 6497 | Дорога асфальтовая по ул. Энтузиастов | Ш – 5,0; Д – 400; Пл – 2 000 | IV |  | с. Балтым, ул. Энтузиастов |  |
| 6498 | Дорога асфальтовая по ул. Советской | Ш – 6,0; Д – 400; Пл – 2 400 | IV |  | с. Балтым, ул. Советская |  |
| 6499 | Дорога щебеночная по ул. Рябиновой | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | с. Балтым, ул. Рябиновая |  |
| 6500 | Дорога щебеночная по ул. Первомайской | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | с. Балтым, ул. Первомайская |  |
| 6501 | Дорога щебеночная по ул. Боровой | Ш – 5,0; Д – 600; Пл – 3 000 | V |  | с. Балтым, ул. Боровая |  |
| 6502 | Дорога щебеночная по ул. Ракитина | Ш – 4,5; Д – 250; Пл – 1 125 | V |  | с. Балтым, ул. Ракитина |  |
| 6503 | Дорога щебеночная по ул. Парковой | Ш – 4,5; Д – 150; Пл – 675 | V |  | с. Балтым, ул. Парковая |  |
| 6504 | Дорога щебеночная по ул. Тенистой | Ш – 4,5; Д – 150; Пл – 675 | V |  | с. Балтым, ул. Тенистая |  |
| 6505 | Дорога грунтовая по ул. Проезжей | Ш – 3,5; Д – 550; Пл – 1 925 | V |  | п. Красный Адуй, ул. Проезжая |  |
| 6506 | Дорога грунтовая по ул. Северной | Ш – 5,0; Д – 450; Пл – 2 250 Ш – 4,0; Д – 200; Пл – 800 | V |  | п. Красный Адуй, ул. Северная |  |
| 6507 | Дорога грунтовая по ул. 1-й Восточной | Ш – 4,0; Д – 300; Пл – 1 200 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 1-я Восточная |  |
| 6508 | Дорога грунтовая по ул. 2-й Восточной | Ш – 4,5; Д – 400; Пл – 1 800 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 2-я Восточная |  |
| 6509 | Дорога грунтовая по ул. 3-й Восточной | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 3-я Восточная |  |
| 6510 | Дорога грунтовая по ул. 4-й Восточной | Ш – 4,5; Д – 1 800; Пл – 8 100 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 4-я Восточная |  |
| 6511 | Дорога грунтовая по ул. 5-й Восточной | Ш – 3,5; Д – 600; Пл – 2 100 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 5-я Восточная |  |
| 6512 | Дорога грунтовая по ул. 6-й Восточной | Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 6-я Восточная |  |
| 6513 | Дорога грунтовая по ул. 7-й Восточной | Ш – 4,0; Д – 700; Пл – 2 800 | V |  | п. Красный Адуй, ул. 7-я Восточная |  |
| 6514 | Дорога грунтовая по ул. Западной | Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | V |  | п. Красный Адуй, ул. Западная |  |
| 6515 | Дорога асфальтовая по ул. Проезжей | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | IV |  | п. Половинный, ул. Проезжая |  |
| 6516 | Дорога асфальтовая по ул. Мира | Ш – 5,0; Д – 450; Пл – 2 250 | IV |  | п. Половинный, ул. Мира |  |
| 6517 | Дорога щебеночная по ул. Садовой | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | п. Половинный, ул. Садовая |  |
| 6518 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Половинный, ул. Лесная |  |
| 6519 | Дорога грунтовая по ул. Сосновой | Ш – 4,0; Д – 250; Пл – 1 000 | V |  | п. Половинный, ул. Сосновая |  |
| 6520 | Дорога грунтовая по ул. Цветочной | Ш – 3,5; Д – 200; Пл – 700 | V |  | п. Половинный, ул. Цветочная |  |
| 6521 | Дорога грунтовая по пер. Солнечному | Ш – 4,0; Д – 200; Пл – 800 | V |  | п. Половинный, пер. Солнечный |  |
| 6522 | Дорога грунтовая по ул. Весенней | Ш – 3,5; Д – 200; Пл – 700 | V |  | п. Залесье, ул. Весенняя |  |
| 6523 | Дорога грунтовая по ул. Восточной | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Залесье, ул. Восточная |  |
| 6524 | Дорога грунтовая по ул. Дачной | Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | V |  | п. Залесье, ул. Дачная |  |
| 6525 | Дорога грунтовая по ул. Залесной | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | V |  | п. Залесье, ул. Залесная |  |
| 6526 | Дорога грунтовая по ул. Западной | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Залесье, ул. Западная |  |
| 6527 | Дорога грунтовая по ул. Заречной левой | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | п. Залесье, ул. Заречная левая |  |
| 6528 | Дорога грунтовая по ул. Заречной правой | Ш – 4,0; Д – 450; Пл – 1 800 | V |  | п. Залесье, ул. Заречная правая |  |
| 6529 | Дорога грунтовая по ул. Зеленой | Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | V |  | п. Залесье, ул. Зеленая |  |
| 6530 | Дорога грунтовая по ул. Луговой | Ш – 3,5; Д – 150; Пл – 525 | V |  | п. Залесье, ул. Луговая |  |
| 6531 | Дорога грунтовая по ул. Набережной | Ш – 4,0; Д – 400; Пл – 1 600 | V |  | п. Залесье, ул. Набережная |  |
| 6532 | Дорога грунтовая по ул. Полевой | Ш – 3,5; Д – 300; Пл – 1 050 | V |  | п. Залесье, ул. Полевая |  |
| 6533 | Дорога грунтовая по ул. Рябиновой | Ш – 3,5; Д – 150; Пл – 525 | V |  | п. Залесье, ул. Рябиновая |  |
| 6534 | Дорога грунтовая по ул. Садовой | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | V |  | п. Залесье, ул. Садовая |  |
| 6535 | Дорога грунтовая по ул. Северной | Ш – 3,5; Д – 100; Пл – 350 | V |  | п. Залесье, ул. Северная |  |
| 6536 | Дорога грунтовая по ул. Солнечной | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | V |  | п. Залесье, ул. Солнечная |  |
| 6537 | Дорога грунтовая по ул. Южной | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | V |  | п. Залесье, ул. Южная |  |
| 6538 | Дорога грунтовая по ул. Ягодной | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | п. Залесье, ул. Ягодная |  |
| 6539 | Дорога грунтовая по ул. Ясной | Ш – 3,5; Д – 200; Пл – 700 | V |  | п. Залесье, ул. Ясная |  |
| 6540 | Дорога асфальтовая по ул. Октябрьской | Ш – 6,0; Д – 900; Пл – 5 400 | IV |  | п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская |  |
| 6541 | Дорога грунтовая по ул. Центральной | Ш – 4,0; Д – 600; Пл – 2 400 | V |  | п. Зеленый Бор, ул. Центральная |  |
| 6542 | Дорога асфальтовая по ул. Артиллеристов | Ш – 6,0; Д – 600; Пл – 3 600 | IV |  | п. Зеленый Бор, ул. Артиллеристов |  |
| 6543 | Дорога грунтовая по ул. Станционной | Ш – 4,0; Д – 800; Пл – 3 200 | V |  | п. Зеленый Бор, ул. Станционная |  |
| 6544 | Дорога грунтовая по ул. Уральских рабочих | Ш – 3,0; Д – 300; Пл – 900 | V |  | п. Зеленый Бор, ул. Уральских рабочих |  |
| 6545 | Дорога асфальтовая по ул. Огородной | Ш – 4,0; Д – 2 000; Пл – 8 000 | IV |  | п. Санаторный, ул. Огородная |  |
| 6546 | Дорога асфальтовая по ул. 2-й Огородной | Ш – 4,0; Д – 1 200; Пл – 4 800 | IV |  | п. Санаторный, ул. 2-я Огородная |  |
| 6547 | Дорога асфальтовая по ул. 3-й Огородной | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | IV |  | п. Санаторный, ул. 3-я Огородная |  |
| 6548 | Дорога грунтовая по ул. Березовой | Ш – 4,0; Д – 1 300; Пл – 5 200 | V |  | п. Санаторный, ул. Березовая |  |
| 6549 | Дорога грунтовая по ул. Вишневой | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | п. Санаторный, ул. Вишневая |  |
| 6550 | Дорога грунтовая по ул. Высоковольтной | Ш – 4,0; Д – 1 400; Пл – 5 600 | V |  | п. Санаторный, ул. Высоковольтная |  |
| 6551 | Дорога грунтовая по ул. Дачной | Ш – 4,0; Д – 1 000; Пл – 4 000 | V |  | п. Санаторный, ул. Дачная |  |
| 6552 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 3,5; Д – 100; Пл – 350 | V |  | п. Санаторный, ул. Лесная |  |
| 6553 | Дорога грунтовая по ул. Малиновой | Ш – 3,5; Д – 450; Пл – 1 575 | V |  | п. Санаторный, ул. Малиновая |  |
| 6554 | Дорога грунтовая по ул. Набережной | Ш – 4,0; Д – 1 100; Пл – 4 400 | V |  | п. Санаторный, ул. Набережная |  |
| 6555 | Дорога грунтовая по ул. Южной | Ш – 3,5; Д – 750; Пл – 2 625 | V |  | п. Санаторный, ул. Южная |  |
| 6556 | Дорога грунтовая по ул. Нагорной | Ш – 4,0; Д – 1 200; Пл – 4 800 | V |  | п. Санаторный, ул. Нагорная |  |
| 6557 | Дорога грунтовая по пер. Березовому | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Санаторный, пер. Березовый |  |
| 6558 | Дорога грунтовая по ул. Парковой | Ш – 4,0; Д – 900; Пл – 3 600 | V |  | п. Санаторный, ул. Парковая |  |
| 6559 | Дорога грунтовая по ул. Озерной | Ш – 3,5; Д – 200; Пл – 700 | V |  | п. Санаторный, ул. Озерная |  |
| 6560 | Дорога грунтовая по ул. Подгорной | Ш – 4,0; Д – 1 100; Пл – 4 400 | V |  | п. Санаторный, ул. Подгорная |  |
| 6561 | Дорога грунтовая по ул. Полевой | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Санаторный, ул. Полевая |  |
| 6562 | Дорога грунтовая по ул. Российской | Ш – 4,0; Д – 800; Пл – 3 200 | V |  | п. Санаторный, ул. Российская |  |
| 6563 | Дорога грунтовая по ул. Светлой | Ш – 4,0; Д – 650; Пл – 2 600 | V |  | п. Санаторный, ул. Светлая |  |
| 6564 | Дорога грунтовая по ул. Сосновой | Ш – 3,5; Д – 350; Пл – 1 225 | V |  | п. Санаторный, ул. Сосновая |  |
| 6565 | Дорога грунтовая по ул. Березовой | Ш – 4,0; Д – 250; Пл – 1 000 | V |  | п. Шахты, ул. Березовая |  |
| 6566 | Дорога грунтовая по ул. Дачной | Ш – 3,5; Д – 200; Пл – 700 | V |  | п. Шахты, ул. Дачная |  |
| 6567 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 3,5; Д – 250; Пл – 875 | V |  | п. Шахты, ул. Лесная |  |
| 6568 | Дорога грунтовая по ул. Северной | Ш – 4,0; Д – 300; Пл – 1 200 | V |  | п. Шахты, ул. Северная |  |
| 6569 | Дорога грунтовая по ул. Ромашке | Ш – 5,0; Д – 1 450; Пл – 7 250 | V |  | п. Шахты, ул. Ромашка |  |
| 6570 | Дорога асфальтовая по ул. Куйбышева | Ш – 6,0; Д – 660; Пл – 3 960 | IV |  | п. Красный, ул. Куйбышева | 1975 |
| 6571 | Дорога асфальтовая по ул. Артиллеристов | Ш – 6,0; Д – 1 060; Пл – 6 360 | IV |  | п. Красный, ул. Артиллеристов | 1975 |
| 6572 | Дорога асфальтовая по ул. Проспектной | Ш – 5,0; Д – 280; Пл – 1 400 | IV |  | п. Красный, ул. Проспектная | 2004 |
| 6573 | Дорога асфальтовая по ул. Кирова | Ш – 6,0; Д – 1 100; Пл – 6 600 | IV |  | п. Красный, ул. Кирова | 1980 |
| 6574 | Дорога грунтовая по ул. Артиллеристов | Ш – 6,0; Д – 200; Пл – 1 200 | V |  | п. Красный, ул. Артиллеристов | 1975 |
| 6575 | Дорога грунтовая по ул. Жданова | Ш – 5,0; Д – 260; Пл – 1 300 | V |  | п. Красный, ул. Жданова | 1975 |
| 6576 | Дорога грунтовая по ул. Калинина | Ш – 6,0; Д – 960; Пл – 5 760 | V |  | п. Красный, ул. Калинина | 1975 |
| 6577 | Дорога грунтовая по ул. Братской | Ш – 5,0; Д – 500; Пл – 2 500 | V |  | п. Красный, ул. Братская | 1975 |
| 6578 | Дорога грунтовая по ул. Горького | Ш – 4,0; Д – 540; Пл – 2 160 | V |  | п. Красный, ул. Горького | 1975 |
| 6579 | Дорога грунтовая по ул. Победы | Ш – 6,0; Д – 1 100; Пл – 6 600 | V |  | п. Красный, ул. Победы | 1975 |
| 6580 | Дорога грунтовая по ул. Комсомольской | Ш – 4,0; Д – 700; Пл – 2 800 | V |  | п. Красный, ул. Комсомольская | 1975 |
| 6581 | Дорога грунтовая по ул. Кузнечной | Ш – 6,0; Д – 1 020; Пл – 6 120 | V |  | п. Красный, ул. Кузнечная | 1975 |
| 6582 | Дорога грунтовая по ул. Крупской | Ш – 5,0; Д – 680; Пл – 3 400 | V |  | п. Красный, ул. Крупская | 1975 |
| 6583 | Дорога грунтовая по ул. Пионерской | Ш – 4,0; Д – 200; Пл – 800 | V |  | п. Красный, ул. Пионерская | 1958 |
| 6584 | Дорога грунтовая по пер. Межевому | Ш – 4,0; Д – 120; Пл – 480 | V |  | п. Красный, пер. Межевой | 2004 |
| 6585 | Дорога грунтовая по ул. 8 Марта | Ш – 5,0; Д – 180; Пл – 900 | V |  | п. Красный, ул. 8 Марта | 1966 |
| 6586 | Дорога грунтовая по ул. Восточной | Ш – 6,0; Д – 660; Пл – 3 960 | V |  | п. Красный, ул. Восточная | 1956 |
| 6587 | Дорога грунтовая по ул. Проспектной | Ш – 5,0; Д – 220; Пл – 1 100 | V |  | п. Красный, ул. Проспектная | 1980 |
| 6588 | Дорога грунтовая по ул. Пролетарской | Ш – 5,0; Д – 650; Пл – 3 250 | V |  | п. Красный, ул. Пролетарская | 1973 |
| 6589 | Дорога грунтовая по ул. Уральской | Ш – 5,0; Д – 940; Пл – 4 700 | V |  | п. Красный, ул. Уральская | 1956 |
| 6590 | Дорога грунтовая по ул. Бажова | Ш – 5,0; Д – 360; Пл – 1 800 | V |  | п. Красный, ул. Бажова | 1956 |
| 6591 | Дорога грунтовая по ул. Железнодорожной | Ш – 5,0; Д – 800; Пл – 4 000 | V |  | п. Красный, ул. Железнодорожная | 1975 |
| 6592 | Дорога грунтовая по ул. Станционной | Ш – 4,0; Д – 520; Пл – 2 080 | V |  | п. Красный, ул. Станционная | 1975 |
| 6593 | Дорога грунтовая по ул. Геологической | Ш – 4,0; Д – 180; Пл – 720 | V |  | п. Красный, ул. Геологическая | 1975 |
| 6594 | Дорога грунтовая по ул. Лазурной | Ш – 6,0; Д – 760; Пл – 4 560 | V |  | п. Красный, ул. Лазурная | 1991 |
| 6595 | Дорога грунтовая по ул. Садовой | Ш – 5,0; Д – 700; Пл – 3 500 | V |  | п. Красный, ул. Садовая | 1993 |
| 6596 | Дорога грунтовая по ул. Мира | Ш – 5,0; Д – 540; Пл – 2 700 | V |  | п. Красный, ул. Мира | 1993 |
| 6597 | Дорога грунтовая по ул. Луговой | Ш – 5,0; Д – 760; Пл – 3 800 | V |  | п. Красный, ул. Луговая | 1993 |
| 6598 | Дорога грунтовая по ул. Сосновой | Ш – 5,0; Д – 300; Пл – 1 500 | V |  | п. Красный, ул. Сосновая | 1993 |
| 6599 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 5,0; Д – 260; Пл – 1 300 | V |  | п. Красный, ул. Лесная | 1993 |
| 6600 | Дорога грунтовая по ул. Октябрьской | Ш – 5,0; Д – 540; Пл – 2 700 | V |  | п. Красный, ул. Октябрьская | 1993 |
| 6601 | Дорога грунтовая по пер. Сиреневому | Ш – 4,0; Д – 740; Пл – 2 960 | V |  | п. Красный, пер. Сиреневый | 1993 |
| 6602 | Дорога грунтовая по пер. Дачному | Ш – 4,0; Д – 140; Пл – 560 | V |  | п. Красный, пер. Дачный | 1993 |
| 6603 | Дорога грунтовая по пер. Красному | Ш – 4,0; Д – 200; Пл – 800 | V |  | п. Красный, пер. Красный | 2008 |
| 6604 | Дорога грунтовая по ул. Линейной | Ш – 5,0; Д – 840; Пл – 4 200 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. Линейная | 1980 |
| 6605 | Дорога грунтовая по ул. Гоголя | Ш – 5,0; Д – 200; Пл – 1 000 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. Гоголя | 1956 |
| 6606 | Дорога грунтовая по ул. 1 Мая | Ш – 5,0; Д – 320; Пл – 1 600 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. 1 Мая | 1956 |
| 6607 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 4,0; Д – 260; Пл – 1 040 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. Лесная | 1956 |
| 6608 | Дорога грунтовая по ул. Зеленой | Ш – 4,0; Д – 610; Пл – 2 440 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. Зеленая | 1956 |
| 6609 | Дорога грунтовая по ул. 1 Января | Ш – 4,0; Д – 120; Пл – 480 | V |  | п. Глубокий Лог, ул. 1 Января | 1956 |
| 6610 | Дорога грунтовая по ул. Загорной | Ш – 5,0; Д – 760; Пл – 3 800 | V |  | п. Соколовка, ул. Загорная | 1967 |
| 6611 | Дорога грунтовая по ул. Гражданской | Ш – 4,0; Д – 350; Пл – 1 400 | V |  | п. Соколовка, ул. Гражданская | 1981 |
| 6612 | Дорога грунтовая по ул. Лесной | Ш – 4,0; Д – 180; Пл – 720 | V |  | п. Соколовка, ул. Лесная | 1981 |
| 6613 | Дорога грунтовая по ул. Полевой | Ш – 4,0; Д – 140; Пл – 560 | V |  | п. Соколовка, ул. Полевая | 1981 |
| 6614 | Дорога грунтовая по ул. Боровой | Ш – 4,0; Д – 200; Пл – 800 | V |  | п. Соколовка, ул. Боровая | 1981 |
| 6615 | Дорога грунтовая по ул. Красной | Ш – 4,0; Д – 100; Пл – 400 | V |  | п. Соколовка, ул. Красная | 2003 |
|  | Дорога асфальтобетонная «Подъезд к п. Каменные Ключи» | Ш – 4,0; Д – 8 170; Пл – 32 680 | V |  | п. Каменные Ключи | 2017 |
|  | Дорога асфальтобетонная «Подъезд к пансионату Селен» | Ш – 4,0; Д – 1 140; Пл – 4 560 | V |  | Пансионат Селен | 2017 |

Приложение 10 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Характеристика тротуаров, включенных в реестр муниципальной собственности городского округа

| № в реестрее | Наименование объекта | Прохождение объекта | Протяженность, м | Инвентарный номер | Адрес объекта | Дата ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4094 | Тротуар асфальтовый по ул. Щорса | Четная сторона (далее – ч.с.) ул. Калинина – ул. Чайковского; нечетная сторона (далее – нч.с.) ул. Кривоусова – ул. Чайковского | 650 | 327 | г. Верхняя Пышма, ул. Щорса | 01.01.55 |
| 4092 | Тротуар асфальтовый по ул. Менделеева | ч.с. ул. Чкалова – пр-кт Успенский, нч.с. ул. Чкалова – пр-кт Успенский | 1 200 | 335 | г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева | 01.01.53 |
| 4093 | Тротуар асфальтовый по ул. Александра Козицына | ч.с. пр-кт Успенский до д. 16; нч.с. пр-кт Успенский до ул. Октябрьской | 750 | 311 | г. Верхняя Пышма, ул. Александра Козицына | 01.01.54 |
| 4090 | Тротуар асфальтовый по ул. Кривоусова | нч.с. ул. Александра Козицына – ул. Спицына | н/д | 305 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова | 01.12.61 |
| 4089 | Тротуар асфальтовый по ул. Октябрьской | нч.с. пр-кт Успенский – ул. 40 лет Октября | 1 500 | 321 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская | 01.01.60 |
| 4104 | Тротуар асфальтовый по ул. Спицына | нч.с. ул. Октябрьская – ул. Кривоусова | 280 | 315 | г. Верхняя Пышма, ул. Спицына | 01.01.62 |
| 4105 | Тротуар асфальтовый по ул. Спицына | нч.с. ул. Октябрьская – ул. Кривоусова | 280 | 316 | г. Верхняя Пышма, ул. Спицына | 01.01.60 |
| 4095 | Тротуар асфальтовый по ул. Красноармейской | нч.с. ул. Александра Козицына – ул. Орджоникидзе нч.с. ул. Александра Козицына – ул. Чкалова | н/д | 317 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская | 01.01.62 |
| 4091 | Тротуар асфальтовый по ул. Кривоусова | ч.с. ул. Орджоникидзе – ул. Уральских рабочих | 864 | 306 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова | 01.01.60 |
| 4103 | Тротуар асфальтовый по ул. Свердлова | ч.с. ул. Свердлова | н/д | 377 | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова | 01.06.76 |
| 4096 | Тротуар асфальтовый по пр-кту Успенскому, д. 101 | нч.с. пр-кт Успенский | н/д | 200292 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 101 | 01.06.76 |
| 4106 | Тротуар бетонный по пр-кту Успенскому, д. 101 | нч.с пр-кт Успенский | н/д | 200293 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 101 | 01.06.76 |
| 4097 | Тротуар асфальтовый по ул. Мамина-Сибиряка | нч.с. ул. Кривоусова – пр-кт Успенский | 500 | 340 | г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка | 01.01.67 |
| 4098 | Тротуар асфальтовый по ул. Мамина-Сибиряка | нч.с. ул. Кривоусова – пр-кт Успенский | 500 | 339 | г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка | 01.01.39 |
| 4117 | Тротуар по ул. Энтузиастов | ч.с. ул. Энтузиастов | н/д | 300123 | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов | 01.01.70 |
| 4113 | Тротуар по ул. Победы, д. 24 | ч.с. ул. Победы | н/д | 300124 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 24 | 01.01.63 |
| 4107 | Тротуар вдоль ДОУ № 40 по ул. Победы, д. 1 | нч.с. ул. Победы | н/д | 300125 | Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.68 |
| 4115 | Тротуар ул. Победы, д. 5 | нч.с. ул. Победы | н/д | 300126 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 5 | 01.01.65 |
| 4101 | Тротуар асфальтовый по ул. Победы | ч.с. ДК «Восток» – дом № 2 по ул. Победы | 500 | 370 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.67 |
| 4099 | Тротуар асфальтовый по ул. Петрова | ч.с. ул. Окгябрьская – ул. Подгорная | 1 700 | 367 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова | 01.01.64 |
| 4114 | Тротуар по ул. Победы, д. 5 | нч.с. ул. Победы | н/д | 300127 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 5 | 01.01.68 |
| 4116 | Тротуар по ул. Петрова, д. 57а | нч.с. ул. Петрова | н/д | 300128 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57а | 01.01.68 |
| 4103 | Тротуар асфальтовый по ул. Победы | нч.с. детский комбинат – общежитие | 600 | 371 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.64 |
| 4109 | Тротуар у «Родничка» | ч.с. ул. Победы | н/д | 300129 | г. Верхняя Пышма | 01.01.69 |
| 4108 | Тротуар детских яслей № 20 | ч.с. ул. Победы | н/д | 300130 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.68 |
| 4111 | Тротуар по ул. Победы, д. 2 | ч.с. ул. Победы | н/д | 300131 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 2 | 01.01.64 |
| 4112 | Тротуар по ул. Победы, д. 2 | ч.с. ул. Победы | н/д | 300132 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы | 01.01.65 |
| 4118 | Тротуар по ул. Энтузиастов | ч.с. дом № 2 – дом № 4 по ул. Энтузиастов | 200 | 372 | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов | 01.01.70 |
| 4110 | Тротуар по ул. Петрова, д. 45 | нч.с. ул. Петрова | н/д | 300133 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 | 01.01.66 |
|  | Тротуар около ДК | нч.с. пр-кта Успенского | н/д | н/д | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | н/д |
| 4119 | Тротуары асфальтовые п. Красный | п. Красный | н/д | 400072 | п. Красный | 01.01.92 |
|  | Тротуар асфальтовый по ул. Огнеупорщиков, д. 11 | нч.с. ул. Огнеупорщиков | н/д | н/д | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 11 | н/д |
| 4120 | Тротуары асфальтовые | нч.с. ул. Мичурина | н/д | 900052 | г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 5 | 01.11.94 |
| 1552 | Тротуар асфальтовый по пр-кту Успенскому с площадью перед дворцом и памятником Ленину | ч.с. пр- кта Успенского | н/д | 210312 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | н/д |
| 1553 | Тротуар асфальтовый по пр-кту Успенскому | ч.с. ул. Александра Козицына – ул. Машиностроителей | 2 470 | 301 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.01.61 |
| 1554 | Тротуар асфальтовый по пр-кту Успенскому | нч.с. ул. Александра Козицына – ул. Юбилейная | 1 870 | 302 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.01.61 |
| 1550 | Тротуар асфальтовый по пр-кту Успенскому | нч.с. ул. Юбилейная – ул. Машиностроителей | 950 | 303 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.01.61 |
| 1551 | Тротуар асфальтовый по ул. Кривоусова | нч.с. ул. Александра Козицына – ул. Уральских рабочих | 2 064 | 307 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова | 01.01.61 |
| 1567 | Тротуар асфальтовый по ул. Чайковского | ч.с. ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе | 1 000 | 309 | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского | 01.01.61 |
| 1568 | Тротуар асфальтовый по ул. Чайковского | нч.с. ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе | 950 | 310 | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского | 01.01.61 |
| 1546 | Тротуар асфальтовый по ул. 40 лет Октября | нч.с. ул. Уральских рабочих – ул. Октябрьская | 1 300 | 323 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября | 01.01.69 |
| 1560 | Тротуар асфальтовый по ул. Орджоникидзе | ч.с. ул. Октябрьская – пр-кт Успенский | 600 | 325 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе | 01.01.61 |
| 1559 | Тротуар асфальтовый по ул. Орджоникидзе | нч.с. ул. Красноармейская – пр-кт Успенский | 1 200 | 326 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе | 01.01.61 |
| 1549 | Тротуар асфальтовый по ул. Калинина | ч.с. ул. Кривоусова – ул. Бажова | 1 000 | 331 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина | 01.01.69 |
| 1550 | Тротуар асфальтовый по ул. Калинина | нч.с. ул. Кривоусова – ул. Мичурина | 700 | 332 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина | 01.01.69 |
| 1557 | Тротуар асфальтовый по ул. Мичурина | ч.с. дом № 2 ул. Мичурина – ул. Феофанова | 770 | 334 | г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина | 01.01.68 |
| 1571 | Тротуар асфальтовый по ул. Юбилейной | ч.с. ул. Уральских рабочих – дом № 2 ул. Юбилейной | 1 760 | 342 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная | 01.01.61 |
| 1572 | Тротуар асфальтовый по ул. Юбилейной | ч.с. ул. Уральских рабочих до пр-кта Успенского | 900 | 343 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная | 01.01.61 |
| 1573 | Тротуар асфальтовый по ул. Юбилейной | нч.с. от ул. Дзержинского до ул. Кривоусова | 350 | 344 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная | 01.01.61 |
| 1565 | Тротуар асфальтовый по ул. Уральских рабочих | ч.с. Чайковского – кафе «Луч» на ул. Уральских рабочих – пр-кт Успенский | 600 | 346 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих | 01.01.61 |
| 1563 | Тротуар асфальтовый по ул. Уральских рабочих | нч.с. ул. Кривоусова – дом № 43 по ул. Уральских рабочих | 1 400 | 347 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих | 01.01.61 |
| 1564 | Тротуар асфальтовый по ул. Уральских рабочих | нч.с. Дом ветеранов – пр-кт Успенский | 400 | 348 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих | 01.01.61 |
| 1569 | Тротуар асфальтовый по ул. Чистова | ч.с. ул. Кривоусова – ул. Уральских рабочих | 300 | 350 | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова | 01.01.61 |
| 1570 | Тротуар асфальтовый по ул. Чистова | нч.с. ул. Кривоусова – ул. Уральских рабочих | 300 | 351 | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова | 01.01.61 |
| 1561 | Тротуар асфальтовый по ул. Сварщиков | нч.с. пр- кта Успенского – ул. Лесная | 1 900 | 323 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков | 01.01.84 |
| 1566 | Тротуар асфальтовый по ул. Феофанова | ч.с. пр- кта Успенского – ул. Лесная | 1 900 | 355 | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова | 01.01.61 |
| 1555 | Тротуар асфальтовый по ул. Машиностроителей | ч.с. пр-кта Успенского – железнодорожный переезд | 500 | 357 | г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей | 01.01.83 |
| 1556 | Тротуар асфальтовый по ул. Машиностроителей | нч.с. пр- кта Успенского – ул. Лесная | 250 | 358 | г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей | 10.10.83 |
| 1558 | Тротуар асфальтовый по ул. Огнеупорщиков | ч.с. ул. Сварщиков – ул. Машиностроителей | 300 | 360 | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков | 01.01.61 |
| 1547 | Тротуар асфальтовый по ул. Дзержинского | ч.с. ул. Чистова – конец ул. Дзержинского | 900 | 362 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского | 01.01.69 |
| 1548 | Тротуар асфальтовый по ул. Дзержинского | нч.с. ул. Чистова – конец ул. Дзержинского | 900 | 363 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского | 01.01.69 |
| 1562 | Тротуар асфальт по пр-кту Успенскому | ч.с. ул. Александра Козицына – ул. Петрова | 2 350 | 365 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 01.01.61 |
| 4087 | Тротуар асфальтовый по пер. Безымянному | пер. Безымянный | 600 | 375 | г. Верхняя Пышма, пер. Безымянный | 01.01.69 |
| 4088 | Тротуар асфальтовый по пер. Безымянному | дом № 57 по ул. Петрова – ул. С.Лазо | 800 | 376 | г. Верхняя Пышма, пер. Безымянный | 01.01.69 |
| 4100 | Тротуар асфальтовый ул. Петрова | нч.с. пост ГИБДД – пр-кт Успенский | 4 000 | 368 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова | 01.01.68 |
| 5950 | Тротуары по ул. Заводской, бетон | ул. Заводская | 1 040 | н/д | п. Исеть, ул. Заводская | 01.01.66 |
| 5949 | Тротуары по ул. Дружбы, бетон | ул. Дружбы | 400 | н/д | п. Исеть, ул. Дружбы | 01.01.66 |
| 5952 | Тротуары по ул. Мира, бетонные плиты | ул. Мира | 200 | н/д | п. Исеть, ул. Мира | 01.01.66 |
| 5951 | Тротуары асфальтовые по ул. Ленина | ул. Ленина | 660 | н/д | п. Исеть, ул. Ленина | 01.01.60 |
|  | Итого тротуаров |  | 47 108 |  |  |  |
|  | ВСЕГО дорог и тротуаров |  | 271 081 |  |  |  |

Приложение 14 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Сведения о местах совершения ДТП за 2012–2017 годы на территории городского округа

| № п/п | Адрес совершения ДТП | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Верхняя Пышма (дополнительно учтенные за 2012 и 2013 годы) | 95 | 23 |  |  |  |  | 118 |
| 2 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 29 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 4 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 32 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 40 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 41 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 7 | г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 61 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 0 км 900 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 9 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 19 км 250 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 750 м |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 11 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 200 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 12 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 700 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 13 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 976 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 14 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 24 км 120 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 15 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 314 км 0 м |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 16 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 314 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 17 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 314 км 782 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 18 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 316 км 924 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 19 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 317 км 100 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 20 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 317 км 500 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 317 км 83 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 22 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 317 км 890 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 23 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 318 км 0 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 24 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 318 км 200 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 25 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 318 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 26 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 319 км 0 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 27 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 321 км 500 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 28 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 322 км 413 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 29 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 322 км 900 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 30 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 324 км 100 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 31 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 325 км 0 м |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 32 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 325 км 300 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 33 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 325 км 31 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 34 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 326 км 0 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 35 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 326 км 551 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 36 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 327 км 950 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 37 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 328 км 0 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 38 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 328 км 200 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 39 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 329 км 159 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 40 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 330 км 0 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 41 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 330 км 900 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 42 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 331 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 43 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 332 км 925 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 44 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 332 км 940 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 45 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 333 км 500 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 46 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 334 км 820 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 47 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 334 км 962 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 48 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 335 км 250 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 49 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 335 км 600 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 50 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 336 км 373 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 51 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 2 км 895 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 52 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 2 км 930 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 53 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 10 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 54 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 55 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 420 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 56 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 728 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 57 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 750 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 58 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 820 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 59 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 872 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 60 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 3 км 950 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 61 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 0 м |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |
| 62 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 100 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 63 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 70 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 64 | автодорога г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» 2 км 894 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 65 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 0 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 66 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 200 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 67 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 400 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 68 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 50 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 69 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 500 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 70 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 542 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 71 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 770 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 72 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 17 км 700 м |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 73 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 18 км 37 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 74 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 20 км 500 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 75 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 20 км 700 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 76 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 21 км 0 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 77 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 22 км 120 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 78 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 22 км 400 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 79 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 22 км 967 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 80 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 23 км 0 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 81 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 23 км 400 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 82 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 23 км 428 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 83 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 24 км 0 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 84 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 24 км 450 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 85 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 24 км 780 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 86 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 26 км 700 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 87 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 29 км 760 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 88 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 35 км 957 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 89 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 46 км 28 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 90 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 17 км 700 м |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 91 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 19 км 300 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 92 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 21 км 850 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 93 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 22 км 800 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 94 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 25 км 243 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 95 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 28 км 110 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 96 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 28 км 120 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 97 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 29 км 212 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 98 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 29 км 650 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 99 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 30 км 200 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 100 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 30 км 400 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 101 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 31 км 100 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 102 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 31 км 380 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 103 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 31 км 871 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 104 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 32 км 225 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 105 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 32 км 350 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 106 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 32 км 400 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 107 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 32 км 680 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 108 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 33 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 109 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 33 км 510 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 110 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 33 км 700 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 111 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 33 км 850 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 112 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 34 км 0 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 113 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 34 км 500 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 114 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 36 км 400 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 115 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 39 км 500 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 116 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 40 км 230 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 117 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 320 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 118 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 450 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 119 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 20 км 500 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 120 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 20 км 800 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 121 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 23 км 370 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 122 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 34 км 134 м | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 123 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 37 км 780 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 124 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 38 км 735 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 125 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 40 км 913 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 126 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 41 км 810 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 127 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 48 км 600 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 128 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 52 км 600 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 129 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 29 км 0 м | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 130 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 315 км 600 м | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 131 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 336 км 800 м | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 132 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 0 км 620 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 133 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 0 км 64 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 134 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 0 км 900 м |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 135 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 1 км 111 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 136 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 1 км 260 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 137 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 1 км 375 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 138 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 3 км 25 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 139 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 3 км 500 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 140 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 3 км 600 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 141 | автодорога «Обход г. Верхняя Пышма» 3 км 620 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 142 | автодорога «п. Шувакиш – п. Гать» 2 км 0 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 143 | автодорога «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (обратное направление) от км 29.120 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 0 км 150 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 144 | автодорога «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (обратное направление) от км 29.120 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 1 км 350 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 145 | автодорога «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (обратное направление) от км 29.120 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 5 км 433 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 146 | автодорога «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (прямое направление) от км 28+400 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 1 км 174 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 147 | автодорога «Подъезд к г. Верхняя Пышма» (прямое направление) от км 28+400 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 4 км 800 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 148 | автодорога «Подъезд к п. Кедровое» от км 36.930 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 1 км 320 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 149 | автодорога «Подъезд к п. Красный» от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 2 км 940 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 150 | автодорога «Подъезд к п. Красный» от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 3 км 0 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 151 | автодорога «Подъезд к п. Красный» от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 3 км 500 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 152 | автодорога «Подъезд к п. Садовый» от автодороги «Обход г. Верхняя Пышма» 2 км 309 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 153 | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 12 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 154 | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, д. 9 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 155 | с. Балтым | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 156 | п.Залесье, ул. Садовая, д. 2 (автодорога г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» 2 км 600 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 157 | п. Зеленый Бор п. Красный Адуй, |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 158 | п. Зеленый Бор, ул. Октябрьская, д. 28а |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 159 | п. Красный Адуй, ул. 3-я Восточная, д. 4 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 160 | п. Красный Адуй, ул. Проезжая, д. 13 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 30 км 100 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 161 | п. Половинный, ул. Гаражная, д. 1 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 25 км 0 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 162 | п. Ромашка |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 163 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 74 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 164 | с. Балтым | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 165 | с. Балтым, ул. Восточная, д. 16 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 166 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 167 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 31 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 168 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 47 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 18 км 730 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 169 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 59 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 18 км 0 м) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 170 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 65 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 18 км 300 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 171 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 69 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 172 | с. Балтым, ул. Первомайская, д. 82 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 173 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского, д. 17 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 174 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского, д. 23 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 175 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского, д. 26 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 176 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского, д. 36 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 177 | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского, д. 59 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 178 | г. Верхняя Пышма, ул. Зеленая, д. 18 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 179 | г. Верхняя Пышма, ул. Испанских рабочих, д. 16 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 180 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 181 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 182 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 11 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 183 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 33 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 184 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 35 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 185 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 186 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37б | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 187 | г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 68а |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 188 | автодорога «Подъезд к п. Красный» от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 3 км 700 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 189 | автодорога «Подъезд к п. Красный» от км 23+100 автодороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 3 км 800 м |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 190 | п. Красный, ул. Кирова, д. 52 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 191 | п. Красный, ул. Куйбышева, д. 22 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 192 | п. Красный, ул. Куйбышева, д. 34 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 193 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 10 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 194 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 195 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 24 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 196 | г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 48 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 197 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 198 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 17 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 199 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 200 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 20 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 201 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 28 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 202 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 36 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 203 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 36а |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 204 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 45 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 205 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 47 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 206 | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 51 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 207 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 42 (а/д «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 0 км 950 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 208 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский | 1 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 209 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1 |  | 7 | 1 |  |  |  | 8 |
| 210 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 101 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 211 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 129 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 212 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 129 (а/д «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 2 км 800 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 213 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 131 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 214 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1а |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 215 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 20 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 216 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 34 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| 217 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 38 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 218 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 219 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 48Б |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 220 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 50 (а/д «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 1 км 700 м) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 221 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 56 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 222 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 56 (а/д «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 1 км 925 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 223 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 58 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 224 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 60 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 225 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 62 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 226 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 62 (а/д «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 2 км 150 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 227 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 91 |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
| 228 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 93 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 229 | г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д. 44 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 230 | г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, д. 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 231 | г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 4/2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 232 | г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д. 9 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 233 | г. Верхняя Пышма, ул. Мичурина, д. 7 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 234 | п. Нагорный, автодорога «подъезд к п.Нагорный» |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 235 | с. Мостовское, автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 40 км 0 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 236 | с. Мостовское, ул. Советская, д. 20 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 40 км 400 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 237 | с. Мостовское, ул. Советская, д. 26 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 238 | с. Мостовское, ул. Советская, д. 65 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 239 | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 10а |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 240 | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д. 19 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 241 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 242 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 19 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 243 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 1б |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 244 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 24 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |
| 245 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 29 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 246 | г. Верхняя Пышма, ул. Октябрьская, д. 9 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 247 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 18 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 248 | г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 249 | г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко, д. 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 250 | п. Гать | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 251 | п. Исеть | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 252 | п. Исеть, ул. Дружбы, д. 22 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 253 | п. Исеть, ул. Заводская, д. 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 254 | п. Исеть, ул. Ленина, д. 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 255 | п. Исеть, ул. Ленина, д. 35 (автодорога «п. Исеть – п. Сагра», 0 км 0 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 256 | п. Исеть, ул. Ленина, д. 42 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 257 | п. Исеть, ул. Мира, д. 22 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 258 | п. Кедровое | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 259 | п. Кедровое, ул. 40-летия Октября |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 260 | п. Кедровое, ул. 40-летия Октября, д. 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 261 | п. Кедровое, ул. 40-летия Октября, д. 7а |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 262 | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 263 | г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, д. 62 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 264 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 265 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 13 км 0 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 266 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 267 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 268 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 16 км 0 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 269 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 16 км 700 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 270 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 16 км 800 м) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 271 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 11/2 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 16 км 755 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 272 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 18 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 273 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 274 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 22 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 275 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 29 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 276 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 277 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 32 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 278 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 34 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 279 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 34 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 15 км 740 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 280 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 34б |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
| 281 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 282 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 35 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 16 км 50 м) |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 283 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 39 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 284 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 3а (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск») |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 285 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 286 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 41 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 15 км 500 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 287 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 288 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 44 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 14 км 350 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 289 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 45 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 15 км 930 м) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 290 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 46 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 14 км 300 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 291 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 47 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 15 км 0 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 292 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 49 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 293 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 57 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск»14 км 340 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 294 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 58 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 295 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 14 км 270 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 296 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59б |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 297 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 65 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 298 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 67 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| 299 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 69 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 300 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 11а (а/д «г. Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор – с/х «Балтымский» 0 км 350 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 301 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1б |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 302 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 11а |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 303 | г. Верхняя Пышма, ул. Победы, д. 9а | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 304 | г. Верхняя Пышма, ул. Пролетарская, д. 32а |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 305 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 14 | 1 | 1 |  |  |  | 16 |
| 306 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» 318 км 400 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 307 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 21 км 150 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 308 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 22 км 450 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 309 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 23 км 500 м |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 310 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 29 км 350 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 311 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 43 км 500 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 312 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 18 | 4 |  |  |  |  | 22 |
| 313 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 314 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (обратное направление) 322 км 800 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 315 | автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть» 4 км 700 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 316 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 22 км 850 м |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 317 | автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 25 км 150 м |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 318 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д. 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 319 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д. 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 320 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д. 2а |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 321 | г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, д. 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 322 | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова, д. 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 323 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 324 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 325 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 114 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 326 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 120 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 327 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 134 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 200 м) |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 328 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 14 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 329 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 6 |
| 330 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 28 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 331 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 80 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 332 | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 83 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 13 км 500 м) |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 333 | г. Верхняя Пышма, ул. Совхозная, д. 17 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 334 | г. Верхняя Пышма, ул. Спицына, д. 5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 335 | г. Верхняя Пышма, автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть», 14 км 500 м | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 6 |
| 336 | г. Верхняя Пышма, автодорога «г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – п. Исеть», 13 км 370 м | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 337 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 27 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 338 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 39 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 339 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 15 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 340 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 30 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 341 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 342 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 36 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 343 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 38 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 |
| 344 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 40 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 345 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 41 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 346 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 42а |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 347 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 47 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 348 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 48 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 5 |
| 349 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 49 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 350 | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 50 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |
| 351 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 352 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/1 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 0 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 353 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/3 (автодорога «г. Екатеринбург – г. Невьянск» 12 км 800 м) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 354 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 1/36 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 355 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 111 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 356 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 357 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 2/2а |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 358 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 56 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 359 | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, д. 99/1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 360 | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 361 | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, д. 28 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 362 | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 31 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 363 | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 364 | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 8 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 365 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 366 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 367 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 14 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 368 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 369 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 24 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 370 | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 371 | ВСЕГО | 180 | 139 | 100 | 63 | 58 | 54 | 594 |

Приложение 20 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма на период до 2028 года

Сводный перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, намечаемых для реализации в рамках целевого плана развития

| № п/п | Наименование мероприятий/ источник финансирования | Периоды, годы / количественные показатели, миллионов рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автодорог | 214,663 км |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | 33, 9 | 61,205 | 61,205 | 61,205 | 61,205 | 306,025 |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт автодорог и рас-ходы, связанные с проведением данных работ | 2,46 км | город – 1,0 км село – 1,0 км | город – 1,5 км село – 1,5 км | город – 1,5 км село – 1,5 км | город – 1,5 км село – 1,5 км | город – 4,5 км село – 4,5 км |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей | – | – | – | – | – | – |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | 25,8 | 19,54 | 19,84 | 20,6 | 21,4 | 120,8 |
| 3 | Реконструкция автодорог и расходы, связанные с проведением данных работ | мероприятие № 141*, 0,87 км | – | – | – | – | Реконструкция УДС города: улицы Машиностроителей, Уральских рабочих, Огнеупорщиков, Сварщиков, 3,6 км; |
|  |  | мероприятие № 152*, 1,7 км | – | – | – | – | реконструкция УДС сельских населенных пунктов, 10,7 км |
| 3 | Областной бюджет, в том числе субсидии местным бюджетам, миллионов рублей | № 152 – 66,4 | – | – | – | – | Реконструкция УДС города – 200,18 млн. руб.; реконструкция УДС сельских населенных пунктов – 488,14 млн. руб. |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | № 152 – 51,6; № 141 – 172,5 | – | – | – | – | Реконструкция УДС города – 10,54 млн. руб.; реконструкция УДС сельских населенных пунктов – 25,69 млн. руб. |
| 4 | Строительство новых автодорог в новых жилых массивах на территории городского округа и расходы, связанные с проведением данных работ | мероприятие № 147*, 0,85 км | – | – | – | – | Строительство УДС города: улицы Мальцева, Новая 1, Сапожникова, Огнеупорщиков, Томилова, Апрельская, Новая 3, Глушкова, Новая 2, Обогатителей, Щербакова, Ишмухаметова, 17,8 км; строительство УДС сельских населенных пунктов: с. Балтым, п. Санаторный, п. Ольховка, п. Соколовска, с.Мостовское, 20,737 км |
|  |  | мероприятие № 146*, 0,43 км | – | – | – | – |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Строительство новых автодорог в новых жилых массивах на территории городского округа и расходы, связанные с проведением данных работ | мероприятие № 148*, 0,55 км | – | – | – | – |  |
|  | Областной бюджет, в том числе субсидии местным бюджетам, миллионов рублей | № 146 –32,9; № 147 – 127,2; № 148 – 68,6 | – | – | – | – | Cтроительство УДС города – 1 125,70 млн. руб.; строительство УДС сельских населенных пунктов – 32,9 млн. руб. |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | № 148 – 8,8; № 166 – 6,6; № 146 – 3,9; № 147 – 6,8; № 149 – 1,3 | № 141 –137,7; № 148 – 1,01; | – | – | – | Cтроительство УДС города – 59,25 млн. руб.; строительство УДС сельских населенных пунктов– 3,9 млн. руб. |
| 5 | Строительство паркингов | – | - | 1 паркинг | 1 паркинг | 1 паркинг | 7 паркингов |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | – |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 37,8 |
| 6 | Строительство трамвайной ветки маршрута «Верхняя Пышма – Екатеринбург» |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей | – | - | – | 298,1 | – | – |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | 82,6 | – | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные средства, миллионов рублей | – | 424,682 | – | – | – | – |
| 7 | Устройство велосипедно-пешеходных дорожек протяженностью 24,26 км | – | проект | 4,5 км | 4,5 км | 4,5 км | 15,26 км |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей | – | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 21,68 |
| 8 | Строительство велопарковочных мест тип «стенд» |  |  | – | проект | 300 мест | – |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей |  |  | – | 0,10 | 0,50 | – |
| 9 | Обустройство остановочных комплексов общественного транспорта |  |  | – | проекты | обустройство | – |
|  | Местный бюджет, миллионов рублей |  |  | – | 0,20 | 1,85 | – |
| 10 | Строительство региональных автодорог | – | – | – | – | – | 4,367 км (обход с. Балтым) |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей | – | – | – | – | – | 290,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Мероприятия по государственной программе Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»: | – | – | – | – | – |  |
|  | 1) реконструкция транспортной развязки на 23-м км автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» |  |  | – | мероприятие № 143* | мероприятие № 143* |  |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей |  |  | – | № 143 – 5,333 | № 143 – 115,0 |  |
|  | 2) строительство надземного пешеходного перехода через автодорогу «Обход г. Верхняя Пышма» на пересечении автодороги «Верхняя Пышма – п. Зеленый Бор» | – | – | – | мероприятие № 144* | – |  |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей | – | – | – | № 144 – 55,1 | – |  |
|  | 3) строительство автодороги «Подъезд к д. Коптяки» от км 21 автодороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» |  |  |  | мероприятие № 158*, всего 2,0 км на территории ГО | мероприятие № 158* | мероприятие № 158* |
|  | Областной бюджет, миллионов рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого областной бюджет, миллионов рублей | 295,10 | – | – | 313,6 | 313,60 | 2 888,61 |
|  | Итого местный бюджет, миллионов рублей | 311,28 | 277,89 | 59,96 | 87,71 | 87,71 | 613,73 |
|  | Итого внебюджетные средства, миллионов рублей | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 3 497,31 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 350,54 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 429,48 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5 277,33 |

Примечание: * – мероприятия, включенные в Комплексную программу.